ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Вид и цели выполнения работ:

Разработка рабочей документации на индивидуальные системы обеспечения безопасности при проведении работ на высоте

Перечень и объемы выполнения работ:

№ п/п; Наименование работ; Описание работ. 1.; Разработка рабочей документации; Комплект рабочей документации должен включать текстовую и графические части. Стадийность проектирования: Одностадийное проектирование каждой рабочей зоны. Стадия «Р» (Рабочая документация).. 2.; Разработка КМД; Подготовка чертежей, для производства на предприятии металлообработки.

Место нахождение объекта

ООО «Кварцверке Ульяновск», Российская Федерация, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Азовская, дом 82А.

Сроки (периоды) выполнения работ

№ п/п; Этапы выполнения работ; Срок (рабочих дней). 1.; Разработка рабочей документации; не более 5. 2.; Разработка КМД; не более 5.

Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ

Индивидуальная страховочная система обеспечения безопасности высотных работ на железнодорожной площадки погрузки на двухсторонний погрузочный путь (гибкая горизонтальная анкерная линия класс С). - Гибкая анкерная линия должна быть установлена на специальные Т-образные опоры, между 2 (двух) железнодорожных путей. - Шаг установки опор 11 (одиннадцать) метров. - Количество опор 10 (десять) штук. - Каждая такая анкерная опора, должна быть установлена на отдельный свайный фундамент. Тип, вид и глубина залегания фундамента определяется путём его расчёта. Результаты инженерно-геологических изысканий предоставляется по запросу. - Обмерочные чертежи рабочей зоны предоставляются по требованию Индивидуальная страховочная система обеспечения безопасности высотных работ на железнодорожной площадки погрузки на односторонний погрузочный путь (гибкая горизонтальная анкерная линия класс С). - Гибкая анкерная линия должна быть установлена на специальные Г-образные опоры, напротив 1 железнодорожного пути. - Шаг установки опор 11 (одиннадцать) метров. - Количество опор 10 (десять) штук. - Каждая такая анкерная опора, должна быть установлена на отдельный свайный фундамент. Тип, вид и глубина залегания фундамента определяется путём его расчёта. Результаты инженерно-геологических изысканий предоставляется по запросу. - Обмерочные чертежи рабочей зоны предоставляются по требованию Образцы проектной документации, уточнения и прочая информация предоставляются по запросу bsolovyev@high-safety.com