| 12.6 | Модульные конструкции: охрана и кафетерий |  |
| --- | --- | --- |
| 12.6.1 | Конструкция | Павильон должен представлять собой сборную конструкцию из металлического профиля, обеспечивающую при необходимости замену повреждённых элементов. Каркас конструкции изготавливается из стальных труб расчетного сечения с антикоррозийным покрытием. Конструкция павильона должна быть рассчитана минимум для II ветрового района, скоростной напор ветра до 30 кг/кв.м., тип местности В. Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки в пределах от 20 до 30 кг/кв.м. Расчетная снеговая нагрузка должна находится в пределах от 170 до 250 кг./кв.м. (не ниже III снегового района). Степень агрессивности воздействия среды должна соответствовать СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии». Коэффициент надежности по ответственности (при расчете) должен быть не менее 1,3 и не более 1,8, уровень ответственности не менее III. Ледовая нагрузка 5 кг/м². Боковая сосредоточенная нагрузка (пассажиры и ударные нагрузки) 80 кг/м на высоте 0,9 метров. Общий внешний вид предлагаемого к поставке павильона, должен соответствовать прилагаемому изображению (Приложение №13). С целью обеспечения требуемой жёсткости узловых соединений, в качестве соединителя профилей стойки и основания требуется использовать фланец. Суммарная толщина профиля должна быть не менее 6 и не более 25 мм. Крепление должно осуществляться болтами DIN EN ISO 4014 и шайбами ГОСТ 11371-78 в количестве не менее 4 и не более 8 штук. Установку производить в строгом соответствии с конструкторской документацией и проектными решениями технологии монтажа. Установка производится на места, согласованные с Заказчиком, структура поверхности мест установки – плитка или асфальт. |
| 12.6.2 | Подиум павильона (при необходимости) | Отделку подиума павильона выполнить декоративными накладками из нержавеющей стали. Фактура – шлифованная. Марка стали – AISI304. Толщина стали не менее 1 мм и не более 2 мм. |
| 12.6.3 | Ограждающие конструкции | Ограждающие конструкции – структурное остекление, стеклопакеты. Внешнее стекло – не менее 8 и не более 10 мм, внутреннее стекло - закаленный триплекс, толщиной не менее 13,25 мм и не более 16 мм. Угловые стыки – заполнить герметиком (согласно технологии) серого цвета. Места крепления профиля с внешней стороны закрыть фритой серого цвета. Пол – утеплитель (не менее 100 мм), влагостойкая фанера 20 мм и промышленный линолеум, цвет венге. Графическая информация на стекле – аппликация виниловой пленкой с внутренней стороны. Потолок – утеплитель (не менее 100 мм), алюмокомпозитные панели толщиной не меньше 2 и не больше 5 мм, цвет – слоновая кость. Светильники светодиодные, теплота свечения 4500-5500 К. Техническое помещение – отделка ламелями из древесно-полимерного композита, цвет венге. Предусмотреть дверь и замок. |
| 12.6.4 | Крыша | Крыша павильона состоит из кровельной панели, профиля крыши, потолочной подсистемы, потолочных панелей и встроенного освещения. Крыша павильона – свободнонесущая, в случае необходимости должна легко монтироваться и демонтироваться. Усиление кровли осуществляется должным количеством равномерно распределенных напряженных консолей, приваренных к горизонтальной несущей балке. Предусмотреть на кровле павильона возможность установки флага. В проекте предусмотреть посадочные места флага и согласовать для подтверждения соответствия требуемым качественным и эстетическим характеристикам. Поверхность крыши павильона должна быть плоской, без выступающих элементов, материал покрытия должен скрывать рёбра жёсткости. В качестве материала для покрытия крыши павильона использовать листы ЦСП 8 мм и ПВХ мембрана. Для обеспечения достаточного отвода воды во время осадков с поверхности кровли павильона, следует предусмотреть угол её наклона. При этом, угол между всей конструкцией крыши и боковыми стойками должен быть равен 90 градусам. Обрамление крыши представляет собой фигурный профиль шириной 175 мм с синусоидальным гофром. Профиль имеет устойчивое к атмосферным воздействиям и использованию в агрессивной среде покрытие, применяется анодированный алюминий. Цвет: бронза B31E6. Не должен быть использован профиль двойного назначения (например, от: оконной, дверной, фасадной системы остекления и др.). Используемый в конструкции профиль и его покрытие должны быть разработаны, изготовлены и использованы по целевому назначению. Перед запуском профиля в производство, его образец должен быть согласован с Заказчиком для подтверждения соответствия требуемым качественным и эстетическим характеристикам. Нижняя поверхность крыши облицована алюмокомпозитными потолочными панелями с порошковым покрытием, соответствующее ГОСТ 9.410-88, толщина панелей не менее 2 мм и не более 5 мм. В нижнюю поверхность крыши интегрируются светодиодные световые каналы. Механический крепёж всей подшивки потолка скрыт. Светодиодные световые каналы должны быть расположены в павильонах кафе (технической, кассовой, общественной зонах), в павильоне охраны и по всему периметру крыши павильонов. Точное количество каналов определить техническим заданием Чтобы вода не стекала в пространство между крышей и стеклом, на задней части крыши предусматривается алюминиевый кровельный лоток, толщиной не менее 1,8 мм и не более 2,2 мм. |
| 12.6.5 | Электрооборудование, сетевое и прочее оборудование | Электроустановка относится к третьей категории по степени надежности. Выбор компонентов электроустановки соответствует требованиям ПУЭ и условиям эксплуатации. На вводе кабеля в модуль предусмотреть распределительный шкаф с аппаратами коммутации и защиты сети. Кабельные линии маркировать на входе и выходе и по длине кабельной линии через 1 м. Маркировка должна соответствовать проектной. Тип осветительных приборов – светодиодные. Тип розеток – двухполюсные с защитным контактом; Модуль кафетерия Предусмотреть следующие группы потребителей: - освещение, не более 2 кВт; - климатическое оборудование, не более 5 кВт; - розеточные группы, не более 5 кВт. - кухонное оборудование, не более 35кВт - серверная и система гарантированного электроснабжения, не более 10 кВт. - обеспечение возможности доступа и подключения к беспроводным Интернет-сетям - Нормативные документы: согласно IEC 61347-1/согласно IEC 61347-2-13/согласно IEC 62384/согласно CISPR 15/ согласно IEC 61000-3-2/согласно IEC61000-3-3/согласно IEC 61547, либо их аналогам в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП. |
| 12.6.6 | Габаритные размеры | Модуль кафетерия (Приложение 13) Модульное здание треугольной формы, общие габариты не более: 16м х 12м х 22 м, высота не более 4 м. Количество этажей – 1 этаж. Общая площадь – не более 140 м2. Зона ожидания, зал для посетителей – не более 50м2. Техническая зона и служебные помещения кафетерия – не более 20 м2 (включая служебный с/у) Помещение кассы с отдельным входом – не менее 4,5 м2. Помещение серверной – не более 6 кв. м. В модуле предусмотреть санитарные кабины количеством не менее 5, включая кабину для маломобильных групп населения. Вместимость кафе – не более 30 человек. Высота крайней отметки потолка определяется расчетным способом в проектном решении. Диапазон отклонения - не более 3%. Класс предприятия согласно ГОСТ Р 50762-2007 – Кафетерий/Кофейня. |
| 12.6.7 | Дополнительные параметры модуля кафетерия | Водоснабжение: Холодное водоснабжение – не более 10 м3 в месяц. Горячее водоснабжение – допускается не осуществлять при наличии автономного бойлера на 300 л. Водоотведение: Сточные воды, хозяйственно-бытовой сток, не более 10 м3 в месяц. Вентиляция: Общеобменная, принудительная. Возможность доступа в сеть Интернет: Да |

Приложение 13  к Техническому заданию

Модульные строения

Модуль кафетерия с санитарным узлом, билетной кассой

Планировка помещений

(размеры даны для справок)

| Товарный знак (при наличии) | № показателя | Показатель (характеристика товара) | Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности заказчика или показателя эквивалентности предлагаемого товара к поставке или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя | Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | КАРКАС СИЛОВОЙ |  |  |  |
|  |  | Трубы стальные квадратные: |  |  |  |
|  |  | Труба 100х100х6 С245 ГОСТ 8639-82 | не менее 8680 |  | кг |
|  |  | Труба 40х40х2 С245 ГОСТ 8639-82 | не менее 735 |  | кг |
|  |  | Труба 100х100х3 AISI304 (08Х18Н10) ГОСТ 9941-81 | не менее 378 |  | кг |
|  |  | Трубы стальные прямоугольные: |  |  |  |
|  |  | Труба 140х60х5 С245 ГОСТ 8645-68 | не менее 1260 |  | кг |
|  |  | Труба 80х40х3 С245 ГОСТ 8645-68 | не менее 1358 |  | кг |
|  |  | Труба 60х40х3 С245 ГОСТ 8645-68 | не менее 1218 |  | кг |
|  |  | Труба 50х30х2 С245 ГОСТ 8645-68 | не менее 735 |  | кг |
|  |  | Труба 100х50х3 AISI304 (08Х18Н10) ГОСТ 9941-81 | не менее 469 |  | кг |
|  |  | Труба стальная с прямоугольным швом диам.48х2 AISI304 (08Х18Н10) ГОСТ 10704-91 | не менее 9,1 |  | кг |
|  |  | Швеллеры стальные гнутые равнополочные 120х60х4х6 С245 ГОСТ 8278-83 | не менее 2989 |  | кг |
|  |  | Лист горячекатанный Лист 10 мм С245 ГОСТ 19903-74 | не менее 687,4 |  | кг |
|  |  | Шпилька М16 ВСт3Кп2 ГОСТ 380-94 | не менее 8,4 |  | м |
|  |  | Шайбы: |  |  |  |
|  |  | 16.20.III.4.0.29 ВСт3Кп2 ГОСТ 380-94 | не менее 5,04 |  | кг |
|  |  | 8.20.III.4.0.29 ВСт3Кп2 ГОСТ 380-94 | не менее 6,58 |  | кг |
|  |  | Гайки М16-6Н.20.III.026 ВСт3Кп2 ГОСТ 380-94 | не менее 17,64 |  | кг |
|  |  | ОБШИВКА ПОДИУМА |  |  |  |
|  |  | Лист нержавеющий 1 мм AISI304 шлиф. 1500х3000 мм | не менее 21 |  | шт. |
|  |  | ПОТОЛОК УТЕПЛИТЕЛЬ |  |  |  |
| ROCKWOOL или аналог |  | Утеплитель 100 мм | не менее 95 |  | кв. м |
|  |  | Пароизоляция | не менее 95 |  | кв. м |
|  |  | Гидроизоляция | не менее 95 |  | кв. м |
| Алюкобонд или аналог |  | Алюминиевый композит | не менее 140 |  | кв. м |
|  |  | КРОВЛЯ МАТЕРИАЛЫ И МЕМБРАНА |  |  |  |
|  |  | Алюминиевый водосборник сварной | не менее 72,8 |  | м.п. |
|  |  | Лист профильный С15-100-0,7 по ГОСТ 24045-94 | не менее 112 |  | м.п. |
|  |  | Лист ЦСП 8х1250х3200 мм | не менее 28 |  | шт. |
|  |  | ПВХ мембрана | не менее 116,2 |  | кв. м |
|  |  | Фасонные элементы: Лист оцинк. 0,7х1250х2500 мм | не менее 21 |  | шт. |
|  |  | Водосточная система: Лист нерж. AISI304 3x1250x2500 мм | не менее 14 |  | шт. |
|  |  | Рубка, гибка оц. листа | не менее 490 |  | шт. |
|  |  | Алюминиевый синусоидальный профиль (175 мм) анодированный по EURAS C32, спецзаказ | не менее 120,4 |  | м |
|  |  | ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
|  |  | Светильник 2700 мм, в составе: | не менее 14 |  | шт. |
| SL-LINE-4970-2000-ANOD или аналог |  | - Светодиодный профиль | не менее 2,7 |  | м |
| SL-W45-2000-OPAL или аналог |  | - Экран | не менее 2,7 |  | м |
| SL-LINE-4970 или аналог |  | - Заглушка | не менее 2 |  | кг |
| Arlight RTW 2-5000SE или аналог |  | - Лента | не менее 2,7 |  | м |
| Hella Superseal 2-pin или аналог |  | - Влагозащищенный разъем, комплект | не менее 1 |  | шт. |
|  |  | Светильник 2130 мм, в составе: | не менее 14 |  | шт. |
| SL-LINE-4970-2000-ANOD или аналог |  | - Светодиодный профиль | не менее 2,13 |  | м |
| SL-W45-2000-OPAL или аналог |  | - Экран | не менее 2,13 |  | м |
| SL-LINE-4970 или аналог |  | - Заглушка | не менее 2 |  | кг |
| Arlight RTW 2-5000SE или аналог |  | - Лента | не менее 2,13 |  | м |
| Hella Superseal 2-pin или аналог |  | - Влагозащищенный разъем, комплект | не менее 1 |  | шт. |
|  |  | Светильник 1330 мм, в составе: | не менее 21 |  | шт. |
| SL-LINE-4970-2000-ANOD или аналог |  | - Светодиодный профиль | не менее 1,33 |  | м |
| SL-W45-2000-OPAL или аналог |  | - Экран | не менее 1,33 |  | м |
| SL-LINE-4970 или аналог |  | - Заглушка | не менее 2 |  | кг |
| Arlight RTW 2-5000SE или аналог |  | - Лента | не менее 1,33 |  | м |
| Hella Superseal 2-pin или аналог |  | - Влагозащищенный разъем, комплект | не менее 1 |  | шт. |
|  |  | Блок питания IP67 | не менее 21 |  | шт. |
|  |  | Электрический щиток в сборе | не менее 3 |  | комплект |
| Nobo NTE4S 20 или аналог |  | Отопительный конвектор | не менее 10 |  | шт. |
|  |  | Розетка 380В | не менее 3 |  | шт. |
|  |  | Розетка 220В с подрозетником и декоративной рамкой | не менее 20 |  | шт. |
|  |  | Выключатель | не менее 300 |  | м |
| ВВГнгls 3х2,5 или аналог |  | Кабель силовой, 3х2,5 | не менее 300 |  | м |
| ВВГнгls 3х1,5 или аналог |  | Кабель силовой, 3х1,5 | не менее 300 |  | м |
|  |  | Полоса стальная 5х50 мм | не менее 50 |  | м |
|  |  | Труба гофрированная ПВХ, диам. 20 мм | не менее 600 |  | м |
| Samsung AR12KQFHBWKNER или аналог |  | Сплит система | не менее 3 |  | шт. |
| КЭВ-3П1154E или аналог |  | Тепловая завеса | не менее 2 |  | шт. |
|  |  | ПОЛ МАТЕРИАЛЫ ИЗОЛЯЦИЯ ЛИНОЛИУМ |  |  |  |
|  |  | Лист оцинк. 0,7х1250х2500 мм | не менее 28 |  | шт. |
| ROCKWOOL или аналог |  | Утеплитель 100 мм | не менее 63 |  | кв. м |
|  |  | Брус 150х100х6000 мм | не менее 126 |  | м.п. |
|  |  | Фанера 20х1525х1525 мм влагостойкая | не менее 28 |  | шт. |
|  |  | Линолеум технический | не менее 63 |  | кв. м |
|  |  | СТЕНОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ |  |  |  |
|  |  | Стеклопакет | не менее 1 |  | комплект |
|  |  | Брус пустотелый, декоративный 55х33 из ДПК | не менее 882 |  | м |
|  |  | ЖАЛЮЗИ | не менее 7 |  | комплект |
|  |  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ |  |  |  |
|  |  | Труба сантехническая, диам. 50 мм, длина 150 мм | не менее 80 |  | шт. |
|  |  | Тройник сантехнический | не менее 10 |  | шт. |
|  |  | Колено сантехническое | не менее 10 |  | шт. |
|  |  | Гофра для унитаза | не менее 6 |  | шт. |
| Cersanit Best или аналог |  | Унитаз-компакт | не менее 6 |  | шт. |
| IFO Arret RS031040000 40 см или аналог |  | Рукомойник | не менее 3 |  | шт. |
|  |  | Труба РВК армированная волокном, диам. 40 мм, длина 2 м, полипропилен | не менее 100 |  | шт. |
|  |  | Тройник полипропиленовый | не менее 12 |  | шт. |
|  |  | Муфта полипропиленовая | не менее 50 |  | шт. |
| Valtec или аналог |  | Коллектор с наружной резьбой на 4 выхода | не менее 3 |  | шт. |
| Valtec или аналог |  | Кран шаровый | не менее 12 |  | шт. |
|  |  | ДВЕРИ И ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |
|  |  | Стеновое ограждение, триплекс (6+6) 3000х2000 мм | не менее 6 |  | шт. |
|  |  | Профиль зажимной база+клипсы | не менее 24 |  | м |
| PSS B или аналог |  | Профиль зажимной крышки | не менее 48 |  | м |
|  |  | Дверное полотно, триплекс (6+6) 2000х1000 мм | не менее 2 |  | шт. |
|  |  | Петля боковая для стеклянных дверей | не менее 6 |  | шт. |
|  |  | Доводчик для стеклянных дверей, скрытый | не менее 2 |  | шт. |
| TI-804-2 или аналог |  | Комплект AL дверной коробки в цельностеклянный проем | не менее 1 |  | шт. |
|  |  | Замок с нажимной ручкой и притвором | не менее 1 |  | шт. |
|  |  | Дверь влагостойкая, комплект комплект из коробки, полотна и наличников | не менее 7 |  | шт. |
|  |  | Петля дверная | не менее 14 |  | шт. |
|  |  | Ручка-защелка дверная | не менее 7 |  | шт. |
|  |  | Гипсокартон влагостойкий 2500x1200х12.5 мм | не менее 300 |  | шт. |
|  |  | Профиль направляющий | не менее 375 |  | шт. |
|  |  | Метизы и фасонные изделия | не менее 30 |  | кг |
| Alfa или аналог |  | Плитка настенная 20x30 см | не менее 100 |  | кв. м |
| Фрэска или аналог |  | Плитка напольная 30х30 см | не менее 95 |  | кв. м |
| Litokol Plus или аналог |  | Клей для плитки готовый, 5 кг | не менее 12 |  | уп. |
| Axton А.00 или аналог |  | Затирка цементная 2 кг цвет белый | не менее 80 |  | уп. |
| Интекрон Аттика или аналог |  | Дверь входная, металлическая, утепленная, уличная | не менее 1 |  | шт. |
|  |  | ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |
| ВР 280-46-2,5 или аналог |  | Радиальный вентилятор 2,2кВт*3000 об/мин | не менее 1 |  | шт. |
| ВА 100 или аналог |  | Воздуховод алюминиевый, 3 м | не менее 50 |  | шт. |
| KV 100 или аналог |  | Алюминиевый диффузор | не менее 30 |  | шт. |
|  |  | Метизы и фасонные изделия | не менее 25 |  | кг |