ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра геоэкологии и инженерной геологии

Механика грунтов

Методические указания и контрольные задания

Факультет экологии

Направление 08.03.01 – «Строительство»

Вологда

2014

Механика грунтов: методические указания и контрольные задания. – Вологда: ВоГТУ, 2009 г.

Даны методические рекомендации к выполнению контрольных работ по Механике грунтов.

Составитель: Труфанов А.И., к.г-м.н., доцент кафедры ГиИГ

ЗАДАНИЕ 1. ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ

1.1.НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГРУНТОВОГО МАССИВА

Напряжения в любой точке грунтового массива до возведения сооружения создаются весом выше залегающих слоев грунта. Природные напряжения возрастают с глубиной. После возведения сооружения в грунтовом массиве возникают дополнительные напряжения, они, наоборот, с глубиной убывают. Напряженное состояние грунтового массива может быть определено через главные, касательные и нормальные напряжения. Ниже рассматриваются способы определения, в грунтах дополнительных напряжений, возникающих от веса сооружения.

1.2. ГЛАВНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Главные напряжения характеризуют напряженное состояние в заданной точке грунтового массива в целом, вне зависимости от ориентации площадок, проведенных через заданную точку. Они являются самым большим (σ1) и самым меньшим (σ2) из всех полных напряжений в этой точке. Величина главных напряжений σ1 и σ2 направление их действия изменяется с изменением положения рассматриваемой точки в грунтовом массиве.

Направление действия большего главного напряжения (σ2) от нагрузки, приложенной к гибкой бесконечной полосе, совпадает с биссектрисой угла видимости α. Направление действия меньшего главного напряжения (σ2) перпендикулярно направлению действия большего главного напряжения. Величина главных напряжений в рассматриваемом случае определяется зависимостями:

σ1=Р0/πα+sinα	(1.1)

σ2=P0/πα−sinα	(1.2)

где      Р0 - давление на грунт;

α - угол видимости, заданный в радианах,

Значение главных напряжений можно определить по графику, построенному в относительных координатах:

V=z/b, d=x/b

где V - условная ордината точки грунтового массива;

d - условная абсцисса точки грунтового массива

z - расстояние точки от оси   подошвы фундамента.

Коэффициенты μ и ν  на кругах напряжений отвечают значениям главных напряжений при
единичной нагрузке. Следовательно, искомые равны:	σ1=μР0;	(1.3)

σ2=υР0	(1.4)

Пример 1.1

Поверхность загружена полосообразно, равномерно распределенной нагрузкой с интенсивностью Р0 - 2 гкс/см2. Ширина полосы загружени.я 2b =2м. Определить величину и направление действия главных напряжений   σ1 и σ2 в точке. А с координатами х = 2 м. z = 4 м; построить эпюры главных напряжений для точек, лежащих на вертикальном сечении 1-1 (d = 0) и горизонтальном сечении II-II (V = 1).

Решение:

1) Cоставляется схема решения задачи;

2) Определяется значение угла видимости а (в радианах), по условию примера оно

равно 0.399;

3) По формулам (1.1) и (1.2) определяется значение главных напряжений:

σ1 = 2/3,14(0,399 + 0,388) = 0,50 кгс/см2

σ 2 = 2/3,14(0,399 - 0, 388) = 0,01 кгс/см2

4) величину главных напряжений определяем при помощи графика.

По условиям примера относительные координаты точки А равны:

V=z/b=4/1=4; d=x/b=2/1=2

На графике (рис 17.4 учебника) находим точку с этими координатами, она располагается между кругами напряжения с углами видимости α = 25°. Интерполируя, находим α = 23°. аналогично находим значения переходных коэффициентов μ и ν, они соответственно равны

μ = 0.250;  ν = 0.006. Окончательно получаем:

σ1=2⋅0,250=0,50кгс/см2;

σ2=2⋅0,006=0,01 кгс/см2

5)	большее главное напряжение направлено по биссектрисе угла видимости, меньшее
перпендикулярно направлению большего главного напряжения;

6)	при построении эпюр напряжений ординаты г и абсциссы х рекомендуется принимать с шагом от   1.2 b до 2.0 b

Пример 1.2

Дамба, имеющая ширину по основанию 2b= 36 м, ширину по верху 3м и заложение откосов 1:1,5 имеет удельный вес грунта γ = 2тс/м3.

Определить значение главных напряжений в точке А расположенной по оси дамбы на глубине z = 13.5м от ее подошвы

Решение

1)	составляем схему решения:

2)	определяем давление от веса грунта по оси дамбы р0. Для этого контуры дамбы
приближаем к очертаниям равнобедренного треугольника, несколько увеличив его высоту.
При заложении откосов насыпи 1:1.5 и полуширине верха дамбы 1,5 м ее условная
( с небольшим завышением ) высота Н составит: Н = 36/2/1,5 = 12, а среднее давление по оси
дамбы на уровне ее подошвы:

Р0=γН=2⋅12=24тс/м2=2,4кгс/см2

3)   По   относительным   координатам   на графике   определим   значение   переходных коэффициентов. При d= 0, v= 0,75 главные напряжения будут равны:

σ1=μр0=0,6⋅14=1,44кгс/ см2

σ2=υр0=0,1⋅2,4=0,24кгс/см2

ЗАДАНИЕ 2. РАСЧЕТ ОСАДОК ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ

Определить методом послойного суммирования осадку ленточного фундамента шириной b м. Глубина заложения подошвы фундамента от поверхности природного рельефа  d м.  среднее давление под подошвой фундамента Р кПа. Основание сложено следующими тремя инженерно-геологическими элементами (ИГЭ):

ИГЭ I – маловлажный мелкий песок, средней плотности с коэффициентом пористости е, с удельным весом γ, кН/м3, модулем деформации Е, МПа;

ИГЭ II – песок средней крупности насыщенный водой с коэффициентом пористости е2, удельным весом γ2 кН/м3, и модулем деформации Е2, МПа;

ИГЭ III – Суглинок полутвердый, озерный с показателем текучести IL, удельным весом γ3 кН/м3, и модулем деформации Е3, МПа

Мощность ИГЭ соответственно 2,8 м; 4,21 м;6,0 м.

Грунтовые воды на участке строительства обнаружены на глубине 2,8 м.

Вычертить расчетную схему, на которой показать эпюры напряжений от собственного веса σzg и внешней нагрузки  σzр.

Предельно допустимая осадка S=10 см

Исходные данные к заданию 2

| вариант | b, м | d, м | Р, кПа | е1 | γ1, кН/м3 | е2 | γ2, кН/м3 | IL | γ3, кН/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.10 | 1.70 | 270 | 0.55 | 17.8 | 0.54 | 18.0 | 0.15 | 18.1 |
|  | 1.20 | 1.40 | 275 | 0.56 | 17.6 | 0.50 | 19.2 | 0.17 | 17.8 |
|  | 1.15 | 1.45 | 280 | 0.57 | 18.7 | 0.52 | 19.1 | 0.20 | 18.5 |
|  | 1.30 | 1.50 | 285 | 0.58 | 17.7 | 0.55 | 19.4 | 0.21 | 17.9 |
|  | 1.10 | 1.60 | 265 | 0.59 | 18.2 | 0.56 | 19.3 | 0.18 | 18.0 |
|  | 1.25 | 1.70 | 270 | 0.60 | 18.5 | 0.55 | 18.7 | 0.20 | 18.3 |
|  | 1.10 | 1.80 | 275 | 0.65 | 18.1 | 0.60 | 18.5 | 0.21 | 18.0 |
|  | 1.15 | 1.40 | 280 | 0.70 | 18.3 | 0.65 | 18.6 | 0.22 | 18.4 |
|  | 1.20 | 1.45 | 285 | 0.75 | 18.5 | 0.60 | 19.0 | 0.15 | 18.1 |
|  | 1.25 | 1.50 | 260 | 0.55 | 18.6 | 0.50 | 19.1 | 0.17 | 18.5 |
|  | 1.10 | 1.55 | 265 | 0.60 | 18.7 | 0.55 | 19.2 | 0.19 | 18.3 |
|  | 1.15 | 1.60 | 270 | 0.65 | 18.9 | 0.60 | 19.5 | 0.20 | 18.5 |
|  | 1.20 | 1.65 | 275 | 0.70 | 18.1 | 0.68 | 19.0 | 0.22 | 18.7 |
|  | 1.25 | 1.70 | 280 | 0.55 | 18.2 | 0.52 | 18.7 | 0.23 | 18.0 |
|  | 1.30 | 1.75 | 285 | 0.60 | 18.3 | 0.58 | 18.5 | 0.15 | 17.9 |
|  | 1.10 | 1.80 | 260 | 0.65 | 18.7 | 0.60 | 19.3 | 0.16 | 18.5 |
|  | 1.15 | 1.40 | 265 | 0.70 | 18.6 | 0.65 | 19.5 | 0.17 | 18.0 |
|  | 1.20 | 1.45 | 270 | 0.55 | 18.5 | 0.51 | 19.4 | 0.18 | 18.7 |
|  | 1.25 | 1.50 | 275 | 0.60 | 17.9 | 0.54 | 18.5 | 0.19 | 18.1 |
|  | 1.30 | 1.55 | 280 | 0.65 | 17.8 | 0.60 | 18.6 | 0.21 | 18.2 |
|  | 1.10 | 1.60 | 285 | 0.67 | 17.9 | 0.65 | 19.0 | 0.15 | 18.3 |
|  | 1.15 | 1.65 | 265 | 0.68 | 18.0 | 0.60 | 19.2 | 0.20 | 18.5 |
|  | 1.20 | 1.70 | 270 | 0.70 | 18.2 | 0.65 | 18.7 | 0.16 | 18.7 |
|  | 1.25 | 1.50 | 275 | 0.72 | 18.3 | 0.60 | 18.5 | 0.18 | 18.0 |
|  | 1.30 | 1.55 | 280 | 0.75 | 18.5 | 0.70 | 19.1 | 0.17 | 18.4 |
|  | 1.10 | 1.60 | 285 | 0.65 | 18.6 | 0.60 | 19.2 | 0.18 | 18.1 |
|  | 1.15 | 1.65 | 265 | 0.70 | 18.4 | 0.65 | 19.4 | 0.20 | 18.2 |

Исходные данные к Заданию 1(к примеру 1.1)

| вариант параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р0, кгс/см2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 2b, м | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 .!-' | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| x, м | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 ш | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| z, м | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 |

Исходные данные к Заданию1 ( примеру 1.2)

| вариант параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2b, м | 36 | 38 | 34 | 30 | 30 | 36 | 34 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 36 | 30 | 34 | 30 | 38 | 36 | 34 | 30 |
| Заложение откосов | 1:1,5 | 1:1,2 | 1:1,5 | 1:1,4 | 1:1,2 | 1:1,3 | 1:1,4 | 1:1,5 | 1:1,2 | 1:1,2 | 1:1,3 | 1:1,4 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1,4 | 1:1,5 | 1:1,4 | 1:1,3 | 1:1,4 | 1:1,4 |
| γ, тс/м3. | 2,0 | 2,0 | 2 1 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1.9 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 2,1 |
| z, м |  | 12 | 10 | 15 | 16 | 13 | 10 | 14 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 15 | 12 | 13 | 10 | 14 | 10 | 12 |
| Ширина по верху | 2 метра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Литература

- Основания и фундаменты: Справочник/Г.И. Швецов, И.В. Носков, А.Д. Слободян, Г.С. Госькова; Под ред. Г.И. Швецова. – М.: Высшая школа, 1991. – 383 с.

- СНИП 2.02.01.-83. Основания зданий и сооружений/Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1985. – 40 с.

- Швецов, Г.И. Инженерная геология, механика грунтов, основания и фундаменты: Уч. для ВУЗов по спец. «Строительство». – М.: Высшая школа, 1987. – 296 с.

- Абуханов, А.З. Механика грунтов: Учебное пособие/А.З. Абуханов. Ростов н/Дону: Феникс, 2006. – 3582 с.

- Бартоломей, А.А. Механика грунтов: Учеб. Пособие/АСБ, Москва, 2004,304с.

- Цитович, Н.А. Механика грунтов/Н.А. Цитович. – М.: Госстройиздат, 1963.

 Е МПа – определяется по 1 таблицы 2.10,2.12 или СНИП 2.02.01.-83 таблицы – 1;2 Приложение 1.