Приложение 3

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Система ППД Мордовоозерского, Рудневского нефтяных месторождений»

| 1. Основание для проектирования | - План капитальных вложений на 2016-2017 г. - Протокол заседания Центральной нефтегазовой секции №6116 от 17.12.2014 г.. 1.3. Протокол заседания Центральной нефтегазовой секции №6203 от 09.07.2015 г.. |
| --- | --- |
| 2. Район, пункт, площадка строительства | Ульяновская область, Мелекесский район. |
| 3. Вид строительства | Новое. |
| 4. Стадийность проектирования | - Проектная документация; - Рабочая документация. |
| 5. Ранее выполненная проектная документация по объекту | 5.1. «Обустройство Мордовоозерского нефтяного месторождения», шифр 45/06-11. 5.2. «Обустройство Рудневского нефтяного месторождения. Куст скважин №1», шифр 3910-15. |
| 6. Заказчик проекта | ОАО «Ульяновскнефть». |
| 7. Проектная организация | Определяется на тендерной основе. |
| 8. Сроки начала и окончания работ по настоящему проекту | Начало – ноябрь 2016 г. Окончание – май 2017 г. |
| 9. Особые условия строительства | 9.1.Производство работ на территории действующего предприятия, Мелекесский район НГДУ №2 «Север»; 9.2.Проектирование осуществить в соответствии с нормами СНиП по климатической зоне района. |
| 10.Основные технико-экономические показатели объекта | 10.1 Высоконапорный водовод от задвижки скв.№54 до задвижки скв.№57 (куст №3) Мордовоозерского месторождения: -Рабочий агент – пластовая вода; -Объем перекачиваемого рабочего агента – до 200 м3/сут; -Конечное давление (в точке подключения скв. №57) – 10,5 МПа; -Начальное давление в точке подключения определить проектом. 10.2 Высоконапорный водовод от кранового узла куста №3 до БГ УПСВ: -Рабочий агент – пластовая вода; -Объем перекачиваемого рабочего агента – до 500 м3/сут; -Конечное давление (в точке подключения к БГ) – 10,0 МПа; -Начальное давление в точке подключения определить проектом. 10.3 Высоконапорный водовод от кранового узла УПСВ до задвижки скважины №315 куста №5: -Рабочий агент – пластовая вода; -Объем перекачиваемого рабочего агента – до 350 м3/сут; -Конечное давление (в точке подключения скв. №315) – 10,0 МПа; -Начальное давление в точке подключения определить проектом. 10.4 Высоконапорный водовод от кранового узла куста №5 до задвижки скважины №25Р куста №7: -Рабочий агент – пластовая вода; -Объем перекачиваемого рабочего агента – до 200 м3/сут; -Конечное давление (в точке подключения скв. №25Р) – 10,0 МПа; -Начальное давление в точке подключения определить проектом. 10.5 Высоконапорный водовод от БГ УПСВ до задвижки скв.№43 куста №2: -Рабочий агент – пластовая вода; -Объем перекачиваемого рабочего агента – до 200 м3/сут; -Конечное давление (в точке подключения скв. №43) – 11,0 МПа; -Начальное давление в точке подключения определить проектом. 10.6 Высоконапорный водовод от кранового узла до задвижки скважины №28 (куст №1): -Рабочий агент – пластовая вода; -Объем перекачиваемого рабочего агента – до 300 м3/сут; -Конечное давление (в точке подключения скв. №28) – 11,0 МПа; -Начальное давление в точке подключения определить проектом. 10.7 Высоконапорный водовод от БГ куста №1 до задвижки скв.№30 (куст №1): -Рабочий агент – пластовая вода; -Объем перекачиваемого рабочего агента – до 200 м3/сут; -Конечное давление (в точке подключения скв. №30) – 11,0 МПа; -Начальное давление в точке подключения определить проектом. 10.8 Высоконапорный водовод от задвижки скв.№26Г-шурф скв.№28Г-крановый узел: -Рабочий агент – пресная вода; -Объем перекачиваемого рабочего агента – до 186 м3/сут; -Конечное давление (в точке подключения к крановому узлу) – 12,0 МПа; -Начальное давление в точке подключения определить проектом. 10.9 Высоконапорный водовод от БГ УПСВ до задвижки скв.№2Р Рудневского месторождения (куст №1): -Рабочий агент – пластовая вода; -Объем перекачиваемого рабочего агента – до 200 м3/сут; -Конечное давление (в точке подключения скв. №2Р) – 8,0 МПа; -Начальное давление в точке подключения определить проектом. 10.10. Высоконапорный водовод от кранового узла куста №3 до скв.№50: -Рабочий агент – пластовая вода; -Объем перекачиваемого рабочего агента – до 200 м3/сут; -Конечное давление (в точке подключения скв. №50) – 10,0 МПа; -Начальное давление в точке подключения определить проектом. |
| 11. Требования по вариантной и конкурсной проработке | 11.1.Предусмотреть альтернативный выбор материалов и оборудования. 11.2.Разработка и согласование опросных листов с Заказчиком. 11.3.Принятые в проектной документации технические и технологические решения должны отвечать требованиям конкурентоспособности и технико-экономической обоснованности. |
| 12. Состав задания | Проектную и рабочую документацию выполнить: 12.1. Высоконапорный водовод от задвижки скв.№54 до задвижки скв.№57 (куст №3) Мордовоозерского месторождения, L=120 м (уточнить после выполнения инженерных изысканий); 12.2. Высоконапорный водовод от кранового узла куста №3 до БГ УПСВ, L=700 м (уточнить после выполнения инженерных изысканий); 12.3. Высоконапорный водовод от БГ УПСВ до задвижки скважины №315 куста №5, L=800 м (уточнить после выполнения инженерных изысканий); 12.4. Высоконапорный водовод от кранового узла куста №5 до задвижки скважины №25Р куста №7, L=450 м (уточнить после выполнения инженерных изысканий); 12.5. Высоконапорный водовод от БГ УПСВ до задвижки скв.№43 куста №2, L=1350 м (уточнить после выполнения инженерных изысканий); 12.6. Высоконапорный водовод от кранового узла куста №1 до задвижки скважины №28 (куст №1), L=400 м (уточнить после выполнения инженерных изысканий); 12.7. Высоконапорный водовод от БГ куста №1 до задвижки скв.№30 (куст №1), L=150 м (уточнить после выполнения инженерных изысканий); 12.8. Высоконапорный водовод от задвижки скв.№26Г-шурф скв.№28Г-БГ куста №1, L=450 м (уточнить после выполнения инженерных изысканий); 12.9. Высоконапорный водовод от БГ УПСВ до задвижки скв.№2Р Рудневского месторождения (куст №1), L=4300 м (уточнить после выполнения инженерных изысканий); 12.10. Высоконапорный водовод от кранового узла куста №3 до скв.№50, L=1600 м (уточнить после выполнения инженерных изысканий); 12.11. Крановый узел с манометрической точкой (расположение согласовать с Заказчиком) 7 шт; 12.12. Узел учёта жидкости 10 шт; 12.13. Выполнить реконструкцию БГ УПСВ выполненного по проекту «Обустройство Мордовоозерского нефтяного месторождения», шифр 45/06-11; 12.14. Систему АСУТП и телеметрии выполнить согласно технических условий (Приложение к заданию №2); 12.15. Электроснабжение узлов учёта жидкости, скв.№26Г, скв.№28Г выполнить согласно технических условий на электроснабжение (Приложение к заданию №1). 12.16. Переходы через дорогу 4 шт. |
| 13. Требования к техническим и технологическим решениям | 13.1. Прокладку проектируемых высоконапорных водоводов предусмотреть в подземном исполнении; 13.2. Материал водоводов принять отвечающим требованиям срока службы не менее 15 лет, (стеклопластик с кабельной контрольной линией 17,2 МПа), согласовать с Заказчиком; 13.3. Диаметр водоводов принять Ду=100*9,4 мм, подтвердить гидравлическим расчетом, согласовать с Заказчиком; 13.4. Предусмотреть установку пикетов и знаков безопасности по трассе трубопроводов; 13.5. Применить нормы прокладки трубопроводов в коридорах коммуникаций в стесненных условиях; 13.6. Расцветку сооружений на водоводах выполнить согласно корпоративных цветов Заказчика, запросить дополнительно. |
| 14. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | #### 14.1.Обеспечить соблюдение норм промышленной и экологической безопасности; 14.2.Технические решения, принимаемые в проекте должны выбираться из условий экономической обоснованности с учетом расчетных минимальных параметров материалоемкости и трудоемкости объектов строительства; 14.3. При разработке проектной документации учесть требования: - документов Системы управления АО НК «РуссНефть»; - политики АО НК «РуссНефть» в области охраны окружающей среды и охраны труда. |
| 15. Требования к режиму предприятия | Непрерывный. |
| 16. Выделение этапов строительства | Отдельными этапами строительства предусмотреть: 16.1. этап строительства: -высоконапорный водовод от БГ УПСВ до задвижки скв.№43 куста №2 Мордовоозерского месторождения, L=1350 м; -выполнить реконструкцию БГ УПСВ, выполненного по проекту «Обустройство Мордовоозерского нефтяного месторождения», шифр 45/06-11; -монтаж узла учёта жидкости на скважине №43 - 1 шт; -монтаж кранового узла с манометрической точкой 1 шт; -элетроснабжение узла учёта жидкости; -система КИПиА и телеметрии. 16.2. этап строительства: -высоконапорный водовод от задвижки скв.№54 до задвижки скв.№57 (куст №3) Мордовоозерского месторождения, L=120 м; -монтаж узла учёта жидкости на скважине №57, №54 - 2 шт; -монтаж кранового узла с манометрической точкой 1 шт; -элетроснабжение узла учёта жидкости; -система КИПиА и телеметрии. 16.3. этап строительства: -высоконапорный водовод от кранового узла куста №3 до БГ УПСВ Мордовоозерского месторождения, L=700 м; -монтаж кранового узла с манометрической точкой 2 шт. 16.4. этап строительства: -высоконапорный водовод от БГ УПСВ до задвижки скважины №315 куста №5 Мордовоозерского месторождения, L=800 м; -монтаж узла учёта жидкости на скважине №315 - 1 шт; -монтаж кранового узла с манометрической точкой 1 шт; -элетроснабжение узла учёта жидкости; -система КИПиА и телеметрии. 16.5. этап строительства: -высоконапорный водовод от кранового узла куста №5 до задвижки скважины №25Р куста №7 Мордовоозерского месторождения, L=450 м; -монтаж узла учёта жидкости на скважине №25Р - 1 шт; -элетроснабжение узла учёта жидкости; -система КИПиА и телеметрии. 16.5. этап строительства: -высоконапорный водовод от кранового узла куста №1 до задвижки скважины №28 (куст №1) Мордовоозерского месторождения, L=400 м; -монтаж узла учёта жидкости на скважине №28 - 1 шт; -монтаж кранового узла с манометрической точкой 1 шт; -элетроснабжение узла учёта жидкости; -система КИПиА и телеметрии. 16.6. этап строительства: -высоконапорный водовод от БГ куста №1 до задвижки скв.№30 (куст №1) Мордовоозерского месторождения, L=150 м; -монтаж узла учёта жидкости на скважине №30 - 1 шт; -элетроснабжение узла учёта жидкости; -система КИПиА и телеметрии. 16.7. этап строительства: -высоконапорный водовод от задвижки скв.№26Г-шурф скв.№28Г-БГ куста №1 Мордовоозерского месторождения, L=450 м; -монтаж узла учёта жидкости на скважине №26Г - 1 шт; -элетроснабжение узла учёта жидкости, скв №26Г, №28Г; -система КИПиА и телеметрии. 16.8. этап строительства: -высоконапорный водовод от БГ УПСВ до задвижки скв.№2Р Рудневского месторождения (куст №1), L=4300 м; -монтаж узла учёта жидкости на скважине №2Р - 1 шт; -монтаж кранового узла с манометрической точкой 1 шт; -элетроснабжение узла учёта; -система КИПиА и телеметрии. 16.9. этап строительства -высоконапорный водовод от кранового узла куста №3 до скв.№50, L=1600 м; -монтаж узла учёта жидкости на скважине №50; -элетроснабжение узла учёта учёта; -система КИПиА и телеметрии. Очередность этапов строительства с 16.2. по 16.9. может меняться в зависимости от финансирования и геолого-технической необходимости. |
| 17. Требования по перспективному расширению объекта | Не требуется. |
| 18. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | 18.1.Выполнить конструктивно - планировочные решения с применением оборудования полной заводской готовности. |
| 19. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | 19.1. В составе проектной документации разработать разделы: - Перечень мероприятий по охране окружающей среды. - Рекультивация нарушенных земель и согласовать его с собственниками земли. |
| 20. Требования к режиму безопасности и гигиене труда. | 20.1. Разработать мероприятия по охране труда и охране окружающей среды в соответствующих разделах проектной документации, согласно требованиям нормативных документов. |
| 21. Требования по интеграции объекта в существующую инфраструктуру | 21.1. Использовать существующую инженерную инфраструктуру месторождений. |
| 22. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | В проектной документации предусмотреть: 22.1. Анализ опасности и риска проектируемого объекта; 22.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 22.3. Рассчитать сроки безопасной эксплуатации проектируемых высоконапорных водоводов, с учетом физико-химических свойств перекачиваемой продукции и режима эксплуатации. |
| 23. Расчетная стоимость строительства | 23.1. Произвести сметный расчет стоимости строительства и пусконаладочных работ в базисных ценах 2001 года на основании сборников базовых цен ТЕР (ТЕР-2001 по Ульяновской области) с последующим пересчетом в текущий уровень цен (коэффициент изменения сметной стоимости принять по Ульяновской области) и с выделением потребности в ресурсах по локальным сметам и в сводном сметном расчете (трудозатраты рабочих и механизаторов кол-во чел/час., кол-во маш./час, стоимость и объем ресурсов). В сметных расчётах учесть доставку инертных материалов, грунта до объекта на основании согласованной с заказчиком транспортной схемы. На основании ПОС указать номенклатуру машин и механизмов с количеством маш./час; трудозатраты строительных рабочих и механизаторов в чел./час., а также номенклатуру и количество необходимых ресурсов в текущем уровне цен. Сметный расчет выполнить в программе «ГРАНД-Смета». Сметный расчёт выполнить по каждому этапу строительства и в целом по объекту. |
| 24. Требования к составу, формату, объему выпуска проектной документации и оформлению проекта | 24.1.Состав разделов проектной документации и их содержание предусмотреть согласно: - Постановлению Правительства РФ №87 от 16.02.08 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с изменениями и дополнениями. - Градостроительному кодексу РФ №190-ФЗ от 29.12.2004 (с изм.2009г.) и ФЗ №148 от 22.07.2008 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». - Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от 22.07.08 г. с изменениями. - Технологическому регламенту о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 30.12.2009 г. и ФЗ №185 от 02.07.2013г. о внесениях изменений. - Приказу №624 от 30.12.2009 г. «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям». - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства», СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений», СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты». - ФЗ-261 от 21.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 24.2. В составе рабочей документации отдельной книгой выпускаются: -заказные спецификации на оборудование и материалы; -опросные листы; -перечень всех нормативных документов (разъяснений, писем и т.д.), которые используются при разработке данной проектной документации; -технические требования на изготовление блочного, не стандартизированного оборудования, металлопродукции, электрооборудования, системы КИПиА, прочей продукции; - сертификаты на применяемое оборудование и разрешения Ростехнадзора на их применение; - ведомости объемов работ с разделением на подобъекты в соответствии со спецификациями. Данные документы должны быть разделены по видам продукции, техническому назначению, содержать основные технические характеристики, компоновочные решения и технологические монтажные схемы, присоединительные размеры, принципиальные электрические схемы. 24.3. Подрядчик предоставляет Заказчику: - проектную и рабочую документацию на бумажном носителе в 5-ти экземплярах и на электронном носителе в текстовом формате, каждый раздел в одном файле, табличных и графических редакторах документов, а также в формате «PDF» в 1 экземпляре с описью документации (за исключением генеральных планов в формате А4, А3). - заказные спецификации на оборудование и материалы, ведомости объемов работ на электронном носителе в формате Excel, Word в 1 экземпляре. - комплексные инженерные изыскания в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе, в программном продукте «AutoCAD». |
| 25. Особые условия | 25.1 Проектные решения предварительно согласовывать с Заказчиком. 25.2. Инженерные изыскания (геодезические, геологиче-ские, гидрометеорологические, экологические) выполняет Подрядчик согласно действующим нормативным документам. Техническое задание на инженерные изыскания согласовать с Заказчиком. Материалы изысканий согласовывать с маркшейдерской службой Заказчика, с обязательным выездом на место работ, и подписанием акта полевого контроля. Предусмотреть закладку центров и определение координат не менее четырёх пунктов долговременной сохранности. Картографические материалы и материалы изысканий представить в программном продукте Mapinfo в системе координат Ульяновской обл. и Балтийской системе высот. Предусмотреть возможность перевода материалов инженерных изысканий в систему координат 1942 года в проекции Гаусса - Крюгера. 25.3 В случаях пересечения, примыкания, параллельного следования проектируемыми линейными коммуникациями коммуникаций сторонних организаций (ПАО «МРСК Волги», ПАО Ростелеком, ПАО «Газпром», Департамент автомобильных дорог и т.д.,) Подрядчик самостоятельно получает технические условия на пересечение, примыкание, параллельное следование, от соответствующих организаций, а также согласовывает с ними проектную документацию на пересечение, примыкание, параллельное следование до передачи ее в Главгосэкспертизу. Согласованную документацию включить в соответствующие разделы проектной документации. 25.4. Для разработки раздела ГОиЧС Подрядчик самостоятельно получает исходные данные и требования в МЧС России. 25.5. При проведении государственной экспертизы Заявителем выступает Заказчик. Подрядчик проводит техническое сопровождение проектной документации и инженерных изысканий до получения положительного заключения государственной экспертизы, с обязательным выездом представителей Подрядчика в государственную экспертизу. 25.6 Для разработки проектной документации Подрядчик самостоятельно или с привлечением соответствующих организаций получает следующие документы: - справку о наличии или отсутствии на территории проектируемого объекта редких, эндемичных, реликтовых видов растений и животных, в т.ч. занесённых в Красные Книги РФ и Ульяновской области; - справку о наличии или отсутствии на территории проектируемого объекта действующих, законсервированных скотомогильников и биотермических ямах; - справку ЦГМС о средних многолетних данных ближайшей метеостанции в объёме, необходимом для выполнения инженерных изысканий и разработки проектной документации; - справку о наличии или отсутствии на территории проектируемого объекта особо охраняемых природных территорий местного, регионального и федерального значения; - справку о наличии или отсутствии на территории проектируемого объекта объектов историко-культурного наследия (при необходимости Подрядчик собственными силами или с привлечением третьих лиц выполняет работы по историко-культурному исследованию земельных участков, под проектируемыми объектами); - получение в Ульяновскнедра заключения о отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах по участкам предстоящей застройки. 25.7. Подрядчик самостоятельно производит сбор сведений о землепользователях и их смежниках на земельных участках, на которых располагаются линейные и площадные объекты проектирования и предоставляет эти сведения Заказчику. 25.8. Трассы линейных объектов согласовать с землепользователями. 25.9. После выполнения инженерно-геодезических изысканий согласовать трассу высоконапорного водовода с Заказ-чиком на материалах инженерно-геодезических изыска-ний, с нанесёнными границами кадастровых участков. 25.10. При необходимости выполнить работы по сейсмическому микрорайонированию исследуемой территории. 25.11. Для разработки проектной документации Подрядчик самостоятельно разрабатывает и утверждает в установленном порядке проект планировки территории, согласно типового задания ОАО «Ульяновскнефть» на ППТ (в случае необходимости на площадные объекты градостроительный план). 25.12. Подрядчик обязан иметь все необходимые допуски в СРО на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего Задания на проектирование, а в случае привлечения сторонних организаций, согласовывать их с Заказчиком. |

Условия оплаты: отсутствие авансирования; оплата за выполненные работы производится в срок от 75 до 90 дней после подписания актов выполненных работ и оформления необходимой документации.

Приложение 1

Технические условия

на электроснабжение по объекту: «Система ППД Мордовоозерского, Рудневского нефтяных месторождений»

Электроснабжение узлов учёта жидкости на кусту №1 на скважинах №26Г; 28Г; 28; 30 Мордовоозёрского месторождения:

Присоединяемая мощность – 0,1 кВт, напряжение 0,4 кВ.

Источником электроснабжения принять ПС 35/10 кВ «Крупская», ячейка № 18

1.  Узел учёта жидкости на скважинах №26Г, 28Г; 28; 30  точка подключения существующая            КТП №1701, 400 кВА, мощность 0,05 кВт.

2. Предусмотреть установку в КТП дополнительного автоматического выключателя 0,4 кВ ВА57-35.

3. Подключение электрооборудования  выполнить кабелем 0,4кВ, проложенным

в траншее. Марку и сечение определить проектом.

4. Заземление и молниезащиту электрооборудования выполнить согласно СНиП и ПУЭ.

Электроснабжение узлов учёта жидкости на кусту №3 наскважине 54; 57 Мордовоозёрского   месторождения:

Присоединяемая мощность – 0,1 кВт, напряжение 0,4 кВ.

Источником электроснабжения принять ПС 35/10 кВ «Крупская», ячейка № 18

1.  Узел учёта жидкости на скважинах № 54; 57,  точка подключения существующая            КТП №1724, 400 кВА, мощность 0,05 кВт.

2. Предусмотреть установку в КТП дополнительного автоматического выключателя 0,4 кВ ВА57-35.

3. Подключение электрооборудования  выполнить кабелем 0,4кВ, проложенным

в траншее. Марку и сечение определить проектом.

4. Заземление и молниезащиту электрооборудования выполнить согласно СНиП и ПУЭ.

Электроснабжение узлов учёта жидкости на кусту №2 на скважине №43 Мордовоозёрского месторождения:

Присоединяемая мощность – 0,1 кВт, напряжение 0,4 кВ.

Источником электроснабжения принять ПС 35/10 кВ «Крупская», ячейка № 18

1.  Узел учёта жидкости на скважинах №43,  точка подключения существующая КТП №108, 250 кВА, мощность 0,05 кВт.

2. Предусмотреть установку в КТП дополнительного автоматического выключателя 0,4 кВ ВА57-35.

3. Подключение электрооборудования  выполнить кабелем 0,4кВ, проложенным

в траншее. Марку и сечение определить проектом.

4. Заземление и молниезащиту электрооборудования выполнить согласно СНиП и ПУЭ.

Электроснабжение узлов учёта жидкости на кусту №5 на скважине №315 Мордовоозёрского месторождения:

Присоединяемая мощность – 0,1 кВт, напряжение 0,4 кВ.

Источником электроснабжения принять ПС 35/10 кВ «Крупская», ячейка № 18

1. Узел учёта жидкости на скважинах №315,  точка подключения существующая КТП №101, 400 кВА, мощность 0,05 кВт.

2. Предусмотреть установку в КТП дополнительного автоматического выключателя 0,4 кВ ВА57-35.

3. Подключение электрооборудования  выполнить кабелем 0,4кВ, проложенным

в траншее. Марку и сечение определить проектом.

4. Заземление и молниезащиту электрооборудования выполнить согласно СНиП и ПУЭ.

Электроснабжение узлоа учёта жидкости на кусту №7 на скважине №25Р Мордовоозёрского месторождения:

Присоединяемая мощность – 0,1 кВт, напряжение 0,4 кВ.

Источником электроснабжения принять ПС 35/10 кВ «Крупская», ячейка № 18

1. Узел учёта жидкости на скважинах №25Р, точка подключения существующая КТП №1705, 63 кВА, мощность 0,05 кВт.

2. Предусмотреть установку в КТП дополнительного автоматического выключателя 0,4 кВ ВА57-35.

3. Подключение электрооборудования выполнить кабелем 0,4кВ, проложенным

в траншее. Марку и сечение определить проектом.

4. Заземление и молниезащиту электрооборудования выполнить согласно СНиП и ПУЭ.

Электроснабжение узла учёта жидкости на кусту №1 на скважине №2Р Рудневского   месторождения:

Присоединяемая мощность – 0,1 кВт, напряжение 0,4 кВ.

Источником электроснабжения принять ПС 35/10 кВ «Крупская», ячейка № 18

1.  Узел учёта жидкости на скважинах №2Р,  точка подключения существующая КТП №1727, 400 кВА, мощность 0,05 кВт.

2. Предусмотреть установку в КТП дополнительного автоматического выключателя 0,4 кВ ВА57-35.

3. Подключение электрооборудования  выполнить кабелем 0,4кВ, проложенным

в траншее. Марку и сечение определить проектом.

4. Заземление и молниезащиту электрооборудования выполнить согласно СНиП и ПУЭ.

Электроснабжение узла учёта жидкости на скважине № 50 Мордовоозёрского месторождения:

Присоединяемая мощность – 0,1 кВт, напряжение 0,4 кВ.

Источником электроснабжения принять ПС 35/10 кВ «Крупская», ячейка № 18

1. Узел учёта жидкости на скважинах №50, точка подключения существующая КТП №1728, 100 кВА, мощность 0,05 кВт.

2. Предусмотреть установку в КТП дополнительного автоматического выключателя 0,4 кВ ВА57-35.

3. Подключение электрооборудования выполнить кабелем 0,4кВ, проложенным

в траншее. Марку и сечение определить проектом.

4. Заземление и молниезащиту электрооборудования выполнить согласно СНиП и ПУЭ.

Приложение 2

Технические условия

на систему автоматизации, телеметрии и КИП для разработки проектной документации

«Система ППД Мордовоозерского, Рудневского нефтяных месторождений»

- При разработке ПСД руководствоваться национальным стандартом, ГОСТ Р 8.596-2002, НПБ 88-2001*, РД-78-145-93, ППБ-104-03, ППБ-01-03, НПБ110-03, ТУ-ГАЗ-86, РД-009-01-96, ПБ-03-591-03.

- Проектом предусмотреть применение в качестве:

  - прибора учета жидкости: расходомер Метран – 305 ПР-100/50 с местной индикацией и цифровым интерфейсом RS-485 и протоколом передачи данных Modbus RTU;

  - прибора контроля давления: датчик Метран-150-Exd с местной индикацией и цифровым интерфейсом RS-485 и протоколом передачи данных Modbus RTU;

  - модулей ввода дискретного сигнала: оборудование фирмы «Овен» - МК110-4ДН.4Р;

  - устройства передачи данных: радиомодем Невод-5-19200 фирмы «Геолинк»;

  - источников питания фирмы «Moxa», источников бесперебойного питания: оборудование фирмы «APC» либо аналогичные (согласовывается с Заказчиком);

  - приборов визуального контроля: манометры фирмы «Манатомь»;

  - корпуса шкафов телемеханики (ШТМ) оборудование фирмы «Rittal»;

  - запорного устройства для приборов контроля давления: игольчатые вентиля со сбросом давления (количество и тип определить проектом).

- Предусмотреть установку:

  - приборов учета жидкости и контроля давления  на скважинах ППД Мордовоозерского, Рудневского месторождений, площадка шурфов;

  - шкафов телемеханики (ШТМ) и антенно-фидерных устройств (АФУ) в радиусе 5-10 метров от приборов учета жидкости на скважинах ППД Мордовоозерского, Рудневского месторождений, площадка шурфов;

  - мачты связи МС-36-24 на площадке УПСВ «Мордовозерское» и АФУ, для приема данных от скважин ППД Мордовоозерского, Рудневского месторождений, площадка шурфов и передачи в ЦИТС НГДУ №2 «Север» (координаты предоставляются по запросу);

  - контура заземления для АФУ, ШТМ;

  - приборов визуального контроля (количество и тип определить проектом).

- Предусмотреть установку в ШТМ следующего оборудования: вводного автомата для цепей питания ШТМ, отдельных источников питания для приборов учета жидкости, контроля давления и оборудования связи; радиомодема с частотой 433 МГц; грозоразрядника; модуля ввода дискретных сигналов; источника бесперебойного питания; устройства защиты от импульсных перенапряжений и помех цифровых интерфейсов, тип DTR; реле для контроля наличия сетевого напряжения; предусмотреть систему автоматического обогрева ШТМ.

- Систему сбора и передачи данных организовать на базе направленных антенн частотного диапазона 433 МГц., высоту подвесов антенн определить проектом.

- Предусмотреть демонтаж существующей мачты на площадке УПСВ «Мордовоозерское» и перенос на мачту МС-36-24 круговой антенны 433 МГц, беспроводного оборудования Infilink, беспроводного оборудования Ubiquiti.

- Работа системы телемеханики должна обеспечиваться при отключениях электроэнергии до 60 минут за счет применения источника бесперебойного питания (с выдачей аварийного сигнала об отключении электропитания).

- Применяемые датчики и преобразователи должны быть со сроком поверки не менее 3-5 лет.

- Для демонтажа оборудования узлов учета (ремонт, поверка) предусмотреть байпасные линии.

- Применить кабельную продукцию:

  - кабель КИПвЭП 2x2x0,78 для цифровых линий связи;

  - кабель Ubiquiti TOUGHCable Pro для беспроводных точек доступа;

  - кабель ВВГнг 4х1 для цепей питания ШТМ;

  - кабель ПВЗ-4 для цепей заземления.

- Проектом определить способ монтажа кабельных линий (по возможности исключить подземную прокладку кабеля).

- Защиту кабельной продукции от механических повреждений выполнить с применением защитного рукава марки МРПИ.

- Все применяемые измерительные средства должны быть сертифицированы органами Госстандарта.