Техническое задание

1. Оказание услуг по разработке, сбору информации для разработки и корректировке проектов (схем) организации дорожного движения, должны производиться на основании действующего законодательства Российской Федерации, а также с учётом следующих документов:

Письмо МВД РФ от 02.08.2006 г. № 13/6-3853, Федерального дорожного агентства от 07.08.2006 № 01-29/5313	«О порядке разработки и утверждения проектов организации  дорожного движения на автомобильных дорогах»;

ГОСТ Р 52289-2004	«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

ГОСТ Р 52290-2004	«Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

ГОСТ Р 50597-93	«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

ГОСТ 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные дорожные неровности. Общие технические требования. Правила применения»;

ГОСТ Р 50971-2011	«Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила приемки»;

ГОСТ Р 51256-2011	«Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;

ГОСТ Р 52765-2007	«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»;

ГОСТ Р 52766-2007	«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

ГОСТ Р 52398-2005	«Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;

ГОСТ Р 52399-2005	«Геометрические элементы автомобильных дорог»;

ГОСТ Р 52577-2006	«Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог»;

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»;

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85»;

Федеральный закон № 196-ФЗ от 10.12.1995 г.	«О безопасности дорожного движения».

Во всех случаях, когда в настоящем техническом задании или в приложениях к нему имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы,  а также выполняемые работы, должны применяться положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах.

- Требования к качеству работ и составу работ:

2.1. Схемы организации дорожного движения должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов и направлены на решение следующих задач:

1) обеспечение безопасности участников дорожного движения;

2) введение необходимых режимов дорожного движения в соответствии с ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами;

3) своевременное информирование участников дорожного движения о дорожных условиях, расположении улиц, маршрутах проезда транспортных средств;

4) обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги и т.д.

3. Работы должны включать в себя:

  - Подготовительные работы:

1) сбор и анализ исходной информации, в том числе:

сведения о наличии проектно-сметной и исполнительной строительной документации на обследуемые дороги, уточнение адресов начала и конца дороги;

2) сведения об интенсивности и составе движения, оборудования и обустройства улично-дорожной сети;

3) результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (по запросу в органы ГИБДД);

4) подготовка дорожных лабораторий, приборов и оборудования.

  - Полевые обследования дорог:

1) определение пикетажного положения элементов ситуации, искусственных сооружений, инженерного оборудования и обустройства, объектов сервиса, существующих дорожных знаков и разметки;

2) обследование автомобильной дороги с измерением параметров:

ширины проезжей части и обочин, переходно-скоростных полос (ширина, протяженность), автобусных остановок (протяженность), мостов, путепроводов, эстакад (протяженность), барьерного ограждения и сигнальных столбиков (протяженность, расположение: слева, справа), пересечений и примыканий (расположение, тип покрытия, назначение), транспортных развязок, искусственного освещения (протяженность, расположение: слева, справа), пешеходных дорожек и тротуаров (протяженность, расположение: слева, справа), пешеходных переходов (длина, ширина), светофорных объектов (наличие, фазность).

  - Камеральная обработка результатов обследования.

  - Составление схем расстановки технических средств организации дорожного движения и горизонтальной разметки выполнить согласно требований ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004, Указаний по применению дорожных знаков, Правил дорожного движения и других нормативно-технических документов, регламентирующих правила применения технических средств организации дорожного движения и порядок разработки проектов организации дорожного движения.

  - Разработка эскизов знаков индивидуального проектирования с указанием площади знака.

  - Составление сводной ведомости дорожных знаков (включить номенклатуру дорожных знаков с разбивкой по группам, указанием номера, ЭСКИЗА и наименования знака, количество знаков, их типоразмер (по ГОСТ Р 52289-2004), расположение относительно оси проезжей части (справа, слева, на примыкании), указанием площади дорожных знаков индивидуального проектирования в м2.

  - Сдача отчета заказчику.

- Оформление результатов работ:

4.1. Проекты организации дорожного движения должны содержать:

1) титульный лист;

2) содержание;

3) пояснительную записку;

4) условные обозначения;

5) сводные ведомости объемов горизонтальной, вертикальной дорожной разметки. Сводная ведомость горизонтальной и вертикальной дорожной разметки должна включать номенклатуру дорожной горизонтальной и вертикальной разметки (с указанием начала и конца участка ее нанесения) с пометровой разбивкой, видами разметки (указать коэффициент приведения к разметке 1.1 по каждому виду, по разным видам разметки показывается площадь нанесения в м2, для штучной дорожной разметки в единицах) с указанием площади разметки (в последней графе сводной ведомости) в м2, а также с указанием объемов по данному участку дороги в конце таблицы в линейных погонных метрах, приведенных погонных метрах, площадь (м2);

6) ведомости наличия дорожных знаков. Ведомость должна включать перечень дорожных знаков с указанием для каждого из них: эскиза, номера, наименования и типоразмера,  пометки о наличии дорожного знака, о требовании по его замене или новой установке (установлен / заменить / установить). Для знаков индивидуального проектирования должна быть указана их площадь (в квадратных метрах);

7) ведомости размещения светофорных объектов (светофоров). Ведомость должна включать перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения светофорных объектов в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта), вида объекта регулирования (перекресток, примыкание, пешеходный переход), количества светофоров и их видов;

8) ведомости размещения пешеходных дорожек, тротуаров. Ведомость должна включать перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения пешеходных дорожек, тротуаров в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта и указанием начала и конца), расположения по ширине дороги (справа, слева, иное), протяженности (в метрах), пометки о наличии пешеходных дорожек, тротуаров;

9) ведомость размещения дорожных ограждений. Ведомость должна включать перечень участков дорог и типов дорожного ограждения с указанием для каждого из них: месторасположения в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта и указанием начала и конца участка установки), расположения по ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева, иное), уровне удерживающей способности, высоты (в метрах), протяженности (в метрах), пометки о наличии такого дорожного ограждения;

10) ведомость пешеходных ограждений;

11) ведомость размещения пешеходных переходов. Ведомость должна включать перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения пешеходных переходов в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта), вида пешеходного перехода (наземный регулируемый, наземный нерегулируемый) и т. д.;

12) ведомость размещения искусственного освещения (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта и указанием начала и конца участка установки, расположением по ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева, иное);

13) ведомости наличия остановок общественного транспорта с указанием наличия посадочных площадок, заездных карманов, павильонов;

14) размещение и наименование технических средств организации дорожного движения;

15). эскизы знаков индивидуального проектирования. Эскизы знаков индивидуального проектирования проектировать с учетом нормативных требований с указанием на схеме их размеров.  На одном листе проектировать один знак в соответствии с правилами масштабирования с указанием номера знака, фона, количества, местоположения и расположения;

4.2. Все ведомости должны быть выполнены с подведением итогов и представлены в табличном виде.

4.3. На титульном листе будут указаны:

1) наименование органа управления автомобильной дороги;

2) организация, осуществляющая проектные работы;

3) организация, утверждающая проект (схему);

4) название и обозначение автомобильной дороги;

5).номер тома;

6) должность, подпись и фамилия руководителя организации-разработчика;

7) дата разработки схем организации дорожного движения.

5.4. Схема организации дорожного движения будут включать в себя:

1) контуры плана (в бровках) автомобильной дороги;

2) график продольных уклонов;

3) кривые в плане;

4) линии дорожной разметки;

5) дорожные знаки;

6) дорожные ограждения;

7) пешеходные ограждения;

8) направляющие устройства;

9) сигнальные столбики;

10) остановочные пункты маршрутных транспортных средств:

11) линии освещения;

12) тротуары, пешеходные дорожки (существующие и проектируемые);

13) искусственные неровности;

14) железнодорожные переезды;

- Иное:

В процессе разработки проектов организации дорожного движения, по согласованию с заказчиком, должны быть учтены требования контролирующих органов, а также разработки самого Заказчика с учётом перспективы развития обслуживаемых автомобильных дорог.