#### ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт сети электроснабжения 0,4кВ с повышением надежности до II категории, внедрение дизель-электростанции.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид строительства | Капитальный ремонт сети электроснабжения учреждения напряжением 0,4кВ с повышением категории надёжности до второй, внедрение дизельэлектростанции мощностью 100кВт блочного типа, в том числе ПИР |
| 2 | Стадийность проектирования | Рабочий проект. |
| 3 | Основные требования | - Установить дизельную электростанцию мощностью 100кВт блочного типа с необходимым запасом топлива внутри блока, для обеспечения II-ой категории электроснабжения. - Подключить ДЭС к существующей подстанции согласно ТУ. - ДЭС подключить через устройство, исключающее возможность подачи напряжения от генератора в сеть основного источника питания. - Изменение при подключении к сети: - Электрические устройства в газовой котельной; - Электрические устройства водозаборных сооружений; - Осветительной электросети БПК и жилых домиков |
| 4 | Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком | - Ситуационный план в радиусе 800м от объекта проектирования; - Градостроительный план; - Технические условия на подключение к сети электроснабжения; - Справка о фоновых концентрациях; - Скорректированная съёмка М 1:500. Геология площадки строительства; - Справка от ближайшей пожарной части (количество располагаемых пожарных частей в пределах 3-х километровой зоны, расчетное время прибытия машины…); - Климатологическая характеристика; - Расходы потребителей; - прочие исходные данные, потребность в которых возникнет в процессе разработки рабочего проекта. |
| 5 | Объем проектных решений. | В состав проекта входят пояснительная записка, ведомость объемов работ, спецификации. 1. Состав проекта (ЭС, АС, ОВОС, ИТМ ГОиЧС, МОПБ, ПОС, ГП) – ремонт; В состав рабочей документации входят: - электрические сети (ЭС); - генеральный план (ГП), - архитектурно-строительная часть (АС), - проект организации строительства (ПОС), - охрана окружающей природной среды (ОВОС); -мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (МОПБ); -ИТМ ГО и ЧС; - пояснительная записка. |
| 6 | Задания, выдаваемые Заказчику | Подрядчик выдает Заказчику задания на: - Дополнительные исходные данные, потребующиеся в процессе проектирования. |