# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на проектирование объекта

«Административно-бытовое здание»

| Общие данные |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Договор на проектирование |
| 2 | Вид строительства | новое строительство |
| 3 | Наименование объекта | «Административно-бытовое здание» |
| 4 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 5 | Источник финансирования | Внебюджетные средства |
| 6 | Срок начала и окончания проектирования и строительства | начало работ – январь 2018г. окончание работ – март 2018г. |
| Основные требования к проектным решениям |  |  |
| 7 | Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа | Здание для размещения административного персонала и коммерческих отделов производственного предприятия |
| 8 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Двухэтажное здание с размерами в плане 12х24 м. Фундаменты монолитные железобетонные. Несущие стены здания из газосиликатных блоков, межэтажное перекрытие железобетонное. Ограждающие конструкции (наружные стены) из газосиликатных блоков с дополнительным утеплением и отделкой навесным фасадом. Крыша скатная, с «холодным» чердаком. Межкомнатные перегородки из газосиликатных блоков и гипсокартонных листов на металлическом каркасе. Входные двери и окна из металлопластикового профиля. Предпочтительное архитектурное и планировочное решение здания представлено в приложении «Объемно-планировочные решения» |
| 9 | Инженерное оборудование здания | Проектом предусмотреть следующие инженерные системы здания: газоснабжение – для отопления и горячего водоснабжения здания; водоснабжение и канализация – хозяйственно-бытовое для санузлов здания и столовой; электроснабжение; отопление и вентиляция; Присоединение всех инженерных сетей здания к существующим внутриплощадочным сетям. |
| Дополнительные требования |  |  |
| 10 | Решения по отделке фасадов | Разработать несколько вариантов решений фасадов и кровли здания с использованием различных материалов и различных цветовых комбинаций. При проектировании фасадов использовать материалы торговой марки «Grand Line» https://www.grandline.ru/ |
| 11 | Количество экземпляров проектной документации | В 4-х бумажных экземплярах и на электронном носителе информации. |

Приложения: Объемно-планировочные решения здания