# Общие требования к курсовому проекту

В настоящем курсовом проекте необходимо спроектировать сеть связи в соответствии с заданием.

Исходными данными для проектирования являются поэтажные планы зданий и планы местности.

При проектировании сети необходимо:

- обосновать выбор мест расположения основных узлов проектируемой сети;

- определить состав и требования к характеристикам телекоммуникационного оборудования;

- выбрать оборудование, необходимое для организации проектируемой сети;

- обосновать выбор кабелей, трасс и способов их прокладки между узлами сети.

При проектировании необходимо пользоваться действующими стандартами на структурированную кабельную сеть, ГОСТ 21.1703-2000,
ГОСТ 21.501-2011и др.

Оформление курсовых проектов регламентируется документом «Правила оформления и требования к содержанию курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных работ», утвержденным приказом ректора №69 от 19.05.2015г.

Проектирование систем телекоммуникаций подразделяется на стадии: архитектурную и телекоммуникационную и этапы [2]. Этапы и фазы создания системы, согласно ГОСТ 34.601-90, приведены в таблице 1.

Таблица 1– Этапы и фазы создания систем

| Этап | Фаза |
| --- | --- |
| 1. Формирование требований | 1.1. Обследование объекта. 1.2. Формирование требований пользователя к системе |
| 2. Техническое задание | 2.1. Разработка и утверждение технического задания на создание системы. |
| 3. Эскизный проект | 3.1. Разработка предварительных проектных решений по системе и ее частям 3.2. Разработка пояснительной записки и локальной сметы эскизного проекта |
| 4. Технический проект | 4.1. Разработка проектных решений по системе и ее частям 4.2. Разработка документации на систему и ее части 4.3. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования системы |
| 5. Рабочая документация | 5.1. Подготовка рабочей документации на систему и ее части |
| 6. Ввод в действие системы |  |
| 7. Сопровождение |  |

На архитектурной стадии в проект закладываются вертикальные стояки,

количество кроссовых и аппаратных на этаже и в здании; помещения, где

расположены кроссовые и аппаратные; пути и способы прокладки кабеля.

Основной работой на коммуникационной стадии является

проектирование горизонтальной подсистемы. В процессе проектирования

проводится привязка рабочих мест к кроссовым; выбор типа

телекоммуникационных розеток и мест их установки; выбор типа и категории

кабеля, расчет его количества; проектирование точек перехода. Необходимо

помнить, что максимальная длина горизонтального кабеля не должна

превышать допустимой технологией связи длины.

# Задания для проектирования

1. Проектирование сети связи для организации системы видеонаблюдения в здании и на прилегающих территориях.

В качестве объекта видеонаблюдения можно выбрать:

- образовательное учреждение (Школа, Училище и т.п.) с собственной спортивной площадкой;

- офисный центр с собственной парковкой;

Количество камер: общее – не менее 60, внутренних – не менее 40.

Тип камер: IP-камеры с разрешением не хуже 3MPix (трафик от камеры не менее 4Мбит/с), интерфейс – Ethernet 100 Base T (RJ-45)

Обязательно расположение нескольких наружных камер на столбах.

Обязательно предусмотреть питание камер по технологии PoE или отдельным источником питания.

Сеть должна иметь подключение к Интернету для организации удаленного видеонаблюдения.

2. Проектирование сети связи для организации широкополосного доступа к сети Интернет для группы зданий.

Здания расположены на одной улице или в одном квартале. Расстояние между зданиями не превышает 200м.

Предполагается наличие ВОЛС, подходящей от узла связи к одному из зданий по кабельной канализации.

Для каждого абонента обеспечить канал не хуже 100Мбит/с в направлении к абоненту и не хуже 10Мбит/с – от абонента.

Количество абонентов не менее 16 для частного сектора и не менее 200 для многоэтажной застройки.

Предусмотреть возможность расширения числа абонентов в 10 раз, для случая малоэтажной застройки (до 2-х этажей).

3. Проектирование сети связи, обеспечивающей широкополосный доступ компактно расположенной группе абонентов, находящихся на значительном удалении от узла связи

Удаленность группы абонентов не менее 30км.

На удаленном объекте необходимо обеспечить подключение к сети экстренных служб (УВД, Скорая помощь, пожарная часть, больница).

На узле связи предусмотреть место для установки оборудования, необходимого для обеспечения функционирования проектируемой сети.

Питание регенераторов и коммутаторов осуществлять дистанционно от узла связи. Часть трассы должна быть под землёй (до поселка), а часть на столбах (по улицам).

Возможна тема, предложенная студентом, по согласованию с преподавателем

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

- Техническое задание на проектирование (составляется студентом на основе задания на проектирование и выбранных объектов)

- Пояснительная записка

  - Анализ технического задания

  - Выбор топологии сети

  - Расчет нагрузок и вероятностей отказа в обслуживании

  - Обоснование выбора оборудования

  - Расчет кабельной канализации и подвесных коммуникаций или помещений (в зависимости от задания)

  - Рекомендации по организации эксплуатации оборудования и коммуникаций

- Приложения

  - Проектная документация (спецификации, чертежи, указания по строительству, монтажу и эксплуатации)