ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

https://yadi.sk/d/TYTwYuS33XLx2e (ссылка на обследование)

на выполнение работ по разработке научно-проектной документации

на «Приспособление объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор» для современного использования»

| № пп | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие данные |  |
| 1.1 | Наименование объекта | Гостиный двор (далее по тексту - Объект) |
| 1.2 | Местоположение объекта | Пермский край, г. Кунгур, пл. Соборная, д.1 |
| 1.3 | Заказчик- застройщик | Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края |
| 1.4 | Подрядчик |  |
| 1.5 | Сроки работ | С даты подписания государственного контракта по «____» ____________ 201___ г. |
| 1.6 | Источник финансирования | Внебюджетные средства |
| 1.7 | Охранный статус объекта | Памятник истории и культуры федерального значения |
| 1.8 | Технико-экономические показатели | Общая площадь объекта - 6 275,1 кв.м. Количество этажей -3 (в том числе, цокольный, мансардный). Этажность – 1 этажное здание. Строительный объем 30933 куб.м. |
| 2 | Перечень основных требований |  |
| 2.1 | Требования к наличию лиценции | Требование установлено в соответствии ч.3 ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и п.48 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности: - наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданной на основании Постановления Правительства РФ от 19 апреля 2012 г. № 349 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Постановление № 349) и включающей следующие виды работ (услуг): Лицензии, выданные до 27 октября 2017 года: Разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия. Или Лицензии, выданные после 27 октября 2017 года: Разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; Разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Согласно п.6 ст.45 Федерального закона № 73-ФЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» работы по консервации и реставрации объектов культурного наследия, проводятся физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. |
| 2.2 | Этапы и состав работ | Подрядчик выполняет работы по разработке научно-проектной документации по этапам в следующем составе работ: 1 Этап: Получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Сбор исходных данных Комплексные научные исследования Комплексные инженерные изыскания в составе: -инженерно-геологические (в том числе, инженерно-геофизические), -инженерно-геодезические, -инженерно-экологические, -инженерно-гидрометеорологические. Срок выполнения 1 этапа: 45 дней с даты заключения контракта. 2 этап: Разработка проекта реставрации и приспособления объекта культурного наследия для современного использования 2.1 Эскизный проект. Объемно - планировочные решения разработать в соответствии с Отраслевым техническим заданием на проектирование от 00.00.2018. Окончательный вариант объемно-планировочного решения здания, поэтажную планировку с экспликацией помещений (с указанием назначения помещения и площади), расстановку технологического оборудования согласовать с Заказчиком-застройщиком. 2.2 Проект 2.2.1 Выполнить расчет потребляемых нагрузок утвержденного к проектированию варианта реставрируемого здания. Определение точек вводов/выпусков инженерных коммуникаций. Получение/актуализация технических условий, договоров на технологическое присоединение к сетям инжнерно-технического обеспечения. Заявку на выдачу технических условий, договоры на технологическое присоединение предварительно согласовать с Заказчиком. Проекты инженерных сетей согласовать с организациями, выдавшими ТУ. Подрядчик получает (по доверенности от Заказчика) другие необходимые для проектирования исходные данные от третьих лиц (справки, заключения и т.п.). 2.2.2 Разработать научно-проектную документации стадии «Проект» с учетом технического заключения по результатам инженерного обследования, шифр 01-307-17-ТО, в соответствии с настоящим техническим заданием, отраслевым техническим заданием от 00.00.2018, заданием на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения от 27.02.2018 № 03-02-3, а также утвержденным вариантом объемно-планировочных решений. Рассмотреть возможность выделения этапов строительства для обеспечения возможности поэтапного ввода объекта в эксплуатацию. В составе проекта разработать колерный паспорт отделки фасадов, согласовать с уполномоченными органами. Передать Заказчику на проверку и согласование 1 (один) сигнальный экземпляр научно-проектной документации на бумажном и электронном носителях: - графическая информация - в формате программного пакета «AutoCAD2010» (.dwg) и в формате .pdf; - текстовая и табличная информация представляется в формате программного пакета «Microsoft Office»; - сметная документация в формате программного обеспечения «Гранд-Смета» версии 7.0, в унифицированном формате .xml. Срок проверки и согласования Заказчиком сигнального экземпляра научно-проектной документации составляет 7 рабочих дней. # В течении двух рабочих дней с момента получения уведомления о согласовании документации Заказчиком, направить в адрес Заказчика экземпляр научно-проектной документации в объеме и форме, установленными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 мая 2017 года N 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» для прохождения государственной экспертизы. Срок выполнения 2 этапа: 155 дней с даты заключения контракта. 3 Этап: Прохождение государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации. Согласование акта государственной историко-культурной экспертизы с Инспекцией по охране ОКН Срок выполнения 3 этапа: 192 дней с даты заключения контракта. 4 Этап: Прохождение Главгосэкспертизы научно-проектной документации и результатов инженерных изысканий; прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости строительства (реставрации). Срок выполнения 4 этапа: 282 дней с даты заключения контракта. 5 Этап: Согласование научно-проеткной документации Инспекцией по охране ОКН. Срок выполнения 5 этапа: 287 дней с даты заключения государственного контракта. Сроки согласования и (или) утверждения научно-проектной документации по всем Этапам входят в сроки выполнения работ |
| 2.3 | Стадийность проектирования | Предварительные работы. Комплексные научные исследования. Эскизный проект (ЭП). Научно- проектная документация стадии «Проект» (П). |
| 2.4 | Состав научно -проектной документации | Состав научно-проектной документации принять в соотвествии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» Разработку научно-проектной документации производить с учетом обеспечения его сохранности в соответствии с: - Градостроительным Кодексом Российской Федерации; - Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию»; - постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; - постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; - рекомендациями свода реставрационных правил СРП-2007 (4- я редакция) в объеме необходимом для получения положительных заключений органов государственной экспертизы и проведения всего комплекса строительно-монтажных работ по объекту вплоть до ввода его в эксплуатацию; - ГОСТ 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры»; - ГОСТ Р 55567-2013 "Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования" - ГОСТ Р 55945-2014 "Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия" -СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - СП 60.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; - СП 47.13330-2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» СП 51.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению в жилых и общественных зданиях" - СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»; - СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; - СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» - приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 мая 2017 года N 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» иными действующими нормативными документами: техническими регламентами, СНиПами, СанПиНами, ГОСТами, СП, ПБ, и т.д. |
| 2.5 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Разработать в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности». Требования к разделу могут уточняться Заказчиком на этапе проектирования по предложениям проектной организации. |
| 2.6 | Требования по составлению энергетического паспорта | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергоэффективности и требований оснащенности здания приборами учета используемых энергетических ресурсов». Выполнить теплоэнергетический паспорт объекта. |
| 2.7 | Мероприятия по доступу маломобильных групп населения | В соответствии с действующим Законодательством и нормативной документацией, в том числе в сотвествии с Федеральным законом №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». |
| 2.8 | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации в соответствии с действующими нормативами установленными законодательством РФ, в соответствии с техническими условиями. |
| 2.9 | Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация должна быть составлена в действующей нормативной базе (ФЕР-2017) согласно МДС 81-35.2004. Сметная документация должна быть составлена в двух уровнях цен: - в базовом по состоянию на 01.01.2000г. - с пересчетом в текущий уровень цен с применением прогнозных индексов Минстроя России. Затраты на временные здания и сооружения принять по ГСН 81-05- 01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений» в процентах от сметной стоимости СМР по итогам глав 1-7, зимнее удорожание принять по ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» в процентах от сметной стоимости СМР по итогам глав 1-8. Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений, переносу их в натуру и закреплению пунктами и знаками определяется на основе сборников и справочников базовых цен на изыскательские работы для строительства и индексов цен изменения стоимости (графы 7 и 8). В главу 10 «Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия» определяется по установленным нормативам графы 7 и 8, согласно постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468. Лимит средств на проведение авторского надзора определяется расчетом (графы 7 и 8) в пределах 0,2% от итога по главам 1-9 сводного сметного расчета стоимости. Так же сводный сметный расчет (далее ССР) должен включать в себя: Подготовительные работы на участке строительства; -Затраты на снос, вырубку деревьев и их компенсацию (при необходимости); -Затраты на технологическое присоединение (в том числе затраты на временное технологическое присоединение); -Затраты на вывоз и утилизацию бытовых и строительных отходов; -Затраты на техническую инвентаризацию объекта и инженерных сетей; затраты на кадастровые работы по изготовлению документации для сдачи объекта в эксплуатацию и учету в Государственном кадастре недвижимости; -Затраты на лабораторные исследования, в том числе определение воздухопроницаемости строительных конструкций, измерение гаммы-съемки помещений, измерение шума помещений, лабораторные исследования воды, измерение микроклимата, измерение кратности, скорости потока воздуха в воздухопроводах, освещенность в помещениях, лабораторные исследования воздуха на содержание фенола, формальдегида, а также составление энергетического паспорта объекта; -Проектные работы; - Затраты на мониторинг за несущими конструкциями зданий в период производства работ. -Затраты на. научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия. - Затраты на авторский надзор за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия. Предусмотреть расчет дополнительных затрат на перевозку материалов, изделий и конструкций автомобильным транспортом на расстояние более 30 км. Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, при отсутствии цен в нормативной базе, принять на основании мониторинга цен Пермского края. Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу. Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы применять только при обосновании ПОС, в том числе и коэффициенты Приложения № 1 МДС 81-35.2004. В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты. Сметная документация составляется и передается Заказчику в «Гранд-Смете» (поддерживаемой версии 7.0 в формате .xml) и в Eхсеl, так же на бумажном носителе, сшитую, пронумерованную, скрепленную печатью, заверенную подписью руководителя в книгах 4 экз. По оборудованию (согласованному с Заказчиком) приложить не менее 3 экз. прайс-листов на каждое наименование от разных производителей (поставщиков), к ним необходимо приложить техническое описание изготовителя (характеристики оборудования, материала, мебели и т.д.), сертификаты соответствия. |
| 3. | Перечень исходных данных для проектирования, предоставляемых Заказчиком | - Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 27.03.2018 № 03-02-3. - Охранное обязательство по недвижимому памятнику истории и культуры. - Отраслевое техническое задание на проектирование от 00.00.2018. - Техническое заключение по результатам инженерного обследования, шифр 01-307-17-ТО. - Технический паспорт нежилого здания. - Правоустанавливающие документы на земельный участок. - ГПЗУ. |
| 4. | Количество экземпляров проектной документации | Подрядная организация передает Заказчику материалы изысканий, проектно-сметную документацию в 4-х экземплярах (стадия «П») на бумажном носителе, дополнительно документация предоставляется на электронном носителе (на USB носителе): графическая информация представляется в формате программного пакета «AutoCAD2010» (dwg) и в переносимом формате pdf; текстовая и табличная информация представляется в графическом формате и формате программного пакета «MiсrosoftOffice», а также в формате геоинформационного пространства. |

| Согласовано: ____________________________ Генеральный директор ГКУ ПК «УКС Пермского края» «___»__________________20___г. М.П. | Утверждено: _________________________________ Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края «___»________________20___ г. М.П. |
| --- | --- |

ОТРАСЛЕВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| на проектирование | «Приспособление объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор» для современного использования» |
| --- | --- |

(наименование объекта)

| № п/п | Перечень сведений и показателей | Информация о сведениях и показателях |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта | «Приспособление объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор» для современного использования» |
| 2 | Заказчик | Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края |
| 4 | Вид строительства | Приспособление для современного использования |
| 5 | Назначение объекта | Административно-деловые объекты |
| 6 | Сведения о земельном участке (местоположение объекта) | Адрес: Пермский край, г. Кунгур, Соборная площадь, 1 Кадастровый номер: 59:08:0301009:2 Площадь 7 791 кв. м |
| 7 | Особые условия строительства | Объект культурного наследия федерального значения |
| 8 | Основные технико-экономические показатели | Общая площадь объекта - 6 275,1 кв.м. Количество этажей -3 (в том числе, цокольный, мансардный). Этажность – 1 этажное здание. Строительный объем 30933 куб.м. Мощность (если есть какие-то показатели посещений в смену или пропускная способность). |
| 9 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению | Рекомендуемый состав и назначение помещений: 1. Цокольный этаж: - складские помещения, - магазин сувениров, - помещения общественного питания (бар), - вспомогательные помещения (в том числе для инженерного оборудования: электрощитовая, вентиляционная камера, индивидуальный тепловой пункт, основания для грузоподъемников и т.п.). Предусмотреть складские помещения для хранения продовольственных и промышленных товаров в соотношении 50/50 %. Обязательно зонирование помещений по функциональному предназначению. Зона приемки товара, зона хранения товара, зона комплектования и отгрузки, административно-бытовые помещения) Колебание температур: температурный режим для помещений, расположенных в цокольном этаже, принять в соответствии с действующей нормативной документацией для помещений с обозначенным функциональным назначением. Вентиляция: приточно-вытяжная, удовлетворяющая по параметрам воздухообмена для помещений с обозначенным функциональным назначением (при необходимости возможно устройство вентиляции с системой принудительного побуждения). 2.Первый этаж: - зона торговли промышленными товарами – площадь не более 400 кв.м, - зона торговли продуктовыми товарами – площадь не более 530 кв.м, - зона общественного питания (кафе, рестораны) – площадь не более 400 кв.м, - зона размещения краевого государственного автономного учреждения «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» - площадь не менее 550 кв.м, - зона финансовой сферы деятельности – площадь не более 365 кв.м, - вспомогательные помещения. Зона размещения краевого государственного автономного учреждения «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ): - зона информирования и ожидания (администратор, информационный киоск, информационные стенды, место для ожидания очереди, детский уголок). Площадь не менее 200 кв. м; - зона оказания услуг (окна приема - рабочие места операторов); Площадь не менее 120 кв. м; - помещения для работы персонала (кабинет руководителя, кабинет для главных специалистов, комната отдыха персонала); - помещения технического назначения (серверная, комната хранения инвентаря, складское помещение, гардероб); - зона санитарного узла (для персонала и посетителей должны быть предусмотрены туалеты, в том числе для инвалидов и маломобильных групп населения). Вход и выход Предусмотреть 1 основной вход и 1 эвакуационный выход. Требуется предусмотреть расположение помещений, окон приема и информирования посетителей. Помещение многофункционального центра оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование многофункционального центра, а также информацию о режиме его работы. Вход в помещение многофункционального центра и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (при необходимости). Концепция интерьера. В интерьере помещения фирменными цветами бренда МФЦ являются бежевый, темно-коричневый, красный. Данное колористическое сочетание органично перекликается с логотипом МФЦ. Цветовое решение помещения должно быть выполнено в соответствии с цветовой схемой, определенной руководством по фирменному стилю «Мои Документы» и дизайнерским решением. Основной цвет для всех отделений – белый для стен и потолка, серый для напольных покрытий. Дополнительно в пространстве отделения цветом выделяют несколько зон. Наиболее ярким красным цветом выделены три зоны – входная, зона помощи (стойка администрации) и зона электронной очереди. Коричневым цветом выделяется зона с окнами обслуживания и зона оплаты. Бежевым цветом выделяются зоны дополнительных сервисов. Применяемые материалы и конструкции. Ограждающие конструкции и применяемые отделочные материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности. В помещениях МФЦ должны применяться материалы категории НГ (не горючие). Стены: гипсокартонные перегородки, декоративная штукатурка (с покраской негорючими красками), керамическая плитка. Пол: керамический гранит. Потолок: конструкция подвесного потолка типа «Армстронг». Система кондиционирования предусматривает установку кондиционеров в серверном помещении, зале приема заявителей, зале ожидания и информирования, кабинетах руководителя и главных специалистов. Для защиты наружных блоков устанавливается антивандальная решетка 3 . Мансардный этаж Предусмотреть увеличение высоты потолков в помещениях мансардного этажа до 2,5 м в целях использования под размещение выставочных залов. В состав помещений выставочного зала должны входить: экспозиционные залы; группа помещений обслуживания посетителей; группа производственных помещений - для подготовки экспонатов к экспозиции, фотомастерские, мастерские декоративно-оформительских работ, административные помещения. В состав помещений выставочного зала, расположенного в мансардном этаже, должны входить: экспозиционные залы; группа помещений обслуживания посетителей; группа производственных помещений - для подготовки экспонатов к экспозиции, фотомастерские, мастерские декоративно-оформительских работ, административные помещения. Архитектурно-планировочные решения помещений цокольного, первого этажей (с учетом обозначенных требований для помещений под МФЦ) и мансардного этажа, следует принять исходя из существующих планировок на объекте, с минимально возможными изменениями внутреннего пространства здания, при условии сохранения элементов и частей, обозначенных в Охранном обязательстве, и в соответствии с действующей нормативной документацией для помещений с обозначенным функциональным назначением. 4. Внутренний двор, Запроектировать во внутреннем дворе возведение пристроенных помещений под размещение кинотеатра на два кинозала с возможностью их объединения в единое пространство. (????) Предусмотреть размещение зоны касс, гардероба, вспомогательных помещений и т.п. Площадь застройки под кинотеатр принять в пределах не более 50% от общей площади внутреннего двора. На оставшейся площади внутреннего двора предусмотреть размещение открытой зоны. На открытой зоне отдыха внутреннего двора предусмотреть размещение площадок и дорожек с замощением, устройство цветников, установку скамеек. Выполнить подсветку декоративными уличными светильниками и современными светотехническими устройствами. Зрительская часть: Зрительская часть должна быть оборудована средствами для обеспечения доступности здания для МГН. Наполняемость залов и площади вспомогательных помещений кинотеатра принять исходя из требований к проектированию и территориальных возможностей, отведенных под размещение объекта. Основным требованием к залам является полная акустическая изоляция от остальных помещений здания и хорошая внутренняя акустика самого зала, проектирование необходимо выполнить со всеми требованиями акустики и резонанса. Обеспечить в зале комфортный температурный и влажностный режим с автоматическим поддержанием заданных параметров микроклимата зала, независимую систему с механическим побуждением приточно-вытяжной вентиляции с кондиционированием и увлажнением, рассчитанную на круглогодичную эксплуатацию с автоматической системой учёта коэффициента загруженности зала зрителями поддержания заданных параметров регулирования микроклимата зала и возможностью удалённого управления и мониторинга работы системы вентиляции. |
| 10 | Основные требования к технологическим решениям и оборудованию | Предусмотреть устройство не менее одного вертикального подъемника грузоподъемностью 1000 кг, из помещений складского назначения, расположенных в цокольном этаже в помещения торгового назначения. Предусмотреть устройство не менее одного вертикального подъемника грузоподъемностью 1000 кг. из помещений первого этажа в помещения мансардного этажа. Зона для размещения МФЦ: Размещение рабочих мест и технического оборудования Учитывать на плане размещение рабочих мест операторов: - персональный компьютер (далее - ПК), многофункциональное устройство (далее - МФУ) (на отдельной тумбе) - терминальные киоски (банкомат, регистратор 2 шт.); - центральное табло электронной очереди; - рабочее место администратора зала (ПК, МФУ); - рабочее место руководителя (ПК, МФУ); - рабочее место главных специалистов (ПК, МФУ); - серверное помещение (коммутационный шкаф). Требования к серверному помещению Площадь серверного помещения должна быть достаточна для размещения не менее 1 коммутационного шкафа размерами не менее 800х1080х2050 мм (ШхГхВ) от 6 кв. м. системы кондиционирования с учетом необходимых проходов и сервисных пространств для обслуживания оборудования. Минимальное расстояние от стен и прочего оборудования до телекоммуникационного шкафа не менее 0,8 метра. Помещения серверного помещения должны быть расположены в стороне от источников электромагнитного излучения. Изолированные серверные помещения должны быть оборудованы системами: - кондиционирования; - рабочего освещения. Требования к электроснабжению коммутационных узлов должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами, СНиП и ПУЭ. Питание оборудования и систем освещения должно осуществляется от разных щитков. Требуется отдельная силовая линия для серверного оборудования 5 кВт. Система кондиционирования должна обеспечивать достаточную холодопроизводительность для эффективного отвода тепла, выделяемого всеми активными устройствами в помещении. Для непрерывной работоспособности серверное помещение должно оборудоваться двумя кондиционерами. Система кондиционирования должна быть оборудована низкотемпературным комплектом для обеспечения работы при отрицательных температурах наружного воздуха вплоть до минус 35°С. Все элементы системы кондиционирования, включая устройства согласования работы и низкотемпературные комплекты, должны быть заводскими и одного производителя. В помещении должны быть обеспечены следующие параметры микроклимата: - температура воздуха 18-25°С; - относительная влажность воздуха - 20-65%. Стены, пол и потолок, в случае их отделки материалами, накапливающими или выделяющими пыль, должны быть обработаны исполнителем пылезащитными средствами светлых тонов. Вид осветительных приборов должен быть согласован с Заказчиком Нахождение в помещении и прохождение через нее стояков канализации, труб горячего и холодного водоснабжения, отопления, ливневых стоков не допускается. Трассы обычного и пожарного водоснабжения, отопления и канализации не должны находиться непосредственно над помещением на верхних этажах. При наличии систем отоплений (радиаторов, батарей отоплений) требуется установка регулировочных кранов. Необходимо установить противопожарную дверь в помещении Аппаратной (не ниже EI-60). Дверь должна быть укомплектована как минимум 3 комплектами ключей. Помещение должно быть изолировано от внешних входов, на окнах первого этажа устанавливаются защитные решетки раздвижного типа. Требования к электросети Подсистема технологического электропитания должна включать в себя распределительный щит, иметь реальное заземление, а все розетки должны иметь заземляющий контакт. Вся подсистема технологического электропитания должна быть независима от подсистемы бытового электропитания (кулер для воды, микроволновка, холодильник, электрочайники и т.п.) и должна быть промаркирована цветом. Подсистема должна обеспечивать доведение до рабочих областей стандартного электропитания допустимого для эксплуатации рабочих мест (напряжение 220В плюс-минус 10-15% с частотой переменного тока 50Гц плюс-минус 1Гц). Подсистема должна обеспечить мощность электроэнергии на одну рабочую область 450-500 Вт. |
| 11 | Основные требования к инженерному обеспечению | Инженерные коммуникации запроектировать с учетом действующих Правил, Норм и Требований для помещений с обозначенным функциональным назначением. Требования к помещениям МФЦ: Энергоснабжение. Отопление. Водоснабжение. Теплоснабжение. Вентиляция и кондиционирование. Питание здания осуществляется от отдельных автоматов, установленных в распределительных щитах. Электропитание активного оборудования системы должно осуществляться от сети электропитания 380 / 220 В, 50 Гц. Мощность потребляемого оборудования определяется на этапе проектирования и согласовывается с Заказчиком с учетом разрешенных величин. Инженерно-техническое обеспечение объекта запроектировать в соответствии с техническими условиями и действующей нормативной документацией РФ. Технологическое оборудование предусмотреть в соответствии с требованиями технологического процесса. Прокладку внутренних инженерных коммуникаций, по возможности, запроектировать скрытой, с возможностью легкого доступа к инженерным коммуникация для обслуживания и проведения ремонтов. Проектирование должно проводиться в соответствии с действующими нормативными документами, СНиПами и ГОСТами, в том числе СНиП II-01-95, СПДС, ЕСКД, Федеральный закон РФ от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ФЗ РФ №12-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности». Разработать принципиальные решения и согласовать их с Заказчиком. Выполнить расчет инженерных нагрузок. По исходным данным провести оценку возможности обеспечения Объекта теми или иными энергоресурсами. После получения всех необходимых и достаточных технических условий и определении всех необходимых источников ресурсов разработать следующие подразделы проекта: Внутреннее электрооборудование и электроосвещение (ЭМ и ЭО) Разработать в соответствии с потребностями инженерных и технологических систем Объекта. Проектирование вести в соответствие с действующей редакцией ПУЭ. Учесть обеспечение нужд архитектурной подсветки фасадов, а также решение вопросов заземления зданий. Для отдельных инженерных систем здания (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть источники бесперебойного электропитания; Обеспечить автоматизацию управления энергоснабжением, предусмотреть для коммерческих и технологических узлов учёта эл. энергии систему удаленного мониторинга и сбора и фиксации показаний. Теплоснабжение (ТС и ИТП) Выполнить в соответствии с проектными нагрузками теплоснабжения здания, по потребляемой тепловой мощности. Отопление, вентиляцию и кондиционирование (ОВ) Выполнить в целях обеспечения нормативных и технологических требований по поддержанию круглогодично климатических параметров внутри всех помещений зданий Объекта. Предусмотреть мероприятия для снижения шума до нормативного уровня. Отопление Объекта водяное. Отопительные приборы преимущественно радиаторы или встраиваемые в пол конвекторы. При проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционирования параметры наружного воздуха принять: - в теплый период: температура +28.5°C, энтальпия 53.2 кДж/кг, - в холодный период: температура -35°C. В объеме проектных решений по вентиляции предусмотреть АСУ по поддержанию заданных параметров микроклимата и возможностью удалённого управления и мониторинга с фиксацией параметров управления для возможностей анализа. Также предусмотреть противодымную вентиляцию для обеспечения эвакуации людей при пожаре. Разработать проект системы холодоснабжения, включая холодильную станцию (чиллер), для обеспечения холодом проектируемые системы вентиляции и кондиционирования. Водоснабжение и канализацию (ВК) Запроектировать, включая внутренние системы холодного (ХВС) и горячего водоснабжения (ГВС), канализации, внутреннего противопожарного водопровода. Предусмотреть автоматизированные водомерные узлы в соответствие с расходами воды на нужды Объекта и отвода хозяйственно-бытовых, технологических и ливневых стоков. При необходимости предусмотреть насосные станции внутреннего пожарного водопровода. Специальное автоматическое пожаротушение Водяное, газовое: предусмотреть для отдельных помещений в зависимости от их назначений, в соответствии с нормативными требованиями. Автоматическую пожарную сигнализацию Предусмотреть в объеме, необходимом и достаточном в соответствии с действующими нормативами. Систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре Предусмотреть в объеме, необходимом и достаточном в соответствии с действующими нормативами. Энергообеспечение Объекта предусмотреть в соответствии с техническими условиями поставщиков энергоресурсов. Все инженерные системы по возможности разместить в цокольном этаже. Для всех АСУ инженерным оборудованием Предусмотреть возможность перевода на ручной режим управления с предоставлением технологического регламента работы в ручном режиме управления обеспечивающего необходимые параметры управления. Для инженерных систем Обеспечение энергоресурсами и отдельных сценических инженерных систем разработать планы ликвидации возможных аварий. Слаботочные системы запроектировать, включая: - городскую и местную телефонную связь; - систему безопасности, контроля и управления доступом (в т.ч. охранная сигнализация с системой контроля доступа); - системы видеонаблюдения с осмотром и съемкой внешнего периметра зданий, внутреннего двора, престижных и значимых помещений (определяемых Заказчиком) с установкой датчиков движения с соответствующими характеристиками (определить проектом); - систему структурированных кабельных сетей; - системы передачи, обработки и хранения данных. Диспетчеризация и автоматизация Всех инженерных и технологических систем должна быть запроектирована в соответствии с действующими нормами, а также включая создание локальных систем автоматики инженерных и технологических систем Объекта и объединение их в единую сеть с организацией центрального диспетчерского пульта или нескольких пультов по группам систем, но расположенных в одном помещении. Локальные системы автоматики должны обеспечивать круглосуточную и круглогодичную работу управляемыми системами в автоматическом режиме с ограниченным участием человека (только во время проведения регламентных работ и работ по техническому обслуживанию оборудования). Предусмотреть возможность мониторинга и управления инженерными и технологическими системами Объекта с центрального диспетчерского пульта в объеме, согласованном с Заказчиком, а также возможность перевода на ручной режим управления. |
| 12 | Основные требования к благоустройству прилегающих территорий | Прилегающая территория: предусмотреть размещение парковочных площадок для кратковременной парковки легковых автомобилей посетителей, туристических автобусов. Предусмотреть систему наружного освещения и подсветки фасадов здания, с привязкой к существующей системе уличного освещения г. Кунгур. Предусмотреть организацию отдельного въезда и подъезда для грузового транспорта, в целях разгрузки и погрузки. |
| 13 | Требования для обеспечения условий для маломобильных групп населения | Предусмотреть в соответствии со СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности маломобильных групп населения». |
| 14 | Требование по обеспечению энергетической эффективности | Объекты выполнить с учетом требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Предусмотреть энергосберегающие мероприятия обеспечивающие снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды. |
| 15 | Дополнительные требования к объекту | Проект должен обеспечивать выполнение требований действующего законодательства РФ, законодательства субъекта РФ, органов местного самоуправления, нормативно правовых актов всех уровней, требований технических регламентов, СП, СНиП, ГОСТ, СанПиН и т.п. на момент его разработки. ## При разработке проекта необходимо учесть основные требования, утвержденные Федеральным законом от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры», ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», а также, ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия» При разработке проекта необходимо: - увязать современные функции здания с историческими особенностями объекта; - сохранить декоративные элементы в сочетании их с новейшими строительными отделочными материалами - запроектировать использование современных установочных изделий в оконные и дверные проемы с применением отделочного слоя имитирующего натуральные материалы; - предусмотреть условия, обеспечивающие доступность в здание маломобильных групп населения - предусмотреть светильники наружного освещения и прожектора и/или фонари подсветки фасадов здания Предлагаемые проектные решения не должны противоречить требованиям Министерства культуры РФ. |