ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на проектирование объекта «Капитальный ремонт помещений по адресу ул. Ленина, дом 70 г. Волгодонск Ростовской области (возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению)»

| № п/п | Наименование данных | Содержание данных для проектирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 26.11.2018 №24/4.1-15754 |
| 2 | Заказчик | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Голубые дорожки» г.Волгодонска |
| 3 | Проектная организация | Определяется аукционом |
| 4 | Местоположение объекта | Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 70 |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 7 | Требования к документации | Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии со следующими документами: - постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»; - Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; - действующими строительными и санитарными нормами, требованиями пожарной безопасности и другими нормативными документами. Раздел сметной документации составить в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 06.09.2012 № 862 «Об утверждении территориальных сметных нормативов». |
| 8 | Особые условия | Просадочные грунты |
| 9 | Основные технико-экономические показатели | Площадь земельного участка детского сада — 0,8625 га. Здание имеет 2 надземных этажа и 1 подземный, каркасное, площадь — 3762 м2, объем — 10782,0 м3, высота — 7,95 м, фундаменты — монолитно-сборные, стаканного типа, перекрытия — плиты сборные железобетонные, стеновое ограждение — керамзитобетонные панели, толщиной 350 мм, перегородки — кирпичные, толщиной 120 мм, кровля — совмещенная с покрытием. |
| 10 | Основные требования | Подрядчик обязан обеспечить: 1. Выполнение инженерно-геодезических изысканий; 2.Выполнение инженерно-геологических изысканий; 3. Обмерные работы и обследование здания; 4. Разработку проектной и рабочей документации; 5. Дополнительно разработать разделы: - пояснительная записка; - схема планировочной организации земельного участка; - охрана окружающей среды; - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; - технологические решения; - ремонт инженерных сетей, в том числе: - наружные сети электроснабжения (приведение здания к второй категории надежности электроснабжения) 100 мп (уточнить при проектировании после получения ТУ); - внутриплощадочные сети канализации — 154 мп; - внутриплощадочные сети теплоснабжения — 85 мп; - ввод водопровода — 32 м; -установка камер наружного видеонаблюдения — 12 шт (уточнить при проектировании);; -установка камер внутреннего видеонаблюдения — 12 шт (уточнить при проектировании); - сметная документация 6.Основные требования к объему проектных работ: - усиление конструкций здания; - капитальный ремонт кровли; - ремонт, утепление и отделка фасада; - ремонт входов, крылец; - замена оконных блоков на ПВХ; - замена дверных блоков в соответствии с назначением помещения; - замена полов (линолеум, плитка) в соответствии с назначением помещения; - отделочные работы в соответствии с назначением помещений; - замена внутренних систем водоснабжения и канализации; - замена наружных сетей водоснабжения и канализации; - устройство ливневой канализации; - устройство поливочного водопровода; - замена системы внутреннего электроснабжения, слаботочных сетей, силового кабеля (в соответствии с проектной мощностью оборудования), обеспечение 2-й категории надежности здания; - замена наружных сетей освещения; - замена системы отопления и наружных сетей теплоснабжения; - замена (ремонт) теплоузла, замена приборов учета, датчиков, регуляторов и т.д.; - в перечне работ по ремонту спортивных залов необходимо предусмотреть: специализированные напольные покрытия для спортивных залов (обладающие антибактериальными свойствами и снижающими травматизм), специализированные стеновые протекторы для спортивных залов для обеспечения безопасности занимающихся спортом, светодиодные осветительные приборы для спортивных залов, устойчивые к внешним воздействиям, нетравматическое спортивное оборудование (ворота для мини-футбола, баскетбольные кольца, гимнастические стенки); - устройство вентиляции; - противопожарные мероприятия: молниезащита, ограждение кровли, задвижка с электроприводом, огнезащита, установка пожарных шкафов, сертифицированных дверей и люков, распашных металлических решеток и т.д.; - замена технологического оборудования на пищеблоке; - установка системы наружного видеонаблюдения; - устройство ограждения территории (в соответствии с требованиями МЧС), калиток и ворот с автоматическим открыванием; - вертикальная планировка территории, водоотведение, восстановление покрытия площадок, проездов, отмосток, замена бордюров и поребрика; - вырубка сухостойных и аварийных деревьев, восстановление газонов, озеленение территории; - ремонт спортивных площадок, прогулочных веранд, прогулочных площадок; - установка МАФов; - при выборе материалов учитывать требования СНиП 21-01-97. 7.Согласование проектно-сметной документации с МКУ «Департамент строительства» г. Волгодонска до проведения экспертизы в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий». |
| 11 | Дополнительные требования | 1. Разработать спецификацию используемых материалов и оборудования с описанием качества, технических характеристик и указанием параметров эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ материалов и оборудования, максимальные и минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться. 2. Проектную и рабочую документации на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения разработать отдельными альбомами. 3. Получить положительное заключение государственной экспертизы в ГАУ РО «Государственная экспертиза»: 1.проектной документации и результатов инженерных изысканий; 2. достоверность определения сметной стоимости. |
| 12 | Количество выдаваемой документации | - отчёты по инженерным изысканиям – в 4 (четырех) подлинных экземплярах и в 1 (одном) экземпляре на магнитном носителе; – «Проектная документация» – в 4 (четырех) подлинных экземплярах и в 1 (одном) экземпляре на магнитном носителе (формат PDF; DWG); - «Рабочая документация» - в 4 (четырех) подлинных экземплярах и в 1 (одном) экземпляре на магнитном носителе (формат PDF; DWG); - Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 2-х оригинальных экз.; - Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта – в 2 - х оригинальных экз.; - Сметную документацию выдать в 4 (четырех) экземплярах и представить дополнительно на магнитном носителе (формат Excel). |

| Заказчик | Подрядчик |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________/ Е.А. Рожина / | ________________/ О.М. Вахранев / |  |  |

Приложение №3 к договору

№ Ф.2019.96656 от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на инженерно-геодезические изыскания для объекта «Капитальный ремонт помещений по адресу ул. Ленина, дом 70 г. Волгодонск Ростовской области (возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению)

| № п/п | Наименование данных | Содержание данных для проектирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 26.11.2018 №24/4.1-15754 |
| 2 | Заказчик | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Голубые дорожки» г.Волгодонска |
| 3 | Проектная организация | Определяется аукционом |
| 4 | Местоположение объекта | Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 70 |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 7 | Вид и цель работ | Топографическая съемка для разработки проектной документации в масштабе 1:500. Площадь земельного участка под строительство 0,8625 га. Выполнить топографическую съемку на участке с определением и закреплением на местности точек (2 шт) планово-высотного обоснования, с определением расположения подземных коммуникаций. Система высот — Балтийская 1977 года, система координат - МСК61 |
| 8 | Особые условия | Отсутствуют |
| 9 | Требования к выполнению работ | Графические материалы предоставить в масштабе 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м. Система координат — МСК 61, система высот — Балтийская 1977 г. Технический отчет предоставить на бумажном носителе: - 2 экземпляра — для прохождения экспертизы; - 4 экземпляра — после получения положительного заключения экспертизы; - 1 экземпляр — на магнитном носителе |
| 10 | Приложения к техническому заданию | - ситуационный план; - схема участка для инженерно-геодезических изысканий |
| 11 | Состав, форма и сроки предоставления отчетной документации | Технический отчет согласно требованиям СП 47.13330-2012, СП 11-104-97, РСН 72-88. |

ПРОГРАММА

инженерно-геодезических изысканий на объекте

«Капитальный ремонт помещений по адресу ул. Ленина, дом 70 г. Волгодонск Ростовской области (возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению)»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Целевым назначением инженерно-геодезических изысканий на объекте является получение инженерно-геодезических материалов для разработки проектной и рабочей документации.

Основанием для производства инженерно-геодезических работ является:

- техническое задание на производство инженерно-геодезических работ;

- разрешение на использование данных федерального картографо-геодезического фонда.

Цель изысканий:

- закрепление на местности и определение планово-высотного положения временного пункта «Базовая станция» с использованием необходимого количества пунктов Государственной Геодезической Сети (ГГС) для последующего выполнения инженерно-геодезических работ на объекте;

- определение планово-высотного положения исходных точек съемочного обоснования и временных реперов, служащих для последующего обеспечения строительства на объекте;

- составление топографического плана М1:500 высотой сечения 0,5 м в целях разработки проектной документации.

Все геодезические приборы должны быть проверены и иметь метрологические свидетельства.

Общая площадь съемки составляет 0,8625 га. В процессе выполнения работ возможна корректировка.

Определение координат и высот характерных точек ситуации и рельефа следует производить в МСК-61, система высот -Балтийская 1977 года.

2. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Объект производства работ - участок под строительство - расположен в г. Волгодонске Ростовской области, ул. Ленина, 70. Участок представляет собой спланированную благоустроенную территорию, что обуславливает наличие инженерных коммуникаций всех назначений. Свободные от строений участки покрыты растительностью, кустарниками и деревьями. Рельеф спокойный. Климат умеренно-континентальный. Зима короткая и неустойчивая.

Районирование территории по климатическим характеристикам

| Вес снегового покрова | III В | 1.20 кПА (120 кГ/см2) |
| --- | --- | --- |
| Средняя скорость ветра в зимний период | 5 | 6,5 м/сек |
| Давление воздуха | IV | 0,38 кПА (38 кГ/см2) |
| Толщина стенки гололеда | III |  |

3. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ

Началу инженерно-геодезических изысканий предшествует сбор и обработка материалов инженерно-геодезических изысканий прошлых лет, рекогносцировочное обследование территории изысканий, в результате которых определится метод создания съемочного обоснования и топографическая съемка. В качестве исходного материала для выполнения работ послужит план масштаба 1:500.

Точки обоснования закрепить металлическими штырями или строительными дюбелями.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Топографическую съемку выполнить в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м, на застроенной территории, категория сложности работ — I. Общая площадь съемки — 0,8625 га. Съемку выполнить согласно техническому заданию.

5. ПОСТРОЕНИЕ СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ.

ПЛАНОВО-ВЫСОТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

В качестве планово-высотного обоснования планируется использовать пункты ОМС в количестве не менее 2 шт. Определить ближайшие к месту проведения работ пункты и все работы выполнить от них.

6. ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА

Топографическая съемка выполняется тахеометрическим способом с соблюдением требований СП 42.13330.2012, СП 11-109-97 и «Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000; 1:2000; 1:1000; 1:500».

Съемку выполнить с точек съемочного обоснования электронным тахеометром или с использованием двухчастотных спутниковых GNSS приемников “Trimble”. Плановое и высотное положение «Базовой станции» на объекте будут получены путем вычисления локальных параметров преобразования от системы координат WGS-84 к местной системе координат, полученным в результате «калибровки» от пунктов ГГС с использованием комплекта двухчастотных спутниковых GNSS приемников “Trimble”.

Точностные характеристики используемого оборудования:

1. СКО измерения длины базиса в режиме статической и быстрой статической съемки:

- в плане +-5 мм+5*10-7*D;

- по высоте +-5 мм+10-6*D (где D – измеряемое расстояние в мм);

2. СКО измерения длина базиса в режиме RТК:

- в плане +-10 мм+5*10-6*D;

- по высоте +-20 мм+2*10-6*D (где D – измеряемое расстояние в мм);

7. СЪЕМКА ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Положение подземных коммуникаций будет определяться по внешним признакам, трассированием коммуникаций комплектом трассопоискового оборудования в соответствии требованиями СП 11-104-97.

8. КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ

Вычерчивание топографического плана будет производиться по результатам обработанных данных спутниковых измерений с помощью полевых абрисов с использованием лицензиционных программ, сертифицированных и рекомендованных для применения на территории РФ.

9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Обеспечение соблюдения правил техники безопасности при проведении полевых работ согласно действующим законодательством РФ и требований СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве», ПБ 08-37-93 «Правила безопасности при геолого-разведочных работах» а также разработанными в соответствии с данными документами внутренними инструкциями и правилами изыскательской организации.

Охрана окружающей среды при проведении инженерно-геодезических изысканий будет обеспечиваться соблюдением требований природоохранного законодательства, нормативно-методических документов в области охраны окружающей среды, утвержденных Министерством природных ресурсов РФ, а также нормативных актов местных административных органов, регулирующих природоохранную деятельность.

| Заказчик | Подрядчик |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________/ Е.А. Рожина / | ________________/ О.М. Вахранев / |  |  |

Приложение №4 к договору

№ Ф.2019.96656 от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на инженерно-геологические изыскания для объекта «Капитальный ремонт помещений по адресу ул. Ленина, дом 70 г. Волгодонск Ростовской области (возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению)

| № п/п | Наименование данных | Содержание данных для проектирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 26.11.2018 №24/4.1-15754 |
| 2 | Заказчик | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Голубые дорожки» г.Волгодонска |
| 3 | Проектная организация | Определяется аукционом |
| 4 | Местоположение объекта | Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 70 |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 7 | Вид и цель работ | Инженерно-геологические изыскания для объекта «Капитальный ремонт помещений по адресу ул. Ленина, дом 70 г. Волгодонск Ростовской области (возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению). Площадь земельного участка под строительство 0,8625 га. Цель проведения изысканий является: - изучение геолого-литологического строения и гидрогеологические условия площадки; - изучение физико-механических свойств грунтов; - проходка горных выработок (разведочных скважин); - выполнение стандартного химического анализа водной вытяжки, по степени засоления по ГОСТ 25100-2011; - выполнение лабораторных исследований проб грунта; - изучение химического состава грунтовых вод — выполнение стандартного химического анализа и степени агрессивности по СП 28.13330.2012. |
|  | Характеристика проектируемого объекта | Здание 3-х этажное, кирпичное. - Нагрузка на основание — 4,0 кГ/см2 - тип фундаментов — монолитные, сборные железобетонные ленточного типа; - глубина заложения фундаментов — 3,5 м; - высота — 7,95 м - сведения о ранее выполненных изысканиях - отсутствуют |
|  | Обоснование состава и объемов работ | Выполнить: - бурение 5-ти скважин Ф127 мм ударно-механическим способом глубиной 12 м, общий объем бурения — 60 м; - отбор монолитов — 44 шт, в том числе: 24 шт на глубине до 10 м, 12 шт на глубине от 10 до 20 м; 8 шт с глубины до 10 м |
|  | Вид лабораторных работ | - Комплексное исследование физико-механических свойств грунтов, сокращенный комплекс физико-механических свойств с нагрузкой до 0,6 МПа с двумя ветвями нагрузки — 6 опр; - Сокращенный комплекс физико-механических свойств с нагрузкой до 0,6 МПа по одной ветви (или определение просадочности) — 6 опр; - Сокращенный комплекс физико-механических свойств при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МП. Плотность и влажность до и после опыта для 2-х образцов, отобранных из одного монолита — 6 опр; - Сокращенный комплекс физико-механических свойств при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МП. Плотность и влажность до и после опыта — 6 опр; - Гранулометрический анализ ситовым методом ареометра с разделением на фракции от 10 до 0,005 мм — 6 опр; - комплексные исследования химического состава грунтов. Анализ водной по разности суммы натрия и калия. Водная вытяжка, определение концентрации водородных ионов рН, хлориды, карбонат-и — гидрокарбонат-ионы, сульфаты, кальций и магний, сухой остаток — 6 опр.; - Комплексные исследования химического состава грунтов (почв). Физические свойства, водородный показатель рН — 6 опр; |
|  | Камеральные работы | Камеральная обработка материалов полевых и лабораторных работ, комплексных исследований и отдельных определений химического состава грунтов и почв, определений химического и бактериологического состава воды, полевого испытания грунтов динамическим или статическим зондированием с последующей корректировкой разреза по данным лабораторных работ на глубину 12 м, вычерчивание геологических колонок и разрезов, выводы и заключения, составление программы производства работ, |
|  | Приложения | - Ситуационный план; - план участка с указанием границ, с контурами предполагаемого размещения проектируемого комплекса |
| 8 | Особые условия | Просадочные грунты |
| 9 | Требования к выполнению работ | Предоставить материалы изысканий на бумажном носителе: - в 2-х экземплярах — для прохождения государственной экспертизы; - в 4-х экземплярах после проведения экспертизы; - 1 экземпляр в электронном виде. |
| 10 | Состав, форма и сро-ки предоставления отчетной документации | Технический отчет на основе полевых, лабораторных и камеральных работ |

ПРОГРАММА

инженерно-геологических изысканий на объекте

«Капитальный ремонт помещений по адресу ул. Ленина, дом 70 г. Волгодонск Ростовской области (возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению»)

1. ВВЕДЕНИЕ

Целью настоящих изысканий является получение необходимых материалов в объеме, достаточном для разработки проектной и рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт помещений по адресу ул. Ленина, дом 70 г. Волгодонск Ростовской области (возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению»)

Работы выполняются на стадии «Проектная и рабочая документация».

Проектирование относится ко II уровню ответственности.

Согласно техническому заданию (приложение № 3) на участке изысканий «Капитальный ремонт помещений по адресу ул. Ленина, дом 70 г. Волгодонск Ростовской области (возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению»), расположенных по адресу: ул. Ленина, 70 г. Волгодонск Ростовская область предполагается капитальный ремонта здания и наружных инженерных сетей. Подробные технические характеристики проектируемого объекта приведены в техническом задании на производство работ.

Для изучения инженерно-геологических условий площади изысканий необходимо провести следующие исследования:

- изучить геолого-литологическое строение и гидрогеологические условия площадки;

- изучить физико-механические свойства грунтов;

- проходка горных выработок (разведочных скважин);

- выполнить стандартный химический анализ водной вытяжки, по степени засоления по ГОСТ 25100-2011;

- изучить;

- выполнить лабораторные исследования проб грунта:

- комплексные исследования физико-механических свойств глинистых грунтов. Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунтов. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях с 2-мя ветвями нагрузки до 0,6 Мпа (или определение просадочности). Плотность и влажность, границы текучести и раскатывания, плотность частиц грунта. Гранулометрический анализ методом ареометра. Определение показателей сжимаемости по 1одной ветви с наблюдением за консолидацией. Плотность и влажность до и после опыта для 2-х образцов, отобранных из одного монолита;

- сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по 1-ой ветви с нагрузкой до 0,6 Мпа (или определение просадочности), Плотность и влажность, границы текучести и раскатывания., плотность частиц грунта. Гранулометрический анализ методом ареометра. Определение показателей сжимаемости по 1-ой ветви с наблюдением за консолидацией. Плотность и влажность до и после опыта для 2-х образцов, отобранных из одного монолита;

- комплексные исследования химического состава грунтов (почв). Анализ водной по разности суммы натрия и калия. Водная вытяжка концентрация водородных ионов рН, хлориды, карбонат-и гидрокарбонат-ионы, сульфаты, кальций, магний, сухой остаток;33333333333

- комплексные исследования химического состава грунтов (почв). Сокращенный анализ воды. Физические свойства, водородный показатель рН, гидрокарбонат и карбонат-ионы, хлориды, сульфаты, кальций, магний, сухой остаток, сумма натрия и калия (расчетом), виды жидкости (расчетом) .

2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ

В административном отношении площадка расположена в г. Волгодонске Ростовской области ул. Ленина, 70.

В геоморфологическом отношении участок изысканий: рельеф на участке изысканий — спокойный.

В соответствии с СП 131.13330.2012 («Строительная климатология») изучаемый район по своим климатическим параметрам относится к III В климатическому району и III Б подрайону.

- Средняя годовая температура воздуха — 8,9оС;

- Атмосферные осадки за года — 488-494 мм;

- Ветровой режим — 0,38 мПА (38 кГ/см2);

Климатические сведения приведены по данным СП 131.13330.2012.

Районирование территории по климатическим характеристикам (картам) СП 20.13330.2011 и СР 34.13330.2012) приведено в таблице 1.

Таблица 1 Районирование территории по климатическим характеристикам

| Вес снегового покрова | III В | 1,20 кПА (120 кГ/см2) |
| --- | --- | --- |
| Средняя скорость ветра в зимний период | 5 | 6,5 м/сек |
| Давление воздуха | IV | 0,38 кПА (38 кГ/см2) |
| Толщина стенки гололеда | III | III |

Согласно СП22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn, m, при отсутствии данных многолетних наблюдений следует определять на основе теплотехнических расчетов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, нормативное значение допускается определять по формуле:

dfn=doMt, где

Mt – безразмерный коэффициент, равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе принимаемых по СП131.13330.2012 (таблица 2);

do - величина, принимаемая равной для суглинков и глин (независимо от консистенции) — 0,23 м; для супесей, песков мелких и пылеватых — 0,38 м; для песков гравелистых и средней крупности — 0,45 м; для крупнообломочных пород — 0,54 м.

4. ВИДЫ, МЕТОДИКА И ОБЪЕМЫ РАБОТ

Виды и объемы изыскательских работ назначаются в соответствии с требованиями действующих нормативных документов — СП47.13330.2012, СП22.13330.2011.

Инженерно-геологические изыскания будут включать:

- сбор, обработку и систематизацию архивных данных;

- рекогносцировочное обследование участка изысканий;

- плановую разбивку и планово-высотную привязку разведочных выработок (скважин);

- бурение разведочных скважин;

- отбор и лабораторные исследования грунтов и воды;

- камеральную обработку результатов изысканий.

Сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет по инженерно-геологическим условиям территории. Сбору и обработке подлежат изданные материалы: материалы по выполненным ранее инженерно-геологическим изысканиям, а также геологические и гидрогеологические карты М1:200000.

Плановая и высотная привязки инженерно-геологических скважин и точек полевых испытаний грунтов будет осуществляться с помощью тахометра SET 63 OR.

Бурение скважин будет производиться установкой УГБ-50 м ударно-канатным способом диаметром 127 мм.

Глубина, количество и места расположения скважин. Согласно нормативным документам и техническому заданию на участке изысканий будет пробурено 5 скважины глубиной 12 м. Общий объем бурения составит 60 м. После окончания бурения скважины будут ликвидированы (затампонированы выбуренной породой).

Бурение скважин будет сопровождаться отбором проб грунта нарушенной и ненарушенной структуры (количество 44 шт ) с целью определения показателей физико-механических свойств грунтов и их коррозионного влияния на металл и бетон. Динамическое зондирование грунтов с количеством ударов молота на 10 см погружения зонда. Глубина зондирования до 10 м.

Отбор, консервация, хранение и транспортировка образцов грунта для лабораторных исследований будет производиться в соответствии с ГОСТ 12071-2000.

По окончании бурения скважин, отбора в них проб грунта и воды, пройденные выработки будут тампонироваться исходными материалом.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Лабораторные исследования грунтов будут выполняться в испытательной инженерно-геологической лаборатории.

Камеральная обработка материалов инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий будет заключаться в построении графических приложений, статической обработке физико-механических характеристик грунтов и составлении пояснительной записки.

Классификация грунтов будет производиться в соответствии с требованиями ГОСТ25100-2011.

Количество отобранных в процессе изысканий образцов грунта должно иметь на менее 10 для определения показателей физических и не менее 6 для определения механических свойств по каждому основному литологическому слою (ИГЭ). Ориентировочные объемы лабораторных работ представлены в таблице 3.

Таблица 3 — Состав и ориентировочные объемы лабораторных работ

| 1 | Комплексные исследования физико-механических свойств глинистых грунтов. Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунтов. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях с 2-мя ветвями нагрузки до 0,6 Мпа (или определение просадочности). плотность и влажность, границы текучести и раскатывания, плотность частиц грунта. Гранулометрический анализ методом ареометра. Определение показателей сжимаемости по 1-ой ветви с наблюдением за консолидацией. Плотность и влажность до и после опыта для 2-х образцов, отобранных из одного монолита | опр | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по 1-ой ветви с нагрузкой до 0,6 Мпа (или определение просадочности), Плотность и влажность, границы текучести и раскатывания., плотность частиц грунта. Гранулометрический анализ методом ареометра. Определение показателей сжимаемости по 1-ой ветви с наблюдением за консолидацией. Плотность и влажность до и после опыта для 2-х образцов, отобранных из одного монолита | опр | 6 |
| 3 | Комплексные исследования химического состава грунтов (почв). Анализ водной по разности суммы натрия и калия. Водная вытяжка, концентрация водородных ионов рН, хлориды, карбонат- и гидрокабонат-ионы, сульфаты, кальций, магний, сухой остаток | опр | 6 |
| 4 | Комплексные исследования химического состава грунтов (почв). Сокращенный анализ воды. Физические свойства, водородный показатель рН, гидрокарбонат и карбонат-ионы, хлориды, сульфаты, кальций, магний, сухой остаток, сумма натрия и калия (расчетом), виды жидкости (расчетом) | проба | 6 |

Инженерно-геологические изыскания на площадке будут проводиться в соответствии с действующими нормативными документами и с должным внутриорганизационным контролем.

Диаметры скважин 127 мм, способ бурения — механическое ударно-канатное (определено согласно требованиям СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»).

4.4. КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ И СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА

По результатам работ проводится камеральная обработка материалов и составление технического отчета. Отчет состоит из текстовой части, текстовых и графических приложений.

Текстовая часть будет содержать сведения об изученности инженерно-геологических условий, о физико-географических и техногенных условиях, геологическом строении, гидрогеологических, инженерно-геологических условиях (свойства грунтов, специфические грунты, инженерно-геологические процессы), выводы.

Текстовые приложения будут содержать:

- каталог координат и высот геологических выработок;

- сводную таблицу рекомендуемых нормативных и расчетных значений показателей физико-механических свойств грунтов при 2-х значениях доверительной вероятности (α=0,85 и α=0,95);

- результаты определения прочностных и деформационных характеристик грунтов. Все вышеперечисленные результаты будут содержать таблицы и графики проведения испытаний;

- результаты определения коррозионной активности грунтов;

- результаты определения химического анализа грунтовых вод;

Графические материалы будут содержать:

- план расположения скважин, полевых испытаний и линий инженерно-геологических разрезов;

- инженерно-геологические разрезы М1:500; 1:200 — горизонтальный, 1:100 — вертикальный;

- колонки скважин.

5. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Охрана труда и техника безопасности организуется в соответствии с требованиями действующих правил и инструкций.

Руководитель работ проверяет прохождение всеми работниками обучение технике безопасности. По прибытии на объект руководитель обязан выявить особо опасные участки, согласовать места прохождения подземных коммуникаций.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При проведении полевых изыскательских работ предусматривается комплекс работ по защите и охране окружающей среды в соответствии с требованиями ГОСТ 41-98.01 и ГОСТ 74.05-74. Все скважины после проходки должны быть ликвидированы согласно существующим правилам и рекомендациям путем тампонажа глиной или цементно-глинистым раствором.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ________________/ Е.А. Рожина / | ________________/ О.М. Вахранев / |