П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А

Имя задачи:  Фундаментная плита

Расчет пространственной системы

на статические нагрузки

Объект:

Организация:

Выполнил:

Проверил:

В В Е Д Е Н И Е

Расчет выполнен программным комплексом "ЛИРА-САПР".

В основу расчета положен метод конечных элементов

в перемещениях. В качестве основных неизвестных приняты

следующие перемещения узлов:

X   линейное по оси X

Y   линейное по оси Y

Z   линейное по оси Z

UX  угловое вокруг оси X

UY  угловое вокруг оси Y

UZ  угловое вокруг оси Z

В ПК "ЛИРА-САПР" реализованы положения

следующих нормативных и регламентирующих документов:

СП 14.13330 2011.  Строительство в сейсмических районах. Актуализированная

редакция СНиП II-7-81*.

СП 16.13330 2011.  Стальные конструкции. Актуализированная

редакция СНиП II-23-81*.

СП 20.13330 2011.  Нагрузки и воздействия. Актуализированная

редакция СНиП 2.01.07-85*.

СП 22.13330 2011.  Основания зданий и сооружений. Актуализированная

редакция СНиП 2.02.01-83*.

СП 24.13330 2011.  Свайные фундаменты. Актуализированная

редакция СНиП 2.02.03-85.

СП 35.13330 2011.  Мосты и трубы. Актуализированная

редакция СНиП 2.05.03–84.

СП 63.13330.2012.  Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.

Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003.

СНиП 2.01.07–85*.  Нагрузки и воздействия.

СНиП 2.03.01–84*.  Бетонные и железобетонные конструкции.

СНиП II–7–81*.     Строительство в сейсмических районах.

СНиП II–23–81*.    Стальные конструкции.

СНиП 2.02.01–83*.  Основания зданий и сооружений.

СНиП II–21–75.     Бетонные и железобетонные конструкции.

СНиП 2.05.03–84*.  Мосты и трубы.

СП 50-101-2004.    Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование

и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.

МГСН 4.19-05.      Московские городские строительные нормы. Многофункциональные

высотные здания и комплексы.

СНиП 52–01–2003.   Бетонные и железобетонные конструкции.

НП-031-01.         Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций.

Госатомнадзор России.

ДБН В.2.3-14:2006. Сооружения транспорта. Мосты и трубы. Нормы проектирования.

ДБН В.1.2-2:2006.  Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования.

ДБН В.1.1-12:2006. Строительство в сейсмических районах Украины.

ДБН В.2.2-24:2009. Проектирование высотных жилых и гражданских сооружений.

ДБН В.2.1-10:2009. Основания и фундаменты сооружений.

ДБН В.2.6-98:2009. Бетонные и железобетонные конструкции.

ДСТУ Б.В.2.6-156:2010. Бетонные и железобетонные конструкции из тяжелого бетона.

ДСТУ 3760:2006.    Прокат арматурный для железобетонных конструкций.

СНРА ІІ-2.02-94.    Сейсмостойкое строительство. Армения.

КМК 2.01.03-96*.    Строительство в сейсмических районах. Узбекистан.

СНТ 2.01.08-99*.    Строительство в сейсмических районах. Туркменистан.

ПН 01.0.1-09.       Строительство в сейсмических районах. Грузия.

AzDTN 2.3-1-2010.   Строительство в сейсмических районах. Азербайджан.

СНиП РК 2.03-30-2006. Строительство в сейсмических районах. Казахстан.

МКС ЧТ 22-07-2007.  Сейсмостойкое строительство. Таджикистан.

Типы используемых конечных элементов указаны в документе 1.

В этом документе, кроме номеров узлов, относящихся к соответ-

ствующему элементу, указываются также номера типов жесткостей.

В расчетную схему включены следующие типы элементов:

Tип 41. Универсальный прямоугольный КЭ оболочки.

Координаты узлов и нагрузки, приведенные в развернутых

документах 4,6,7, описаны в правой декартовой системе

координат.

Расчет выполнен на следующие загружения:

загружение    1  -  статическое загружение

Ч Т Е Н И Е  Р Е З У Л Ь Т А Т О В  С Ч Е Т А

В табличной форме выпечатываются перемещения

узлов рассчитываемой задачи. Размерность перемещений указана

в шапке таблицы.

В первой графе находится номер загружения и индексация

перемещений.

В остальных графах - номера узлов в порядке возрастания и

величины перемещений, им соответствующие.

Линейные перемещения считаются положительными, если они

направлены вдоль осей координат. Положительные угловые перемещения

соответствуют вращению против часовой стрелки, если смотреть

с конца соответствующей оси.

Перемещения имеют следующую индексацию:

X   линейное по оси X

Y   линейное по оси Y

Z   линейное по оси Z

UX  угловое вокруг оси X

UY  угловое вокруг оси Y

UZ  угловое вокруг оси Z

В табличной форме выпечатываются усилия в

элементах рассчитываемой задачи. Размерность усилий указана

в шапке таблицы.

В первой графе указывается тип КЭ из библиотеки

конечных элементов, номер загружения и индексация усилий.

В последующих графах указываются:

в первой строке шапки - номер элемента и номер сечения в этом элементе,

для которого печатаются усилия;

во второй строке - номера первых двух узлов.

И Н Д Е К С А Ц И Я   И   П Р А В И Л А   З Н А К О В

У С И Л И Й   В   К О Н Е Ч Н Ы Х   Э Л Е М Е Н Т А Х

Tип 41. Универсальный прямоугольный КЭ оболочки.

Конечный элемент воспринимает следующие виды усилий,

напряжений и реакций:

NX  нормальное напряжение вдоль оси X1;

положительный знак соответствует растяжению.

NY  нормальное напряжение вдоль оси Y1;

положительный знак соответствует растяжению.

NZ  нормальное напряжение вдоль оси Z1 (для случая

плоской деформации); положительный знак соответ-

ствует растяжению.

TXY  сдвигающее напряжение,

параллельное оси X1 и лежащее в плоскости,

параллельной X10Z1; за положительное принято

направление, совпадающее с направлением оси X1,

если NY совпадает по направлению с осью Y1.

MX  момент, действующий

на сечение, ортогональное оси X1; положительный знак

соответствует растяжению нижнего волокна  ( относи-

тельно оси Z1 ).

MY  момент, действующий

на сечение, ортогональное оси Y1; положительный знак

соответствует растяжению нижнего волокна  ( относи-

тельно оси Z1 ).

MXY  крутящий момент;

положительный знак соответствует кривизне диагона-

ли 1-4, направленной выпуклостью вниз ( относительно

оси Z1 ).

QX  перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси X1;

положительный знак соответствует совпадению

направления силы с направлением оси Z1 на той части

элемента, в которой отсутствует узел 1.

QY  перерезывающая сила в сечении, ортогональном оси Y1;

положительный знак соответствует совпадению направления

силы с направлением оси Z1 на той части элемента,

в которой отсутствует узел 1.

RZ  реактивный отпор грунта (при расчете оболочек

на упругом основании); положительное усилие

действует по направлению оси Z1 (грунт растянут).

Коефициенты постели

Вертикальные перемещения фундаментной плиты

Напряжения по Мх и Му фундаментной плиты

Нижнее армирование по оси Х

Нижнее армирование по оси У

Верхнее армирование по оси Х

Верхнее армирование по оси У

Поперечная арматура по Х

Поперечная арматура по У