ЧОУ ВПО «Южно-Уральский институт управления и экономики»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению расчетно-графической работы по дисциплине

ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

(Наименование дисциплины)

для направления:270800.62 «Строительство»

являются единой для всех форм обучения

«Промышленное и гражданское строительство»

(код и наименование направления)

Челябинск

2014

Основы архитектуры и строительных конструкций: расчетно-графическая работа / И.И. Новикова. – Челябинск: ЧОУ ВПО  Южно-Уральский институт управления и экономики, 2014. – 55` с.

Основы архитектуры и строительных конструкций: расчетно-графическая работа по направлению 270800.62 «Строительство» является единой для всех форм обучения. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки.

© Издательство ЧОУ ВПО  Южно-Уральского

института управления и экономики, 2014

Оглавление

I.Введение …………………………………………………………………………..4

II. Методические рекомендации по выполнению заданий……………………....9

III. Задания к расчетно-графической работе..…………………………………..45

IV. Рекомендуемый список литературы ………………………………………...54

- I ВВЕДЕНИЕ

| Расчетно-графическая работа по дисциплине «Основы архитектуры и строительных конструкций» предназначена для реализации Федерального государственного стандарта Высшего профессионального образования по направлению 270800.62 «Строительство» и является единой для всех форм обучения. Целью выполнения расчетно-графической работы является освоение навыков расчета основных несущих железобетонных конструкций зданий м сооружений: колонн, фундаментов, и других сборных унифицированных железобетонных элементов. Задачами расчетно-графической работы является щакрепление знаний - о нагрузках и воздействиях на здания и их конструкции; - о несущих и ограждающих конструкциях; - о функциональных и физических основах проектирования; |  |  |
| --- | --- | --- |
| Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: Таблица 1 – Структура компетенций, формируемых в результате выполнения графо-аналитической работы |  |  |
| Код компетенции | Наименование компетенции | Характеристика компетенции |
| ОК-1 | Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения | Знать: - функциональные основы проектирования, - функционально-технологические, физико-технические, экологические, экономические и эстетические основы архитектурно-строительного проектирования; Уметь: - применять достижения научно-технического прогресса по проектированию и конструированию зданий и сооружений; Владеть: - навыками конструирования простейших зданий в целом и навыками конструирования ограждающих конструкций; |
| ПК-1 | Использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования | Знать: - особенности современных несущих и ограждающих конструкций и приемов объемно-планировочных решений; Уметь: - использовать методы моделирования зданий и отдельных конструкций в профессиональной деятельности; - решать творческие задачи по созданию конструкций зданий с высокими эстетическими и функционально-технологическими качествами; Владеть: - навыками выполнения архитектурно-строительных чертежей зданий и сооружений, их конструктивных элементов с учетом СНиПов действующих нормативных актов; |
| ПК-2 | Способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат | Знать: - основные положения конструирования зданий и сооружений; Уметь: - самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в литературе по строительным наукам, расширять свои математические познания; - применять знания, полученные по теоретической механике при изучении дисциплин профессионального цикла (техническая механика, механика жидкости и газа, механика грунтов); Владеть: - первичными навыками и основными методами решения математических задач из общеинженерных и специальных дисциплин профилизации; |
| ПК-3 | Владение основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, и деталей конструкций, методами разработки конструкторской документации | Знать: - основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и деталей; Уметь: - воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов; - разрабатывать конструктивные решения простейших зданий; Владеть: - графическими способами решения метрических задач пространственных объектов на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскости проекции; |
| ПК-4 | Способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны | Знать: - современные средства вычислительной техники; Уметь: - осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; - пользоваться нормативной и технической документацией по проектированию и возведению зданий и сооружений; Владеть: - навыками самостоятельного пользования нормативной и технической документацией на разных стадиях архитектурно-строительного проектирования гражданских и промышленных зданий и сооружений; |
| ПК-5 | Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией | Знать: - основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; Уметь: - работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой и основными офисными приложениями; - использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; Владеть: - методами практического использования современных компьютеров для обработки информации и основами численных методов решения инженерных задач; |

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать/понимать:

- функциональные  основы  проектирования,

- функционально-технологические, физико-технические, экологические,   экономические и эстетические основы архитектурно-строительного проектирования;

- особенности  современных  несущих и ограждающих конструкций  и приемов объемно-планировочных решений;

- основные положения конструирования зданий и сооружений;

- основные      законы геометрического формирования,  построения  и взаимного        пересечения моделей      плоскости     и пространства,    необходимые для   выполнения   и  чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций,     составления конструкторской документации и деталей;

- современные средства вычислительной техники;

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;

Научиться/уметь:

- применять  достижения  научно-технического  прогресса  по  проектированию  и конструированию зданий и сооружений;

- использовать методы  моделирования зданий и отдельных конструкций в профессиональной деятельности;

- решать творческие задачи по созданию конструкций зданий с высокими эстетическими и функционально-технологическими качествами;

- самостоятельно использовать  математический аппарат,    содержащийся   в литературе  по  строительным наукам,    расширять    свои математические познания;

- применять     знания,  полученные  по теоретической механике     при    изучении дисциплин  профессионального цикла (техническая механика, механика  жидкости  и  газа, механика грунтов);

- воспринимать  оптимальное соотношение  частей и целого на     основе    графических моделей,         практически реализуемых  в виде чертежей конкретных  пространственных объектов;

- разрабатывать конструктивные решения простейших зданий;

- осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

- пользоваться нормативной и технической документацией по проектированию и возведению зданий и сооружений;

- работать  на персональном компьютере,     пользоваться операционной    системой   и основными           офисными приложениями;

- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

Овладеть:

- навыками конструирования простейших зданий в целом и навыками конструирования ограждающих конструкций;

- навыками выполнения архитектурно-строительных чертежей зданий и сооружений,  их конструктивных элементов с учетом СНиПов действующих нормативных актов;

- первичными   навыками  и основными  методами  решения математических    задач   из общеинженерных и специальных дисциплин профилизации;

- графическими   способами решения   метрических  задач пространственных объектов на чертежах,           методами проецирования  и изображения пространственных   форм   на плоскости проекции;

- навыками самостоятельного пользования нормативной и технической документацией на разных стадиях архитектурно-строительного проектирования гражданских и промышленных зданий и сооружений;

- методами   практического использования    современных компьютеров   для  обработки информации     и    основами численных   методов  решения инженерных задач;

2   Методические рекомендации по выполнению заданий

Расчетно-графическая работа оформляется в соответствии с требованиями «Общих методических указаний по выполнению и оформлению РГР студентами».

РГР представляет собой пояснительную записку и   графическое  решение задания в полном объеме. Графическая часть выполняется на листе формата А3.

В конце работы необходимо указать используемую литературу, поставить дату выполнения. Работа должна быть подписана

Номера вариантов  соответствуют двум последним цифрам зачетной книжки.

| Номер студенческого билета | Номер выполняемого варианта |
| --- | --- |
| №111 | Первый |
| №112 | Второй |
| №113 | Третий |
| №114 | Четвертый |
| №115 | Пятый |
| №116 | Шестой |
| №117 | Седьмой |
| №118 | Восьмой |
| №119 | Девятый |
| №120 | Десятый |

Пример расчета и конструирование многопустотной панели

Требуется рассчитать и сконструировать сборные железобетонные конструкции междуэтажного перекрытия гражданского здания при следующих данных: поперечный пролет l1=6,4 м, продольный шаг внутренних колонн l2=6 м кратковременная нагрузка на перекрытие pn=4000 H/м2. Несущими элементами перекрытия являются многопустотная панель с круглыми пустотами, имеющая номинальную длину 6,4 м, ширину 1,2 м, высоту 22 см, и многопролетный сборный ригель прямоугольного сечения. Панель опирается на ригель сверху. Действующие на перекрытие нагрузки указаны в таблице 1

Определение нагрузок и усилий. На 1 м длины панели шириной 120 см действуют следующие нагрузки,  Н/м: кратковременная нормативная pn=2800·1,2=3360, кратковременная расчетная p=3640·1,2=4380, постоянная и длительная нормативная qn=5450·1,2=6540; постоянная и длительная расчетная q=6370·1,2=7650; итого нормативная qn+pn=6540+3360=9900; итого расчетная q+p=7650+4380=12030.

Расчетный изгибающий момент от полной нагрузки

где l0=6,4-0,2/2-0,1/2=6,25 м;

расчетный изгибающий момент от полной нормативной нагрузки (для расчета и трещиностойкости)  при .

то же, от нормативной постоянной и длительной временной нагрузок

то же, от нормативной кратковременной нагрузки

Максимальная поперечная сила на опоре от расчетной нагрузки

то же, от нормативной нагрузки

Таблица 1 – Нагрузки на сборное междуэтажное перекрытие

| Вид нагрузки | Нормативная нагрузка, Н/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка, Н/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянная: От паркетного пола, t=0,02 м, ρ=800 кг/м3 от шлакобетонного слоя, t=0,065 м, ρ=1600 кг/м3 от пенобетонной звукоизоляционной плиты, t=0,06 м, ρ=500 кг/м3 от железобетонной панели (по каталогу) приведенной толщиной 110 мм, t=0,11 м, ρ=2500 кг/м3 | 160 1040 300 2750 | 1,1 1,2 1,2 1,1 | 176 1249 360 3025 |
| Итого Временная: кратковременная длительная | 2800 1200 | – 1,3 1,3 | q=4810 3640 1560 |
| Итого Полная нагрузка: постоянная и длительная кратковременная | 5450 2800 | – – – | p=5200 6370 3640 |
| Итого |  | – | q+p=10 010 |

Подбор сечений. Для изготовления сборной панели принимаем: бетон класса В30, Eb=32,5104 МПа, Rb=17 МПа, Rbt=1,2 МПа, γb2=0,9; продольную арматуру – из стали класса А-II, Rs=280 МПа, поперечную арматуру – из стали класса А-I, Rs=225 МПа и Rsw=175 МПа; армирование – сварными сетками и каркасами; сварные сетки в верхней и нижней полках панели – из проволоки класса Вр-I, Rs=360 МПа при d=5мм и Rs=265 МПа при d=4мм.

Панель рассчитываем как балку прямоугольного сечения с заданными размерами bh=12022 см (где b – номинальная ширина; h – высота панели). Проектируем панель шестипустотной. В расчете поперечное сечение пустотной панели приводим к эквивалентному двутавровому сечению. Заменяем площадь круглых пустот прямоугольниками той же площади и того же момента инерции. Вычисляем:

Приведенная толщина ребер  (расчетная ширина сжатой полки ).

Расчет по прочности нормальных сечений. Предварительно проверяем высоту сечения панели перекрытия из условия обеспечения прочности при соблюдении необходимой жестокости по формуле:

где

Принятая высота сечения h=22 см достаточна. Отношение  в расчет вводим всю ширину полки  Вычисляем по формуле:

где h0=h-a=22-3=19 см.

По табл. находим  Высота сжатой зоны  - нейтральная ось проходит в пределах сжатой полки. Площадь сечения продольной арматуры

предварительно принимаем 6Ø16А-II,   As=12,06 см2, а также учитываем сетку С-I 5Вр-I-250/4Вр-I-250 1170·6350 25/20 (ГОСТ 8478-81), As1=6·0,116=1,18 см2;  стержни диаметром 16 мм распределяем по два в крайних ребрах и два в одном среднем ребре.

Расчет по прочности наклонных сечений. Проверяем условие необходимости постановки поперечной арматуры для многопустотных панелей, Qmax=35,5 кН.

Вычисляем проекцию с наклонного сечения по формуле:

где  - для тяжелого бетона;  – коэффициент, учитывающий влияние свесов сжатых полок; в многопустотной плите при семи ребрах

ввиду отсутствия усилий обжатия значение

В расчетном наклонном сечении следовательно,  Принимаем c=38 см, тогда  Следовательно, поперечная арматура по расчету не требуется.

Поперечную арматуру предусматриваем из конструктивных условий, располагая ее с шагом

Назначаем поперечные стержни диаметром 6 мм класса А-I через 10 см у опор на участках длиной ¼ пролета. В средней ½ части панели для связи продольных стержней каркаса по конструктивным соображениям ставим поперечные стержни через 0,5 м. Если в нижнюю сетку С-I включить рабочие продольные стержни, то приопорные каркасы можно оборвать в ¼ пролета панели.

Определение прогибов. Момент в середине пролета от полной нормативной нагрузки Mn=46 000 Нм; от  постоянной и длительной нагрузок Mld=30 500 Нм; от кратковременной нагрузки Mcd=15 600 Нм.

Определим прогиб панели приближенным методом, используя значения λlim. Для этого предварительно вычислим:

По таблице  2  находим λlim=16 при  и арматуре класса А-II.

Таблица 2– Значения коэффициента λlim для случаев, когда проверка прогиба не требуется

| γ/ | γ | Класс арматуры | Значения λlim при μα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,02 | 0,04 |  | 0,07 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 |  | 0,4 | 0,5 |
| 0 | 0 | А=II A=III | 25 17 | 17 12 |  | 14 10 | 12 9 | 10 8 | 9 8 | 10 |  | 10 | 11 |
| 0,2 | 0 | А=II A=III | 31 22 | 22 16 |  | 18 13 | 16 11 | 12 9 | 10 8 | 10 |  | 11 | 11 |
| 0,4 | 0 | А=II A=III | 42 25 | 25 17 |  | 23 15 | 18 22 | 14 10 | 11 8 | 10 9 |  | 10 | 11 |
| 0,6 | 0 | А=II A=III | 45 30 | 28 20 |  | 24 17 | 19 14 | 16 12 | 13 9 | 11 9 |  | 10 | 11 |
| 0,8 | 0 | А=II A=III | 48 32 | 30 21 | 25 18 |  | 20 15 | 18 13 | 15 10 |  | 12 9 | 10 9 | 10 |
| 1,0 | 0 | А=II A=III | 50 35 | 33 32 | 26 19 |  | 23 17 | 20 14 | 17 12 |  | 14 9 | 11 9 | 10 |
| 0 | 0,2 | А=II A=III | 28 18 | 17 12 | 14 10 |  | 12 9 | 10 8 | 9 8 |  | 10 | 11 | 11 |
| 0 | 0,6 | А=II A=III | 32 20 | 20 13 | 15 10 |  | 13 9 | 10 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 1,0 | А=II A=III | 36 22 | 23 14 | 16 10 |  | 13 9 | 10 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 0,2 | 0,2 | А=II A=III | 34 23 | 25 17 | 19 14 |  | 16 11 | 12 9 | 10 8 |  | 10 | 11 | 11 |
| 0,6 | 0,6 | А=II A=III | 48 33 | 34 25 | 26 18 |  | 21 14 | 16 12 | 15 9 |  | 11 9 | 10 | 11 |
| 1,0 | 1,0 | А=II A=III | 55 42 | 46 36 | 36 21 |  | 26 17 | 20 14 | 17 12 |  | 14 9 | 11 9 | 10 9 |

Общая оценка деформативности панели по формуле

так как  второй член левой части неравенства ввиду малости не учитываем и оцениваем по условию

условие не удовлетворяется, требуется расчет прогибов.

Прогиб в середине пролета панели по формуле от постоянных и длительных нагрузок

где - кривизна в середине пролета, определяемая по формуле:

здесь коэффициенты

Вычисляем прогиб f следующим образом: , что меньше  для элементов перекрытий с плоским потолком при  (см. табл.3)

Таблица 3 – Предельные прогибы железобетонных элементов

| Элементы конструкций | Предельно допустимые прогибы flim | Учитываемые нагрузки |
| --- | --- | --- |
| - Подкрановые балки при кранах: ручных электрических | l/500 l/600 | Постоянные, длительные и кратковременные |
| - Перекрытия с плоским потолком и элементы покрытия (кроме указанных в поз. 4) при пролетах, м: l<6 6l7,5 l>7,5 | l/200 3 см l/250 | Постоянные и длительные |
| - Перекрытия с ребристым потолком и элементы лестниц при пролетах, м: l<5 l10 l>10 | l/300 2,5 см l/400 | То же |
| - Элементы покрытий с/х зданий произв-го назначения при пролетах, м: l<6 6l7,5 l>7,5 | l/150 4 см l/250 | » |
| - Навесные стеновые панели (при расчете из плоскости) при пролетах, м: l<6 6l7,5 l>7,5 | l/200 3 см l/250 | Постоянные, длительные и кратковременные |

Расчет панели по раскрытию трещин. Панель перекрытия согласно таблице 4, относится к третьей категории трещиностойкости как элемент, эксплуатируемый в закрытом помещении и армированный стержнями из стали класса А-II. Предельно допустимая ширина раскрытия трещин acrc1=0,4 мм и acrc2=0,3 мм.

Для элементов третьей категории трещиностойкости, рассчитываемых по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси, при действии кратковременных и длительных нагрузок должно соблюдаться условие

acrc=acrc1-acrc2+acrc3<acrc,max,

где acrc1-acrc2 – приращение ширины раскрытия трещин в результате кратковременного увеличения нагрузки от постоянной и длительной до полной; acrc3 – ширина раскрытия трещин от длительного действия постоянных и длительных нагрузок.

Таблица 4– Учет эксплуатационных нагрузок при расчете ж/б конструкций по трещиностойкости

| Категория требований к трещиностойкости ж/б конструкций | Нагрузки и коэффициенты надежности по нагрузке γf, принимаемые при расчете |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по образованию трещин | по раскрытию трещин |  | по закрытию трещин |
|  |  | непродолжительному | продолжительному |  |
| 1 | Постоянные, длительные и кратковременные при γf >1,0⃰ | ̶ | ̶ | ̶ |
| 2 | То же (расчет производится для выяснения необходимости проверки по непродолжительному раскрытию трещин и по их закрытию) | Постоянные, длительные и кратковременные при γf=1,0 | ̶ | Постоянные и длительные при γf=1,0 |
| 3 | Постоянные, длительные и кратковременные при γf=1,0 (расчет производится для выяснения необходимости проверки по раскрытию трещин) | То же | Постоянные и длительные при γf=1,0 | ̶ |

⃰  Коэффициент γf принимается , как при расчете по прочности

Ширину раскрытия трещин определяем по формуле

для вычисления acrc используем данные норм и величины, полученные при определении прогибов:

δ= 1 – как для изгибаемых элементов;

ɳ=1 – для стержневой арматуры периодического профиля;

d=1,6 см – по расчету;

Es=2,1·105 МПа – для стали класса А-II;

δa=1, так как a2=3 см<0,2 /h=0,2 ·22=4,4 см;

φl=1 – при кратковременных нагрузках и φl=1,6 – 15μ – при постоянных и длительных нагрузках;

принимаем μ=0,02 (см. СНиП 2.03.01 – 84), тогда φl=1,6 – 15·0,02=1,3;

σs=M/Asz1=M/Ws

Определяем z1:

здесь =0,55; =3,8/22=0,173; =19 см; по формуле находим :

Значение δ от действия всей нормативной нагрузки:

то же, от действия постоянной и длительной нагрузки:

Вычисляем  при кратковременном действии всей нагрузки:

продолжаем расчет как тавровых сечений.

Значение z1 по формуле

Упругопластический момент сопротивления железобетонного таврового сечения после образования трещин

Ws=Asz1=13,2·16,6=220 см2.

Расчет по длительному раскрытию трещин. Mld=30,5 кН·м. Напряжение в растянутой арматуре при действии постоянных и длительных нагрузок

где Ws=220 см2 принято без пересчета величины z1 так как значение   δld=0,033 (вместо δld=0,05) изменяется мало.

Ширина раскрытия трещины от действия постоянной и длительной нагрузок при φl=1,3.

условие удовлетворяется.

Расчет по кратковременному раскрытию трещин. Mn=46 кН·м; Mld=30,5 кН·м; acrc определяем по формуле.

Напряжение в растянутой арматуре при совместном действии всех нормативных нагрузок.

σs1=Mn/Ws=46·105/220=21 000 Н/см2=210 МПа.

Пририащение напряжения от кратковременного увеличения нагрузки от длительного действующей до ее полной величины Δσs=σs1 – σs2 =210 – 139=71 МПа.

Соответствующее приращение ширины раскрытия трещин при φl=1 по формуле будет:

Ширина раскрытия трещин при совместном действии всех нагрузок acrc=0,026+0,065=0,091 мм  < acrc1,max=0,4 мм, т.е. условие удовлетворяется.

Значение acrc по формуле можно подсчитывать без предварительного вычисления напряжений Δσs, подставляя в формулу значения σs=M/Ws. В этом случае расчет значений acrc будет иметь следующий вид:

0,065<=0,3 мм;

acrc= acrc1- acrc2+ acrc3=0,075-0,049+0,065=0,091≈0,1 мм < acrc1,max=0,4 мм.

Проверка по раскрытию трещин, наклонных к продольной оси. Ширину раскрытия трещин, наклонных к продольной оси элемента и армированных поперечной арматурой, определяют из формулы по СНиП 2.03.01-84:

где  - угловой коэффициент, равный 1,0 при учете кратковременных нагрузок, включая постоянные и длительные нагрузки продолжительного действия, и 1,5 для тяжелого бетона естественной влажности при учете постоянных и длительных нагрузок продолжительного действия; =1,4 – для гладкой проволочной арматуры; α=Es /Eb=2,1·105/(3,25·104)=6,46; =Asw /(bs)=0,85/(31,2·10)=0,0027 (здесь Asw – площадь сечения поперечных стержней; в трех каркасах предусмотрено 3Ø6А-I, Asw=3·0,283=0,85 см2.

Напряжение в поперечных стержнях (хомутах)

где

здесь  c=2h0=2·19=38 см;

(получается отрицательная величина);

Qn=29 400 Н – поперечная сила от действия полной нормативной нагрузки при γf = 1,0; Qnld=19 400 Н – то же, от постоянной и длительной нагрузок.

Так как  по расчету величина отрицательная, то раскрытия трещин, наклонных к продольной оси, не будет.

Проверка панели на монтажные нагрузки. Панель имеет четыре монтажные петли из стали класса А-I, расположенные на расстоянии 70 см от концов панели. с учетом коэффициента динамичности kd=1,4 расчетная нагрузка от собственного веса панели

q=kd·γf·g·b=1,41,1·2750·1,19=5050 Н/м,

где q=hred·ρ=0,11·25 000=2750 Н/м2 – собственный вес панели; b - конструктивная ширина панели; hred – приведенная толщина панели; ρ – плотность бетона.

Расчетная схема панели показана на рис. Отрицательный изгибающий момент консольной части панели

M=ql21/=5050·0,72/2=1240 Н·м.

Этот момент воспринимается продольной монтажной арматурой каркасов. Полагая, что z1=0,9h0, требуемая площадь сечения указанной арматуры составляет

что значительно меньше принятой конструктивно арматуры 3Ø10А-II, .

При подъеме  панели вес ее может быть передан на две петли. Тогда усилие на одну петлю составляет

N=ql/2=5050·6,37/2=16 100 Н.

Площадь сечения арматуры петли

As=N/Rs=16 100/210(100)=0,765 см2;

принимаем конструктивно стержни диаметром 12 мм, As=1,13 см2.

Пример расчета ребристой панели перекрытия

Требуется рассчитать и сконструировать ребристую панель для перекрытия производственного здания. Номинальные размеры панели в плане 6 1,2 м. Действующие на перекрытие постоянные нагрузки принять по таблице 5.

Таблица 5 – Нагрузка на междуэтажное перекрытие производственного здания

| Вид нагрузки | Нормативная нагрузка, Н/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка, Н/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянная: От плиточного пола, при t=15 мм; ρ=2000 кг/м3 от цементного выравнивающего слоя, при t=20 мм, ρ=2000 кг/м3 от шлакобетонных плит при t=60 мм, ρ=1600 кг/м3 от железобетонной панели приведенной толщиной t=100 мм, ρ=2500 кг/м3 | 300 400 1000 2500 | 1,1 1,3 1,2 1,1 | 330 520 1200 2750 |
| Итого Временная: кратковременная pcd длительная pld | 3000 5000 | – 1,2 1,2 | 3600 6000 |
| Итого Полная нагрузка |  | – – |  |

Временная нормативная нагрузка 7000 Н/м2, в том числе длительного действия 5000 Н/м2. Коэффициент надежности . Ребра панели армируют сварными каркасами из стержневой стали класса А-III, плиту армируют сварной сеткой из проволоки класса Вр-I. Бетон панели класса В25.

Расчетные данные по табл. Для бетона класса В25: Rb=14,5 МПа; Rbt=1,05 МПа,  Rbser=18,5 МПа; Rbt,ser=1,6 МПа, Eb=27103 МПа; для арматуры класса А-III: Rs=355 МПа (при диаметре 68 мм), Rsw=290 МПа, Es=2105 МПа; для арматуры диаметром 5 мм класса Вр-I: Rs=360 МПа; Rsw=260 МПа и Es=1,7105 МПа.

Определение нагрузок и усилий. Нагрузки на 1 м длины панели шириной 1,2 м: постоянная нормативная qn=4200·1,2=5100; постоянная расчетная q=4800·1,2=5760; временная нормативная pn=8000·1,2=9600; расчетная p=9600·1,2=11 500, в том числе временная длительная нормативная pnld=5000·1,2=6000; временная длительная расчетная pld=5000·1,2·1,2=7200; кратковременная нормативная  pncd=3000·1,2=3600; кратковременная расчетная pcd=3000·1,2·1,2=4320 Н/м.

Расчетная длина панели при ширине прогона b=20 см:

l0=l-b/2=6-0,2/2=5,9 м.

Расчетная схема панели представляет собой свободно опертую балку таврового сечения с равномерно распределенной нагрузкой.

Определяем расчетные изгибающие моменты от полной расчетной нагрузки

M=ql20γn/8=(5760+11 500) ·5,92·0,95/8=71 500 Н·м = 71,5 кН·м;

от полной нормативной нагрузки

Mn=(5100+9600) ·5,92·0,95/8=61 000 Н·м;

от нормативной постоянной и длительной временной нагрузок

Mnld=(5100+6000) · 5,92·0,95/8=46 000 Н·м;

от нормативной кратковременной нагрузки

Mncd=3600·5,92·0,95/8=14 900 Н·м.

Максимальная расчетная поперечная сила

Q= ql20γn/2=17,2·5,9·0,95/2=48,3  кН,

где q = 5760+11 500=17 260 Н/м=17,26 кН/м.

Предварительное определение сечения панели. Высоту сечения панели находим из условий обеспечения прочности и жесткости по эмпирической формуле

где  - для ребристой панели с полкой в сжатой зоне; с=30 – при применении арматуры из стали класса А-III;

принимаем h=40 см кратко 5 см.

Применительно к типовым заводским формам предварительно назначаем другие размеры сечения: толщину продольных ребер 80 и 100 мм (средняя толщина bp=90 мм), толщину плиты h/f=60 мм, высоту поперечных ребер 200 мм, ширину сечения внизу 60 мм и вверху 110 мм.

Для расчета арматуры сечения ребристой панели приводим к тавровому с полкой в сжатой зоне: ширину сжатой полки b/f=116 мм, так как h/f/h=6/40=0,15>0,1 и имеются поперечные ребра; толщину h/f=6 см, суммарную ширину приведенного ребра b=2bp=2·9=18 см. Рабочая высота сечения предварительно h0=h-a=40-4=36 см.

Проверяем соблюдение условия, полагая предварительно, что коэффициент φω1=1:

48 300<0,3·1·0,87·14,5·0,9(100)18·36=221·103 Н,

где

Условие соблюдается, принятое сечение достаточно для обеспечения прочности по наклонной полосе.

Расчет нормальных сечений по прочности. Устанавливаем расчетный случай для тавровых сечений, проверяя условие

M=7 150 000 Н·см<14,5·0,9(100)116·6(36-0,5·6);

M=71,5·105<300·105 Н·см.

Условие соблюдается, следовательно, нейтральная ось проходит в полке (x<h/f):

по таблице 6  находим

Таблица 6 – Данные для расчета изгибаемых элементов прямоугольного сечения, армированных одиночной арматурой

| ᶓ=x/h0 | r0=1/ | ɳ=zb/h0 | A0 | ᶓ=x/h0 | r0=1/ | ɳ=zb/h0 | A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 10 | 0,995 | 0,01 | 0,36 | 1,84 | 0,82 | 0,295 |
| 0,02 | 7,12 | 0,99 | 0,02 | 0,37 | 1,82 | 0,815 | 0,301 |
| 0,03 | 5,82 | 0,985 | 0,03 | 0,38 | 1,8 | 0,81 | 0,309 |
| 0,04 | 5,05 | 0,98 | 0,039 | 0,39 | 1,78 | 0,805 | 0,314 |
| 0,05 | 4,53 | 0,975 | 0,048 | 0,40 | 1,77 | 0,8 | 0,32 |
| 0,06 | 4,15 | 0,97 | 0,058 | 0,41 | 1,75 | 0,795 | 0,326 |
| 0,07 | 3,85 | 0,965 | 0,067 | 0,42 | 1,74 | 0,79 | 0,332 |
| 0,08 | 3,31 | 0,96 | 0,077 | 0,43 | 1,72 | 0,785 | 0,337 |
| 0,09 | 3,41 | 0,955 | 0,085 | 0,44 | 1,69 | 0,78 | 0,343 |
| 0,10 | 3,24 | 0,95 | 0,095 | 0,45 | 1,68 | 0,775 | 0,349 |
| 0,11 | 3,11 | 0,945 | 0,104 | 0,46 | 1,67 | 0,77 | 0,354 |
| 0,12 | 2,98 | 0,94 | 0,113 | 0,47 | 1,66 | 0,765 | 0,359 |
| 0,13 | 2,88 | 0,935 | 0,121 | 0,48 | 1,64 | 0,76 | 0,365 |
| 0,14 | 2,77 | 0,93 | 0,13 | 0,49 | 1,63 | 0,755 | 0,37 |
| 0,15 | 2,68 | 0,925 | 0,139 | 0,50 | 1,62 | 0,75 | 0,375 |
| 0,16 | 2,61 | 0,92 | 0,147 | 0,51 | 1,61 | 0,745 | 0,38 |
| 0,17 | 2,53 | 0,915 | 0,155 | 0,52 | 1,6 | 0,74 | 0,385 |
| 0,18 | 2,47 | 0,91 | 0,164 | 0,53 | 1,59 | 0,735 | 0,39 |
| 0,19 | 2,41 | 0,905 | 0,172 | 0,54 | 1,58 | 0,73 | 0,394 |
| 0,20 | 2,36 | 0,90 | 0,18 | 0,55 | 1,57 | 0,725 | 0,399 |
| 0,21 | 2,31 | 0,895 | 0,188 | 0,56 | 1,56 | 0,72 | 0,403 |
| 0,22 | 2,26 | 0,89 | 0,196 | 0,57 | 1,55 | 0,715 | 0,408 |
| 0,23 | 2,22 | 0,885 | 0,203 | 0,58 | 1,54 | 0,71 | 0,412 |
| 0,24 | 2,18 | 0,88 | 0,211 | 0,59 | 1,535 | 0,705 | 0,416 |
| 0,25 | 2,14 | 0,875 | 0,219 | 0,60 | 1,53 | 0,7 | 0,42 |
| 0,26 | 2,1 | 0,87 | 0,226 | 0,61 | 1,525 | 0,695 | 0,424 |
| 0,27 | 2,07 | 0,865 | 0,236 | 0,62 | 1,52 | 0,69 | 0,428 |
| 0,28 | 2,04 | 0,86 | 0,241 | 0,63 | 1,515 | 0,685 | 0,432 |
| 0,29 | 2,01 | 0,855 | 0,248 | 0,64 | 1,51 | 0,68 | 0,435 |
| 0,30 | 1,98 | 0,85 | 0,255 | 0,65 | 1,5 | 0,675 | 0,439 |
| 0,31 | 1,95 | 0,845 | 0,262 | 0,66 | 1,495 | 0,67 | 0,442 |
| 0,32 | 1,93 | 0,84 | 0,269 | 0,67 | 1,49 | 0,665 | 0,446 |
| 0,33 | 1,9 | 0,835 | 0,275 | 0,68 | 1,485 | 0,66 | 0,449 |
| 0,34 | 1,88 | 0,83 | 0,282 | 0,69 | 1,48 | 0,655 | 0,452 |

Проверяем условие  находим значение  :

где

условие удовлетворяется;

Площадь сечения продольной арматуры в ребрах

принято 4 Ø 14 А-III, AS=6,16 см2, располагая по два стержня в ребре (можно также предусмотреть 2 Ø 20 А-III, AS=6,28 см2, по одному продольному стержню в каждом ребре). В данном примере принято 2 Ø 14 А-III в каждом ребре, чтобы показать обрыв части продольных стержней в пролете в соответствии с эпюрой изгибающего момента; этим можно сократить расход арматуры. При двухрядном расположении арматуры h0=h-a3-d1-a1/2=40-2-1,4—2,5/2=35,3 см 35 см (здесь a32 см и a12,5 см – соответственно защитный слой бетона и расстояние между стержнями, см).

Расчет наклонного сечения по прочности. Q=48,3 кН. Вычисляем проекцию расчетного наклонного сечения на продольную ось с. Влияние свесов сжатых полок (при двух ребрах):

Коэффициент φn=0, ввиду отсутствия предварительного обжатия. Вычисляем сумму коэффициентов (1+φf+φn)=1+0,25+0=1,25<1,5. Параметр Bb=φb2·(1+ φf+ φn)·Rbtγb2bh20=2·1,25·1,05(100)0,9·18·362=55,3·105 Н·см.

В расчетном наклонном сечении Qb=Qsw=Q/2, поэтому наклонное сечение  c=Bb/0,5 Q=55,3·105/0,5·48 300=230 см>2h0=2·36=72 см; принимаем c=2h0=72 см. Тогда поперечное усилие Qb=Bb/c=55,3·105/72=75,7·103 Н=75,7 кН, что больше Q=48,3 кН, следовательно, поперечная арматура по расчету не требуется.

Принимаем конструктивно поперечные стержни Ø 6 А-I, Asw=0,283 см2. Шаг поперечных стержней  и не более s=15 см.

Принимаем на приопорном участке длиной ¼ пролета (600/4=150 см) шаг поперечных стержней s=15·см, а в средней половине пролета панели проектируем их размещение по конструктивным требованиям при  и не более s=50 см. Принимаем в средней половине длины каркасов продольных ребер шаг поперечных стержней s2=30 см.

Определение места обрыва в пролете продольных стержней. В пролете допускается обрывать не более 50% расчетной площади сечения стержней, вычисленных по максимальному изгибающему моменту. При этом в каждом плоском сварном каркасе не менее одного продольного стержня должно быть заведено за грань опоры.

За грань опоры заводят по одному стержню диаметром 14 мм в каждом каркасе К-I, всего As1 =2·1,54=3,08 см2. Высота сжатой зоны сечения

Момент воспринимаемый сечением с арматурой 2Ø14А-III,

My=RsAs1zb=365(100)3,08·34,6=3 890 000 Н·м=38,9 кН·м,

где zb=h0 – 0,5x=35 – 0,5·0,75=34,6 см.

Определяем место теоретического обрыва продольной арматуры из условия:

My=Qy – 0,5qy2=0,5ql0y – 0,5qy2;

38,9=48,3y – 0,5·17,26y2;

8,63y2 – 48,3y+38,9=0;

y1=0,96 м, y2=4,62 м.

Обрываемые стержни заводят за грань теоретического обрыва на длину ω, согласно эпюре изгибающих моментов. Значение ω по нормам принимают равным большему из двух следующих значений:

где Qy=Q(1-2y1/l0)=48,3(1-2·0,96/5,9)=32,5 кН – из подобия треугольников эпюры поперечных сил Qs,inc=0, ввиду отсутствия отогнутой арматуры;

по формуле определяем:

qsw=RswAsw / s=175·0,283(100)/15=662 Н/см;

принимаем ω=32 см.

Расчет плиты панели. Плита (полка) панели является трехпролетной неразрезной, опертой по контуру на продольные и поперечные ребра. Отношение длинной стороны l2 и короткой l1 в чистоте между ребрами:

l2/l1=(1790-110)/(1160-2·100)=1,75<2.

Определение нагрузок и усилий. Собственный вес конструкции пола по табл. 3.4: нормативный 300+1000+400=1700 Н/м2; расчетный 330+1200+520=2050 Н/м2.

Собственный вес плиты: нормативный 0,06·25 000=1500 Н/м2; расчетный 1500·1,1=1650 Н/м2.

Суммарная равномерно распределенная нагрузка: полная нормативная (gn+pn)=1700+1500+8000=11200Н/м2; полная расчетная (g+p)=2050+1650+9600=13 300 Н/м2; нормативная постоянная и длительная временная  (gnld+pnld)=1700+1500+5000=8200 Н/м2.

Вычисляем изгибающие моменты методом предельного равновесия. Моменты в среднем поле неразрезной плиты при l2/l1=1,52 можно принять:

;

Из основного уравнения равновесия плит

принимая коэффициент , которым учитывается влияние распора в зависимости от жесткости окаймляющих ребер и отношения l2/l1,для принятых соотношений моментов находим момент M1 на полосу шириной 1 м в направлении короткой стороны (при γn=0,95):

то же, в направлении длинной стороны:

Крайние поля неразрезной плиты как окаймленные со всех сторон ребрами рассматриваются аналогично среднему полю, и так как отношения сторон в них по чти равны l2/l1 среднего поля, то изгибающие моменты принимаем по среднему полю.

Определяем площадь сечения арматуры на 1 м плиты в направлении короткой стороны при h0=h-a=6 – 1,5=4,5 см:

где  - для арматуры класса Вр-I диаметром 3 мм. Принимаем рулонную сетку 5 из проволоки класса Вр-I диаметром 3 мм шириной 1100 мм с поперечной рабочей арматурой см2 при шаге s=200 мм; сетка раскатывается вдоль длинной стороны с отгибом на опорах в верхнюю зону.

В направлении длинной стороны As2=0,5As1=0,158 см2; из конструктивных соображений принято As2=As1=0,36 см2.

Для восприятия опорных моментов  (по длинной стороне), величина которых равна M1, укладываем конструктивно сетки 3 шириной 500 мм из Ø3 Вр-I с перегибом на продольном ребре. Поперечные стержни сеток 3 перепускают в плиту на длину 0,2 l1=200 мм.

Расчет поперечного ребра панели. Определение нагрузок и усилий. Максимальная нагрузка на среднее поперечное ребро передается с треугольных грузовых площадей Ac=0,5l21.Расчетная схема поперечного ребра представляет собой балку с защемленными опорами, нагруженную треугольной нагрузкой с максимальной ординатой q1 и собственным весом qc. Треугольную нагрузку допускается заменить на эквивалентную равномерно распределенную по формуле qe=5/8q1.

q1=(g+p)(l1+bp)=13 300(0,96+0,085)=13 900 Н/м,

где bp=(11+6)/2=8,5 см – средняя толщина поперечного ребра;

qc=bp(hp – h/f)ργf=0,085(0,2-0,06)25 000·1,1=330 Н/м,

Суммарная равномерно распределенная нагрузка

q=qe+qc=(5/8)13 900+330=9030 Н/м.

С учетом развития пластических деформаций изгибающие моменты в пролете Mc и на опоре  можно определять по равномоментной схеме (Mc==M):

M=ql21/16=9030·0,962/16=520 Н·м.

Расчет продольной арматуры. В пролете поперечное ребро имеет тавровое сечение с полкой в сжатой зоне. Расчетная ширина полки b/f=bp+2l1/6=8,5+2·96/6=49 см и b/f= bp+12h/f=8,5+12·6=80,5 см; принимаем меньшее значение b/f=40 см; высота ребра h=20 см и рабочая высота h0=h-a=20 – 2,5=17,5 см

A0=M/b/f h20Rbγb2=52 000/40·17,52·14,5(100)0,9=0,00325,

что меньше минимального значения A0, по табл.2.12 принимаем :

As=M/ɳ0Rs=52 000/17,5·225(100)=0,132 см2;

принимаем из конструктивных соображений Ø6 А-I, As=0,28 см2; арматуру в верхней зоне и поперечные стержни также принимаем из арматуры Ø6 мм; шаг поперечных стержней 150 мм. Из арматуры Ø6 А-I выполняют каркас 2 в крайних поперечных ребрах.

Расчет панели по деформациям (прогибам). Изгибающий момент в середине пролета равен: от полной нормативной нагрузки Mn=61 кН·м; от нормативной постоянной и длительной временной нагрузок Mnld=46 кН·м и от кратковременной нагрузки Mncd=14, 9 кН·м.

Определяем геометрические характеристики приведенного сечения панели:

α=Es /Eb=2 ·105/0,27·105=7,4;

Вычисление прогиба панели приближенным методом. Проверяем условие, определяющее необходимость вычисления прогибов при l/h0=590/35=17>10:

l/h0λlim,

по табл.2.20 при μα=0,072 и арматуре из стали класса А-III находим λlim=18,5/(1/200)/(2,5/590)=15,5 (здесь выражение в скобках учитывает разницу в прогибе 1/200 и 2,5 см= l/236)

590/35=17> λlim=15,5,

т.е. расчет прогибов требуется.

Прогиб в середине пролета панели по формуле

ftot=Sl2·1/rc=5/48·5902(1/rc),

где 1/rc – кривизна в середине панели при учете постоянных и длительных нагрузок равна

здесь коэффициенты =0,48 и =0,125 приняты по табл.2.19 в зависимости от μα=0,072≈0,07 и φf(γ)=0,93 (по интерполяции) для тавровых сечений с полкой в сжатой зоне; ftot=5/48·5902·10-5=2,2 см<=2,5 см – для ребристых перекрытий по эстетическим требованиям (таблица 7)

Таблица 7 – Значения коэффициентов k1, k2 и k3

| γ/ | γ | Обозначение коэффициента | Значения коэффициентов при μα |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 0 | 0 | k1cd k1ld k2cd k2ld k3cd k3ld | 0,56 0,36 0,14 0,1 1,05 0,95 | 0,5 0,3 0,09 0,07 0,98 0,85 | 0,46 0,26 0,09 0,04 0,93 0,77 | 0,41 0,22 0,02 0 0,9 0,7 | 0,37 0,19 0,02 0 0,8 0,6 | 0,32 0,14 0 0 - - | 0,28 0,12 0 0 - - | 0,25 0,1 0 0 - - |
| 0,2 | 0 | k1cd k1ld k2cd k2ld k3cd k3ld | 0,63 0,44 0,11 0,09 1,09 0,97 | 0,58 0,39 0,11 0,09 1,05 0,86 | 0,56 0,35 0,11 0,05 0,98 0,78 | 0,57 0,28 0,03 0,05 0,93 0,71 | 0,46 0,25 0,03 0 0,87 0,64 | 0,4 0,19 0,03 0 0,75 0,54 | 0,35 0,16 0 0 - - | 0,31 0,13 0 0 - - |
| 0,6 | 0 | k1cd k1ld k2cd k2ld k3cd k3ld | 0,69 0,49 0,21 0,11 1,16 1,05 | 0,64 0,46 0,21 0,11 1,05 0,87 | 0,63 0,43 0,16 0,08 0,99 0,79 | 0,61 0,39 0,16 0,08 0,93 0,71 | 0,58 0,35 0,05 0 0,88 0,65 | 0,52 0,28 0,05 0 0,8 0,55 | 0,46 0,23 0 0 0,76 0,51 | 0,42 0,2 0 0 0,69 0,46 |
| 1 | 0 | k1cd k1ld k2cd k2ld k3cd k3ld | 0,71 0,52 0,24 0,13 1,16 1,06 | 0,67 0,49 0,24 0,13 1,05 0,89 | 0,66 0,47 0,18 0,1 1 0,82 | 0,65 0,44 0,18 0,1 0,94 0,74 | 0,63 0,41 0,07 0,06 0,9 0,68 | 0,59 0,35 0,07 0,06 0,83 0,59 | 0,54 0,3 0 0 0,77 0,52 | 0,5 0,26 0 0 0,76 0,49 |
| 0 | 0,2 | k1cd k1ld k2cd k2ld k3cd k3ld | 0,56 0,36 0,23 0,12 1,16 1,09 | 0,49 0,3 0,23 0,12 1,09 0,94 | 0,44 0,26 0,16 0,08 1,02 0,85 | 0,4 0,22 0,16 0,08 0,97 0,77 | 0,37 0,19 0,07 0,03 0,83 0,66 | 0,32 0,14 0,07 0,03 - - | 0,28 0,11 0 0 - - | 0,25 0,1 0 0 - - |
| 0 | 0,6 | k1cd k1ld k2cd k2ld k3cd k3ld | 0,59 0,37 0,39 0,19 1,21 1,17 | 0,49 0,3 0,39 0,19 1,13 1,02 | 0,44 0,25 0,32 0,17 1,09 0,92 | 0,4 0,21 0,32 0,17 1 0,82 | 0,37 0,18 0,2 0,09 0,84 0,7 | 0,32 0,14 0,2 0,09 - - | 0,28 0,11 0,08 0,03 - - | 0,25 0,1 0,08 0,03 - - |
| 0 | 1 | k1cd k1ld k2cd k2ld k3cd k3ld | 0,84 0,4 0,46 0,24 - - | 0,49 0,29 0,46 0,24 1,24 1,12 | 0,44 0,24 0,44 0,23 1,09 1 | 0,4 0,2 0,44 0,23 1 0,85 | 0,37 0,17 0,29 0,14 - - | 0,32 0,14 0,29 0,14 - - | 0,28 0,11 0,15 0,06 - - | 0,25 0,1 0,15 0,06 - - |
| 0,2 | 0,2 | k1cd k1ld k2cd k2ld k3cd k3ld | 0,63 0,43 0,24 0,13 1,21 1,1 | 0,58 0,37 0,24 0,13 1,07 0,89 | 0,55 0,34 0,17 0,08 1,02 0,81 | 0,5 0,28 0,17 0,08 0,97 0,73 | 0,46 0,24 0,08 0,04 0,9 0,67 | 0,39 0,19 0,08 0,04 0,77 0,56 | 0,35 0,16 0 0 - - | 0,31 0,13 0 0 - - |

| Продолжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 0,6 | k1cd k1ld k2cd k2ld k3cd k3ld | 0,76 0,53 0,46 0,22 - - | 0,65 0,46 0,46 0,22 1,16 1 | 0,61 0,41 0,44 0,2 1,05 0,87 | 0,57 0,38 0,44 0,2 0,99 0,76 | 0,55 0,34 0,28 0,12 0,96 0,69 | 0,5 0,28 0,28 0,12 0,86 0,6 | 0,45 0,23 0,11 0,04 0,8 0,54 | 0,41 0,2 0,11 0,04 0,72 0,48 |
| 1 | 1 | k1cd k1ld k2cd k2ld k3cd k3ld | - - 0,72 0,26 - - | 0,71 0,5 0,72 0,26 - - | 0,66 0,45 0,7 0,25 1,12 0,98 | 0,61 0,4 0,7 0,25 1,03 0,83 | 0,58 0,38 0,55 0,2 0,98 0,75 | 0,56 0,34 0,55 0,2 0,93 0,65 | 0,52 0,29 0,31 0,12 0,86 0,58 | 0,48 0,26 0,31 0,12 0,83 0,54 |

Определение прогиба по точным формулам. Вначале проверяют условие MrMcrc,  при соблюдении которого нормальные трещины в наиболее нагруженном сечении по середине пролета не образуются. Момент от полной нормативной нагрузки Mn=61 кН·м. Момент трещинообразования Mcrc вычисляют по формуле, принимая Mrp=0:

Mcrc=Rbt,serWpl, где Wpl=γWred.

По прил. VI для тавровых сечений с полкой в сжатой зоне γ=1,75, а упругий момент сопротивления сечения для растянутой грани сечения

Wred=Ired /y0; y0=Sred /Ared.

Для вычисления Ired и y0 определяем площадь приведенного сечения:

Ared=A+αAs=116·6+18·34+6,16·7,4·5=1354 см2.

Статический момент площади приведенного сечения относительно нижней грани ребра:

Sred=S0+αSs=116·6·37+18·34·17+6,16·7,4·5=36 470 см3.

Расстояние от центра тяжести площади приведенного сечения до нижней грани ребра:

y0= Sred /Ared=36 470/1354=27 см;

h – y0=40 – 27=13 см.

Момент инерции приведенного сечения относительно центра тяжести сечения

Ired=I+αAsy2s=116·63/12+116·102+18·343/12+18·34·102+7,4·6,16·222=

=206 300 см4;

где ys=y0-a=27 – 5=22 см; в формуле слагаемые с Asp, A/sp и A/s исключены, так как As=0; A/sp=0, а A/s не учтены ввиду малости.

Момент сопротивления:

Wred=Ired /yo=206 300/ 27=7650 см3;

Wpl=γWred=1,75·7650=13 400 см3.

Момент трещинообразования

Mcrc=Rbt,serWpl=1,6(100)13 400=21,4·105 Н·см=21,4 кН·м,

что меньше Mn=61 кН·м, следовательно, трещины в растянутой зоне сечения по середине пролета образуются. Необходимо выполнять расчет прогибов с учетом образования трещин в растянутой зоне. Кроме того, требуется проверка по раскрытию трещин.

Полная кривизна 1/r для участка с трещинами по формуле:

1/r=1/r1 – 1/r2+1/r3

и соответственно полный прогиб панели ftot=f1 – f2+f3, где f1 – прогиб от кратковременного действия всей нагрузки; f2 – то же, от действия только постоянных и длительных нагрузок; f3 – прогиб от длительного действия постоянных и длительных нагрузок.

Вычисление f1. Для середины пролета панели Mr=Mn=61 кН·м. Для определения кривизны дополнительно вычислим:

Относительная высота сжатой зоны в сечении с трещиной по

что меньше h/f /h0=6/35=0,172 и меньше 2a/ /h0=5/35=0,143; сечения рассчитывают как прямоугольные шириной b/f =116 см; принимаем без учета арматуры As/  в формулах для определения λ, φf и z1 значение h/f =0:

Плечо внутренней пары сил по формуле при

Определяем коэффициент ψs по формуле:

ψs=1,25 – φlsφm=1,25 – 1,1·0,35=0,87<1,

где

φm=Rbt,serWpl /Mn=1,6(100)(13 400 /61·105)=0,35;

φls=1,1

Кривизна 1/r1 в середине пролета панели при кратковременном действии всей нагрузки по формуле и ψb=0,9; ν=0,45:

Прогиб f1 по формуле

Вычисление f2·Mld=46 кН·м. Заменяющий момент Mr=Mld=46 46 кН·м:

по данным расчета f1 принимаем:

ψs=0,87; ψb=0,9; ν=0,45;

Прогиб f2

Вычисление f3. Кривизну 1/r3 при длительном действии постоянной и длительной нагрузок определяем с использованием данных расчета кривизны 1/r1 и 1/r2: Mr=Mld=46 кНм; 0,087; z1=33,5 см; φm=0,35. Коэффициент ν=0,15.

Коэффициент ψs при φls=0,8: ψs=1,25 – φls φm=1,25-0,8·0,35=0,97<1.

Кривизна 1/r3 в середине пролета панели

Прогиб f3

Суммарный прогиб ftot=f1 – f2+f3=1,76-1,31+2,05=2,5 см < =1/150l=

=3,9 см по конструктивным требованиям и flim=2,5 см – по эстетическим требованиям.

Расчет панели по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси. Согласно данным табл.2.9, ребристая панель перекрытия относится к третьей категории трещиностойкости. Предельно допустимая ширина раскрытия трещин составляет acrc1=0,4 мм и acrc2=0,3 мм.

По формуле ширина раскрытия трещин

где =1; =1; =(1,5 – 15); =1; δa=1 (так как a2=3 см < 0,2 h=0,2·40=8 см); d=14 мм; =As /bh0=6,16/18·35=0,0098<0,02.

Расчет по длительному раскрытию трещин. Ширину длительного раскрытия трещин определяют от длительного действия постоянных и длительных нагрузок. Изгибающий момент в середине пролета панели Mld=46 кН·м. Напряжение в растянутой арматуре

Так как растянутая арматура в ребрах расположена в два ряда, то напряжение σs необходимо умножить на поправочный коэффициент δn (по СНиП 2.03.01 – 84).

где x=h0=0,087·35=3,05 см; a2=3 см – расстояние от нижней грани сечения до центра тяжести нижнего ряда продольной арматуры; a1=5 см – уточненное расстояние от нижней грани сечения до центра тяжести всей растянутой арматуры As.

При длительном действии нагрузок принимаем φl=1,6 – 15μ=1,6 – 15·0,0098=1,453. Коэффициент:

Расчет по кратковременному раскрытию трещин. Ширину кратковременного раскрытия трещин определяют как сумму ширины раскрытия от длительного действия постоянных и длительных нагрузок acrc3 и приращения ширины раскрытия от действия кратковременных нагрузок (acrc1 – acrc2):

acrc=( acrc1 – acrc2)+ acrc3,

где acrc3=0,2 мм.

Напряжение в растянутой арматуре при кратковременном действии всех нормативных нагрузок

Напряжение в растянутой арматуре от действия постоянных и длительных нагрузок

Приращение напряжения при кратковременном увеличении нагрузки от длительно действующей до ее полной величины составляет

Δσs=σs1 – σs2=296-223=73 МПа

Приращение ширины раскрытия трещин при φl=1 по формуле

Суммарная ширина раскрытия трещин

acrc,tot=0,2+0,046=0,25 мм < =0,4 мм.

Затем выполняют расчет панели по раскрытию наклонных трещин, а также расчет панели в стадии изготовления, транспортирования и монтажа.

Пример расчета сборной железобетонной колонны

Рассчитать и сконструировать колонну среднего ряда производственного пятиэтажного трехпролетного здания с плоской кровлей при случайных эксцентриситетах (e0=ea). Высота этажа H=4,2 м. Сетка колонн 66 м. Верх фундамента заглублен ниже отметки пола на 0,6 м. Здание возводится в III климатическом районе по снеговому покрову. Полезная (временная) нагрузка на междуэтажные перекрытия 7 кН/м2, в том числе длительная 5 кН/м2. Конструктивно здание решено с несущими наружными стенами, горизонтальная (ветровая) нагрузка воспринимается поперечными стенами лестничных клеток. Членение колонн поэтажное. Стыки колонн располагаются на высоте 0,6 м от уровня верха панелей перекрытия. Ригели опираются на консоли колонн. Схема сборного перекрытия показана на рисунке, а ребристая панель перекрытия решена в примере. Класс бетона по прочности на сжатие колонн не более В30, продольная арматура класса А-III. По назначению здание относится ко второму классу. Принимаем γn=0,95.

Определение нагрузок и усилий. Грузовая площадь от перекрытий и покрытий при сетке колонн 66 м равна 36 м2. Подсчет нагрузок сведен в таблице 8. При этом высота и ширина сечения ригеля приняты: h≈0,1l=0,1·600=60 см и b=0,4h=0,4·60=24 см≈25 см (кратно 5 см). При этих размерах масса ригеля на 1м длины составит: hbρ=0,6 ·0,25·2500=375 кг, а на 1 м2=375/6=62,5.

Таблица 8 – Нормативные и расчетные нагрузки

| Вид нагрузки | Нормативная нагрузка Н/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке γf | Расчетная (округленная) нагрузка, Н/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| От покрытия: постоянная: от рулонного ковра в три слоя от цементного выравнивающего слоя при t=20 мм; ρ=2000 кг/м3 от утеплителя – пенобетонных плит при b=120 мм; ρ=400 кг/м3 от пароизоляции в один слой от сборных ребристых панелей при hred=100 мм от ригелей (по предварительному расчету) от вентиляционных коробов и трубопроводов | 120 400 480 40 2500 625 500 | 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 | 150 520 580 50 2750 690 550 |
| Итого Временная (снег): в том числе кратковременная длительная (30%) | 4665 1000 700 300 | – 1,4 1,4 1,4 | 5290 1400 980 420 |
| Всего от покрытия От перекрытия постоянная: от плиточного пола при t=15 мм; ρ=2000кг/м3 от цементного раствора при t=20 мм; ρ=2000кг/м3 от шлакобетона при t=60 мм; ρ=1500кг/м3 от ребристых панелей hred=100 мм от ригелей (по предварительному расчету) | 5665 300 400 900 2500 625 | – 1,1 1,3 1,3 1,1 1,1 | 6690 330 520 1200 2750 690 |
| Итого Временная: | 4725 | – | 5500 |
| длительная кратковременная | 5000 2000 | 1,2 1,2 | 6000 2400 |
| Всего от перекрытия | 11725 | – | 13900 |

Сечение колонн предварительно принимаем bchc=4040 см. Расчетная длина колонн во втором – пятом этажах равна высоте этажа l0=Hf=4,2 м, а для первого этажа с учетом некоторого защемления колонны в фундаменте l0=0,7H1=0,7(4,2+0,6) =3,4 м.

Собственный расчетный вес колонн на один этаж:

во втором – пятом этажах

в первом этаже

Подсчет расчетной нагрузки на колонну сведен в таблицу 9. Расчет от покрытия и перекрытия выполнен умножением их значений по таблице 8 на грузовую площадь Ac=36 м2, с которой нагрузка передается на одну колонну; Nc=(g+p)Ac.

Таблица  9 – Подсчет расчетной нагрузки на колонну

| Этаж | Нагрузка от покрытия и перекрытия, кН |  | Собственный вес колонн, кН | Расчетная суммарная нагрузка, кН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длительная | кратковременная |  | длительная Nld | кратко- -временная Ncd | полная |
| 5 4 3 2 1 | 200 614 1028 1442 1856 | 35,2 121,6 207,9 294,2 380,5 | 18,5 37 55,7 74 95,2 | 218,2 651 1083,5 1516 1951,2 | 35,3 121,6 207,9 294,2 380,5 | 253,8 772,6 1291,4 1810,2 2332 |

В таблице 9 все нагрузки по этажам приведены нарастающим итогом последовательным суммированием сверху вниз. При этом снижения временной нагрузки, предусмотренного п. 3.9 СНиП 2.01.07 – 85 при расчете колонн в зданиях высотой более двух этажей, не делалось, так как для производственных зданий это можно выполнять по указаниям соответствующих инструкций, ссылка на которые дается в здании на проектирование.

За расчетное сечение колонн по этажам приняты сечения в уровне стыков колонн, а для первого этажа – в уровне отметки верха фундамента. Схема загружения колонны показана на рисунке.

Расчет колонны первого этажа. Усилия с учетом γn=0,95 будут: N1=2332·0,95=2210 кН, Nld=1951·0,95=1860 кН, сечение колонны hc·bc=4040 см, бетон класса В30, Rb=17 МПа, арматура из стали класса А-III, Rsc=365 МПа, γb2=0,9.

Предварительно вычисляем отношение Nld / N1=1860/2210=0,84; гибкость колонны λ=l0 /hc=340/40=8,5>4, следовательно, необходимо учитывать прогиб колонны; эксцентриситет ea= hc /30=40/30=1,33 см, а также не менее l /600=480/600=0,8 см; принимаем большее значение ea=1,33 см; расчетная длина колонны l=340 см<20hc=20·40=800 см.

Задаемся процентом армирования μ=1% (коэффициент μ=0,01) и вычисляем

При Nld / N1=0,84 и λ=l0 /hc=8,5, коэффициенты φb=0,9 и, полагая, что Ams<1,3(As+A/s) φ/=0,915, а коэффициент φ= φb+2(φr+ φb)α1=0,9+2(0,915-0,9)× ×0,239=0,907< φr=0,915;

требуемая площадь сечения продольной арматуры по формуле:

принято конструктивно 4 Ø 16 А-III,  μ=(8,04/1600)100=0,5 %, что меньше ранее принятого μ=1%. Сечение колонны можно несколько уменьшить или принять меньшими класс бетона и класс арматурной стали. Если назначить сечение колонны 350350 мм, сохранив ранее принятые характеристики материалов, то при пересчете будем иметь: λ=l0 /h=340/35=9,7; φb=0,893+2(0,903-0,893) ·0,36=0,9; α1=0,015·365/17·0,9=0,36;

принимаем для симметричного армирования 4 Ø 25 А-III,  μ=1,6 % (что близко принятому μ=0,015).

Фактическая несущая способность сечения 350350 мм по формуле

несущая способность сечения достаточна (+5%).

Поперечная арматура в соответствии с данными принята 8 мм класса А-I шагом 300 мм<20d1=20·25=500 мм и меньше hc=35 см. Армирование колонны первого этажа показано на рисунке.

Расчет колонны второго этажа. Для унификации ригелей сечение колонн второго и всех вышерасположенных этажей назначаем hcbc=3030 см; класс бетона и класс арматурной стали те же, что для колонны первого этажа. Действующие расчетные нагрузки по таблицк 9: полная N2=1810·0,95=1720 кН, в том числе длительно действующая Nld=1516·0,95=1440 кН. Отношение Nld /N2 1440/1720=0,84. Гибкость колонны λ=l0 /hc=420/30=14>4, необходим учет прогиба колонны. Случайный эксцентриситет: ea=hc /30=300/30=1 см>l0 /600=0,7 см.

При hc=30 см>20 см коэффициент  коэффициент φ вычисляем по формуле, предварительно приняв коэффициент μ=0,02:

φ= φb+2(φr - φb) ·α1=0,823+2(0,863-0,823) ·0,478=0,861< φr=0,863,

где

φb=0,823 и φr=0,863  по таблице 10 при Nld /N2=0,84 и λ=14, полагая, что Ams<1/3(As+A/s).

Таблица 10 – Значения коэффициентов φb φr

| Nl/N | φ при l0/h |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Коэффициент φb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,9 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | 0,80 |
| 0,5 | 0,92 | 0,91 | 1,9 | 0,89 | 0,85 | 0,81 | 0,78 | 0,65 |
| 1 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,86 | 0,81 | 0,74 | 0,63 | 0,55 |
| Коэффициент φr при Ams<(As+As/)/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,9 | 0,89 | 0,87 | 0,84 | 0,81 |
| 0,5 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,9 | 0,87 | 0,84 | 0,8 | 0,75 |
| 1 | 0,92 | 0,91 | 0,9 | 0,88 | 0,86 | 0,82 | 0,77 | 0,7 |
| Коэффициент φr при Ams (As+As/)/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,84 | 0,8 | 0,75 |
| 0,5 | 0,92 | 0,91 | 0,9 | 0,87 | 0,83 | 0,79 | 0,72 | 0,65 |
| 1 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,86 | 0,8 | 0,74 | 0,66 | 0,58 |

Требуемая площадь сечения продольной арматуры по формуле

принимаем 4 Ø 25 А-III,  процент армирования μ=(19,63/900)100=2,18 %, что немного больше предварительно принятого μ=2%. Можно принять также 6 Ø 20 А-III,

Принимая φ=0,86, вычислим фактическую несущую способность колонны

превышение на 4,6 %, прочность сечения обеспечена.

В соответствии с данными таблицы 11 принимаем поперечную арматуру диаметром dw=8 мм класса А-I шагом s=300 мм<20d1=20·25=500 мм.

Таблица 11 – Сортамент стержневой и проволочной арматуры

| Диаметр, мм | Сортамент горячекатаной арматуры периодического профиля классов |  |  |  |  |  |  | Сортамент арматурной проволоки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-II | A-III | A-IV | AT-IV | A-V | AT-V | A-VI, ATVI | Bp-I | B-II, Bp-II |
| 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 45 | - - - - - - - ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ | - - - ˟ - ˟ - ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ | - - - - - - - ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ - - - - - - - - | - - - - - - - - - - ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ - - - - | - - - - - - - ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ - - - - - - | - - - - - - - ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ - - - - - | - - - - - - - ˟ ˟ ˟ - - - - - - - - - - | ˟ ˟ ˟ - - - - - - - - - - - - - - - - - | ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ - - - - - - - - - - - - - - |

Расчет колонны третьего этажа. Полная расчетная нагрузка на колонну N3=1291·0,95=1230 кН, в том числе длительно действующая Nld=1084·0,95=1030 кН. Отношение Nld / N3=1030/1230=0,84. Размеры бетонного сечения bc /hc=3030 см; гибкость колонны λ=l0 /hc=420/30=14. Коэффициент  так как hc=30 см>20 см. Взяв по данным колонны второго этажа φ≈0,86, требуемое сечение продольной арматуры будет

принимаем 4Ø14 А-III,  процент армирования μ=100·6,16/900=0,68%.

Фактическая несущая способность сечения:

α1=0,0068·365/17·0,9=0,162;

φ=0,823+2(0,863-0,823) ·0,162=0,836;

прочность сечения достаточна.

Поперечную арматуру принимают согласно таблицы 12 диаметром dw=6мм шагом s=250 мм<20d1=20·14=280 мм.

Таблица 12 – Расположение арматуры  в сварных сетках и каркасах

| Диаметр стержней одного направления d1, мм | Наименьшие допустимые диаметры стержней другого направления d2, мм, по схемам |  | Наименьшие допустимые расстояния между осями стержней, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а, б, г | в | одного направления umin и vmin | продольных v1 при двухрядном их расположении в каркасе |
| 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 | 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 8 8 8 10 10 | 3 3 3 3 4 5 6 8 8 10 10 12 12 15 16 18 20 | 50 50 50 50 75 75 75 75 75 100 100 100 150 150 150 200 200 | - - 30 30 30 30 40 40 40 40 50 50 50 60 70 80 80 |

Расчет колонн четвертого и пятого этажей. Для колонн четвертого и пятого этажей, которые значительно меньше загружены, при сечении колонн 3030 см можно принять бетон класса В15, Rb=8,5 МПа. Коэффициент Принимая предварительное значение φ=0,85, вычислим требуемую площадь сечения продольной арматуры.

Колонна четвертого этажа N4=773·0,95=736 кН.

принимаем 4Ø14 А-III,  μ=(As/bchc) ·100;  μ=100 (6,16/900)=0,68%; уточняем значения α1 и φ:

α1=0,0068·365/8,5·0,9=0,324;

φ=0,823+2(0,863-0,823) ·0,324=0,85;

фактическая несущая способность сечения

прочность достаточна.

Колонна пятого этажа N5=254·0,95=241 кН. Принимаем конструктивно    4 Ø 12 А-III, φ=0,85 и  несущая способность сечения

Несмотря на значительное превышение прочности сечения, дальнейшее изменение сечения и армирования колонны по конструктивным условиям нецелесообразно.

Расчет стыка колонн. Рассчитываем стык колонн между первым и вторым этажом. Колонны стыкуют сваркой торцовых стальных листов, между которыми при монтаже вставляют центрирующую прокладку толщиной 5 мм. Расчетное усилие в стыке принимаем по нагрузке второго этажа Nj=N2=1810·0,95=1720 кН. Из расчета на местное сжатие стык должен удовлетворять условию (п. 3.41 СНиП 2.03.01 – 84)

N  Rb,red Aloc,1

Для колонны второго этажа имеем продольную арматуру 4Ø25 А-III, бетон класса В30. Так как продольная арматура обрывается в зоне стыка, то требуется усиление концов колонн сварными поперечными сетками. Проектируем сетки из стали класса А-III, Ø=6мм, Rs=355 МПа; сварку торцовых листов выполняем электродами марки Э-42, Rωf =180 МПа.

Назначаем размеры центрирующей прокладки в плане (применительно к колонне второго этажа)

c1=c2 > b/3=300/3=100 мм;

принимаем прокладку размером 1001005: размеры торцовых листов в плане h1=b1=300 – 20=280 мм, толщина t=14 мм.

Усилие в стыке Nj  передается через сварные швы по периметру торцовых листов и центрирующую прокладку:

NjNω+Nn

Определяем усилие Nω, которое могут воспринимать сварные швы:

Nω= NjAω /Ac,

где Ac=Aω+An – общая площадь контакта: Aω – площадь контакта по периметру сварного шва торцовых листов; Aω=2·2,5t·(h1+b1-5t)=5·1,4 (28+28 – 5·1,4)=343 см2.

Площадь контакта An под центрирующей прокладкой

An=(c2+3t)(c1+3t)=(10+3·1,4)2=202 см2.

Общая площадь контакта:

Ac= Aω+ An=343+202=545 см2; Aloc1=545 см2;

Nω=Nj(Aω / Ac)=1720(343/545)=1080 кН.

Определяем усилие, приходящееся на центрирующую прокладку,

Nn= Nj – Nω=1720-1080=640 кН.

Требуемая толщина сварного шва по контуру торцовых листов

где Ry=215 МПа по табл. 51* СНиП II-23-81* как для сжатых стыковых швов, выполняемых электродами марки Э-42 в конструкциях из стали марки ВСт3кп; lω=4 (b1-1 см), где 1 см – учет на непровар шва по концам стороны;

принимаем толщину сварного шва 5 мм, что соответствует толщине центрирующей пластины.

Определяем шаг и сечение сварных сеток в торце колонны под центрирующей прокладкой. по конструктивным соображениям у торцов колонны устанавливают не менее 4 шт. сеток на длине не менее 10d, где d – диаметр продольных рабочих стержней. При этом шаг сеток s должен быть не менее 60 мм, не более 1/3 размера меньшей стороны сечения и не более 150 мм. Размер ячеек сетки рекомендуется принимать в пределах 45100 мм и не более 1/4 меньшей стороны сечения элемента. Для сеток применяют обыкновенную проволоку класса В-I или Вр-I диаметром d 5 мм или стержневую арматуру класса А-III при d=614 мм.

Назначаем предварительно сетки из стержней Ø6 А-III, As=0,283 см2, размер стороны ячейки a=5 см, число стержней в сетке n=6; шаг сеток s=6 см. Для квадратной сетки будем иметь:

коэффициент насыщения поперечными сетками (п.3.22 СНиП 2.03.01 – 84)

коэффициент ψ

коэффициент эффективности косвенного армирования

φ=1/(0,23+ψ)=1/(0,23+0,255)=2,06.

Прочность стыка должна удовлетворять условию

Nj  Rb,red Aloc,1,

где Rb,red – приведенная призменная прочность бетона, определяемая по формуле Rb,red=Rbγb2φb+φμxyRs,xyφs=17·0,9·1,18+2,06·0,0182·355·1,68=40,4 МПа; здесь =1,18<3,5; условие удовлетворяется (п.3.41 СНиП 2.03.01 – 84); Aloc2=3030=900 см2; Aloc1=Ac=545 см2; φs=4,5 – 3,5(Aloc1 /Aef)=4,5 – 3,5(545/676)=1,68; Aef =26·26=676 см2 – площадь бетона (ядра), заключенного внутри контура поперечных сеток, считая его по крайним стержням.

Подставляя в формулу вычисленные значения, получим

Nj=1 720 000 Н< Rb,red Aloc,1=40,4(100)545= 2 210 000 Н;

условие соблюдается, прочность торца колонны достаточна.

Расчет консоли колонны. Опирание  ригеля на колонну может осуществляться либо на железобетонную консоль, либо на металлический столик, приваренный к закладной детали на боковой грани колонны. Железобетонные консоли считаются короткими, если их вылет l равен не более 0,9h0, где h0 – рабочая высота сечения консоли по грани колонны. Действующая на консоль опорная реакция ригеля воспринимается бетонным сечением консоли и растянутой арматурой, определяемой расчетом. Консоли малой высоты, на которые опираются ригели или балки с подрезанными опорными концами, усиливают листовой сталью или прокатными профилями – уголками, швеллерами или двутаврами.

Рассмотрим расчет консоли в уровне перекрытия четвертого этажа, где бетон колонн принят пониженной прочности на сжатие. Расчетные данные: бетон колонны класса В15, арматура класса А-III, ширина консоли равна ширине колонны bc=30 см. Ширина ригеля b=20 см.

Решение.  Максимальная расчетная реакция от ригеля перекрытия при γn=0,95 составляет Q=13,9·6·3·0,95=238 кН. Определяем минимальный вылет консоли lpm из условий смятия под концом ригеля

с учетом зазора между торцом ригеля и гранью колонны, равного 5 см, вылет консоли lc=lpm+5=15,6+5=20,6 см; принимаем кратно 5 см lc=25 см.

Высоту сечения консоли находим по сечению 1 -1, проходящему по грани колонны. Рабочую высоту сечения определяем из условия

где правую часть неравенства принимают не более 2,5 Rbt, bch0.

Из выражения выводим условия для h0:

Определяем расстояние a от точки приложения опорной реакции Q до грани колонны

Максимальная высота h0 по условию:

Полная высота сечения консоли у основания принята h=50 см, h0=50-3=47 см.

Находим высоту свободного конца консоли, если нижняя грань ее наклонена под углом γ=450, (tg 450=1).

h1=h-lctg 450=50 – 25·1=25 см>h/3=1/3·50≈17 см;

условие удовлетворяется.

Расчет армирования консоли. Расчетный изгибающий момент по формуле

Коэффициент A0 по формуле

по табл. 2.12 находим ᶓ=0,11; ɳ=0,945.

Требуемая площадь сечения продольной арматуры

принято 2Ø16 А-III, As=4,02 см2. Эту арматуру приваривают к закладным деталям консоли, на которые устанавливают и затем крепят на сварке ригель.

Назначаем поперечное армирование консоли; согласно п. 5.30 СНиП 2.03.01 – 84, при h=50 см>2,5 a=2,5·17=42,5 см консоль армируют отогнутыми стержнями и горизонтальными хомутами по всей высоте(при h2,5a – консоль армируют только наклонными хомутами по всей высоте).

Минимальная площадь сечения отогнутой арматуры As,inc=0,002bchoc=0,002·30·47=2,82 см2; принимаем 2Ø14 А-III, As=3,08 см2; диаметр отгибов должен так же удовлетворять условию

и меньше d0=25 мм; принято d0=1,4 см – условие соблюдается.

Хомуты принимаем двухветвенными из стали класса А-I диаметром 6 мм, Asw=0,283 см2. Шаг хомутов консоли назначаем из условий требования норм – не более 150 мм и не более (1/4)h=(50/4)=12,5 см; принимаем шаг s=10 см.

Расчет монолитного центрально – нагруженного фундамента

Рассчитать и сконструировать железобетонный фундамент под колонну среднего ряда. Бетон фундамента класса В15, арматура нижней сетки из стали класса А-II, конструктивная арматура класса А-I. Согласно СНиП, условное расчетное сопротивление основания (пески средней плотности, маловлажные) R0=0,3 МПа. Глубина заложения фундамента H1=1,7 м. Средний удельный вес материала фундамента и грунта на его уступах γmf =20 кН/м3.

Расчетные характеристики материалов: для бетона класса В15, Rb=8,5 МПа; Rbt=0,75 МПа, γb2=0,9; для арматуры класса А-II Rs=280 МПа.

Расчетная нагрузка на фундамент от колонны первого этажа с учетом γn=0,95, N1=2220 кН. (см. табл. 4.2). Сечение колонны 3535 см. Определяем нормативную нагрузку на фундамент по формуле

Nn=N1 /γf=2220/1,15=1930 кН,

где γf- средний коэффициент надежности по нагрузке (приближенно 1,151,2).

Требуемая площадь фундамента

Размеры колонн квадратного в плане фундамента  принимаем размер подошвы фундамента 33 м (кратно 300 мм)  Af =9 м2.

Определяем высоту фундамента. Вычисляем наименьшую высоту фундамента из условий продавливания его колонной по поверхности пирамиды при действии расчетной нагрузки, используя приближенную формулу

где psf =N1 /Af =2220/9=247 кН/м2 – напряжение в основании фундамента от расчетной нагрузки; Rbt=0,75 МПа=0,75·103 кН/м2.

Полная минимальная высота фундамента

Hf,min=h0+ab=61+4=65 см,

где ab=4 см – толщина защитного слоя бетона.

Высота фундамента из условий заделки колонны в зависимости от размеров ее сечения

H=1,5hc+25 см=1,5 · 35+25=78 см.

Из конструктивных соображений, учитывая необходимость надежно заанкерить стержни продольной арматуры при жесткой заделке колонны в фундаменте, высоту фундамента рекомендуется также принимать павной не менее

где hg – глубина  стакана фундамента, равная 30 d1+δ=30·2,5+5=80 см; d1 – диаметр продольных стержней колонны; δ=5 см – зазор между торцом колонны и дном стакана.

Принимаем высоту фундамента Hf=100 см, число ступеней три. Высоту ступеней назначаем из условий бетона достаточной прочности по поперечной силе без поперечного армирования в наклонном сечении. расчетные сечения: 3 – 3  по грани колонны, 2 – 2  по грани верхней ступени и 1 – 1  по нижней границе пирамиды продавливания.

Минимальную рабочую высоту первой (снизу) ступени определяем по формуле

h1=h01+4 см=14,8+4=18,8 см.

Конструктивно принимаем h1=35 см, h01=35 – 4 =31 см.

Проверяем соответствие рабочей высоты нижней ступени фундамента h01=35 – 4 =31 см условию прочности по поперечной силе без поперечного армирования в наклонном сечении, начинающемся в сечении 1 – 1 . На 1 м ширины этого сечения поперечная сила

Минимальное поперечное усилие Qb, воспринимаемое бетоном

где φb3=0,6 – для тяжелого бетона; φf =0 – для плит сплошного сечения; φn =0 ввиду отсутствия продольных сил.

Так как Q1=65,4 кН<Qb=125 кН, то условие прочности удовлетворяется.

Размеры второй и третьей ступени фундамента принимают так, чтобы внутренние грани ступеней не пересекали прямую, проведенную под углом 450 к грани колонны на отметке верха фундамента.

Проверяем прочность фундамента на продавливание по поверхности пирамиды, ограниченной плоскостями, проведенными под углом 450 к боковым граням колонны

где

площадь основания пирамиды продавливания при квадратных в плане колонне и фундаменте; um – среднее арифметическое между параметрами верхнего и нижнего основания пирамиды продавливания в пределах полезной высоты фундамента h0, равное: um=2(hc+bc+2) или при hc= bc, um=4(hc+ h0)=4(35+96)=524 см.

Подставляем в вычисленные значения, тогда F=950·103 Н < 0,9·0,75×

× (100) ·96·524=3380·103 Н; условие против продавливания удовлетворяется.

При подсчете арматуры для фундамента за расчетные принимаем изгибающие моменты по сечениям, соответствующим расположению уступов фундамента как для консоли с защемленным концом:

где psf =247 кН/м2.

Подсчет потребного количества арматуры в разных сечениях фундамента в одном направлении:

Принимаем нестандартную сетку из арматуры диаметром 14 мм класса А-II  по сечению 3 – 3 с ячейками 1616 см, As=27,7 см2 в одном направлении.

Процент армирования

что больше μmin=0,1%, установленного нормами. В случае необходимости в дальнейшем проверяют сечение фундамента по второй группе предельных состояний по раскрытию трещин, выполняемому аналогично балочным изгибаемым элементам прямоугольного сечения.

Верхнюю ступень армируют конструктивно горизонтальными сетками С-2 из арматуры диаметром 8 класса А-I, устанавливаемыми через 150 мм по высоте; расположение сеток фиксируют вертикальными стержнями диаметром 8 класса А-I.

III Задания к расчетно-графической работе

Вариант 1

Требуется рассчитать и законструировать сборные железобетонные конструкции междуэтажного перекрытия гражданского здания при следующих данных: поперечный пролет  продольный шаг внутренних колонн  кратковременная нагрузка на перекрытие  Несущими элементами перекрытия являются многопустотная панель с круглыми пустотами, имеющая номинальную длину 6,4 м, ширину 1,2 м, высоту 22 см, и многопролетный сборный ригель прямоугольного сечения

Панель опирается на ригель сверху, бетон М400; арматура класса А-II, А-I, сетка В-I. Действующие нагрузки указаны в таблице 1

Таблица 1

Нагрузки на сборное межэтажное перекрытие, н/кв.м

| Вид и расчет нагрузки | Нормативная | Коэффициент перегрузки | Расчетная |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постоянная: пол характерный – 0,2 х 8000 |  | 1,1 |  |
| Шлакобетон – 0,065 х 16000 |  | 1,2 |  |
| Звукоизоляция из ж/б плит – 0,06 х 5000 |  | 1,2 |  |
| Железобетонная панель (по каталогу) приведенной толщиной 11 см – 0,11 х 25000 |  | 1,1 |  |
| Итого: 2. Временная – кратковременная |  | - 1,3 | g = |
| Итого: 3. Полная нагрузка при расчете панелей |  | 1,3 - | p = g + p |

Вариант 2

Требуется рассчитать и законструировать сборные железобетонные конструкции междуэтажного перекрытия гражданского здания при следующих данных: поперечный пролет  б.З м, продольный шаг внутренних колонн =6 м, кратковременная нагрузка на перекрытие 2000 н/кв.м (200 кгс/кв.см). Несущими элементами перекрытия являются многопустотная панель с круглыми пустотами, имеющая номинальную длину 6,3 м, ширину 1,8 м, высоту 22 см, и многопролетный сборный ригель прямоугольного сечения. Панель опирается на ригель сверху (см.рисунок варианта 1). Для панели берем бетон М300, продольная арматура класса А-II. поперечная - класса A- I, сетка из обыкновенной проволоки класса B-I. Действующие нагрузки указаны в таблице 2.

Таблица 2

| Вид и расчет нагрузки | Нормативная | Коэффициент перегрузки | Расчетная |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постоянная: пол характерный – 0,004 х 9000 |  | 1,1 |  |
| – 0,065 х 16000 |  | 1,2 |  |
| Звукоизоляция из ж/б плит – 0,06 х 5000 |  | 1,2 |  |
| Железобетонная панель (по каталогу) приведенной толщиной 11 см – 0,11 х 25000 |  | 1,1 |  |
| Итого: 2. Временная – кратковременная |  | - 1,3 | g = |
| Итого: 3. Полная нагрузка при расчете панелей |  | 1,3 - | p = g + p |

Вариант 3

Требуется рассчитать и законструировать сборные железобетонные конструкции междуэтажного перекрытия гражданского здания при следующих данных: поперечный пролет l1 =6,6 м, продольный шаг внутренних колонн l2=6 м, кратковременная нагрузка на перекрытие кратковременная нагрузка на перекрытие pн=3000 н/кв.м (300 кгс/кв.см). Несущими элементами перекрытия являются многопустотная панель с круглыми пустотами, имеющая номинальную длину 6,6 м, ширину 1,8 м, высоту 22 см, и многопролетный сборный ригель прямоугольного сечения. Панель опирается на ригель сверху (см.рисунок варианта 1). Для панели берем бетон М300,продольная арматура класса А-II, поперечная - класса А-I, сетка из обыкновенной проволоки класса В-I. Действующие нагрузки указаны в таблице 3.

Таблица 3

| Нагрузки на сборное межэтаэное перекрытие, н/кв.м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид и расчет нагрузки | Нормативная | Коэффициент перегрузки | Расчетная |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. Постоянная: пол характерный -0,002х 7000 |  | 1,1 |  |
| Шлакобетон -0,060x17300 |  | 1.2 |  |
| Звукоизоляция из ж/б плит - 0,06x6700 |  | 1,2 |  |
| Железобетонная панель (по каталогу) приведенной толщиной 12 см — 0,10x25000 |  | 1,1 |  |
| Итого: 2. Временная - кратковременная | 3000 | 1,3 | g = |
| Итого: 3. Полная нагрузка при расчете панелей | Pн = gн +рн= | 1,3 | g = g+p = |

Вариант 4

Требуется рассчитать и законструировать сборные железобетонные конструкции междуэтажного перекрытия гражданского здания при следующих данных: поперечный пролет l1=6,0 м, продольный шаг внутренних колонн l2=6 м, кратковременная нагрузка на перекрытие кратковременная нагрузка на перекрытие pн=3000 н/кв.м (300 кгс/кв.см). Несущими элементами перекрытия являются многопустотная панель с круглыми пустотами, имеющая номинальную длину 6,0 м, ширину 1,8 м, высоту 22 см, и многопролетный сборный ригель прямоугольного сечения. Панель опирается на ригель сверху (см.рисунок варианта 1). Для панели берем бетон М300,продольная арматура класса A-II,   поперечная   -   класса  А -  I,   сетка   из   обыкновенной   проволоки   класса  B-I. Действующие нагрузки указаны в таблице 4.

Таблица 4

Нагрузки на сборное межэтажное перекрытие, н/кв.м

| Вид и расчет нагрузки | Нормативная | Коэффициент перегрузки | Расчетная |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постоянная: пол характерный -0,05х 7500 |  | 1,1 |  |
| Шлакобетон на котельных шлаках-0,06x17000 |  | 1,2 |  |
| Звукоизоляция из ж/б плит - 0,05x5000 |  | 1,2 |  |
| Железобетонная панель (по каталогу) приведенной толщиной 12 см -0,10x25000 |  | 1,1 |  |
| Итого: 2. Временная-кратковременная | gн= 3000 | 1,3 | g = |
| Итого: 3. Полная нагрузка при расчете панелей | рн= gн + gн= | 1,3 | p= g+p= |

Вариант 5

Требуется рассчитать и законструировать сборные железобетонные конструкции междуэтажного перекрытия производственного здания

Номинальные размеры панели в плане 6x1,2 м. Действующие на перекрытие постоянные нагрузки принять по таблице 5 Временная нормативная нагрузка 7000 н/кв.м, в том числе длительного действия 5000 н/кв.м.

Ребра панели армируют сварными каркасами из стержневой стали класса A-III, плиту армируют сварной сеткой из проволоки класса B-I. Бетон панели марки M300.

Таблица 5

Вариант 6

Требуется рассчитать и законструировать сборные железобетонные конструкции междуэтажного перекрытия производственного здания (см.рисунок варианта 1) Пролет ригеля между осями колонн 6 м, а в крайних пролетах l=6-0,2+0,3/2=5,95 (где 0,2 м привязка оси стены от внутренней грани, 0,3 м - глубина заделки ригеля в стену). Нагрузки принять по таблице 6.  Марки материалов и их расчетные характеристики (см.стр.155, А.П.Мандриков "Примеры расчета ж/б конструкций"), бетон М400, арматура продольная класса А-III.

Таблица 6

Вариант 7

Требуется рассчитать и законструировать сборные железобетонные конструкции междуэтажного перекрытия производственного здания (см.рисунок варианта 5). Высота этажа 4,2 м, сетка колонн 6x6 м. Верх фундамента заглублен ниже пола на 0,6 м. Здание возводится в III климатическом районе по снеговому покрову. Полезная (временная) нагрузка на междуэтажные перекрытия 7 кН/кв.м (700 кгс/кв.м), в том числе длительная 5кН/кв.м.

Конструктивно здание решено с несущими наружными стенами. Членение колонн поэтажное. Стыки колонн располагаются на высоте 0,6 м от уровня верха панелей перекрытия. Ригели опираются на консоли колонн. Схема сборного перекрытия (рисунок  а). Марка, бетона колонн М400, продольная арматура класса  А-III.

Вариант 8

Рассчитать и законструировать сборные железобетонный фундамент под колонну среднего ряда (см.пример 10 А.П.Мандриков "Примеры расчета ж/б конструкций"). Бетон фундамента марки М200, арматура нижней сетки из стали класса А-II, конструктивная арматура класса A-I. Условное расчетное сопротивление основания (пески средней плотности, маловлажные) Ro=0,3 МПа Глубина заложения фундамента H1 = l,7 м  Средний удельный вес материала фундамента и грунта на его уступах  =2 тс/куб.м (20 кН/куб.м).

Вариант 9

Рассчитать ленточный фундамент под наружные несущие стены пятиэтажного производственного здания без подвала (рисунок варианта 5). Стены кирпичные толщиной 53 см, со штукатуркой с внутренней стороны. Грунты основания - супеси с коэффициентом пористости е=0,7, твердой консистенции Jz=0. Подошва фундамента заложена от природного рельефа на глубину H=1,8 м. Район строительства III по снеговому покрову.

Вариант 10

Рассчитать и законструировать предварительно-напряженную двускатную балку (второй категории трещиностойкости) для покрытия промышленного здания

Расстояние между разбивочными осями здания Y=18 м, между осями опор балки l1=17,65 м, шаг балок B=6 м. балка изготовляется из бетона марки М500 с тепловой обработкой; армирование — высокопрочной проволокой периодического профиля диаметром 5 мм класса В - II, натягиваемой на упоры. Поперечная арматура из стали класса А III, сварочные сетки из стали класса В-I, конструктивная арматура из стали класса A-I.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Рекомендуемый список литературы

Основная литература

- Мандриков А.П.  Примеры расчета железобетонных конструкций. Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Архитектура-С», 2005. – 208 с.

- Дыховичный, Ю.А. Архитектурные конструкции. Кн. 1. Архитектурные конструкции малоэт. жилых  зданий: Ю.А. Дыховичный, З.А. Казбек-Казиев, [и д.р.].: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Архитектура-С», 2005. – 248 с.

- Шерешевский, И.А. Жилые здания. Конструктивные системы и элементы для индустриального строительства: Учеб. пособие для вузов. / И.А.Шерешевский.  –  М.: «Архитектура-С», 2005 – 124 с., ил.

- Шерешевский, И.А.  Конструирование гражданских зданий. Учеб. Пособие для техникумов. / И.А. Шерешевский. –  М.: «Архитектура-С», 2007 – 176 с., ил.

- Шерешевский, И.А.  Конструирование  промышленных зданий и сооружений: Учеб. пособие для студентов строительных специальностей. / И.А. Шерешевский.  –  М.: «Архитектура-С», 2007– 168 с.: ил.

Дополнительная литература

- Конструкции гражданских зданий / под редакцией М.С. Туполева 2006

- Конструкции промышленных зданий / под редакцией А.И. Попова 2007

- Маклакова, Т.Г. Конструкции гражданских зданий. / Т.Г. Маклакова, СМ. Нанасова - 2007

- Кутухтин, Е.Г. Конструкции промышленных и сельскохозяйственных зданий. / Е.Г. Кутухтин, В.А. Коробков, 1989

- Шерешевский, И.А. Конструкции гражданских зданий / И.А. Шерешевский 2007

- Шерешевский, И.А. Конструирование промышленных здания и сооружений / Шерешевский И.А. 2007

- Шубин, Л.Ф. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Том 5. Промышленные здания. / Л.Ф. Шубин, 2007

Учет защемления колонны предполагает тщательную заделку ее в стакане фундамента. При податливой заделке расчетную длину колонны первого этажа принимают l0=H1, где H1-высота от верха фундамента до отметки верха перекрытия над первым этажом.