| Согласовано: Подрядчик | Утверждаю: Заказчик |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Основа» ______________________\А.Л. Караваев\ «_____»____________2019 г. | Директор ООО «ПАРКУЗ ГРУПП» ______________________\Д. В. Сентяков\ «_____»____________2019 г. |  |

# задание

# на проектирование

# для подготовки проектной документации по объекту:

# «Производственный корпус №4 по г/п, расположенный на земельном участке по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Торфозаводская, д.8»

| № | Перечень необходимых сведений и данных | Содержание необходимых сведений и данных |
| --- | --- | --- |
|  | Общие сведения и данные |  |
| 1 | Наименование и вид объекта | «Производственный корпус №4, расположенный на земельном участке по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Торфозаводская, д.8» |
| 2 | Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трассах) строительства | УР, г. Воткинск, ул. Торфозаводская, д.8 Ситуационный план места расположения объекта см. Приложение 1 |
| 3 | Функциональное назначение объекта | Участок торцевой раскатки |
| 4 | Идентификационные сведения об объекте | Уровень ответственности II |
| 5 | Вид строительства | Новое строительство |
| 6 | Источник финансирования | Собственные средства ООО «Паркуз Групп», субсидии Министерства Финансов |
| 7 | Очередность строительства | В одну очередь |
| 8 | Предельная стоимость строительства объекта капитального строительства | 40 000 000 руб. (общестроительные работы), 80 752 473 руб. (технологическое оборудование). Предельная стоимость строительства не является твердой, она может изменяться. При превышении предельной стоимости Подрядчик обязан уведомить Заказчика в письменном виде |
| 9 | Сведения об этапе работ, сроках проектирования, строительства и эксплуатации объекта | Стадийность проектирования: - проектная документация. - рабочая документация. - сметная документация. Сроки проектирования установлены договором. |
| 10 | Исходные данные для проектирования | - Градостроительный план земельного участка. - Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и канализации. - Технические условия на подключение к электрическим сетям. - Технические условия на телефонизацию и интернет. - Технические условия на подключение к сетям газоснабжения. - Ситуационный план места расположения объекта проектирования. - Технологическая схема расстановки оборудования. - План здания на отм. 0,000. - Фасады здания. |
| 11 | Основные технико-экономические показатели | Показатели по проекту: Общая площадь здания – 1440 м2. Площадь застройки – 1440 м2. Строительный объем – 14882,4 м3 Показатели строительного объема могут меняться при выполнении проектной документации. |
| 12 | Сведения и данные о проектируемых объектах, габариты зданий и сооружений | Проектируемый производственный корпус №4 в осях имеет размеры 24х60 м, высота в коньке составляет 11,02 м. Здание одноэтажное каркасное. Фундаменты – монолитные железобетонные, каркас здания – металлический, ограждающие конструкции – стеновые и кровельные сэндвич-панели. Здание оборудовать кран-балкой грузоподъемностью Q=5т. Технологическая схема расстановки оборудования представлена в Приложении №2. План здания на отметке 0,000 представлен в Приложении №3. Разрез здания представлен в Приложении №4. Фасады здания представлены в Приложении №5. Численный состав работников: 34 человека (мужчины). Здание должно соответствовать строительным, противопожарным, энергосберегающим и другим нормам и правилам в соответствии с действующим законодательством, а так же требованиям технических и градостроительных регламентов. |
| 13 | Инженерные изыскания | - Геодезические изыскания. - Геологические изыскания. - Гидрометеорологические изыскания. - Экологические изыскания. |
| 14 | Требования к составу и оформлению проекта | Состав проектной и рабочей документации выполнить в полном объеме и в соответствии с: - Градостроительным кодексом РФ. - Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (последней редакции на момент подписания договора) «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |
| 15 | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить документацию | - Федеральный закон № 384-ФЗ от 02.07.2013г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установка пожаротушения и сигнализации». - Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001». - СП 20.13330.2018 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*». - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*». - СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования». - ГОСТ Р 21.11-01-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», а также в соответствии с другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации по состоянию на дату выдачи проектной документации. Подрядчик своим заявлением подтверждает обязательную оценку соответствия проектной документации требованиям Федерального закона № 384-ФЗ от 02.07.2013г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Подготовить паспорт проекта, для размещения в информационной системе Министерства строительства. Проект выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации», в том числе стоимостные показатели проектной документации не должны превышать показатели нормативов цены строительства для аналогичных объектов. Дополнительно предусмотреть разделы проекта: - Паспорт безопасности объекта, включающий мероприятия по противодействию террористическим актам. - Пожарно-охранную сигнализацию в выводом на пульт вневедомственной охраны и оборудованную тревожной кнопкой. - Декларацию пожарной безопасности. - Паспорт энергетической эффективности объекта. - Раздел ПОС разработать в соответствии с методическими рекомендациями МДС 12.81.2007 «По разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ». В проекте электрооборудования и электроосвещения объекта применить экономичное и энергоэффективное оборудование, соответствующее требованиям государственного стандартов. Проектные решения и сметную документацию на внеплощадочные инженерные сети до границы земельного участка и внутриплощадочные сети разделить. В ведомости заполнения оконных и дверных проемов указать класс воздухопроницаемости этих конструкций, в том числе применение пластиковых профилей морозостойкого исполнения. Выполнить расчет инженерных нагрузок (электроснабжения, газоснабжения) для запроса Заказчиком технических условий, необходимых для инженерного обеспечения объекта. Выполнить генплан, сводный план инженерных сетей с учетом координат границ земельного участка, отведенного Заказчику под проектирование и строительство объекта, паспорт проекта. Подрядчик обеспечивает устранение замечаний для получения положительного заключения государственной экспертизы. |
| 16 | Сейсмичность | Согласно СП 14.13330.2017 «Строительство в сейсмических районах». |
| 17 | Ограничение санитарно-защитной зоны и постановка на кадастровый учет | Выполнить согласно Постановления Правительства РФ от 3 марта 2018г. №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». |
| 18 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Предусмотреть строительные конструкции с повышенными эксплуатационными характеристиками. Фундаменты – определить расчетом. Предусмотреть фундаменты под оборудование, которое требует отдельно-стоящих фундаментов. Толщину ограждающих конструкций (стены и кровли) определить по теплотехническому расчету. Окна – пластиковые с тройным остеклением. Кровля – двухскатная с организованным водостоком и снегозадержанием. Применять технические решения минимизирующие объемы строительно-монтажных работ и используемых материалов, а так же минимизирующие негативное воздействие на окружающую среду. |
| 19 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Технологическое оборудование представлено в Приложении №2. |
| 20 | Основные требования к разделу «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности» | В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и другими нормативными актами на объекте предусмотреть системы противопожарной защиты в составе: - Системы пожарной сигнализации. - Системы многозонного оповещения и управления эвакуацией. |
| 21 | Основные требования к вентиляции | - Естественная: форточки, откидные фрамуги, оборудованные системой фиксации. - Принудительная: приточно-вытяжная. |
| 22 | Основные требования к системе отопления | Запроектировать воздушную систему отопления. |
| 23 | Основные требования к газоснабжению зданий | Для газификации здания подобрать наружный воздухонагреватель рекуперативного типа. |
| 24 | Требования к выполнению сметной документации | Сметная документация должна быть составлена в ПК «Гранд-Смета», в ФЕРах. В главе 8 ССР (согласно ГСН) в проекте на временные здания и сооружения показать целесообразность применения среднего коэффициента ССР, либо рассчитать локальные сметные расчеты для данного объекта. В главе 9 ССР (согласно ГСН) предусмотреть затраты на: - Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время. - Проведение пусконаладочных работ, по локальным сметным расчетам для каждого вида работ (оборудование, вентиляция и т.п.). - Снегоборьбу при длительном сроке строительства. - Оформление технических планов и технических паспортов. - Непредвиденные работы и затраты. - Подключение к инженерным сетям. - Благоустройство территории. - Выполнение исполнительной топографической съемки завершенного строительством объекта. К главе 10 ССР (по ГСН) предусмотреть средства на осуществление строительного контроля. В главе 12 ССР предусмотреть средства на: - Экспертные работы. Подготовить ведомость объемов работ на электронном носителе в формате pdf. Подготовить таблицу конъюнктурного отбора и прайс-листы на используемые материалы в случае их включения в локальный сметный расчет стоимости материалов по прайс-листам. Прайс листы должны быть на текущий период и сброшюрованы в отдельную книгу. Подготовить сравнительную таблицу средней цены. Приложить обоснование стоимости материалов. Пояснительную записку приложить к сметному расчету. Все дополнительные затраты глав 9-12 ССР согласовать с Заказчиком в ходе подготовки сметный документации. |
| 25 | Требования к разработке проектных вариантов выполнения демонстрационных материалов, их составу и форме | Демонстрационные материалы на планшетах – 1 экз. Паспорт объекта – альбом формата А3 (генплан, фасады, разрезы, план этажа, ТЭП, планы наружных и внутренних сетей) в электронном варианте на CD-R диске. |
| 26 | Требования к порядку предоставления документации для проведения экспертизы | Подрядчик подготавливает пакет документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» для получения положительного заключения Государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, положительного заключения экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции. Подрядчик обеспечивает (подает заявление, устраняет замечания в установленный срок) получение положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, положительного заключения экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости. В случае получения отрицательного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, положительного заключения экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости оплата проведения повторных государственных экспертиз производится за счет средств Подрядчика. После прохождения экспертизы все замечания и исправления внести в документацию, в том числе в электронную версию. Окончательным результатом работ является проектная, рабочая и сметная документации, а так же инженерные изыскания, прошедшие государственную экспертизу и получившие положительное заключение. |
| 27 | Требования к предоставлению документации | Подрядчик выдает Заказчику: - Инженерные изыскания, получившие положительное заключение государственной экспертизы: - Геодезические изыскания; - Геологические изыскания; - Гидрометеорологические изыскания; - Экологические изыскания. - Проектная и сметная документации, получившие положительное заключение государственной экспертизы; рабочая документация. - Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации, положительное заключение экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости. Данные о количестве экземпляров: 1. Планшет на 1-ом экземпляре формата А1 с отражением не менее трех перспективных видов, планов, разрез и ТЭП; 2. Паспорт проекта на бумажных носителях в 2-х экземплярах и на CD-R дисках в 1-ом экземпляре. 3. Проектная, рабочая и сметная документации в 4-х экземплярах на бумажных носителях и 1-ом экземпляре CD-R диске (после получения положительного заключения экспертизы и исправления замечаний). Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, название комплекса. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа или электронного образца документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Электронные файлы результатов инженерных изысканий, проектной и рабочей документации должны быть представлены в редактируемых форматах dwg и pdf , текстовые файлы в pdf и MS Office Word Exel или с ними совместимых, сметную документацию – в форматах .xlsx и xml. |

Предусмотренные в техническом задании требования к полноте, достоверности, точности и качеству отчетных материалов могут уточняться исполнителем инженерных изысканий при составлении программы работ и в процессе выполнения изыскательских работ по согласованию с заказчиком.

Перечень приложений к Заданию:

- Ситуационный план места расположения объекта.

- Технологическая схема расстановки оборудования.

- План здания.

- Разрез здания.

- Фасады здания.

Составил:    Архитектор ООО «ПАРКУЗ ГРУПП»  ________________/ Ю.В. Сухарева/

«______»____________2019г.

Приложение № 1

Ситуационный план места расположения объекта.

Приложение № 2

Технологическая схема расстановки оборудования.

Приложение № 3

План здания.

Приложение № 4

Разрез здания.

Приложение № 5

Фасады здания.