Приложение № 1

к Договору на выполнение проектных работ и передачу исключительных прав

№ _______________ от ________________ 2021 г.

Форма технического задания на проектные работы

Техническое задание на проектные работы № _____ от _______________ 2020г.

| № п/п | Перечень основных данных и их требования | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| I. Общие данные |  |  |
| 1 | Основание для разработки проектных материалов | Государственная программа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». |
| 2 | Наименование объекта | СОШ на 1100 мест |
| 3 | Адрес или ориентир места размещения объекта | Московская область |
| 4 | Вид работ | Строительство |
| 5 | Стадийность проектирования | 1 этап: - разработка и передача (входной контроль) проектной документации Заказчику. 2 этап: - сопровождение документации при прохождении государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости; - сдача проектной документации Заказчику. |
| 6 | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения | Отсутствуют. |
| 7 | Срок выполнения работ | В соответствии с приложением № 2 к Договору на выполнение проектных работ и передачу исключительных прав № _______________ от ________________ 2020 г. |
| 8 | Основные технико-экономические показатели объекта | площадь земельного участка 28 258 кв.м; общая площадь объекта не более 17 500 кв.м; количество посетителей (всего) 1100 чел; количество этажей не более 4 эт. без учета подземного и пространства для прокладки коммуникаций; конструктивное решение технического этажа и технологического подполья выполнить без отсыпки части помещений до высоты 1,8 м и менее. Все технико-экономические показатели объекта уточняются проектом и согласовываются с Заказчиком. |
| 9 | Идентификационные признаки объекта | Идентификационные признаки объекта установлены в соответствии со статьей 4 Федерального закона от «30» декабря 2009 г., № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| 9.1 | Назначение | Объекты среднего образования. Здание средней школы 26.1.1.1 |
| 9.2 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | Не принадлежит |
| 9.3 | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта | Отсутствует. |
| 9.4 | Принадлежность к опасным производственным объектам | Не принадлежит |
| 9.5 | Пожарная и взрывопожарная опасность Класс здания по функциональной пожарной опасности: Степень огнестойкости здания: Класс конструктивной пожарной опасности здания: | Уточняется проектом. Ф4.1 I С0 |
| 9.6 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей. | Имеются. |
| 9.7 | Уровень ответственности | Нормальный. |
| 10 | Требования к качеству, конкурентоспособности проектных решений | Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям: - Федеральный закон от 22.07.2008 г., № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями; - Федеральный закон от 29.12.2004 г., № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; - Федеральный закон от 30.12.2009 г., № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от с изменениями и дополнениями; - Постановление правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г., № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с изменениями и дополнениями. - Постановление правительства Российской Федерации от 28.05.2021 г., № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» а также соответствовать классу энергоэффективности не ниже класса «А». |
| 11 | Источник финансирования работ | Собственные средства Заказчика. |
| 12 | Стоимость работ и порядок оплаты | Стоимость подлежащих выполнению изыскательских работ, разработке и сдаче технической документации Заказчику определяется договорной ценой, которая составляет ________ (_______________) рублей. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Договора перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 50 % от стоимости подлежащих выполнению работ, указанных в п. 5 настоящего задания, что составляет ___________ (__________) рублей. Окончательный расчет от стоимости подлежащих выполнению работ, указанных в п. 5 настоящего задания, что составляет _________ (_______________) рублей, Заказчик оплачивает в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. |
| II. Требования к отчетным материалам |  |  |
| 13 | Состав проектной документации | Схема планировочной организации земельного участка |
| 13.1 | Схема планировочной организации земельного участка | Разработать раздел проектной документации «Схема планировочной организации земельного участка» в соответствии с пп. 10, 16, Приложением 1 настоящего задания. При размещении элементов благоустройства должны быть соблюдены требования технических регламентов, санитарные требования, а также требования к благоустройству, установленные Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области. При подборе составляющих элементов благоустройства должны быть обеспечены характеристики: безопасность; функциональность; долговечность, ремонтопригодность, экономичность в эксплуатации; учет ростовозрастных особенностей посетителей (каждой планируемой возрастной группы); визуальная привлекательность и соответствие вида элементов благоустройства фасадам здания. Разработать проект благоустройства территории ОКС с учетом сохранения показателей гидрологического, геологического, планировочного комфорта на прилегающих территориях и земельных участках, исключающих заболачивание и эрозию почвы: 1) выполнить вертикальную планировку территории с дренажной системой, подпорными стенками и укрепленными откосами (при необходимости); 2) подпорные стенки выполнить с учетом разницы высот сопрягаемых террас (перепад рельефа менее 0,4 м оформить бортовым камнем или выкладкой естественного камня, при перепадах рельефа более 0,4 м подпорные стенки проектировать как инженерное сооружение, обеспечивая устойчивость верхней террасы гравитационными видами подпорных стенок); 3) предусмотреть ограждения подпорных стенок и отвалов вдоль проездов и пешеходных дорожек (при высоте подпорной стенки более 1,0 м, а откоса - более 2 м), высоту ограждений рекомендуется устанавливать не менее 0,9 м; 4) при организации стока следует обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев (применение открытых водоотводящих устройств не допускается); 5) при проектировании озеленения следует учитывать: минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений, предусмотрев зонирование территории стационарным озеленением (группами, солитерами, живыми изгородями, кулисами, шпалерами, газонами, цветниками), использование сезонного озеленения допускается только для мобильных элементов; 6) озеленение должно обеспечивать визуальную привлекательность участка начиная с этапа ввода объекта в эксплуатацию, а также всесезонный благоприятный вид; 7) подбор растений должен быть осуществлен из адаптированных пород посадочного материала с учетом их устойчивости к воздействию антропогенных факторов в условиях высокого уровня загрязнения воздуха рекомендуется формировать многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (не смыкание крон); 8) виды покрытий должны быть прочными, ремонтопригодными, экологичными, не допускающими скольжения, выбор видов покрытия следует принимать в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования (с шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4); мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных; 9) для деревьев, расположенных в мощении, в случае их планирования без приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек предусмотреть выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола: щебеночное, галечное, "соты" с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций; 10) колористические решения применяемых видов покрытий выполнять с учетом цветового решения здания; 11) при уклонах пешеходных коммуникаций более 50% предусмотреть лестницы и пандусы (ступени наружных лестниц в пределах одного марша следует устанавливать одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней шириной не менее 40 см и уклоном 10-20% в сторону вышележащей ступени, лестницы и пандусы выполнить из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок, при отсутствии ограждающих пандус конструкций следует предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни, горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса выполнить отличающимися от окружающих поверхностей текстурой и цветом); 12) по обеим сторонам лестницы или пандуса выполнить поручни на высоте 800-920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм, при ширине лестниц 2,5 м и более выполнить разделительные поручни, предусмотреть конструкции поручней , исключающие соприкосновение руки с металлом); 13) для сбора бытового мусора предусмотреть малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб.м) и (или) урны (в том числе у площадок и скамей), во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок; 14) при выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков должно быть обеспечено соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп, требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть модульным, удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным; 15) при проектировании освещения должны быть предусмотрены: функциональное, архитектурное освещение и световая информация, обеспечивающие: а. количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения; б. надежность и безопасность работы установок, защищенность от вандализма; в. экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии; г. эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время; д. удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок. 16) Подъездные пути к участкам кратковременного хранения автотранспортных средств (посетители, работники) предусмотреть не пересекающимися с основными направлениями пешеходных путей, не допускать организации транзитных пешеходных путей через участок длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств. 17) Участок кратковременного хранения автотранспортных средств изолировать полосой зеленых насаждений шириной не менее 3 м (въезды и выезды должны иметь закругления бортов тротуаров и газонов радиусом не менее 8 м). |
| III. Иные требования |  |  |
| 14 | Требования к выполнению демонстрационных материалов | Разработать материалы для согласования архитектурно-художественных решений |
| 15 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | Отсутствуют. |
| 16 | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 465; № 40, ст. 5568; 2016 № 50, ст. 7122) | - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - Постановление Правительства Московской области от 30.12.2016 № 1022/47 «Об утверждении Положения о рассмотрении архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и выдаче Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области и внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 11.04.2016 N 270/9 "Об утверждении Положения о Главном управлении государственного строительного надзора Московской области» с изменениями; - Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области» с изменениями и дополнениями. - Распоряжение Министерства образования Московской области от 20.12.2017 г., № 21 «О требованиях к условиям организации деятельности государственных общеобразовательных организаций Московской области и муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области». |
| 17 | Количество экземпляров проектных материалов, выдаваемых Заказчику. | Проектная документация передаются в электронном виде: - в межплатформенном открытом формате электронных документов типа pdf с подписями разработчика и заказчика. Материал предоставить сформированный в виде самостоятельной книги (тома) с титульным листом. Дополнительно материалы предоставляются: - текстовые и табличные документы в форматах Word, Excel; - чертежи в формате AutoCad. |
| 18 | Проведение государственной экспертизы проектной документации за счет средств | Заказчика. |

| ### От имени Исполнителя: | ### От имени Заказчика: ### Генеральный директор ООО «Архитэк» ______________/Макаров А.В./ |
| --- | --- |

Приложение 1  к Техническому заданию на проектные работы

Требования к благоустройству школы

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

При выполнении благоустройства школы (в частности разработки архитектурных, технологических, колористических решений, подборе покрытий, оборудования, малых архитектурных форм, освещения, городской мебели) должны соблюдаться в полном объеме действующие нормативные и правовые акты Российской Федерации, нормативные и Правовые акты Московской области, в том числе на обязательной основе должны быть учтены федеральные образовательные стандарты, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 251.1325800.2016, СП 118.13330.2012, а также требования Технического задания, приложением к которому являются настоящие требования, и Технологическое задание - приложение 1 к Техническому заданию.

Общие требования к территории:

- Территория должна размещаться за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, метрополитена, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта; удаленных от городских улиц, межквартальных проездов на расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и нормативов.

- Через территорию не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

- Расположение на территории построек и сооружений, функционально не связанных с общеобразовательной организацией, не допускается.

- Для обеспечения нормативных уровней инсоляции и естественного освещения игровых площадок при размещении зданий общеобразовательных организаций должны соблюдаться санитарные разрывы от жилых и общественных зданий, продолжительность инсоляции должна быть принята СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076.

- Пришкольная территория должна проектироваться в зависимости 
от возрастной ступени и включать:

- внутренний двор (не обязательно полностью замкнутый (или замыкаемый элементами ландшафта), но создающий внутреннее пространство школьной жизни);

- центральный школьный двор, примыкающий к центральному входу в школу - центральное общественное пространство с дружелюбной средой для общих торжественных мероприятий, отдыха;

- физкультурно-спортивное пространство (легкоатлетические объекты);

- пространства образовательного назначения – группы элементов благоустройства для проведения занятий на улице:

- занятия творчеством, изобразительным искусством;

- изучение правил дорожного движения;

- экологическая тропа;

- плодовая зона (грядки и (или) теплица для выращивания полезных культур);

- игровая площадка для подготовительных классов и начальной школы;

- хозяйственная зона – для временного отстоя, загрузки пищеблока;

- за границами огороженной территории – зона парковки родителей и преподавателей.

- Для выполнения программ учебного предмета «Физическая культура» допускается использовать спортивные сооружения (площадки, стадионы), расположенные вблизи учреждения и оборудованные в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест занятий по физической культуре и спорту;

- ТРЕБОВАНИЯ К ОЗЕЛЕНЕНИЮ

- Территория общеобразовательной организации должна быть озеленена:

- оптимальный размер площади озеленения пришкольной территории –              50 % площади территории, свободной от застройки, минимальный размер – 25 % площади территории, свободной от застройки (минимальное значение показателя применяется в городских населенных пунктах в условиях сложившейся (плотной) городской застройки);

- в условиях сложившейся и затесненной застройки допускается организация резервных проездов для спецтехники на основе применения модульных решетчатых покрытий с учетом их двойного назначения и включения их площади в общую площадь озеленения участка:

- решетчатое покрытие и его основание (усиленный газон для проезда пожарных машин)  должны рассматриваться как единая система и соответствовать требованиям Технического регламент о требованиях пожарной безопасности, СП 4.13130.2013, быть долговечным и сохранять свои свойства и не деформироваться на всем сроке эксплуатации, не бояться ультрафиолета и иметь устойчивость к низким температурам (не допускаются решетки из полипропилена, оптимальный вариант – решетка из эластичного ПВД полиэтилена);

- озеленение деревьями и кустарниками производится с учетом функциональных особенностей и визуального восприятия:

- обучающиеся, гуляющие на игровой площадке, физкультурной площадке для детей начальных классов, центральном и внутреннем школьном дворе должны быть хорошо видны (не допускается закрывать зону видимости деревьями и высоким кустарником);

- зеленые насаждения не должны закрывать охранное, функциональное и архитектурное освещение, элементы информации и навигации;

- не допускается расположение деревьев и высоких кустарников вдоль учебных помещений, расположенных на первом этаже;

- цветы и газонная трава должны быть освещены солнцем (не допускается их размещение на затененных участках) и обеспечены уходом (система полива рекомендуется автоматическая);

- при размещении отдельных элементов на газоне обеспечивать расстояния, достаточные для движения газонокосилки (ширина скашивания – 40 см);

- в случае, если на территории не планируются беседки, а также для защиты спортивных площадок от солнца предусмотреть группы крупных деревьев, способны создавать естественную тень;

- при создании естественной тени вдоль площадок необходимо учитывать величину корневой системы деревьев (расстояние от площадки ориентировочно 10 м);

- при озеленении деревьями используются только крупномерные деревья – высота деревьев от 3 до 15 м в высоту;

- озеленение деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических условий:

- при озеленении территории не допускаются деревья и кустарники с ядовитыми плодами, ядовитыми и колючими растениями (в том числе не допускаются: розы, шиповники, барбарисы, снежноягодники, акации, самшит, все разновидности тисса ягодного, бирючина, рододендроны, вереск, конский каштан), растения не должны содержать в стеблях, листьях, цветках и плодах ядовитых веществ, выделять в воздух большое количество фитоцидов, эфирных масел, вызывающих отравление и аллергические заболевания у детей;

- в случае подбора цветущих кустарников выбирать кустарники, у которых цветы расположены высоко и практически недоступны для маленьких детей (сирень, чубушник, калина), деревья – клен остролистый, ясень обыкновенный, береза бородавчатая, дуб красный, лиственница сибирская, рябина красная и черноплодная, ива белая, верба;

- для защиты участка от негативных факторов среды, визуального обособления территории по периметру, вдоль ограждения, предусмотреть живую изгородь из лиственных или хвойных (мягкая хвоя) деревьев, стриженных бордюров кустарников;

- для озеленения территории должны быть подобраны растения, которые будут визуально привлекательны круглогодично, в частности в осенний период, когда начинается учебный сезон (цветущая спирея, гортензия, клен гиннала с пурпурной листвой, бордюры из кизильника блестящего), а также в зимний период (хвойные деревья и кустарники с мягкой хвоей: пихты, туи, сосна Ватерери, сосна Веймутов);

- цветники подбирать из неприхотливых многолетних и однолетних цветов (виола, бархатцы, петунии, хосты, георгины, бегонии, календулы, бальзамины, астры, нарциссы, тюльпаны, флоксы);

- в случае планирования открытых площадок, декоративных холмов должна быть предусмотрена защита от сорняков (дышащая пленка, геосетка или георешетка).

- Территория общеобразовательной организации должна быть организована методами геопластики:

- геопластика  (вертикальная планировка) должна быть выполнена для объединения всех уровней незастроенной территории и здания в единую систему, учитывающую удобство и комфорт МГН, с созданием:

- террас, подпорных стенок, откосов, земляных валов;

- систем игровых и обучающих элементов и площадок;

- дорожно-тропиночной сети;

- для геопластики должна быть использована земля, вынутая при земляных работах, технический грунт без мусора;

- террасы должны быть сформированы при выраженном перепаде рельефа, так как плоскостные сооружения (площадки) требуют выравнивания рельефа в одной отметке:

- террасы должны быть созданы с помощью откосов и с помощью подпорных стен (откосы создают более естественный рельеф, но выполняются на значительной площади, подпорные стенки выполняются для организации небольших участков территории);

- подпорная стенка состоит из фундамента, основного тела и дренажной системы (дренаж необходим для отвода воды, скапливающейся с обратной стороны стенки);

- материал для наземной части стены зависит от ее основной функции: поддерживающей или декоративной  (габионы, природный камень, кирпич, дерево, бетон, облицованный плитами);

- террасы должны быть объединены системой дорожек шириной не менее 2 м с пандусами и лестницами (размещение только лестницы на пути движения не допускается).

- При выборе газона для благоустройства территории выбирать травы, имеющие широкий лист (более сильная и стойкая трава к механической нагрузке):

- универсальный или городской газон  - плотный, мягкий, устойчивый к вытаптыванию, предусмотреть для основной части озеленяемых территорий, не затенены и не заняты площадками (для его организации должен быть заменен верхний слой почвы (за исключением плодородной почвы, которую перекапывают), добавлен верхний плодородный слой с добавками известковых материалов и удобрений (для почвы с высоким содержанием песка добавляют глинистую почву и торф);

- теневой газон – предусмотреть на затеняемых участках (размещается на локальных небольших участках в местах произрастания высокоствольных деревьев с большими кронами), травы - теневыносливые и стелющиеся растения (необходимы для исключения образования голых участков земли, подготовка как для универсального газона);

- спортивный газон – плотный эластичный дерновый покров и травосмесь, устойчивая к вытаптыванию и разрыванию, использовать при создании футбольного поля (при устройстве такого газона должна быть составлена и передана администрации школы инструкция по эксплуатации).

- ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДЕНИЮ, ОСВЕЩЕНИЮ

- Территория общеобразовательной организации должна быть ограждена (отсутствие ограждения территории допускается только со стороны стен здания, непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару, при этом должен быть обеспечен проезд пожарных автомобилей вокруг здания).

- Периметральное ограждение:

- высотой 2 м;

- травмобезопасное (безопасная поверхность элементов крепления, минимальное количество структурных компонентов с выступающей формой, отсутствие травмоопасных концов);

- визуально привлекательное, при этом не контрастирующее и не диссонирующее с общим стилистическим и колористическим решением здания;

- визуально проницаемое (допускается в зонах расположения участка вдоль коммунальных объектов, торговых и общественных зданий с большой посещаемостью, инженерных и транспортных сооружений выполнять локальные участки со сниженной визуальной проницаемостью;

- ширина ворот автомобильных въездов на площадку производственного объекта должна обеспечивать беспрепятственный проезд основных и специальных пожарных автомобилей;

- ширина калиток для посетителей должна быть удобна для маломобильных групп населения, не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами;

- ворота и калитки должны быть с дистанционным открытием; На путях движения МГН

- Освещение пришкольной территории:

- функциональное освещение должно обеспечивать равномерное освещение и просматриваемость всей территории, особое внимание требуют участки территории, граничащие с проездами автотранспортных средств и проходов на территорию (минимальное освещение – стальные консольные светильники с однорожковыми или двухрожковыми оголовниками и энергосберегающими лампами (светодиодные, с высокими показателями освещенности, рассеивателем и теплым светом) высотой 5-8 м по периметру территории, при сложной конфигурации территории и здания допускаются настенные кронштейны;

- для площадок дополнительно предусмотреть светильники или прожекторы с металлогалогенными лампами;

- архитектурное освещение предусмотреть вдоль основных подходов к школе и для визуальной идентификации главных входов (архитектурное сведение должно выполнять функции навигации);

- в местах изменения уклонов (при лестницах и пандусах) необходимо устанавливать искусственное освещение не менее 100 лк на уровне покрытия;

- уличные светильники должны иметь высокий класс влагозащищенности, дополнительную антивандальную защиту, изготавливаться из стойких к механическим  повреждениям материалов, которые должны быть экологичными, иметь заземление, иметь длительный срок экспалуатации, быть простыми и удобными в эксплуатации;

- подсветка деревьев и кустарников может осуществляться ландшафтными светильниками, встраиваемыми в грунт с помощью закладных конструкций, ландшафтными светильниками на металлических стойках высотой 0,5–1 м и в декоративных тумбах; цветность источников света определяется в зависимости от колористики насаждений; во избежание светового загрязнения лиственные деревья и кустарники рекомендуется освещать только в сезон, когда на них есть листва.

- ТРЕБОВАНИЯ К ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ЗОНЕ

- Физкультурно-спортивную зону (площадки для 5-11 классов) рекомендуется размещать со стороны спортивного зала 18х30.

- Со стороны спортивного зала для начальной школы рекомендуется разместить площадку для подвижных игр детей или игровую (детскую) площадку.

- При размещении физкультурно-спортивной зоны со стороны окон учебных помещений уровни шума в учебных помещениях не должны превышать гигиенические нормативы.

- При устройстве беговых дорожек и спортивных площадок (волейбольных, баскетбольных, для игры в ручной мяч) необходимо предусмотреть дренаж для предупреждения затопления их дождевыми водами.

- Синтетические и полимерные покрытия должны быть морозоустойчивы, оборудованы водостоками и должны быть изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей.

- Физкультурно-спортивное оборудование должно соответствовать росту и возрасту обучающихся для каждой конкретной площадки.

- Оборудование физкультурно-спортивной зоны должно обеспечивать выполнение программ учебного предмета «Физическая культура», а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

- Для выполнения программ учебного предмета «Физическая культура» допускается создание физкультурно-спортивной зоны:

- для вновь создаваемых зданий на территориях развиваемых (создаваемых) жилых районов или на территориях с низкой плотностью застройки – в виде атлетического ядра, предусматривающего элементы благоустройства, указанные в пункте 21, а также школьное футбольное поле;

- для реконструируемых зданий (включая пристройки), а также вновь создаваемых зданий на застроенных сложившихся высокоплотных жилых территориях, в пределах которых отсутствует возможность увеличения пришкольной территории, а также для участков со сложной конфигурацией – в виде комплекса рассредоточенных по территории элементов благоустройства, указанных в пункте 21;

- для вновь создаваемых и реконструируемых зданий, в случае если планируется использовать спортивные сооружения (площадки, стадионы), расположенные вблизи учреждения и оборудованные в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест занятий по физической культуре и спорту – в виде площадки для учащихся начальной школы, указанной в пункте 21.

- Комплекс площадок физкультурно-спортивной зоны должен соответствовать федеральным государственным образовательным стандартов и обязательным нормативам ГТО и предусматривать:

- для учащихся начальной школы (1-4 классы):

- площадка для общефизической, спортивно-развивающей подготовки детей не менее чем 15х15 м;

- уличный комплекс для упражнений на ловкость и координацию: турник неподвижный, гимнастические кольца, канат, щит для лазания (скалодром), возраст занимающихся - 5-7 лет и старше, материал (основной) - металл, травмобезопасный, простой в уходе и ремонте, эстетически привлекательный;

- покрытие площадки:  твердое,  травмобезопасное, с амортизирующим эффектом, экологичное, износостойкое, простое в уходе и ремонте, эстетически привлекательное;

- универсальная  всесезонная дорожка для спортивной ходьбы, бега на короткие, средние и длинные дистанции, эстафетного и кроссового бега, лыжной подготовки (4 дорожки шириной 1,22 м каждая с разделительной разметкой):

- общая длина прямой части дорожки-  120 м (перед линией старта – не менее 3 м, протяженность основной части - 100 м, за финишной линией – зона пробега не менее 17 м);

- общая длина основной части (образует радиальную замкнутую форму, ширина не менее 2,5 м, радиусы поворотов не менее 13 м) – не менее 200 м;

- всесезонная дорожка должна быть замкнутой радиальной формы (финиш и старт в одном месте);

- покрытие дорожки: твердое,  травмобезопасное, с амортизирующим эффектом, экологичное, износостойкое, простое в уходе и ремонте, эстетически привлекательное;

- площадки для спортивных игр для развития координации, ловкости для учащихся основной школы (5 по 11 классы):

- баскетбольная  площадка (28 м х15 м) с 2 металлическими стойками со щитами (допускается при реконструкции здания школы вместо баскетбольной площадки размещать площадку для тренировки бросков с одной стойкой со щитом);

- волейбольная  площадка (18 м х 9 м) (со свободной зоной: 5 метров от лицевой линии по длине, 5 м от лицевой линии по ширине) с 2 металлическими стойками на средней линии с сеткой;

- покрытие площадок:  твердое,  травмобезопасное, с амортизирующим эффектом, экологичное, износостойкое, простое в уходе и ремонте, эстетически привлекательное;

- площадки для прыжков в длину с разбега и высоту:

- дорожка для разбега (длина не менее 8 м, ширина не менее 1,5 м), в конце дорожки яма для приземления (длина 3 м, ширина не менее 1,5 м, глубина не менее 30 см), в стороне от ямы мерная планка, со стороны разбега на уровне дорожки на расстоянии не менее 20 см от ямы укрепляется планка для отталкивания длиной не менее 80 см, шириной не менее 20 см и толщиной не менее 10 см;

- для прыжков в высоту с разбега по обеим сторонам ямы за планкой на расстоянии 2-2,5м друг от друга устанавливаются телескопические стойки из металлических труб с прорезями через каждые 5см (между стойками натянуть  резинки яркого цвета);

- покрытие дорожки:  твердое,  травмобезопасное, с амортизирующим эффектом, экологичное, износостойкое, простое в уходе и ремонте, эстетически привлекательное;

- засыпка ямы – песок вперемешку с опилками;

- спортивно-развивающая площадка для учащихся основной школы (5 по 11 классы):

- уличный комплекс для упражнений на ловкость и координацию (упор для отжиманий, спортивно-развивающее оборудование, турник разноуровневый, скамья для пресса наклонная, скамья для пресса прямая) не менее 15х15 м;

- покрытие дорожки:  твердое,  травмобезопасное, с амортизирующим эффектом, экологичное, износостойкое, простое в уходе и ремонте, эстетически привлекательное;

- полоса препятствий не менее 15х30 м (лабиринт, забор с наклонной доской, разрушенный мост, стена с двумя проломами, покрытие дорожки:  твердое,  травмобезопасное, с амортизирующим эффектом, экологичное, износостойкое, простое в уходе и ремонте, эстетически привлекательное).

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНТРАЛЬНОМУ ШКОЛЬНОМУ ДВОРУ И ЗОНЕ ОТДЫХА (ВНУТРЕННЕМУ ДВОРУ)

- В районе главного входа предусматривать площадку из расчета 0,3 м2 на одного человека для сбора обучающихся и проведения общешкольных мероприятий, экстренной эвакуации из здания и пр.:

- с твердым покрытием (бетонная плитка):

- изготавливаться из тяжелого или мелкозернистого бетона;

- обладать классом прочности от В22,5

- отличаться прочностью на растяжение при изгибе не менее 3,2 МПа;

- обладать морозостойкостью не менее F100 и водопоглощением не более 6%;

- цемент не должен содержать минеральные добавки выше 5%, а также трехкальциевый алюминат свыше 8%, водоцементное отношение не может превышать 0,4, количество воздуха в смеси в пределах 4-5%;

- для окрашивания изделий могут быть применены минеральные и органические пигменты с дозировкой в пределах 1- 3% от веса цемента;

- рисунок плитки или цветовое решение должны выполняться с учетом удобства расстановки обучающихся на мероприятиях (формировать линии, зонирование);

- с мобильным озеленением в виде вазонов и лавочками (оцинкованный метал (возможна покраска в заводских условиях или дерево).

- Зона отдыха (внутренний двор) – внутреннее пространство для повседневной школьной жизни, обособляемое от иных зоны и системы пешеходных и транспортных коммуникаций элементами ландшафта (или за счет пространственного решения объемов здания):

- система открытых площадок, разделенных по видам деятельности и возрастной принадлежности, на которых размещаются оборудование, сооружения, малые архитектурные формы и озеленение с учетом функциональных и планировочных требований к каждой отдельной зоне и во взаимосвязи с окружающей селитебной территорией:

- площадь площадок для подвижных игр в составе зоны отдыха определяется расчетом, исходя разницы между суммарной потребность в площадках территории  (не менее 100 кв.м на каждый класс для 2-4 классов, не менее 180 кв.м для 1 классов (7,2 кв.м на 1 ученика), не менее 25 кв.м на каждый класс для 5-9 классов) и общего показателя игровых площадок физкультурно-спортивной зоны;

- игровая площадка для подвижных игр в составе зоны отдыха может включать:

- уличные декоративные шахматы или шашки;

- универсальную площадку с игровой разметкой (например: классики);

- площадка для тихого отдыха (расчет на для 75% обучающихся основной школы):

- оборудуется теневым навесом (теневые навесы с кровлей из поликарбоната, профнастила, мягкой черепицы не допускаются) или размещается совместно с группой деревьев с раскидистой кроной;

- оборудуются малыми формами (уличной мебелью, урнами, гамаками, арт-объектами).

- ТРЕБОВАНИЯ К ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗОНЕ:

- Хозяйственная зона:

- должна располагаться со стороны входа в производственные помещения столовой с самостоятельным въездом с улицы;

- быть визуально обособлена от иных площадок и зон территории (элементами ландшафта (защитным озеленением).

- Хозяйственная площадка включает:

- некапитальный объект (сооружение) для хранения уличного уборочного инвентаря, газонокосилок, инвентаря для опытных площадок и т.д.;

- площадка для сбора мусора (в случае ее расположения на территории) на расстоянии не менее 20 м от здания:

- на площадке с твердым покрытием устанавливаются контейнеры с плотно закрывающимися крышками;

- размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон;

- площадка загрузки/выгрузки (не менее 12х12 м (оптимально                       15х15 м).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (УЧЕБНО-ОПЫТНОЙ ЗОНЕ)

- Организация учебно-опытной зоны не допускается за счет сокращения физкультурно-спортивной зоны и зоны отдыха.

- Рекомендуемая площадь учебно-опытной зоны составляет не более 25% общей площади участка, свободного от застройки.

- В учебно-опытную зону включаются:

- участок для занятий начальных классов (экологическая тропа с маршрутом движения вдоль опытных участков);

- участок полевых и овощных культур или плодово-ягодный питомник (отделение маточных насаждений, отделение размножения, отделение формирования), наиболее благоприятные для питомника условия  выравненность участка с небольшим уклоном  южной экспозиции; отсутствие сильных ветров и застоя воздуха, хорошие освещенность, водный дренаж, структурная почва среднего механического состава, рыхлая, высокоплодородная и окультуренная, чистая от многолетних корневищных сорняков и вредителей;

- участок цветочно-декоративных растений;

- теплица с зооуголком (рекомендуется);

- многофункциональная площадка с твердым покрытием (для занятия живописью, биологией, наблюдений за атмосферными явлениями, лекций на воздухе).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕЗДАМ, ПРОХОДАМ, МЕСТАМ ДЛЯ СТОЯНКИ

- Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников:

- основной (главный) въезд и проход с покрытием бетонной плиткой (аналогичной плитке в зоне отдыха);

- въезд и вход к хозяйственной площадке с покрытием асфальтом (допускаются отдельные участки с резиновым покрытием (в местах пересечения со спортивной дорожкой) и газонными решетками (при необходимости соблюдения минимального нормативного показателя озеленения);

- периметральные проезды и проходы по территории с покрытиями бетонной плиткой, асфальтом, клинкерной плиткой, газонными решетками (в зависимости от функциональных требований и особенностей территории, комфорта передвижения и эстетического восприятия);

- проезды должны обеспечивать беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара и соответствовать всем требованиям пожарной безопасности;

- проезды для автомобилей не должны вести к зданию под прямым углом (если это невозможно, проезд должен быть оборудован устройствами, исключающими возможность развития транспортными средствами большой скорости);

- покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге;

- твердое покрытие должно иметь толщину швов не более 0,015 м, покрытие из рыхлых и мягких материалов, в том числе песка и гравия, не допускается.

- На территории необходимо предусмотреть место стоянки автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (допускается комбинирование места стоянки с центральным школьным, в этом случае должна быть обеспечена безопасность передвижения обучающихся).

- Вблизи территории (в зоне главного входа на территорию) следует предусматривать стоянку автомобилей для педагогов, сотрудников и родителей с соблюдением требований пожарной безопасности и санитарных правил:

- стоянку автомобилей отделять от участка территорий полосой зеленых насаждений (крупного кустарника с плотной кроной);

- 5-7 м/м на 100 работающих, не менее 1 м/м на 100 обучающихся;

- 10% м/м для МГН;

- стоянку рекомендуется выполнить с экопокрытием (газонной решеткой) и удалить

- На территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку, в том числе предусмотреть:

- пандусы предусмотреть:

- в местах сопряжения горизонтальных уровней с разницей оптимальной - 1,3 - 1,5 см, допустимой - более 4 см;

- из трех площадок: горизонтальная площадка у основания пандуса, наклонная поверхность пандуса, горизонтальная площадка на верхнем уровне;

- с двухсторонними поручнями круглого сечения (диаметр не менее 4 и не более 6 см) на высоте 0,5 (для детей) и 0,9 м, расположенными максимально приближенными друг к другу (ширина не более 1,5 м между поручнями);

- с уклоном менее 5%;

- с длинной поручней с каждой стороны больше длины пандуса не менее чем на 0,3 м;

- с непрерывной поверхностью поручней;

- лестницы предусмотреть:

- поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой;

- с маркировкой ступеней желтым цветом или иным контрастным цветом по отношению к общему цвету ступеней (например: черный цвет для белых ступеней);

- с применением для ориентации и помощи слепым и слабовидящим защитного углового профиля на каждой ступени по всей ширине марша (ширина профиля 0,05-0,065 м на проступи и 0,03-0.055 на подступенке);

- для лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м;

- все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней; поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%;

- не следует применять на путях движения МГН ступеней с открытыми подступенками;

- марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней;

- применение одиночных ступеней не допускается (располагать пандусы);

- расстояние между поручнями лестницы в чистоте должно быть не менее 1,0 м;

- перед лестницей за 0,8 - 0,9 м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3 - 0,5 м;

- в тех местах, где высота свободного пространства от поверхности земли до выступающих снизу конструкций лестниц менее 2,1 м, следует озеленение (кусты);

- лестницы должны дублироваться пандусами;

- для преодоления бордюрных камней предусмотреть бордюрные пандусы шириной не менее 90 см (понижение бордюрного камня должно быть окрашено контрастной краской, уклон должен быть не более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м);

- бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть, перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м;

- высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м;

- перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м;

- тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.;

- ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м;

- через каждые 25 м пешеходного пути следует устраивать горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0 x 1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках;

- продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%;

- ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 - 0,6 м.

- Пути передвижения МГН должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕМЕНТАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТОКОВ

- При планировании благоустройства пришкольной и прилегающих территорий предусмотреть создание комплекса элементов и системы фильтрации и естественного поглощения сточных вод:

- для уменьшения нагрузки на ливневую канализацию и снижения эффекта локального перегрева использовать проницаемые покрытия, а также другие элементы и системы фильтрации и естественного поглощения сточных вод (задерживаемая вода частично фильтруется, проходя через слои дренажа, отфильтрованную воду допустимо использовать для обеспечения влагой растений, что уменьшает необходимость их регулярного полива):

- биодренажные канавы – биологические системы очистки, возможные к расположению рядом с зонами озеленения вдоль проезжей части: кустарники комбинируются с биологической системой очистки (требуется обеспечить достаточное количество отверстий в бордюрах, почва должна быть утоплена и иметь толстый фильтрующий слой, а также систему дренажа, растения призваны быть устойчивыми к влажной среде и химическим реагентам, излишки воды следует отводить в ливневую канализации);

- проницаемые покрытия для тротуаров, велосипедных дорожек из бетона на щебеночном основании, пропускающие дождевую воду;

- дождевые сады – участки озеленения ниже уровня тротуара, призванные собирать и обрабатывать в небольших объемах стоки с крыш, дорожных покрытий (засаживаются многолетниками и травами, способными выжить в водонасыщенной почве), конструкция должна иметь выпускные отверстия для стока воды с тротуара, водосброс, гравийную подушку в местах стока воды на газон;

- проточные контейнеры для насаждений (полисадники для сбора, хранения и повторного использования дождевых стоков с крыш) -  небольшие клумбы вдоль фасадов, основанием которых служит модульная система задержки и хранения воды (система состоит из пластиковых контейнеров, поделенных на капиллярные отсеки, контейнеры, с одной стороны, способны удерживать воду, а с другой - отдавать ее как обратно растениям, так и в подпочвенный слой, часть отсеков контейнеров имеет герметичное дно - для задержки и хранения воды в период засухи, излишки воды отводятся в ливневую канализацию);

- водопроницаемое посадочное место - вокруг дерева и под ним размещается модульная система задержки и хранения воды, аналогичная обустраиваемой в проточных контейнерах (система состоит из модульных кессонов - пластиковых ячеистых контейнеров, поделенных на капиллярные отсеки, которые могут отдавать влагу как дереву, так и в подпочвенный слой, часть отсеков имеет герметичное дно — для долговременного хранения воды, например в период засухи); решение позволяет использовать стоки для полива деревьев,  снижает скорость дождевого потока, накапливая и медленно инфильтруя воду  (излишки воды отводятся в дождевую канализацию).

Приложение № 2

к Договору на выполнение проектных работ и передачу исключительных прав

№ _______________ от ________________ 2021 г.

Форма календарного графика выполнения работ

Календарный график выполнения работ

по Техническому заданию на проектные работы № _____ от _____________ 2021 г.

Объект: СОШ на 1100 мест.

Сроки выполнения работ:

- 1 этап в течение 50 календарных дней с даты подписания Договора;

- 2 этап в течение 30 календарных дней с даты окончания 1 этапа;

- 3 этап в течение 42 рабочих дней с даты окончания 2 этапа.

| № этапа | Наименование этапа | Наименование раздела проектной документации | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 этап: - разработка и передача (входной контроль) проектной документации Заказчику. | Проектная документация «Архитектурные решения» |  |
| 2 | - Разработка материалов АГО; - разработка материалов АХР; - сопровождение материалов АГО и АХР при согласовании. | Материалы АГО. Материалы АХР. Согласование АГО и АХР. |  |
| 3 | 3 этап: - сопровождение проектной документации при прохождении государственной экспертизы проектной документации; - сдача отчетно-технической документации Заказчику | Проектная документация «Архитектурные решения» Проектная документация «Архитектурные решения» |  |

| ### От имени Исполнителя: | ### От имени Заказчика: ### Генеральный директор ООО «Архитэк» ______________/Макаров А.В./ |
| --- | --- |

Приложение №3

к Договору на выполнение проектных работ и передачу исключительных прав

№ _______________ от ________________ 2021 г.

Форма перечня исходных данных.

Перечень исходной документации, предоставленной Заказчиком

по Техническому заданию на проектирование № ______ от ___________ 2021г.

Объект: Детский сад на 400 мест.

| № п/п | Наименование документации |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

| ### От имени Исполнителя: | ### От имени Заказчика: ### Генеральный директор ООО «Архитэк» ______________/Макаров А.В./ |
| --- | --- |