| «СОГЛАСОВАНО» _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ «___» ________________ 2021 года | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Башуралремстрой» ______________ Прохоров А.Б. «___» ___________ 2021г |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации архитектурного и конструктивного разделов и подраздела «технологические решения»   блока вспомогательных помещений (БВП)

| №п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ООО «Башуралремстрой» |
|  | Объект проектирования | Типовой проект блока вспомогательных помещений (БВП) придорожного сервиса |
|  | Основание для проектирования | Решение Заказчика |
|  | Источник финансирования | Средства Заказчика |
|  | Подрядчик |  |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Технико-экономические показатели по зданию | Этажность – 1 Размеры в осях – 12000х9000 мм Высота помещений не менее 3000мм. |
|  | Стадии проектирования | Стадия П. |
|  | Состав выполняемых работ | Раздел АР – архитектурно-строительные решения Раздел КР – конструктивные и объемно-планировочные решения Подраздел ТХ - технологические решения (расстановка технологического оборудования и мебели) |
|  | Требования к составу выполняемых работ | Состав и наполняемость разделов проектной документации в соответствии с требованиями, указанными в постановлении Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. |
|  | Основная нормативная документация по разработке проектной документации | - Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС), - Применяемые оборудование и материалы согласовать с Заказчиком. 3/Проектная документация передаётся Заказчику на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в формате .dwg, .pdf). |
|  | Принципиальные технические решения | Проектирование вести с обеспечением возможности надстройки дополнительного этажа. Фундаменты – ленточные (из фундаментных блоков –сборные.) Стены – кирпич керамический с облицовкой облицовочным кирпичем или вентилируемые фасады. Перекрытия из многопустотных плит. Кровля плоская многослойная. Перегородки в помещениях помывочной и раздевальной, а также между бойлерной и помывочной из кирпича керамического полнотелого. Прочие перегородки из ГКЛ с обеспечением звукоизоляции, перегородки в санузлах – кирпичные и из ГКЛ (В), и пластиковые (выделение кабинок). Полы по грунту цементо-бетонные. Покрытия полов- керамическая плитка. В здании предусмотреть размещение следующих помещений: 1. Помывочная, ориентировычными размерами 2400 х 4400мм, на 4 человека 2. Раздевальная на 4 человека ориентировочными размерами 2400х4400мм. В раздевальной предусмотреть кабинку на 1 унитаз, размерами 1000х850мм. 3. Бойлерная ориентировочными размерами 4400х6900мм, для горячего водоснабжения и отопления непосредственно самого здания БВП, а так же зданий гостиницы на 35 мест и кафе на 40 посадочных мест. Размер остекления окон в бойлерной должен быть не менее 3,5м.кв, а высота помещения не менее 3000мм. 4. Постирочная, ориентировочными размерами 3800х4800мм, с установкой в ней одной бытовой стиральной машины на 7кг и вешалами или веревками для сушки белья и гладильными приспособлениями. В постирочной будет осуществляться стирка белья и спецодежды из гостиницы, полотенец и спецодежды из кафе. 5 Внутренний входной тамбур ориентировочными размерами 2000х1500мм. 6. Помещение блока дополнительных санитарно-гигиенических услуг, ориентировочными размерами 6900х3800мм, в котором предусмотреть 2 душевых (7.) размерами ориентировочно 1250х 1900мм, 3 туалета (8) размерами ориентировочно 1000х1200мм, и помещение для уборочного инвентаря (9), ориентировочными размерами 1000х2200мм. .В общем пространстве блока дополнительных санитарно-гигиенических услуг расположить 2 раковины рукомойника с зеркалами и электросушителями для рук. . |
|  | Исходные данные, предоставляемые заказчиком | - Предварительные планировки этажей |

Прежде чем прислать ваши предложения по цене и срокам выполнения задайте интересующие Вас вопросы Владимиру Лаврентьевичу по электронной почте                      oksburs2007@mail,ru       тел. 8-9273307552