«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Башуралремстрой»

__________Прохоров А.Б.

__  ______________ 2022г.

Задание на проектирование объекта: Объект придорожного сервиса  расположенный на 1526-1527 км федеральной автодороги М5 «Урал» (справа)

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1. | Основание для проектирования |  |
| 1.2. | Заказчик - застройщик | ООО «Башуралремстрой» |
| 1.3. | Проектная организация | Не определена |
| 1.4. | Генеральная подрядная организация | ООО «Башуралремстрой» |
| 1.5. | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.6. | Вид финансирования | Собственные и заемные средства |
| 1.7. | Сведения об участке строительства. | Участок площадью 17999кв.м на 1526-1527 км автодороги М-5 «Урал» (справа) |
| 1.8. | Нормативные документы и утвержденная проектная и градостроительная документация | Утвержденная проектная и градостроительная документация отсутствуют |
| 1.9. | Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав | Указания о выделении очередей и пусковых комплексов и их состав приведен в разделе 3 и 5 |
| 1.10. | Сведения об инженерных изысканиях | Заказчик-Застройщик: предоставляет: Материалы инженерно-геодезических изысканий. Материалы инженерно-геологических изысканий Справку об отсутствии на территории участка залежей полезных ископаемых. Справку о наличии или отсутствии на территории участка объектов историко-культурного наследия. |
| 1.11. | Сведения о технических условиях | В настоящий момент имеются только ТУ на : Пересечение кабелей ВОЛС ПАО «Ростелеком» ПАО «Вымпелком» подъездными дорогами. |
| 2. Основные требования к проектным решениям |  |  |
| 2.1. | Планировочная организация земельного участка | Площадь земельного участка 17999кв.м Примерная площадь первоначального освоения 30% от площади участка |
| 2.2. | Объемно-планировочные решения, архитектурно-конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций, выделение этапов проектирования и пусковых комплексов | 1. 2-х этажное здание гостиницы на 35 мест. Размергостиницы по осям 20,4 на 12м. Под гостиницей техническое подполье высотой 2,0 – 2,3 м. Используется для проложения технических коммуникаций. Отметка верха перекрытия над техподпольем (отметка 0,000 гостиницы)= + 1,0 м над планировочной отметкой грунта. Вход в техподполье заглубленный с улицы. Материал стен- кирпич керамический с облицовкой кирпичом/ Фундаменты из блоков ФБС с учетом заглубления технического подполья Плиты перекрытий- пустотные железобетонные. Фасады облицованные кирпичом. Кровля плоская многослойная ( пароизоляция ,утеплитель плитный, стяжка, гидроизоляция), 2. .Кафе на 40 посадочных мест. Размер по осям 18м на 18м. Отметка 0.000 (пол кафе) приподнята над планировочной отметкой поверхности земли на 1 метр (+1,000). Стены из кирпича керамического с облицовкой кирпичoм. Фундаменты - ростверки на буронабивных сваях. Кровля плоская многослойная (пароизоляция, утеплитель плитный, стяжка, гидроизоляция). 3.Блок вспомогательных помещений БВП одноэтажный с размерами в осях 9м на 12м. Материал стен- кирпич керамический с облицовкой кирпичом. Плиты перекрытия – пустотные железобетонные. Фундаменты - ростверки по буронабивным сваям. Кровля-плоская многослойная (пароизоляция, утеплитель плитный, стяжка, гидроизоляция). 4.Гостевые дома-4шт, на 2 места, из газобетонных блоков. размером 5,6м на 6,3м. Фундаменты – ростверки на буронабивных сваях. 5.Торговый павильон- на 3 рабочих места. Общим размером 6м на 12м, в том числе 2 отделения размером 3м на 6м и 1 отделение. размером 6м на 6м.Каркас- металлоконструкции. Ограждающие конструкции – сендвич-панели. Фундаменты – плита. 6 Производственное здание (металлокаркас) размером 24м на 12,5м. В его составе: 1. помещение ремонта тентов размером 4,5м на 5,5м,высотой 2,5м; .2..помещение шиномонтажа размером 6м на 5,5м.высотой 2,5м; 3. Гаражный бокс для стоянки грузового автомобиля, размер 24м на 7,0 м, холодный, металлический, высотой до ферм 5,0м;. 4 Гаражный бокс для стоянки легкового автомобиля, холодный, металлический размером 8м на 5,5м.Высотой до ферм 4,5м 5 . Эл щитовая. 7.Киоск для ремонта чехлов, размером 3м на 6м. Каркас из металлоконструкций. Ограждающие конструкции – сендвич- панели. Фундамент-плита. 8.Выполнить привязку АГЗС .обьемом на 10 м.куб. пропана (СУГ). Резервуар для хранения СУГ одностенный. Размер принять по нормам и технической документации предоставляемой Заказчиком. 9.Выполнить привязку АЗС на 2 вида топлива – дизельное и бензин Аи-92 по 10м.куб каждый. 2 отдельные топливораздаточные Резервуары двухстенные. Размер принять по нормам и технической документации предоставляемой Заказчиком. 10.Выгреба местные (шамбо, септики) по необходимости к зданиям и сооружениям расчетного объема исходя из вывоза стоков автотранспортом один раз в неделю. 11. Открытая стоянка на 10-15 легковых автомобилей. 12 Открытая стоянка на 15 грузовых автомобилей. 13. Ограждение территории – металлическое. Тип согласовать с Заказчиком. 14Устройство съездов (ПСП – переходно скоростных полос, полос разгона и торможения) к автодороге М-5 15. Операторные- 2 шт. 16. Локальные очистные сооружения (ЛОС).. 17.Техническое водоснабжение от проектируемой скважины. Проект скважины разрабатывает организация осуществляющая бурение ее. Питьевое водоснабжение- привозная вода. 18.Водоотведение стоков в септики. 19. Отвод ливневых вод в септики. 20. Пожарные резервуары предусмотреть если требуется по нормам СП. 21. Площадка для контейнеров с мусором. |
| 2.3. | Инженерно-технические и прочие требования | Телефонизация- не требуется. Радиофикация не требуется. Антитеррористическая защищенность-не требуется, но проверить по Постановлению Правительства РФ №73 от 15 02 2011г. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС – не требуется, но проверить необходимость по СП. Разработать мероприятия для обеспечения условий жизнедеятельности маломобильных групп населения: беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными физическими возможностями по территории, но рабочих мест для них не устраивать. Разработать мероприятия по охране окружающей среды. |
| 3.1. | Стадийность проектирования | 1. Разработать стадию «П» в 4 этапа. 2. Разработать рабочую документацию на объекты транспортной инфраструктуры (переходно-скоростные полосы). |
| 3.2 | Требования к составу и оформлению проекта | По стадии «П» на 1 этапе: а) Привязать разделы АР.КР.ТХ здания кафе, БВП. гостевых домиков, объединенному зданию торговых киосков- торговому павильону, объединенному производственному зданию размером 12,5м на 24м, , киоску пошива чехлов, Разработать разделы АР,КР,ТХ операторной. Выполнить привязку технической документации по модульной АГЗС Техническую документацию по АГЗС представляет Заказчик.; е)Разработать сети наружного технического водоснабжения этих зданий; ж) Разработать наружную канализацию и выгреба у этих зданий; и) Разработать разделы ПЗ (пояснительная записка), ППО (проект полосы отвода),ТКР (технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искуственные сооружения.), ПОС (проект организации строительства),ООС (мероприятия по охране окружающей среды) переходно-скоростных полос и съездов (ПСП). к) Разработать ПЗУ всей территории участка с посадкой всех зданий и сооружений по нормам и более уточненными, как на стадии ГП, отметками и планировками расположения вышеперечисленных зданий. л) Разработать конструкцию открытых стоянок для легкового и грузового транспорта; На втором этапе стадии «П»: а) Выполнить привязку разделов АР,КР,ТХ здания гостиницы. б) Разработать сети технического водоснабжения здания гостиницы и наружной канализации гостиницы в выгреб; в) Выполнить проектирование стоянки на 10-15 легковых автомобилей. На 3 этапе стадии «П»: а) Выполнить привязку технической документации на контейнерную модульную АЗС; б) Выполнить проектирование к ней необходимых инженерных коммуникаций, зданий и сооружений (электроснабжение, выгреба, локальных очистных сооружений, привязку операторной с туалетом) и освещения подходов и подъездов к ней. На 4-м этапе стадии «П»: а) Разработать ПОС (проект организации строительства) на все этапы по объекту придорожного сервиса . б) Выполнить пояснительную записку (ПЗ) по объекту придорожного сервиса, с использованием текстовой части записок предоставляемых разработчиками разделов по отдельным зданиям и сооружениям. в) Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, указанными в Постановлении Правительства РФ №87 ОТ 16.02.2008г. и требованиями Системы проектной документаци в строительстве (СПДС). Применяемое оборудование и материалы согласовать с Заказчиком. Проектная документация передается Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах и на электронном носителе ( в формате : dwg. pdf.word ). Подрядчик выполняет функции генерального проектировщика , с учетом документации представляемой другими проектировщиками по предложению Заказчика. |
| 4. Дополнительные требования |  |  |
| 4.1. | Необходимость прохождения государственной экспертизы проектной документации | Не требуется, но возможно прохождение негосударственной экспертизы по отдельным зданиям и сооружениям (ПСП, контейнерные АГЗС и АЗС) |
| 5.1 | Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав. | Этапы строительства разбить на 4 пусковых комплекса: 1.пусковой комплекс –здание кафе, здание БВП, гостевые домики, объединенное модульное здание торговых киосков торговый павильон,киоск поива чехлов часть производственного здания объединяющая киоск шиномонтажа и киоск ремонта тентов, ПСП, модульная АГЗС, инженерные коммуникации к ним, операторная с туалетом техническая скважина, стоянка на 15 грузовых автомобилей; 2. пусковой комплекс –здание гостиницы и инженерные комуникации к нему, стоянка на 10 легковых автомобилей; 3. пусковой комплекс – контейнерная (модульная) АЗС и инженерные коммуникации к ней, локальные очистные сооружения; операторная. 4.пусковой комплекс – гаражные боксы объединенного производственного здания (грузовой и легковой ) |
| 5.2 | Дополнительные исходные данные представляемые Заказчиком | Разработанные другими подрядчиками разделы по зданиям и сооружениям. |

Контактные телефоны Заказчика-Застройщика: 8-(3472)-84-18-36, 8 -9173427426 Прохоров А.Б,   Электронная почта:burs2007@mail.ru,

8-9273307552- Алешко В.Л. Электронная почта  oksburs2007@mail.ru