| «СОГЛАСОВАНО» _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ «___» ________________ 2022 года | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Башуралремстрой» ______________ Прохоров А.Б. «___» ___________ 2022г |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации разделов наружного водоснабжения и канализации объекта придорожного на 1526-1527 км федеральной автодороги М5 (справа)

| №п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ООО «Башуралремстрой» |
|  | Объект проектирования | Объект придорожного сервиса на 1526-1527км федеральной автодороги М5 (справа). |
|  | Основание для проектирования | Решение Заказчика |
|  | Источник финансирования | Средства Заказчика |
|  | Подрядчик |  |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Технико-экономические показатели по зданиям | 1. Гостиница на 35 мест, здание размером в осях 12м на 20,4м, двухэтажное + полузаглубленное техподполье высотой 2,1м, отметка 0.000 здания приподнята над планировочной отметкой земли на 1,0м. Здание с стенами из кирпича керамического. 2. Кафе на 40 мест. Здание размером в осях 18м на 18м, одноэтажное, отметка 0.000 здания приподнята над планировочной отметкой земли на 1,0м.Здание с стенами из кирпича керамического. 3. БВП (блок вспомогательных помещений). Здание размером по осям 9,0м на 12,0м. Здание одноэтажное. Здание с стенами из керамического кирпича. 4. Гостевые домики-4 шт. Здания размерами в плане 5,6м на 6,3м, одноэтажное. Стены из газобетонных блоков. 5.Торговый павильон на 3 рабочих места,1-этажный, размером по наружи 6,0м на 12,0м, состоящий из 3-х отделов размерами: один 6м на 6м и два 3м на 6м.. Каркас из металлопрофилей, ограждающие конструкции из сэндвич-панелей. 6. Производственное здание размером 12,5м на 24,0м по осям. Здание -1этажное, но разновысотное. Каркас металлический. Ограждающие конструкции- сендвич-панели с минераловатным наполнителем. Основную часть здания размером 7,0м на 24мм занимает гаражный бокс для грузовых машин высотой до ферм 5,0м.Холодный, неотапливаемый. .В другой половине гаражный бокс для легковых автомобилей, размером 5,35м на 8,0м. помещение для персонала размером 3,0м на 3,17м, тамбур размером 3,0м на 2,08м, туалет размером 1,5м на 1,0м, помещение шиномонтажа размером 6,0м на 5,35м, электрощитовая размером 2,0м на 3,75м, помещение ремонта тентов размером 5,35м на 4,55м, тамбур размером 2,0 на 1,5м. Гаражный бокс для легковых автомобилей холодный неотапливаемый, каркас металлический, высота до перекрытия ориентировочно 4,5м.Ограждающие конструкции- панели – сендвич. Помещение для персонала,, тамбур, туалет, помещение шиномонтажа, электрощитовая, помещение для ремонта тентов, тамбур имеют совокупные размеры 5,35м на16,0м по осям и высоту помещений 2,5м. Они теплые. Месторасположение объектов - Иглинский район Республики Башкортостан |
|  | Стадии проектирования | Стадия П. |
|  | Состав выполняемых работ | Разделы ИОС.2-«Водоснабжение» и ИОС 3-«Водоотведение» |
|  | Требования к составу выполняемых работ | Состав и наполняемость разделов проектной документации в соответствии с требованиями, указанными в постановлении Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. |
|  | Основная нормативная документация по разработке проектной документации | - Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101. 2020 «Системы проектной документации в строительстве », СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с изменениями, СП 32.13330.2019 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СП 4.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 156.13130.. 2014 «Станции автомобильные заправочные.Требования пожарной безопасности». - Применяемые оборудование и материалы согласовать с Заказчиком. 3.Проектная документация передаётся Заказчику на электронном носителе (в формате .dwg, .pdf. word). |
|  | Принципиальные технические решения и требования. | 1. Запроектировать сети наружного водоснабжения вышеперечисленных зданий от скважины. На плане №17. Подготовить задание разработчику СПОЗУ. 2.Произвести привязку выгребов (септиков) с корректировкой посадки на плане расчетным объемом на вывоз стоков 1 раз в неделю. Подготовить задание разработчику СПОЗУ. 3. Запроектировать сети наружного водоотведения от вышеперечисленных зданий в выгреба (септики). Подготовить задание разработчику СПОЗУ. 4..Рассчитать объем ливневых стоков с территории и внести предложение по их организации и подготовить задание разработчику СПОЗУ. 5. При необходимости запроектировать пожарные резервуары (привязка типовых проектов) требуемой емкости. Возможно наряду с железобетонными и бетонными резервуарами применить и металлические по т.п. 704-1-162.83. Наружное пожаротушение при помощи пожарных машин. Предполагаемое место размещение пожарных резервуаров- у ограждения с северной стороны территории между въездами на территорию.. Подготовить задание разработчику СПОЗУ. |
|  | Исходные данные предоставляемые Заказчиком | - предварительный план СПОЗУ ; - текстовые и графические части разделов ИОС2 и ИОС3 вышеперечисленных зданий; - текстовые и графические части разделов КР вышеперечисленных зданий. |

Прежде чем назвать свою цену и сроки выполнения задайте свои возникшие вопросы  Владимиру Лаврентьевичу по эл. Почте oksburs2007@mail.ru  и по телефону 8-9273307552