| УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Председатель Москомархитектуры |
|  |  | А.В. Антипов |
|  |  | 2012 г. |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |
|  |  | Заместитель председателя Москомархитектуры |
|  |  | С.В. Костин |
|  |  | 2012 г. |
|  |  | Начальник Управления городского заказа разработки документации по территориальному планированию и планировке территории МКА |
|  |  | А.Н. Белова |
|  |  | 2012 г. |
|  |  | Начальник Управления инженерно-транспортной инфраструктуры Москомархитектуры |
|  |  | С.Г. Чуверина |
|  |  | 2012 г. |
|  |  | Начальник Управления информационных систем обеспечения градостроительной деятельности Москомархитектуры |
|  |  | Н.В. Филиппов |
|  |  | 2012 г. |

# З А Д А Н И Е   н а   П О Д Г О т о В к У

проекта  планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – МКАД. Участок от Осташковского шоссе до Ярославского шоссе, включая транспортную развязку на пересечении с Осташковским шоссе

#### Москва, 2012 год

| № п/п | Перечень основных требований | # Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. |  |  |
| 1. | Основание разработки проекта планировки | - Протокол рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности от 29.03.2012 №16; - Распоряжение Москомархитектуры от 06.06.2012 №37 «О подготовке проектов планировки участков линейных объектов улично-дорожной сети» |
| 2. | Границы и площадь объекта проектирования. М 1:10 000 | Рассматриваемый участок МКАД располагается в Северо-Восточный административном округе города Москвы. МКАД - магистральная улица общегородского значения 1-го класса, Осташковское шоссе - магистральная улица общегородского значения 2-го класса. Протяженность рассматриваемого участка магистрали – 4,1 км, рассматриваемые транспортные узлы – узел на пересечении с Осташковским шоссе – узел 1-го класса, узел на пересечении с проектируемым выходом в Московскую область Стартовой улицы – узел 1-го класса. Проектируемая территория включает зону транспортной развязки, зарезервированную красными линиями, и территорию на расстоянии 50 м от ее границы. Площадь в границах разработки проекта планировки линейного объекта улично-дорожной сети составляет 94,0 га, в том числе ПиОТ – 7,9 га |
| 3. | Нормативные документы и требования нормативного и регулятивного характера, включая назначение территории и требования к ее развитию, установленные документами территориального планирования и правовыми актами. | 1. Генеральный план развития Москвы до 2025 года 2. Закон города Москвы от 06.07.2005 № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых территорий в городе Москве» 3. Закон города Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве» 4. Постановление Правительства Москвы от 19.01.1999 № 38-ПП «О проектных предложениях по установлению границ Природного комплекса с их описанием и закреплением актами красных линий» |
| 4. | Состав исходных данных для разработки проекта планировки территории | Сбор исходных данных проводится в границах рассматриваемой территории проекта планировки. Получение архивной подосновы в М 1:500. Перечень исходных данных для разработки проекта планировки территории определяется техническим заданием на разработку этого проекта в соответствии с Приложением 1 и с учетом особенностей, целей и задач развития территории. |
| 5. | Генеральный проектировщик | Определяется по конкурсу ( далее – исполнитель) |
| II. СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ |  |  |
| 1. | Картографические материалы ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК | 1.План зон планируемого размещения объектов капитального строительства, М 1:2000 2 План границ территорий общего пользования и линейных объектов, М 1:2000 3. План границ зон с особыми условиями использования территорий, М 1:2000 4. План межевания территории, М 1:2000 5. Планировочное решение линейного объекта, М 1:2000 6.Схема границ объекта природной и озелененной территории, М 1:2000 7.Схема границ участка, включаемого в состав объекта природной и озелененной территории, М 1:2000 |
| 2. | Текстовые и табличные материалы ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК | Текстовые материалы включают краткое описание транспортно-планировочного решения линейного объекта (протяженность, планировочные параметры, количество инженерных сооружений, внеуличных пешеходных переходов и т.д.), содержат информацию о необходимости перекладки инженерных коммуникаций, корректировки границ с особыми условиями использования территории. |
| III. СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ |  |  |
| 1 | - Характеристика существующего состояния и использования территории, выявление предпосылок развития территории на основе анализа существующих характеристик по тематическим разделам. |  |
| 1.1 | Существующее состояние и предпосылки развития транспортной инфраструктуры | Пояснительная записка включает - анализ современного состояния и загрузка транспортной сети транспортными и пассажиропотоками (проведение обследования транспортных, пассажирских и пешеходных потоков в районе проектирования), оценка обслуживания рассматриваемой территории скоростным внеуличным транспортом (СВТ) - анализ работы наземного пассажирского и скоростного внеуличного транспорта с размещением их обустройств; - основные направления развития улично-дорожной сети и системы скоростного внеуличного транспорта, на первую очередь и расчетный срок по материалам Генерального плана; - анализ имеющихся проектных проработок и принятых решений по развитию транспортной инфраструктуры Графические материалы: 1. Положение проектируемого линейного объекта в транспортной системе города, М 1:10 000 (700 га). 2. Схема современного состояния улично-дорожной сети, М 1:10 000 (700 га). 3. План существующего положения организации движения транспорта и пешеходов, М 1:2000*. 4. Схема существующего положения обслуживания района городским пассажирским транспортом, М 1:10000. 5. Схемы развития улично-дорожной сети и скоростного внеуличного транспорта, предусмотренные имеющимися проектными проработками, М 1:2000* 6. Поперечные профили улично-дорожной сети (существующие), М 1:200 |
| 1.2. | Существующее использование и предпосылки развития территории | Пояснительная записка включает описание состояния и использования объектов капитального строительства; правовую характеристику землепользования, вещных прав и условий аренды объектов капитального строительства, анализ имеющихся предложений по развитию прилегающей территории, анализ распорядительных документов Правительства Москвы, городских целевых программ сохранения и развития предприятий и организаций, характеристику межевания территории по фактическому использованию, включая определение территорий общего пользования, выявление неиспользуемых участков и определение наличия обременений и ограничений по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, характеристику резервных участков территории. Графические материалы: - План существующего использования территории с характеристикой землепользования и условий аренды, с характеристикой объектов, в т.ч. по форме собственности, М 1:2000. |
| 1.3 | Существующее состояние окружающей среды, предпосылки развития территории с учетом санитарно-эпидемиологических и природоохранных ограничений | Пояснительная записка включает: - анализ современного состояния окружающей среды проектируемой территории: - климатические условия; - геологические и гидрогеологические условия; - почвенный покров; - .зеленые насаждения; - водные объекты; - атмосферный воздух; - санитарная очистка; - акустический режим; - нормативные санитарно-эпидемиологические и природоохранные ограничения использования территории. - характеристику зон сверхнормативного воздействия по фактору шума и загрязнению атмосферного воздуха и предложения по их сокращению; - установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос. Графические материалы: 1. Схема комплексной оценки существующего состояния окружающей среды, М 1:2000*. |
| 1.4 | Существующее состояние и предпосылки развития природных и озелененных территорий | Пояснительная записка включает описание существующего состояния природных и озелененных территорий, обоснование направлений сохранения и развития природных и озелененных территорий с учетом обследования территории с фотофиксацией Графические материалы: 1. Схема размещения рассматриваемой территории в системе природных и озелененных территорий административного округа, разрабатывается в М 1:5000, выводится б/м. 2. Схема размещения основных растительных сообществ и ценных природных объектов на территории рассматриваемых природных и озелененных территорий, М 1:2000* |
| 1.5. | Существующее состояние и предпосылки развития инженерной инфраструктуры | Пояснительная записка включает: - анализ и характеристика существующих магистральных инженерных коммуникаций - анализ ограничений использования территории под строительство магистрали в связи с прохождением магистральных инженерных коммуникаций и размещением головных сооружений - анализ разработанной градостроительной документации и проектных решений по развитию городских объектов инженерной инфраструктуры на рассматриваемой территории; - предпосылки развития систем инженерного обеспечения. Графические материалы: 1. Сводный план магистральных инженерных коммуникаций и головных сооружений, существующее положение, М 1:2000*.(на участках открытого строительства метрополитена – при необходимости М1:500)* |
| 2. | Разработка проектных предложений по тематическим разделам и основных положений проекта планировки |  |
| 2.1 | Планировочное решение линейного объекта транспортной инфраструктуры | Пояснительная записка (состав работ) - Принципиальное транспортно-планировочное решение линейного объекта - разработка принципиальных вариантов транспортного узла (узел 2-го класса) - конструктивные решения транспортных сооружений и их оценка - сравнение и выбор рекомендуемого варианта транспортно-планировочного решения линейного объекта по комплексу градостроительных, технико-экономических показателей 2. Проектные решения по рекомендуемому варианту - проверка транспортно-планировочного решения в М 1:500 - расчет транспортных и пассажиропотоков с учетом проектных решений в среде сетевой статической модели расчетов транспортных систем по расчетным периодам - моделирование транспортных потоков в среде микроскопической модели имитации движения транспорта. Анализ результатов моделирования - показатели и индикаторы эффективности принятых транспортно-планировочных решений с учетом результатов моделирования - предложения по реорганизации железнодорожных путей - предложения по изъятию территории и сносу строений - продольный профиль - поперечный профиль - предложения по этапам ввода линейного объекта - схема организации транспорта и пешеходов - предложения по развитию и корректировке маршрутов наземного пассажирского транспорта - основные планировочные и технико-эксплуатационные показатели линейного объекта Графические материалы: - Варианты транспортно-планировочного решения транспортных узлов, М 1:2000 - Картограммы транспортных и пассажиропотоков (существующее положение, 1-я очередь, перспектива), б/м - Продольный профиль (на рекомендуемый вариант), Мв 1:200, Мг 1:2000 - Поперечные профили, М 1:200 - План трассы линейного объекта, совмещенный со схемой организации движения транспорта и пешеходов, М 1:2000 - Разработка планировочного решения, М 1:500 - Схема существующего и проектируемого обслуживания прилегающей территории городским пассажирским транспортом, М 1:10 000 - Конструктивные решения транспортных сооружений, М не менее 1:500 (при необходимости) - План границ линейных объектов транспортной инфраструктуры, М 1:2000 |
| 2.2. | Состояние окружающей среды (прогноз) | Пояснительная записка включает: 1) Прогноз изменения компонентов окружающей среды при реализации намечаемой хозяйственной деятельности: а) гидрогеологические условия; б) зеленые насаждения; в) атмосферный воздух; д) акустический режим территории; Графические материалы 1. Схема комплексной оценки перспективного состояния окружающей среды; М 1:2000* 2. Схема основных мероприятий по охране окружающей среды, М 1: 2000* |
| 2.3. | Развитие природных и озелененных территорий | Пояснительная записка включает: - комплексную оценку предпосылок развития системы природоохранных и озелененных территорий; - предложения по сохранению и развитию природных и озелененных территорий; - предложения по уточнению границ и регламентов использования природных и озелененных территорий; - рекомендации по основным природоохранным мероприятиям на природных и озелененных территориях Графические материалы: 1. Проектные предложения по установлению границ природных и озеленённых территорий и режимов их использования, М 1:2000*; 2. Схема основных мероприятий по охране природы, благоустройству и озеленению на природных и озелененных территориях, М 1:2000*. |
| 2.4. | Инженерная инфраструктура (проектные предложения) | Пояснительная записка включает: - предложения по перспективному развитию инженерной инфраструктуры; - предложения по переустройству магистральных инженерных коммуникаций для высвобождения территории под строительство магистрали и по размещению новых; - разработка предложений по установлению (корректировке) границ технических зон магистральных инженерных коммуникаций и участкам размещения головных сооружений; - предложения по этапам реализации мероприятий и обоснование их очередности. Графические материалы 1.Сводный план магистральных инженерных коммуникаций и головных сооружений (проектные предложения), М 1:2000*. 2. План границ объектов инженерной инфраструктуры, М 1:2000* |
| 2.5 | Межевание территории | Пояснительная записка включает предложения по проектному межеванию территории: установлению границ земельных участков существующих землепользований, линейных объектов транспортной инфраструктуры, земель общего пользования, установлению ограничений и обременений использования земельных участков, предложения по изъятию и резервированию земель. Табличные материалы: 1 Таблицы к проектному межеванию территории Графические материалы: - План межевания территории с указанием земель, подлежащих резервированию, М 1:2000 |
| 2.6. | Укрупненная оценка эффективности мероприятий | Пояснительная записка включает: характеристики, показатели и индикаторы эффективности проектного решения, в том числе: - оценку влияния проектных решений на условия движения транспорта и транспортного обслуживания; - экономическую оценку затрат на реализацию мероприятий |
| IV. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ |  |  |
| 1. | Основные этапы разработки проекта планировки | Этап 1. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление отраслевых предпосылок развития территории. Исполнитель организует обследование территории, сбор указанных в Задании исходных данных. Исполнитель проводит обобщение и систематизацию исходных данных по результатам обследования территории, определяет достаточность состава собранных данных. Исполнитель проводит анализ существующего состояния и использования территории и выявляет отраслевые предпосылки развития территории. Результаты излагаются по тематическим разделам. Исполнитель представляет Заказчику материалы, скомплектованные по тематическим разделам. По результатам выполнения этапа Заказчиком совместно с Исполнителем может быть принято решение о корректировке Технического задания. Этап 2. Разработка проектных предложений и основных положений проекта планировки линейного участка улично-дорожной сети. Подготовка материалов к проведению согласований и публичных слушаний. Исполнитель разрабатывает проектные предложения и основные положения проекта планировки в составе, предусмотренном Техническим заданием, готовит материалы к проведению публичных слушаний/ Представляет Заказчику работу в полном объеме. Этап 3. Корректировка материалов по замечаниям согласующих организаций. Подготовка материалов проекта планировки по форме приложений к постановлению Правительства Москвы об утверждении. Исполнитель снимает замечания согласующих организаций и подготавливает материалы проекта планировки территории для выпуска постановления Правительства Москвы Этап 4. Подготовка проекта постановления Правительства Москвы об утверждении проекта планировки и рассылка на согласование. Корректировка материалов по замечаниям согласующих организаций. Москомархитектура готовит проект постановления Правительства Москвы об утверждении проекта планировки линейного объекта транспортной инфраструктуры и направляет его на согласование вместе с проектом планировки линейного объекта, который является приложением к постановлению. Исполнитель снимает замечания согласующих организаций и подготавливает материалы проекта планировки территории для завершения согласований. Москомархитектура вносит изменения в текстовую часть проекта постановления Правительства Москвы об утверждении проекта планировки линейного объекта и обеспечивает выпуск распорядительного документа. Исполнитель откорректированные материалы в полном объеме (включая обосновывающие материалы) передает Заказчику. |
| 2. | Формы представления материалов проекта планировки, требования к оформлению комплектации и передача материалов проекта планировки. | Промежуточные материалы проекта планировки линейного объекта улично-дорожной сети представляются Заказчику в виде информационного отчета, скомплектованного по тематическим разделам (после выполнения этапов 1, 2 и 3 ) на бумажном носителе и в электронном виде в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 2 к техническому заданию. Карты (схемы) проекта планировки линейного объекта улично-дорожной сети разрабатываются в М 1:2000. Решение о масштабе вывода на печать принимает Исполнитель. Проект планировки линейного объекта для проведения согласований готовится в количестве экземпляров, необходимом для согласования, на бумажном носителе и в электронном виде. Материалы по обоснованию проекта планировки линейного объекта улично-дорожной сети на этапе проведения согласований комплектуются по разделам и передаются Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном и 1-м экземпляре на электронном носителе. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний готовятся Исполнителем в составе части II технического задания на депофитовых планшетах и в виде электронных слайдов для проведения презентации проекта планировки территории. Исполнитель обеспечивает присутствие ответственного лица на все время проведения презентации демонстрационных материалов. Материалы дополнительных приложений к проекту постановления Правительства Москвы об утверждении проекта планировки линейного объекта улично-дорожной сети передаются заказчику на бумажном носителе и в электронном виде. После утверждения проект планировки линейного объекта улично-дорожной сети с обосновывающими материалами (в полном объеме) передается в Москомархитектуру: 1) на бумажном носителе – 1 экз. для архива Москомархитектуры; 2) на электронном носителе для ведения информационных ресурсов Москомархитектуры. |
| 3. | Перечень согласующих организаций | Проект планировки в составе, предусмотренном ч.II Технического задания, согласовывают: - Москомархитектура, - Префектура Северо-Восточного административного округа - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры - Департамент строительства города Москвы - Департамент градостроительной политики города Москвы - Департамент природопользования и охраны окружающей среды - Роспотребнадзор - Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области - Министерство транспорта Московской области Перечень согласующих организаций уточняется по результатам выполнения 2-го этапа На согласование в организации проект планировки территории представляется в составе проекта (см. часть II Технического задания). В Москомархитектуру проект представляется с приложением материалов по обоснованию. При необходимости, по дополнительному запросу согласующих организаций, материалы по обоснованию проекта планировки могут быть им направлены и подлежат возврату заказчику. |
| 4 | Объемы финансирования работ | Финансирование работ осуществляется в соответствии с расчетом стоимости работ, договором и календарным планом. |
| 5 | Порядок внесения изменений и дополнений в техническое задание | Изменения в Техническое задание могут быть внесены после выполнения этапа 1 - «Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление отраслевых предпосылок развития территории»; оформляются дополнительным соглашением и утверждаются Заказчиком. |
| 6. | Особые условия | Предусмотреть на стадии разработки проектной документации на стадию «Проект» раздел ГОиЧС |

*) Графические материалы разрабатываются в масштабе 1:2 000, выводятся на бумажный носитель в М 1:2000, 1:5 000   (масштаб вывода на печать определяет Исполнитель).

Приложение №1:

###### Состав исходных данных для разработки материалов проекта планировки.

1) Топографические планы:

а) масштаба 1:10000*, 1:5000*;

б) масштаба 1:2000* с линиями градостроительного регулирования, подземными инженерными коммуникациями и геодезическими отметками;

в) масштаба 1:500* с инженерными коммуникациями (заказывается на участки улично-дорожной сети и прилегающим к ним территориям для разработки обосновывающих материалов проекта планировки).

2) Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:

а)сведения (справки Мосгоргеотреста) о геологическом строении и гидрогеологических условиях территории, об инженерно-геологических изысканиях;

б) сведения о функциональном использовании территории;

в) сведения государственного земельного кадастра о землепользовании, о земельно-имущественных отношениях;

г) сведения о состоянии окружающей среды, в том числе по основным компонентам природной среды, а так же факторам и источникам неблагоприятного техногенного и антропогенного воздействия, информация о наличии промышленно-коммунальных объектов на проектируемой и прилегающей в радиусе до 300 м. территориях с предоставлением природоохранной документации (существующее положение и проектные решения), справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ и климатическая характеристика (МосЦГМС), дендроплан и перечетная ведомость зеленых насаждений, сведения о состоянии почвенного покрова; данные о санитарно-химических, бактеорологических и радиологических исследованиях почвы (при размещении в границах проектирования высотного градостроительного комплекса);

д) сведения об установленных границах, состоянии и использовании особо охраняемых природных территорий  и других территорий природного комплекса, в том числе данные натурного обследования природных сообществ, растительного и животного мира, зеленых насаждений, в том числе данные обследований и аналитических материалов с результатами фотосъемок, сведения  о состоянии напочвенного покрова, естественных и искусственных водоемов, сведения о фактическом рекреационном и ином использовании территории;

е) сведения об установленных границах территорий объектов культурного наследия, границах зон охраны объектов культурного наследия; сведения о наличии на территории ценных элементов историко-градостроительной среды, ценных фрагментов природного ландшафта, ценных фрагментов культурного слоя;

ж) сведения об установленных границах санитарно-защитных зон, водоохранных зон, а так же прибрежных защитных полос, береговых полос, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

3) Сведения о состоянии и использовании объектов капитального строительства, сведения об имущественных отношениях по указанным объектам, в том числе по объектам:

а) жилищного фонда;

б) социальной сферы; образования; здравоохранения; культуры; физической культуры и спорта; социальной защиты;

в) потребительского рынка; оптовой торговли;

г) административной сферы и управления;

д) деловой сферы;

е) производственной сферы, в том числе промышленности;

ж) коммунального хозяйства;

з) иных объектов;

4) Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории;

5) Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры;

6) Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе сведения:

а) 	об установленных Генеральным планом города Москвы и иными документами территориального планирования параметрах, назначении и ограничениях развития территории;

б) 	о планируемых в соответствии с правовыми актами города Москвы, правовыми актами Российской Федерации размещении и строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, развитии территорий природного комплекса, об иных планируемых мероприятиях по развитию, реорганизации территории, в том числе по ликвидации (сносу) существующих объектов капитального строительства, по реформированию, перебазированию производственных предприятий (ГУП «ИТЦ Москомархитектуры»);

в) 	о планируемой производственной деятельности предприятий и организаций;

г) 	о принятых решениях о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, о выданных разрешениях на строительство.

Состав исходных данных уточняется при оформлении технического задания на разработку проекта планировки на конкретную территорию с учетом ее особенностей и развития.

Наличие полного состава исходных данных является обязательным условием разработки проекта.

Приложение №2

к техническому заданию

Требования к представлению материалов проекта планировки территории в электронном виде

Технические требования к представлению в электронном виде проекта планировки территории установлены в соответствии с Типовыми требованиями к формам представления, оформлению, комплектации и передачи материалов документации градостроительного  проектирования в электронном виде, утвержденными приказом Москомархитектуры от 26 декабря 2012 года № 2439.

Указанные материалы включают:

-   собственно проект планировки территории,  включающий  текстовые материалы, табличные материалы и графические материалы (карты, схемы, планы);

-   материалы по обоснованию проекта и прочие дополнительные  материалы.

1. Представление текстовых материалов проекта планировки территории в электронном виде должно осуществляться в формате MS Word версии 2003 года или совместимом.

2.  Представление табличных  материалов проекта планировки территории в электронном виде должно осуществляться в формате МS Excel версии 2003 года или совместимом.

Для показателей,  содержащихся в табличных материалах (таблицах),  наименование единиц измерения  заполняются  в  соответствии с Таблицей А. Включение в таблицу отсутствующих в ней единиц измерения осуществляется по заявлению Исполнителя по согласованию с  Управлением  информационных систем и ресурсов (УИСиР) Москомархитектуры.

Таблица А

Единицы измерения и их коды

| Единица измерения | Условное сокращение |
| --- | --- |
| Метр | м |
| Километр | км |
| Квадратный метр | кв.м |
| Тысяча квадратных метров | тыс. кв.м |
| Гектар | га |
| Кубический метр | куб.м |
| Тысяча кубических метров в сутки | тыс. куб.м/сутки |
| Миллион кубических метров в год | млн.куб.м/год |
| Ватт | Вт |
| Мегаватт | МВт |
| Сутки | сут. |
| Калорий в час | Кал./час |
| Гигакалорий в час | Гкал./час |
| Единиц | ед. |
| Штук | шт. |
| Объектов | объект |
| Человек | чел. |
| Номеров | номеров |
| Машино-мест | маш/мест |
| Процентов | % |
| Процентов от норматива | % от нормы |

3. Представление графических материалов проекта планировки территории в электронном виде должно осуществляться  в векторном виде в обменных форматах MIF/MID.

Структура файла формата     MIF/MID  описана в документации по ГИС 	MapInfo (см. MapInfo Professional V5.0, Руководство пользователя, Приложение J. См. также  www.esti-map.ru).

3.1. Перечень, содержание и масштаб представления графических материалов определяются  техническим  заданием на подготовку (разработку) проекта планировки территории.

3.2. Графические материалы проекта должны быть выполнены в Московской системе координат с использованием  Единой государственной картографической основы  города Москвы (далее – ЕГКО города Москвы).

Версия планшетов ЕГКО города Москвы,  используемая для подготовки проекта, должна быть определена при заключении контракта (договора) на выполнение работ по заявке исполнителя УИСИР Москомархитектуры.

3.3. Все поставляемые ГИС-слои карт (схем) проекта должны быть согласованы между собой по границам. Одни и те же границы должны быть  идентичны во всех слоях   проекта вне зависимости от принятого для данной карты (схемы) масштаба.

3.4. Для каждой карты (схемы) должно быть подготовлено описание   состава и структуры данных ее слоев, включающее  названия ГИС-слоев, названия полей, порядок их следования и тип используемых данных.

Форма и содержание описания   состава и структуры данных слоев для карт (схем) проекта планировки территории приведены в Приложении 1 к настоящим требованиям.

4.  Электронные копии материалов  по обоснованию проекта, титульных листов материалов с подписями разработчиков,  правового акта  Правительства Москвы о разработке проекта планировки территории,   технического  задания, протоколов   рассмотрения проекта,    а также  протоколов публичных слушаний и заключений о результатах публичных слушаний,  материалов    согласований, заключений уполномоченных органов и других материалов должны быть представлены на электронном носителе  в  формате PDF.

Требования к формированию электронных копий градостроительных документов в формате PDF определены Регламентом формирования и использования электронного архива градостроительной документации, утвержденным  распоряжением Председателя Москомархитектуры от 31.07.2007 г. № 72.

5. Материалы проекта планировки территории или его разделы по мере разработки, согласования и представления проекта на утверждение формируются  в электронном  виде в соответствии с настоящими Требованиями и передаются заказчику и в Москомархитектуру на электронном носителе вместе с Ведомостью машинного носителя  с электронными документами (ЭД),   форма которой  приведена ниже.

Ведомость

машинного носителя  с электронными документами (ЭД)

(наименование  документа  градостроительного проектирования)

_________________________________________________________

(этап разработки или согласования)

- Исполнитель по государственному контракту №  ____________________

_________________________________________________________________

(наименование и адрес  организации)

2. Заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству  города  Москвы

(наименование и адрес  организации)

Листов ____

| 3. Заводской номер (номер диска)_______ 5. Вид машинного носителя (МН)_______ 7. Количество файлов ____________ 9. Дата передачи МН _____________ | 4. Идентификатор МН с ЭД _________ 6. Объем носителя ___________(байт) 8. Наименование системы MS Windows |
| --- | --- |

| №пп | Заголовок и обозначение машиночитаемого документа | Имя файла | Размер файла, байт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

От Заказчика:  (должность)                                                                        От Исполнителя: (должность)

Получил:                                                                                         Сдал:

___________________                                                                        _____________________

(дата, подпись,  Ф.И.О )                                                                                       	(дата, подпись,  Ф.И.О)

Приложение 1

к техническим требованиям

- Состав и структура данных слоев электронных картографических материалов для проектов планировки территории

Перечни возможных значений показателей, используемых при создании слоев электронных картографических материалов, приведены в разделе 2 настоящего приложения.

  - План «Планировочная организация территории»

| Название слоя / номер колонки п.п. | Название поля | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ter_obsh_polz |  |  | Планируемые и сохраняемые границы территорий общего пользования, озелененных территорий, участков территорий линейных объектов и линейных наземных инженерных сооружений |
| 1 | num | Integer | Номер территории на плане |
| 2 | type | Char(254) | Тип (вид) территории (Таблица 1) |
| 3 | sqrt | Float | Площадь территории (га) |
| 4 | prim | Char(254) | Примечание |
| Zony_kap_stroit |  |  | Границы зон (участков территории) планируемого размещения объектов капитального строительства |
| 1 | num | Integer | Номер зоны (участка) на плане |
| 2 | type | Char(254) | Функциональное назначение участка |
| 3 | plotn | Float | Максимальная плотность застройки участка |
| 4 | vysota | Float | Максимальная высота застройки участка |
| 5 | zastr | Float | Максимальная застроенность участка |
| 6 | sqrt | Float | Площадь территории (га) |
| 7 | prim | Char(254) | Примечание |

1.2. План «Планируемое размещение объектов капитального строительства»

| Название слоя / номер колонки п.п. | Название поля | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan_kap_stroit |  |  | Границы планируемого размещения, реконструкции объектов капитального строительства (в том числе линейных) |
| 1 | num | Integer | Номер объекта на плане |
| 2 | type | Char(100) | Тип объекта (Таблица 2) |
| 3 | vid | Char(100) | Вид объекта (Таблица 2) |
| 4 | name | Char(254) | Наименование объекта |
| 5 | vid_rabot | Char(100) | Вид работ (Таблица 6) |
| 6 | nam_val_1 | Char(100) | Наименование показателя 1, характеризующего объект капитального строительства (наименование из Таблицы 3) |
| 7 | val_1 | Char(100) | Значение показателя 1, характеризующего объект капитального строительства |
| 8 | unit_1 | Char(20) | Единица измерения показателя 1 (Значение из Таблицы А) |
| 9 | nam_val_2 | Char(100) | Наименование показателя 2, характеризующего объект капитального строительства (наименование из Таблицы 3) |
| 10 | val_2 | Char(100) | Значение показателя 2, характеризующего объект капитального строительства |
| 11 | unit_2 | Char(20) | Единица измерения показателя 2 (Значение из Таблицы А) |
| 12 | nam_val_3 | Char(100) | Наименование показателя 3, характеризующего объект капитального строительства (наименование из Таблицы 3) |
| 13 | val_3 | Char(100) | Значение показателя 3, характеризующего объект капитального строительства |
| 14 | unit_3 | Char(20) | Единица измерения показателя 3 (Значение из Таблицы А) |
| 15 | prim | Char(254) | Примечание |

1.3. План «Участки территории для подготовки документации градостроительного проектирования (проектов межевания, градостроительных планов земельных участков), проектной документации линейных объектов, проектов благоустройства территорий общего пользования»

| Название слоя / номер колонки п.п. | Название поля | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Gr_proektov |  |  | Границы территорий планируемой разработки документации |
| 1 | num | Integer | Номер территории на плане |
| 2 | type_dok | Char(254) | Тип документации (Таблица 4) |
| 4 | prim | Char(254) | Примечание |

1.4. План «Земли, подлежащие резервированию для государственных и муниципальных нужд» (в случае необходимости)

| Название слоя / номер колонки п.п. | Название поля | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervirovanie |  |  | Земли, подлежащие резервированию для государственных и муниципальных нужд |
| 1 | num | Integer | Номер территории на карте |
| 2 | prizn | Integer | Признак резервирования территории (код из Таблицы 5) |
| 3 | prim | Char(254) | Примечание |

  - План «Межевание территории»

План "Межевание территории" подготавливается в случае, если техническим заданием предусмотрена подготовка проекта межевания в составе проекта планировки.

План «Межевание территории» в электронном виде подготавливается в соответствии с Разделом 3 настоящих требований.

1.6. Карта (схема) территорий с ограничениями градостроительной деятельности

Карта (схема) территорий с ограничениями градостроительной деятельности изготавливается в том случае, если проектом планировки предусмотрена корректировка (удаление) ранее установленных или создание новых территорий с особыми требованиями к осуществлению градостроительной деятельности.

| Название слоя / номер колонки п.п. | Название поля | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| szz |  |  | Санитарно-защитные зоны |
| 1 | num | Integer | Номер зоны на карте |
| 2 | prizn | Char(100) | Признак изменения зоны (значение из Таблицы 7) |
| 3 | prim | Char(254) | Примечание |
| vodoohr |  |  | Водоохранные зоны |
| 1 | num | Integer | Номер зоны на карте |
| 2 | prizn | Char(100) | Признак изменения зоны (значение из Таблицы 7) |
| 3 | prim | Char(254) | Примечание |
| Pribrej |  |  | Прибрежные защитные полосы |
| 1 | num | Integer | Номер зоны на карте |
| 2 | prizn | Char(100) | Признак изменения зоны (значение из Таблицы 7) |
| 3 | prim | Char(254) | Примечание |
| Bereg |  |  | Береговая полоса |
| 1 | num | Integer | Номер зоны на карте |
| 2 | prizn | Char(100) | Признак изменения зоны (значение из Таблицы 7) |
| 3 | prim | Char(254) | Примечание |
| Tehzony_transp |  |  | Технические зоны транспортной инфраструктуры |
| 1 | num | Integer | Номер зоны на карте |
| 2 | prizn | Char(100) | Признак изменения зоны (значение из Таблицы 7) |
| 3 | prim | Char(254) | Примечание |
| Tehzony_ing |  |  | Технические зоны инженерной инфраструктуры |
| 1 | num | Integer | Номер зоны на карте |
| 2 | prizn | Char(100) | Признак изменения зоны (значение из Таблицы 7) |
| 3 | prim | Char(254) | Примечание |
| Prikom |  |  | Природные и озелененные территории |
| 1 | num | Integer | Номер зоны на карте |
| 2 | prizn | Char(100) | Признак изменения зоны (значение из Таблицы 7) |
| 3 | prim | Char(254) | Примечание |
| Oopt |  |  | Особо охраняемые природные территории |
| 1 | num | Integer | Номер зоны на карте |
| 2 | prizn | Char(100) | Признак изменения зоны (значение из Таблицы 7) |
| 3 | prim | Char(254) | Примечание |
| ohrzon |  |  | Охранные зоны объектов культурного наследия |
| 1 | num | Integer | Номер зоны на карте |
| 2 | prizn | Char(100) | Признак изменения зоны (значение из Таблицы 7) |
| 3 | prim | Char(254) | Примечание |
| strog_reg |  |  | Зоны строгого регулирования застройки |
| 1 | num | Integer | Номер зоны на карте |
| 2 | prizn | Char(100) | Признак изменения зоны (значение из Таблицы 7) |
| 3 | prim | Char(254) | Примечание |
| regul |  |  | Зоны регулирования застройки |
| 1 | num | Integer | Номер зоны на карте |
| 2 | prizn | Char(100) | Признак изменения зоны (значение из Таблицы 7) |
| 3 | prim | Char(254) | Примечание |
| ohr_land |  |  | Зоны охраняемого природного ландшафта |
| 1 | num | Integer | Номер зоны на карте |
| 2 | prizn | Char(100) | Признак изменения зоны (значение из Таблицы 7) |
| 3 | prim | Char(254) | Примечание |
| kult_sloj |  |  | Зоны охраняемого культурного слоя |
| 1 | num | Integer | Номер зоны на карте |
| 2 | prizn | Char(100) | Признак изменения зоны (значение из Таблицы 7) |
| 3 | prim | Char(254) | Примечание |

2. Используемые классификаторы и справочники

Таблица 1

Типы территорий

|  | Наименование территории |
| --- | --- |
| 1 | Территории линейных объектов транспортной инфраструктуры |
| 2 | Территории линейных объектов инженерной инфраструктуры |
| 3 | Территории общего пользования |
| 4 | Особо охраняемые природные территории |
| 5 | Природные и озелененные территории общего пользования |
| 6 | Природные и озелененные территории ограниченного пользования |
| … | ……………………………………………………………………………….. |

Таблица 2

Типы (виды) объектов капитального строительства

|  | Тип объекта | Вид объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общественный |  |
| 2 | Жилой |  |
| 3 | Производственный |  |
| 4 | Объект социальной инфраструктуры |  |
|  |  | Дошкольное образовательное учреждение |
|  |  | Школа |
|  |  | Поликлиника |
|  |  | ………………………… |
| 5 | Объект транспортной инфраструктуры |  |
|  |  | Участок улично-дорожной сети |
|  |  | Эстакада |
|  |  | Автостоянка |
|  |  | Вестибюль станции метрополитена |
|  |  | ………………………… |
| 6 | Объект инженерной инфраструктуры |  |
|  |  | Участок водопроводной сети |
|  |  | Насосная станция |
|  |  | Очистное сооружение |
|  | ………………………… | ………………………… |

Таблица 3

Показатели, характеризующие объекты капитального строительства (показатели развития территорий)

|  | Наименование показателя |
| --- | --- |
| 1 | Общая площадь |
| 2 | Количество мест (ДОУ, школа и др.) |
| 3 | Количество машино-мест (гараж, автостоянка и др.) |
| 4 | Длина (участок УДС, участок инженерной сети и др.) |
| 5 | Диаметр (трубопровод, коллектор) |
|  | ………………………… |

Таблица 4

Типы документации

|  | Тип документации |
| --- | --- |
| 1 | Проект межевания территории |
| 2 | Градостроительный план земельного участка |
| 3 | Проектная документация линейных объектов |
| 4 | Проекты благоустройства территорий общего пользования |
| 5 | Проекты планируемого размещения, реконструкции отдельно стоящих подземных сооружений |
| 6 | Проекты организации санитарно-защитных зон |
| 7 | Проект планировки территории |
| … | ……………………………………………………………………………… |

Таблица 5

Значения признака резервирования земель

|  | Значение признака | Код |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория резервируется для государственных (федеральных) нужд | 2 |
| 2 | Территория резервируется для муниципальных нужд | 1 |
| 3 | Территория не резервируется | 0 |

Таблица 6

Вид работ

|  | Вид работ |
| --- | --- |
| 1 | Новое строительство |
| 2 | Реконструкция |

Таблица 7

Значения признака изменения зоны

|  | Значение признака |
| --- | --- |
| 1 | Зона, предлагаемая к изменению |
| 2 | Зона, предлагаемая к созданию |
| 3 | Зона, предлагаемая к удалению |
| 4 | Зона, оставшаяся без изменения |

Перечни значений показателей, приведенных в Таблицах 1,2,3,5,6, могут дополняться Исполнителем по согласованию с УИСиР Москомархитектуры.

3. Состав и структура данных слоев электронных картографических материалов для проектов межевания территории

Описание состава и структуры данных для всех слоев проекта межевания представлены в Таблице 1.

Таблица 1

| Название слоя / номер колонки п.п. | Название поля | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| kvartal |  | Mid/Mif | кварталы |
| 1 | year | Char(4) | Год разработки |
| 2 | n_kvar | Integer | Номер квартала на плане (Номер куска межевания) |
| 3 | okrug | Char(10) | Округ |
| 4 | rayon | Char(254) | Район |
| 5 | area | Float | Площадь квартала |
| 6 | prim | Char(254) | Примечание |
| 7 | Nn_proj | Char(30) | Номер проекта межевания (уникальное значение) |
| 8 | Nn_proj_status | Char(30) | Номер аннулируемого или дополняемого проекта межевания |
| 9 | Streets | Char(254) | Названия улиц, ограничивающих квартал |
| 10 | status | Char(30) | Статус (дополнение/аннулирование) |
| parcel |  | Mid/Mif | участок |
| 1 | year | Char(4) | Год разработки |
| 2 | n_kvar | Integer | Номер квартала на плане (Номер куска межевания) |
| 3 | n_parc | Char(20) | Номер участка на плане (уникальное значение внутри квартала) |
| 4 | rayon | Char(254) | Район |
| 5 | area | Float | Площадь участка |
| 6 | f_use | Char(254) | Функциональное использование участка |
| 7 | Nn_proj | Char(30) | Номер проекта межевания |
| 8 | prim | Char(254) | Примечание |
| easement |  | Mid/Mif | сервитуты и обременения |
| 1 | year | Char(4) | Год разработки |
| 2 | n_kvar | Integer | Номер квартала на плане (Номер куска межевания) |
| 3 | n_parc | Char(20) | Номер участка на плане |
| 4 | n_serv | Char(8) | Номер территории сервитута или обременения (порядковый номер в пределах участка) |
| 5 | rayon | Char(254) | Район |
| 6 | area | Float | Площадь территории сервитута или обременения |
| 7 | Nn_proj | Char(30) | Номер проекта межевания |
| 8 | f_use | Char(254) | Вид сервитута или обременения |
| 9 | prim | Char(254) | Примечание |
| special_use |  | Mid/Mif | территории с ограничениями градостроительной деятельности |
| 1 | year | Char(4) | Год разработки |
| 2 | n_kvar | Integer | Номер квартала на плане (Номер куска межевания) |
| 3 | n_parc | Char(20) | Номер участка на плане |
| 4 | n_spec_use | Char(8) | Номер территории с ограничениями градостроительной деятельности (порядковый номер в пределах участка) |
| 5 | rayon | Char(254) | Район |
| 6 | area | Float | Площадь территории с ограничениями градостроительной деятельности |
| 7 | f_use | Char(254) | Вид территории с с ограничениями градостроительной деятельности |
| 8 | Nn_proj | Char(30) | Номер проекта межевания |
| 9 | prim | Char(254) | Примечание |
| building |  | Mid/Mif | здания и сооружения |
| 1 | year | Char(4) | Год разработки |
| 2 | n_kvar | Integer | Номер квартала на плане (Номер куска межевания) |
| 3 | n_parc | Char(20) | Номер участка на плане |
| 4 | n_build | Integer | Номер строения на плане |
| 5 | unom | Integer | UNOM здания |
| 6 | street | Char(254) | Улица |
| 7 | n_doma | Char(30) | Номер дома (строения) |
| 8 | Nn_proj | Char(30) | Номер проекта межевания |
| 9 | prim | Char(254) | Примечание |

При заполнение полей приведенной выше таблицы необходимо руководствоваться следующими правилами.

## Слой границ участков «parcel»

Номер участка на плане «n_parc» ставится в соответствии с проектом. В случае, когда у участка на плане номер отсутствует необходимо ставить нулевое значение. Пустое значение не допускается.

## Слой границ сервитутов «easement», слой границ территорий с ограничениями градостроительной деятельности «special_use»

Номер участка на плане «n_parc» ставится в соответствии с тем, на каком участке расположена территория сервитута или ограничения. В случае, когда у участка на плане номер отсутствует, необходимо ставить нулевое значение. Пустые значения не допускается.

Номер территории сервитута или обременения «n_serv» - порядковый номер сервитута или обременения на данном участке.

Номер территории с ограничениями градостроительной деятельности «n_spec_use» - порядковый номер территории с ограничениями градостроительной деятельности на данном участке.

## Слой зданий и сооружений «building»

Каждое здание и сооружение должно идентифицироваться уникальным номером БТИ (UNOM).

Номер строения на плане «n_build» ставится в соответствии с проектом. В случае, когда у здания на плане номер отсутствует необходимо ставить нулевое значение. Пустые значения не допускается.

Номер участка на плане «n_parc» ставится в соответствии с тем, на каком участке расположено сооружение. В случае, когда у участка на плане номер отсутствует, необходимо ставить нулевое значение. Пустые значения не допускается.

## 2. Состав и структура семантической информации

Данные предоставляются в формате Excel и содержат информацию по каждому земельному участку на куске межевания, а также зданиям и сооружениям.

| project |  | xls | проект межевания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | year | Char(4) | Год разработки |
| 2 | n_kvar | Integer | № квартала на плане (№ куска межевания) |
| 3 | n_parc | Integer | № участка на плане |
| 4 | n_build | Integer | № строения на плане |
| 5 | address | Char(254) | Адрес |
| 6 | class_parcel | Integer/ Char(254) | Класс участка |
| 7 | f_use_build | Char(254) | Функциональное использование здания |
| 8 | living_space | Float | Площадь жилых помещений ( кв.м ) |
| 9 | in_space | Float | Площадь встроенно-пристроенных помещений (кв.м) |
| 10 | out_space | Float | Площадь отдельно стоящих нежилых объектов (кв.м ) |
| 11 | population | Integer | Расчетная численность населения (чел.) |
| 12 | norm_area_min | Float | Нормативно необходимая площадь территории min (кв. м) |
| 13 | norm_area_max | Float | Нормативно необходимая площадь территории max (кв. м) |
| 14 | proj_area | Float | Установленный по проекту размер территории участка (кв. м) |
| 15 | over_area | Float | Сверхнормативный размер территории участка (кв.м) |
| 16 | free_area | Float | Свободные от обременения территории участков жилой застройки (кв. м) |
| 17 | shared_area | Float | Территории участков, предлагаемые к обременению публичным сервитутом совместного использования (кв. м) |
| 18 | through_area | Float | Территории участков, предлагаемые к обременению публичным сервитутом сквозного проезда (кв. м) |
| 19 | special_area | Float | Территории участков, находящихся в зонах с ограничениями градостроительной деятельности (кв. м) |
| 20 | Nn_proj | Char(30) | Номер проекта межевания |
| 21 | prim | Char(254) | Примечание |

По каждому участку межевания и участку сервитута должны  быть представлены  координаты характерных (поворотных) точек границ участков, выделенных в составе  проекта межевания территории, в ЕГКО города Москвы. Единица измерения координат – метры, точность представления координат – два знака после запятой.

Сведения о координатах характерных (поворотных) точках  границ участков представляются в табличной форме в формате TXT.  Пример сводной таблицы приведен ниже.

| № участка межевания | № поворотной точки | Координата Х точки | Координата Y точки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 ... 1 | 1 2 … N1 | XXXX,XX XXXX,XX … XXXX,XX | XXXX,XX XXXX,XX … XXXX,XX |
| 2 2 … 2 | 1 2 … N2 | XXXX,XX XXXX,XX … XXXX,XX | XXXX,XX XXXX,XX … XXXX,XX |
| ………………………….. | …………………. | …………………….. | ……………………. |
| M M … M | 1 2 … NM | XXXX,XX XXXX,XX … XXXX,XX | XXXX,XX XXXX,XX … XXXX,XX |