Техническое задание

на разработку  проектно-сметной документации по капитальному ремонту существующей системы вентиляции помещений здания  ГБОУ СОШ №277 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу:

198215, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.14, литер А.

| №п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ГБОУ СОШ №277 Кировского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.14, литер А. |
| 2 | Представитель заказчика | СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» |
| 3 | Генпроектировщик | ООО «Северная-Столица» |
| 4 | Объект проектирования | ГБОУ СОШ №277 Кировского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.14, литер А. |
| 5 | Основание для проектирования | Адресная программа капитального и текущего ремонта учреждений образования на 2013 г., условия подключения №499/81070005/3-14 от 25.07.2012 г. к системе теплоснабжения ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» |
| 6 | Источник финансирования | Бюджет Санкт-Петербурга |
| 7 | Основные показатели по проектируемому объекту | Sпом. = 5367, 4 м2; Vздания = 21965,0 м3, Нздания = 14,78 м; этажность-4. |
| 8 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 9 | Стадия проектирования | Рабочая документация |
| 10 | Состав проекта | Выполнить рабочий проект в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе проектной документации и требованиях к ее содержанию, «Федеральным законом от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», проектом «Автоматизированный тепловой пункт», выполненным специалистами ООО «ИТЦ «Промавтоматика» в 2012 году, учитывая требования СНиП 41-01-2003 и других действующих нормативных документов. Предварительно выполнить обмерные работы по помещениям всего здания с осмотром существующей системы вентиляции. раздел «Система вентиляции» (выполнить в соответствии со СНиП 41-01-2003): * пояснительная записка (назначение системы вентиляции; тип и режим работы; место нахождения оборудования, описание систем автоматики, расчет тепловых нагрузок, расчет воздухообменов и воздухораспределения в помещениях, составление воздушного баланса по зданию; аэродинамический расчет воздуховодов; расчет и подбор вент. оборудования и др.); *графическая часть: -общие данные; -таблица воздухообмена; -поэтажные планы системы вентиляции с обозначением оборудования; -аксонометрические схемы системы вентиляции с обозначением оборудования; -схема подключения системы вентиляции а к источнику электроэнергии ( предусмотреть: схему питания щита управления вентиляцией (ЩУВ) от главного распределительного щита здания (ГРЩ); принципиальную электрическую схему ЩУВ); -схема подключения калориферов к источнику теплоснабжения (с указанием обвязки калориферов трубопроводами теплоснабжения с обозначением запорной арматуры для обезвоздушивания и опорожнения); -принципиальная схема автоматики системы вентиляции (предусмотреть автоматическое отключение теплоносителя на вентиляцию при прекращении подачи воздуха); -технические характеристики оборудования системы вентиляции; -технологические решения по монтажу системы; -спецификации материалов и изделий; раздел «Сметная документация» . пусконаладочные работы включить в сметный расчет. |
| 11 | НЕТРЕБУЕТСЯ Требования к согласованиям | Проектировщику согласовать проект со следующими инстанциями: -ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (выполнив все требования условий подключения к системе теплоснабжения ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в части проектирования и согласований); -ГБОУ СОШ №277 Кировского района Санкт-Петербурга; -СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» (проверка соответствия п.10 и наличие согласований, указанных в п.11 настоящего ТЗ и а условиях подключения к системе теплоснабжения ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»). |
| 12 | НЕТРЕБУЕТСЯ Основные требования к сметной документации | Сметную документацию выполнить с использованием комплекса автоматизированного расчета сметной стоимости, по согласованию с заказчиком, в соответствии с образцом формы №4 приложения №2 к МДС 81-35.2004 в текущих ценах на основании сметно-нормативной базы ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012», представить отдельным томом, а также в электронном виде. При использовании в локальном сметном расчете цены поставщика предоставлять мониторинг по трем ценовым предложениям согласно федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и распоряжениям Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 13.04.2009 N 257-р (ред. от 29.07.2009) , №256-р"Об утверждении Методических указаний по расчету денежных затрат бюджета Санкт-Петербурга на поставку товаров для государственных нужд Санкт-Петербурга". |
| 13 | Прочие требования | Технический паспорт на объект (в том числе планы ПИБ), условия подключения №499/81070005/3-14 от 25.07.2012 г. к системе теплоснабжения ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», проект «Автоматизированный тепловой пункт», выполненный специалистами ООО «ИТЦ «Промавтоматика» в 2012 году – предоставляет Заказчик перед началом проектирования. |
| 14 | Сроки проектирования | 25 (двадцать пять) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта передачи исходно-разрешительной и прочей технической документации для исполнения Договора |
| 15 | Прочие условия | Рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009. Документация передается Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе. В одном экземпляре на электронном и бумажном носителе - Представителю заказчика. |