##### Задание главного инженера проекта Отдел, выдающий задание; ОГИП; Заказ №; -. Отдел, получающий задание; Сетевой отдел; Объект №. Стадия; П, Р. Шифр; 04/09-2022/1. ЗАДАНИЕ главного инженера проекта Название работы: «Строительство в промзоне «Заречная» комплекса портовых и логистических сооружений и обслуживающей инфраструктуры Задачи работы: - Разработка раздела проектной документации 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» Подраздел 2 «Система водоотведения». Часть 1 Наружные сети водоотведения. Часть 2 Очистные сооружения. - Разработка раздела проектной документации 4 «Конструктивные решения». Часть 2 Очистные сооружения. Резервуары. Основание под насосные станции. Основание под накопительные резервуар стоков - Разработка раздела проектной документации 6 «Технологические решения». Часть 2 Очистные сооружения - Разработка комплектов рабочих чертежей, связанных с системой водоотведения. № п/п; Перечень основных данных и требований; Описание. Местоположение объекта строительства. Основание для проектирования. Застройщик. Заказчик / Генеральный проектировщик. Источник финансирования. Стадийность проектирования; Проектная и рабочая документация. Объект проектирования; Развитие портовой инфраструктуры морского порта Ростов-на-Дону (прикордонная зона). Сроки проектирования; Не более ХХ календарных дней. Состав работ; 9.1. Разработка раздела проектной документации 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» Подраздел 2 «Система водоотведения». Часть 1 Наружные сети водоотведения. Часть 2 Очистные сооружения. 9.2. Разработка раздела проектной документации 4 «Конструктивные решения». Часть 2 Очистные сооружения. Резервуары. Основание под насосные станции. Основание под накопительные резервуар стоков 9.3. Разработка раздела проектной документации 6 «Технологические решения». Часть 2 Очистные сооружения 9.4. Разработка комплектов рабочих чертежей, связанных с системой водоотведения 9.5. Выдача заданий смежным разделам. 9.6. Подготовка ведомостей объемов работ. Основные объекты проектирования (уточняется в ходе проектирования); Основными объектами проектирования является прикордонная зона промзоны «Заречная» комплекса портовых и логистических сооружений и обслуживающей инфраструктуры в которую входит: - Дноуглубление; - Причальный фронт, длиной 733,00 м (4 причала по 183,25 м), конструкция которого представляет вертикальную стенку в виде заанкеренного больверка из металлического шпунта; - Открылок у причала 42.1. - Насосная станция пожаротушения с забором речной воды. - Система сбора и очистки дождевых стоков (с устройством очистных сооружений, резервуаров и водовыпуска в реку). - Трансформаторная подстанция. - Открытые складские площадки. - Ветрозащитные экраны (Система пылеподавления). - Судовые электрические колонки. - Крановые электрические колонки. - Подкрановые и железнодорожные пути, проходящие в прикордонной зоне. - Электрически сети, мачты освещения, молниезащита. Перечень объектов может незначительно корректироваться в ходе выполнения проектных работ.. - Основные показатели объекта; 11.1. Годовой грузооборот 3 500 тыс. тонн (уточняется в ходе проектирования). 11.2. Расчетное судно: - длина - 150 м; - ширина - 20 м; - осадка - 4,2 м; - дедвейт (в море/ в реке): 7154 / 6,500 тонн, водоизмещение - 10 000 тонн.. - Режим работы объекта; Круглогодично, круглосуточно. Требования к составу, содержанию и оформлению проектной и рабочей документации; 13.1. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (с учетом изменений от 27.05.2022 и позднее, т.к. договор заключен после 01.09.2022), а также особенностей проектируемого объекта. 13.2. Документация должна быть разработана с учетом требований приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». 13.3. Оформление проектной документации должно быть выполнено в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».. Предоставляемые исходные данные; 14.2. Материалы инженерных изысканий. 14.3. Иная необходимая для проектирования техническая документация по запросу, при условии её наличия.. Особые условия проектирования и строительства; Границей проектирования по территории является: - ограждение существующего терминала (ограждение демонтируется, территория объединяется). - ограждение территории объектов береговой инфраструктуры, проектируемые проектирования установить в соответствии с исходными данными, представленными Заказчиком.. Требования к документации, передаваемой Заказчику; Документацию разработать в соответствии с настоящим Заданием и действующими нормативными документами. Документы передаются в электронном виде в формате pdf, а также в форматах, в которых разрабатывались документы и должны быть доступны для редактирования. Чертежи и схемы – в формате, совместимом с AutоCAD, текстовые материалы, расчеты, графики – в форматах, совместимых с Microsoft Word, Microsoft Exсel, Microsoft Project, прочие графические материалы в форматах jpg, tiff, pdf, dwg.. Приложения к заданию; 1. Схема генерального плана 2. Материалы из инвестиционной декларации 3. Состав проекта. Задание утвердил главный инженер проекта _______________