Замечания по объекту:

| ИГДИ-СТП-20092022 - Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание замечания, предложения | Ответы на замечание | Примечание |
| 1 | В технический отчёт необходимо включить список исполнителей (отдельным листом). Это структурный элемент отчёта. (п. 5.7, 5.9, 9.1.7, приложение "Г" ГОСТ Р 21.301-2021). |  |  |
| 2 | Требуется указать номер листа в правом верхнем углу рабочего поля листа. (п. 9.1.10 ГОСТ Р 21.301-2021). |  |  |
| 3 | Необходимо уточнить текст технического отчета: |  |  |
|  | лист 4: "Основание для выполнения работ является Техническое задание, (приложение 1) по договору №2022.133045 от 12.08.2022 г". Основанием для выполнения изысканий является договор подряда (или контракт), а не техническое задание. (п. 4.12 СП 47.13330.2016 с Изменением №1). |  |  |
|  | лист 9: - "В первом этапе проводилась заложение и определение координат и высот каркасных геодезических пунктов...". Здесь нужны пояснения в отчёте. Что из себя представляет "каркасный геодезический пункт"? Какими знаками закреплялись точки (пункты) съёмочной сети: постоянными, долговременными или временными? Что они собой представляют? Здесь же, далее: "Создание опорной геодезической сети..." Слово "опорной" нужно заменить на слово "съёмочной" везде, где оно встречается. Про опорную сеть пишут, если она создаётся отдельным этапом. А в данном случае, создавалась (и развивалась) съёмочная сеть. |  |  |
|  | лист 9-10: "Обработка результатов измерений по сгущению опорной геодезической сети выполнена с помощью встроенного программного обеспечения «Justin»." Может быть, программа постобработки называется Topcon Tools (или Magnet)? У программы «Justin» другой отчёт. И почему "встроенного"? И далее: "Данное ПО позволяет осуществлять измерительный процесс в полевых условиях." Это «Justin» в приёмниках EFT? |  |  |
|  | лист 10: "Все пункты связаны статистическими измерениями." Слово "статистическими" - лишнее. |  |  |
|  | лист 21: "Определение каркасных пунктов съёмочного обоснования выполнена двумя приемниками в дифференциальном режиме с постобработкой." Слово "каркасных" - лишнее. Почему в "дифференциальном"? В режиме (или методом) статика с постобработкой. |  |  |
|  | лист71: СП 47.13330.2012 - не действует. |  |  |
| 4 | Необходимо уточнить раздел 5 программы. Программа составляется в будущем времени, а не в прошедшем. |  |  |
| 5 | Нет схемы теодолитных ходов с указанием привязок к исходным пунктам. (5.3.1.16 СП 317.1325800.2017 с Изменением №1). |  |  |
| 6 | Приложение 10 нужно переделать полностью. Непонятно, что уравнивалось. Пункт "Градский Прииск"? Он исходный, его уравнивать не надо. Все реперы имеют по одному измерению, - тоже нечего уравнивать. Количество уравненных точек должно быть 5 (это реперы 1-5), а не 7; количество контрольных точек в плане - не менее 4, а не 1; количество контрольных точек по высоте - не менее 5, а не 1. Тип уравнивания не минимально ограниченное, а ограниченное. Для этого нужно правильно построить сеть, с использованием всех имеющихся исходных пунктов. Нет оценки точности реперов. Если нет оценки точности, реперы нельзя использовать в качестве исходных точек для развития съёмочной сети (приложение 9). Примечание. Съёмочная сеть строится не менее, чем от четырёх исходных пунктов в плане и пяти по высоте. (В выписке только два пункта имеют высотные отметки.) Съёмку с одного исходного пункта (в режиме RTK или "стой-иди") делать можно, а создавать съёмочную сеть - нельзя. (п. 5.3.1.9, 5.3.1.16 СП 317.1325800.2017 с Изменением №1). |  |  |
| 7 | Не представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (представленная выписка СРО это на проектные работы). (п. 4.39 СП 47.13330.2016 с Изменением №1). |  |  |
| 8 | ПЛАН: |  |  |
|  | - диаметр труб указывается в миллиметрах (вместо 0,25м должно быть 250, вместо 0,5 м - 500 и т.д.); |  |  |
|  | - надписей "орент.", что значит "ориентировочно" (листы 5 и 8), "не уточнён" и "не обнар." (лист 2) на плане быть не должно (для этого и выполняются изыскания и согласования, а при необходимости применяют приборы поиска); |  |  |
|  | - высоковольтная линия на плане отображается одной линией, а не шестью и подписывается число проводов, напряжение, ведомственная принадлежность, габариты и номера опор, высоты прокладки проводов (нижний провод). (п. 6.5, 6.6 приложения "A" СП 317.1325800.2017); |  |  |
|  | - газопровод (лист 2) - не указаны характеристики: диаметр и материал труб, давление газа. (п. 3.5 приложения "A" СП 317.1325800.2017); |  |  |
|  | - не нанесены точки съёмочной сети. Реперы и точки теодолитного хода - это всё точки съёмочной сети. (п. 1.4 приложения "A" СП 317.1325800.2017). |  |  |