|  | # УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «КЗСК» ___________________ «___» ______________ 2023 г. |
| --- | --- |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку документации «Техническое перевооружение производства полисульфидных полимеров. Получение полисульфидных полимеров совмещенным способом. Изменение схемы обвязки одного реактора на стадии поликонденсации».

РФ, Республика Татарстан, 420054, г.Казань

| Перечень основных данных и требований |  |
| --- | --- |
| 1 Заказчик | АО «КЗСК» |
| 2 Проектная организация | Определяется Заказчиком. |
| 3 Основание для проектирования | Договор |
| 4 Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 5 Район и пункт строительства | РФ, Республика Татарстан, г.Казань |
| 6 Стадийность проектирования | 1. Обмерные работы (с выездом на площадку строительства). 2. Рабочая документация выпускается в одну стадию (стадия «Р») в составе основных комплектов рабочих чертежей в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации». 2.1 Этап 1. Разработка документации для изменения схемы обвязки одного реактора на стадии поликонденсации следующих марок: - КМ - «Конструкции металлические» (при необходимости) - ТХ - «Технология производства» (с пояснительной запиской) |
| 7 Срок проектирования | Разработка проектной документации (стадия «Р») – не более 60 календарных дней с момента подписания договора. |
| 8 Состав производства и особые условия строительства | 1. Существующее производство полисульфидных полимеров. Класс опасности – II, категория по взрывопожароопасности – А. Трубопроводы и оборудование расположены в существующем помещении. |
| 9 Проектная мощность производства | Мощность производства: - полисульфидных полимеров - 3000 тонн в год. |
| 10 Режим работы производства | Выдаёт Заказчик |
| 11 Численность работающих | Штаты существующие. Обслуживающий персонал размещается в существующих бытовых помещениях. |
| 12 Номенклатура продукции и требования к качеству | Полисульфидные полимеры различных марок. Требования к качеству готового продукта определяются техническими условиями. |
| 13 Технические решения | 1. Описание технологического процесса, нормы технологического режима, материальный баланс принять в соответствии с отчетом и Технологическим регламентом, выдаваемым Заказчиком. 2. Остальные технические решения определяются протоколами технических совещаний, которые являются неотъемлемой частью технического задания. |
| 14 Основное технологическое оборудование и материалы | 1. Основное технологическое оборудование – согласно Технологическому регламенту, который выдается Заказчиком. Заказчик предоставляет данные по имеющемуся у него оборудованию. |
| 15 Необходимость автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) | Предусмотреть систему контроля и автоматики управления технологическим процессом, согласно требованиям промышленной безопасности и технологии производства. Исполнитель разрабатывает «верхний» уровень – уровень автоматизированного оперативного управления. В данной стадии есть «верхний» уровень, нужно добавить в схему емкость и мерник. |
| 16 Обеспечение производства энергосредствами | Не требуется |
| 17 Граница проектирования | Нет. |
| 18 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Здание – существующее. Объёмно-планировочные решения приняты на основе функциональных требований к производственным зданиям с учетом состояния существующих строительных конструкций, природных условий и планировочных отметок прилегающей территории. |
| 19 Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | Принятые технические решения должны исключать возможность отрицательного воздействия на окружающую среду (загрязнение воздуха, почвы и водоемов вредными выбросами, стоками и отходами). |
| 20 Особые требования | Нет |
| 21 Количество экземпляров ПСД, передаваемое Заказчику | Документацию выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде на диске. Форматы файлов в электронном виде: текстовая часть – doc, графическая часть – pdf, dwg. |
| 22 Перечень согласований с Федеральными надзорными органами | Сопровождение документации при проведении экспертизы промышленной безопасности |
| 23 Гарантийный срок | Гарантийный срок по разработанной проектной документации составляет 2 года с момента подписания акта выполненных работ |

Разработал:

Руководитель проекта