Приложение №   к Договору

№ ________ от ________ 2013 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку разделов КМ и АР проекта двух легко сборных конструкций Торговой галереи 1082,88 кв. м. каждая,   объединенных под единой светопрозрачной кровлей площадью 745 кв.м. суммарной площадью 2911 кв.м., по адресу: МО, Одинцовский район, г. Кубинка.

1.Общие сведения

1.1. Объектом работ по разработанным разделам КМ и АР на основании данного Технического Задания  (далее ТЗ) является строительная площадка, расположенная по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д. 9 а,б,в,г.

1.2. Необходимо выполнить работы на основании предоставленных эскизов.

1.3.  Заказчик -   ЗАО «НПК ИРНИТ».

- Настоящее ТЗ является основанием для проведения следующих работ:

- Определение нагрузок  на винтовые сваи 108 – 290 шт. (Эскиз размещения свай прилагается). Техническое заключение. Обвязка свайного фундамента.

- Разработка сборно-разборной конструкции каркаса (выполнить на болтовых соединениях). Разработка узлов соединений и сопряжений, маркировка используемого материала. (Конструкция должна быть облегченной.)

Основные данные объекта:

1. Внешние стены - сэндвич-панели 150 мм, Мин.плита  RAL: 9006/9003, ширина 1200 мм,  сталь 0,5/0,5 мм (Высота стен с фронтальной стороны – 3 м., с фасадной – 4,2 м.). – 1070 кв.м.

  - . Внутренние перегородки из стеновых сэндвич-панелей 50 мм, Пенополистирол RAL: 9003/9003, ширина 1200 мм,  сталь 0,5/0,5 мм. – 3100 кв.м.

- Кровля из кровельных сэндвич-панелей  150 мм Мин.плита  RAL: 9006/9003, ширина 1000 мм,  сталь 0,5/0,5 мм. – 2200 кв.м.

- Полы из профильного листа, деревянных лаг и Мин. плиты 150 мм. с покрытием водостойкой фанеры 18 мм, и линолеума – 2160 кв.м.

- Фасадные  витражи и входных групп ПВХ, остекление, зашивка утепленная – витражи - 94 шт., двери -  94 шт. (Эскизы и характеристики предоставляются).

- Запроектировать  металлические двери  для установки с фронтальной стороны галереи для аварийного выхода (в каждом павильоне) – 94 шт.

- Устройство навеса над аллеей из  металлических ферм и поликарбоната, площадью - 745 кв.м. (Эскизы и характеристики предоставляются).

2.3. Выполнить Раздел АР.

- 3. Общая информация.

3.1. Все размеры и характеристики имеются на предоставленных документах.

3.2. Сэндвич-панели размещать вертикально.

3.3. Общее количество павильонов в ряду – 47 шт.

3.4. Количество рядов – 2.

Работы должны быть выполнены строго в соответствии с условиями  Технического задания, СНиПа.

Проектируемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать ГОСТам, «Правилам…» ПБ-03-576-03 и  иметь сертификаты качества.

| Генеральный директор ООО " " __________________ / / м.п. | Генеральный директор ЗАО «НПК «ИРНИТ» __________________ / О.В. Рябков / м.п. |
| --- | --- |