ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

на разработку проектно-конструкторской документации

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |
|  | Наименование объекта | Ангар |
|  | Заказчик |  |
|  | Строительный адрес |  |
|  | Назначение здания | Ангар |
|  | Расположение объекта (отдельно стоящее/ пристраиваемое – указать габариты существующего здания, приложить ситуационный план) | Отдельно стоящее. |
| - Климатические условия |  |  |
|  | Расчетная снеговая нагрузка, кгс/м2 | III район – нормативная нагрузка 150 кг/м2 (согласно СП 20.13330.2016) |
|  | Нормативная ветровая нагрузка, кгс/м2 Тип местности - (А, В, С) | II район – нормативная нагрузка 30 кг/м2 (согласно СП 20.13330.2016) |
|  | Сейсмичность площадки строительства, баллов | менее 6 баллов |
| - Данные по основным характеристикам объекта |  |  |
|  | Уровень ответственности здания | Уровень ответственности: нормальный. Коэффициент надежности по ответственности: 1,0 |
|  | Предел огнестойкости каркаса | R15 |
|  | Степень агрессивного воздействия среды | Не агрессивная |
|  | Другие данные | Нет |
| - Архитектурно-планировочные и конструктивные решения |  |  |
|  | Размеры | 9х39х4,5 (h) (где h - высота до нижнего пояса ферм). - Ширина: 9,0 м по наружным граням колонн; - Длина: 39,0 м по осям колонн; - Высота: 4,5 м от отм. чистого пола до отм. низа несущих конструкций; - Отметка опирания базы колонн: -0,000; - Пролет: один 9 м; - Шаг поперечных рам: между осями 1-2 (3,0 м), остальные 6,0 м. |
|  | Каркас | Проектируется и поставляется: - Стропильные фермы, выполненные из холодногнутых оцинкованных Z/ZR/C/∑-образных профилей (тип профилей определяется по результатам проектирования); - Колонны, выполненные из холодногнутых оцинкованных Z/ZR/C/∑--образных профилей (тип профилей определяется по результатам проектирования); - Стеновые/кровельные/прогоны, выполненные из холодногнутых оцинкованных Z/ZR/C/∑--образных профилей (тип профилей определяется по результатам проектирования); - Горизонтальные и вертикальные связи (тип сечений связей определяется по результатам проектирования); - Соединенные элементы для крепления профилей между собой, металлические выполненные из горячекатаной листовой стали С245-С345; - Надежное крепление элементов обеспечивается при помощи оцинкованных болтов; - Все холодногнутые профили изготавливаются из оцинкованной стали 1-го класса цинкования. - Покрытие всех соединительных элементов из стали С245-С345 -ХВ-0278 (серого цвета), толщиной не менее 60 мкм. |
|  | Пристройки к основному зданию (Характеристики – ШхДхВ, расположение, уклон кровли, проемы) | Нет |
|  | Этажность/ антресоли (состав перекрытия, нагрузка на перекрытие, сетка колонн, этажность, высотные отметки – отметка чистого пола этажа/ высота этажа в чистоте) | Нет |
|  | Крановое оборудование (тип: подвесной/ опорный, грузоподъемность, режим работы, кол-во, высота подъема, длина хода) | Нет |
|  | Кровля (состав и вес кровельного пирога) | СП МВ 150 Сэндвич-панели в поставку не входят. |
|  | Скатность кровли (для жесткой кровли уклон не менее 10%) | Уклон кровли 12% |
|  | Водосток | Наружный неорганизованный/Не проектируется и не поставляется |
|  | Защитное ограждение кровли | Не проектируется и не поставляется |
|  | Снегозадержатели | Не проектируется и не поставляется |
|  | Фонари, дефлекторы на кровле, и пр. (расположение, кол-во, необходимость обрамления проемов) | Нет |
|  | Стены (состав и вес стен, направление раскладки) | СП МВ 120 Сэндвич-панели в поставку не входят. |
|  | Цоколь (отметка) | нет |
|  | Парапет | Нет |
|  | Перегородки | Нет |
|  | Окна, двери, ворота | Проектируются и поставляются: Стойки и балки для обрамления оконных/дверных/воротных проемов. - Воротные проемы: - По оси А в осях 1-2 ориентировочно 2,4м х 3,0м (1шт.) (точный размер проема будет после уточнения сечений колонн). - По оси А в осях 2-8 размерами 3,0м х 3,0м- 6шт. Отметка опирания дверных/воротных/: 0,000; Окна/двери/ворота не проектируются и не поставляются. Нащельники, обрамляющие проемы не проектируются и не поставляются. |
|  | Витражи; фасадное остекление | Проектируются и поставляются: Стойки и балки для обрамления ленточное остекление - h=0,6м по оси 8 восях А-В (Отметка низа ленточного остекления в уровне низа 3-го ряда стеновых панелей). - h=0,6м по оси А в осях 1-8 (отметка низа ленточного остекления зависит от раскладки сэндвич панелей над проемом ворот) |
|  | Лестницы | Нет |
|  | Фундаментные болты | Проектируются в части указания диаметра, марки стали, привязок к координационным осям. В поставку не входят. |
|  | Дополнительные комплектующие здания | Нет |
| - Сведения о нагрузках |  |  |
|  | Нагрузки от технологического оборудования на кровлю | 10 кг/м2 |
|  | Нагрузки от технологического оборудования на стены | Нет |
|  | Прочие нагрузки: | Нет |
| - Дополнительные условия |  |  |
|  | Упаковка | Стандартная, согласно правилам ООО |
|  | Способ доставки | Автомобильный, силами Поставщика |
| - Разрабатываемая документация |  |  |
|  | Проектная документация | Комплект марки КМД в составе: - Общие указания; - Схема фундаментов и расчетные нагрузки на фундаменты; - Чертежи общего вида металлических конструкций здания или сооружения (схемы, планы, фасады, разрезы); - Чертежи узлов металлических конструкций; - Ведомость отправочных марок, ведомость монтажных метизов, техническая спецификация стали, ведомость элементов; - Раздел огнезащиты не разрабатывается. - Раздел антикоррозийной защиты не разрабатывается. |
|  | Задание на фундаменты (обязательно отразить наличие готовых фундаментов или проекта КЖ с привязкой анкеров) | Входит в состав схем на согласование. |
|  | Требования к разрабатываемой документации | Документация выполняется в соответствии с требованиями действующих (на момент подписания настоящего Технического задания) технических регламентов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Конструкции из тонкостенных холодногнутых профилей должны соответствовать требованиям СТО 002-79850813-2015 «Профили холодногнутые из оцинкованной стали для строительства». |
| - Исходная документация, предоставленная покупателем (графические и текстовые документы) |  |  |
|  | Настоящее техническое задание в спорных моментах имеет преимущественную силу перед исходной документацией, предоставленной Покупателем. За достоверность и полноту предоставленных исходных данных ответственность несет Покупатель. |  |
| - Дополнительные сведения, не учтенные в ТЗ |  |  |
| 9.1 |  |  |