«УТВЕРЖДАЮ»

______________________________

____________________________

«____»___________20__г

З  А  Д  А  Н  И  Е

НА  ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Детский сад на 305 мест»

| 1 | Основание для проектирования | Договор №____ от «___»____________20__ г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид строительства | Новое |
| 3 | Стадийность проектирование | Двухстадийное: проектная документация, рабочая документация |
| 4 | Сроки начала и окончание проектирования | Начало - Окончание стадии «П» – 5 месяцев с момента получения исходных данных. Окончание стадии «Р» – |
| 5 | Заказчик |  |
| 6 | Проектная организация | Свидетельство СРО |
| 7 | Генеральная строительная организация |  |
| 8 | Район строительства: | г.Омск |
| 8.1 | Климатический район (согласно СНиП 23-01-99) | IВ |
| 9 | Технико-экономические показатели |  |
| 9.1 | - количество мест | 305 |
| 9.2 | - состав групп: |  |
| 9.2.1 | - ясельная группа (от 1 до 3 лет) | 3 группы по 15 детей, итого 45 детей |
| 9.2.2 | - младшая группа | 3 группы по 20 детей, итого 60 детей |
| 9.2.3 | - средняя группа | 3 группы по 20 детей, итого 60 детей |
| 9.2.4 | - старшая группа | 3 группы по 20 детей, итого 60 детей |
| 9.2.5 | - подготовительная группа | 4 группы по 20 детей, итого 80 детей |
| 9.3 | - тип здания | Конструкции безригельного каркаса (КБК) |
| 9.4 | - этажность | 2 этажа |
| 9.5 | - высота основных помещений | 3м |
| 10 | Технология: |  |
| 10.1 | - длительность пребывания детей | полного дня (12 ч в день) |
| 10.2 | - наличие физкультурной площадки | требуется (рекомендуется СанПиН) |
| 10.3 | - наличие бассейна | не требуется |
| 10.4 | - режим работы пищеблока | работающий на сырье |
| 10.5 | - наличие грузового подъемника для вертикальной транспортировки пищи на 2-й этаж | требуется (рекомендуется СанПиН) |
| 10.6 | - показ диафильмов в групповых | требуется |
| 10.7 | - просмотр телевизионных передач и видеофильмов в групповых | требуется |
| 10.8 | - организация комнаты природы | не требуется |
| 11 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания | Согласно градостроительному плану. |
| 12 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих ограждающих конструкций: |  |
| 12.1 | - фундаменты под несущие и ограждающие конструкции | Свайные, ростверк сборный |
| 12.2 | - наружные стены | Трехслойная кирпичная кладка |
| 12.3 | - внутренние стены, перегородки | Газобетон/пенобетон |
| 12.4 | - плиты перекрытия | Сборные железобетонные серии КБК |
| 12.5 | - плиты покрытия | Сборные железобетонные серии КБК |
| 12.6 | - лестницы | Сборные железобетонные |
| 12.7 | - вентшахты | Сборные железобетонные |
| 12.8 | - кровля | Плоская, рулонная наплавляемая |
| 12.9 | - двери | Внутренние двери – деревянные по ГОСТ 6629-88 Наружные двери – деревянные по ГОСТ 24698-81 |
| 12.10 | - заполнение световых проемов | ПВХ с 3-м остеклением по ГОСТ 30674-99 |
| 12.11.1 | - солнцезащитные устройства | тканевые шторы |
| 12.11.2 | - подоконные доски | ПВХ |
| 12.12 | - отделочные работы | Стены основных помещений – Стены помещений пищеблока, буфетных, кладовых, охлаждаемых камер, моечных, постирочной, гладильной и туалетах – глазурованная плитка на высоту 1,5м. Стены заготовочной пищеблока, зал бассейна – глазурованная плитка на высоту 1,8м. Потолки – водоэмульсионная краска Потолки в производственных цехах пищеблока, душевые, постирочная, умывальные, туалеты – масляная краска. |
| 12.13 | - полы | Полы основных помещениях: покрытие синтетическими полимерными материалами □ Полы в помещениях пищеблока, постирочной, гладильной, подсобных помещениях, туалетах – керамическая плитка |
| 12.13.1 | - в групповых помещениях на первом этаже | утепленные |
| 13 | Основные требования к инженерному оборудованию: | Инженерное обеспечение объекта выполнить согласно техническим условиям городских организаций, действующей нормативно-технической документации. Предусмотреть: - установку приборов учета электроэнергии, воды, узел учета тепловой энергии на объект; - система отопления – горизонтальная; - трубы отопления – стальные/металопластик; - канализация – трубы ПВХ; - внутреннее электроснабжение – скрыто; - автоматическая пожарная сигнализация – согласно СП 5.13130-2009; - система оповещения и управления эвакуацией – согласно СП 3.13130-2009; - внешнее видеонаблюдение – не требуется; - внутреннее видеонаблюдение – не требуется; - система контроля и управления доступом – требуется (на уровне видеодомофона на входных калитках); - телефонная сеть – миниАТС |
| 14 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Согласно СанПиН 2.4.1.2660-10. |
| 15 | Количество экземпляров проектной документации | 3 экз. на бумажном носителе. Дополнительно 1 экз. смет в электронном виде. |
| 16 | Состав разрабатываемой проектной документации | Проектную документацию выполнить в полном объеме в соответствии с положением о составе разделов проектной документации утвержденное постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. Рабочую документацию выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009. Совместно с заказчиком согласовать проект со всеми заинтересованными службами, для предоставления проектно-сметной документации на экспертизу. |
| 17 | Состав исходных данных передаваемых Заказчиком | - градостроительный план; - топографическая съемка М 1: 500 в электронном виде; - геологические изыскания; - геодезические изыскания; - экологические изыскания; - археологические изыскания (по необходимости); - отвод земельного участка для проектирования и строительства; - санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам земельного участка; - технические условия на подключение к инженерным сетям |

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| _______________________________ | _______________________________ |
| _______________________________ | _______________________________ |
| «____»________________20__ г. | «____»________________20__ г. |