ООО «А-ПЛАНТИ»

Техническое задание

на разработку рабочей документации (РД) стеллажной системы (СС) тепличного комплекса салатных культур и пряных трав методом проточной гидропоники со 100% искусственным светом и вертикальной ориентацией зоны выращивания.

КРАТКАЯ ВЕРСИЯ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие и исходные данные |  |  |  |
| 1.1 | Полное наименование работ | Разработка проекта, стадия эскизный проект и рабочая документация (РД) стеллажной системы (СС) тепличного комплекса салатных культур и пряных трав методом проточной гидропоники со 100% искусственным светом и с вертикальной ориентацией зоны выращивания (не требуется согласование в экспертизе) |  |
| 1.2. | Наименование объекта | СТЕЛЛАЖНАЯ СИСТЕМА (СС) тепличного комплекса салатных культур и пряных трав методом проточной гидропоники со 100% искусственным светом и с вертикальной ориентацией зоны выращивания |  |
| 1.4. | Основание для проектирования | Договор с Заказчиком |  |
| 1.5. | Сроки выполнения проектных работ | ____ рабочих дней с момента заключения договора. |  |
| 1.6. | Источники финансирования | Собственные средства Заказчика |  |
| 1.7. | Стадийность проектирования | Стадия – Эскизный проект; Стадия РД — рабочая документация; |  |
| 1.8. | Исходные данные | Заказчик предоставляет исполнителю следующие исходные данные: - Выдержки из материалов обследования действующего производственного комплекса. - Другие материалы, находящиеся в распоряжении Заказчика. Исполнитель собирает дополнительные данные, необходимые для выполнения работ, без дополнительной оплаты. |  |
| 1.9. | Описание среды, в которой функционирует СС: | Параметры среды: - Температура: от 18 до 30 °C. - Влажность: от 65% до 98%. - Агрессивные вещества: присутствуют зоны контакта с раствором солей с уровнем электропроводимости (EC) от 1,5 до 3,5. - Воздушная среда: Наличие углекислого газа (CO₂) с концентрацией 1500 ppm. - Освещение: 100% Искусственное освещение, используются светодиоды (LED). - Поверхность пола: Бетонный, шлифованный. |  |
| 2. Основные требования к проектным решениям |  |  |  |
| 2.1. | Требования к составу и содержанию выполняемых работ | Проектная документация должна включать, но не ограничиваться следующими разделами: Эскизный проект - Общее описание концепции проекта. - Предварительное определение основных параметров и характеристик стеллажной системы (СС). - Определение требований к материалам и оборудованию. - Эскизные чертежи со всех сторон СС, эскизные чертежи верхней полки, нижней полки, типовой полки, 3Д эскизный чертеж. Чертежи включают условное предварительное расположение оборудования, датчиков, трубопроводов и кабельных сетей; РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (РД): Раздел ПЗ (пояснительная записка) - Описание целей и задач проекта. - Общее описание функционирования систем СС; Раздел КМ («Конструкции металлические») - Подробные чертежи металлических конструкций стеллажной системы. - Расчеты прочности и устойчивости конструкций. - Указания по выбору материалов и способам соединения элементов. Раздел КМД («Конструкции металлические деталировочные») - Детализированные чертежи отдельных элементов металлических конструкций. - Спецификации на материалы и комплектующие. - Инструкции по сборке и монтажу конструкций. Раздел ЭОМ (электрооборудование, освещение, электропитание оборудования, автоматизации) - Чертежи и схемы электропроводки и подключения оборудования, однолинейные схемы, схемы трассировки кабелей. - Выбор и размещение источников освещения. - Проектирование системы; - Расчеты мощности и потребления электроэнергии. - Заземление СС; - Кабельные журналы; - Спецификации на оборудование, материалы и комплектующие; Раздел АВТ («Автоматизация») - Описание автоматизированных систем управления процессом выращивания. - Чертежи и схемы подключения датчиков, исполнительных механизмов. - Структурные схемы; - Схемы трассировки кобелей; - Схема видеонаблюдения; - Спецификации на оборудование, материалы и комплектующие; Подбор процессорного оборудования, алгоритмы управления СС, программные модули не входят в данное ТЗ и разрабатываются Заказчиком отдельно. Технологические карты разрабатываются Заказчиком самостоятельно и являются базовым заданием для алгоритмов управления СС и программными модулями СС. Технологические карты не входят в данное ТЗ. Раздел ВК (внутренние системы водоснабжения и канализации) - Подготовка питательного раствора; - Чертежи и схемы прокладки трубопроводов для подачи воды, раствора и водоотведения. - Выбор насосного оборудования, баков/емкостей, фильтров, клапанов, кранов; - Расчеты объемов водопотребления и водоотведения, параметров трубопроводов; - Спецификации на оборудование, материалы и комплектующие; Раздел ОВ (вентиляция) - Проектирование системы вентиляции воздуха стеллажной системы. - Расчеты воздухообмена и температурного режима. - Выбор оборудования для вентиляции. - Схемы прокладки вентиляционных каналов, воздуховодов. - Спецификации на оборудование, материалы и комплектующие; Спецификация на материалы и оборудование - Спецификации материалов и оборудования с указанием производителей и поставщиков на каждую систему. - Предоставление коммерческих предложений от поставщиков материалов и оборудования, сведение предоставленных данных по стоимости материалов, оборудования в ведомости с указанием систем СС, поставщиков, стоимостей материалов и оборудования с возможностью аналитики в разрезе систем СС и поставщиков. Ведомость и график монтажных работ: - Ведомость работ по монтажу СС, с укрупненным (по этапным) графиком выполнения монтажных работ СС; Документация и инструкции: - Инструкция по монтажу СС, включающая подробную пошаговую инструкцию по сборке и установке системы. - Инструкция по безопасной работе и использованию оборудования. - Инструкция по проведению испытаний и пусконаладочных работ. |  |
| 2.2. | Общие требования к проектным решениям | При разработке проекта СС следует учесть следующее: Проектирование стеллажей: Выполнить проектные решения для двух типов стеллажей: - Стеллаж А (рассадный), - Стеллаж Б (доращивания). Оба типа стеллажей должны предусматривать возможность регулировки высоты полок. Предусмотреть возможность реализации СС с разным количеством полок, при минимальном наборе (нижняя полка, типовая полка, верхняя полка) с произвольным количеством типовых полок. Т. е. предусмотреть различные высоты стоек СС; Материалы: Использовать два типа материалов: - Оцинкованный лист; - Черный металл под покраску с удароустойчивым, устойчивым к коррозии покрытием; Срок эксплуатации не менее 30 лет. Эксплуатационные условия: - Учесть работу стеллажной системы (СС) во влажной и агрессивной среде. - Подобрать оборудование в соответствии с согласованными с заказчиком техническими характеристиками. |  |
| 3. Описание Стеллажной Системы (СС) |  |  |  |
|  |  | Стеллажная Система включает в себя следующие компоненты и системы: Стеллаж – основная конструктивная единица системы, предназначенная для размещения растений. Система электроснабжения – обеспечивает электропитание всех элементов системы, включая освещение, насосы и другие устройства. Система водоснабжения – отвечает за подготовку и подачу питательного раствора к растениям. Включает в себя оборудование для фильтрации воды, дозирования питательных веществ и их смешивания до нужной концентрации. Система водоотведения – предназначена для сбора и удаления излишков питательного раствора, а также дренажа при смене питательного раствора. Система вентиляции – обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стеллажной системы, что способствует поддержанию оптимального воздухообмена между полками для исключения застоя воздушных масс, исключения процессов гниения растений. Система автоматизации – управляет всеми процессами работы стеллажной системы (освещение, подготовка раствора, движение раствора, удаление отработанного раствора, вентиляция, видеонаблюдение, контроль параметров СС), обеспечивая автоматическое выполнение заданных операций. |  |
| 3. | Требования к сдаваемым материалам | Требования к сдаваемым материалам Исполнитель обязан предоставить Заказчику следующие материалы: - Рабочая документация: - Представлена в формате альбома A3 в одном экземпляре на бумажном носителе с соответствующими штампами и подписями. - Электронная версия предоставляется на электронном носителе (USB-флеш-накопитель) в формате PDF, DWG (AutoCAD, Autodesk Inventor), Compass, текстовые документы в формате Word, Excel. - Электронные версии материалов: - Должны быть доступны в форматах PDF, DWG (AutoCAD, Autodesk Inventor), Compass, Word, Excel. - Материалы должны открываться без помех и без ссылок на внешние объекты (таблицы, рисунки, программы), которые не включены в проект. Таким образом, Исполнитель обязан сдать Заказчику рабочую документацию в печатном виде и электронную версию материалов, которые будут полностью автономными и открытыми без дополнительных внешних зависимостей. |  |
| 4. | Гарантийные обязательства | Гарантия распространяется на период 5 лет с момента передачи результатов работ Заказчику (после подписания акта сдачи-приемки). В течение этого периода Исполнитель обязуется устранить любые выявленные недостатки и ошибки, возникшие вследствие выполнения работ. Основные аспекты гарантий: - Срок гарантии: Гарантия действует в течение пяти лет с момента завершения всех работ и подписания акта сдачи-приемки. - Ответственность Исполнителя: - Исполнитель несет ответственность за устранение любых дефектов, несоответствий нормам и правилам, а также ошибок, допущенных в ходе выполнения работ. - При обнаружении недостатков Исполнитель обязан бесплатно внести изменения в документацию и исправить недочеты. - Дополнительные услуги: - Включают предоставление устных и письменных консультаций, рекомендаций и разъяснений относительно выполненной работы. Обязанности Исполнителя: - Исполнитель отвечает за качественное исполнение работ и несет ответственность за возможные дефекты. - В случае обнаружения недостатков Исполнитель обязан по запросу Заказчика бесплатно скорректировать документацию и устранить замеченные проблемы. |  |
| 5. | Права на документацию | После завершения работ по данному техническому заданию (включая промежуточные результаты) Заказчик приобретает исключительное право на использование результатов интеллектуальной деятельности, созданных в рамках выполнения работ. Это включает права на: - распространение, - публичный показ, - практическую реализацию, - доведение до всеобщего сведения, - привлечение третьих лиц для использования этих результатов. Стоимость передачи прав на интеллектуальную собственность включена в стоимость договора. |  |