Рекомендуемые к утверждению основные технико-экономические показатели капитального ремонта дороги представлены в таблице

| №№ п/п | Наименование показателей и проектных решений | До капитального ремонта |  | После капитального ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этапы |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
| 1 | Техническая категория дороги | IБ | II | магистральные дороги регулируемого движения | магистральные дороги регулируемого движения | II |
|  |  | км 4+800 – км 7+287 | км 7+287 - км 13+700 | км 4+800 – км 7+287 (ПК 0+00 – ПК 25+00) | км 7+287 – км 9+450 (ПК 25+00 – ПК 46+20) | км 9+450 – км 13+700 (ПК 46+20 – ПК 90+44,32) |
| 2 | Протяженность дороги (участка), км | 2,487 | 6,413 | 2,5 | 2,12 | 4,42432 |
| 3 | Основная расчетная скорость, км/час | 120 |  | 80 |  | 120/100 |
| 4 | Число полос движения | 4 | 2 | 4 | 2 |  |
| 5 | Ширина земляного полотна, м | 20 | 15,5 | 25,5 | 15 | 15 |
| 6 | Ширина проезжей части, м | 15 | 8 | 15 | 7,5 | 7,5 |
| 7 | Ширина обочин, м | 2,5 | 3,0 – 4,5 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| 8 | Ширина укрепленной полосы обочины, м | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 9 | Ширина разделительной полосы, м | Нет |  | 2,75 | нет | нет |
| 10 | Тип дорожной одежды | Капитальный |  | Капитальный |  |  |
| 11 | Вид покрытия | Асфальтобетон |  | ЩМА -20 |  |  |
| 12 | Мосты и путепроводы, шт./п.м, в т. ч: |  | 1/36,44 |  |  | 1 / 39,28 |
|  |  |  | L=36,44 |  |  | L=39.28 |
|  |  |  | Схема 11,1х3 |  |  | Схема 11,3х3 |
|  |  |  | Г9+1х 1,13+1х1,03 |  |  | Г-11,5+2х1,5 |
| 12 | Водопропускные трубы, шт./п.м | 3/109,1 |  | 3/110,65 |  |  |
| 13 | Протяженность и категория подъездов, км | 40 - примыканий, 6 -полевых съездов с дороги,17 - грунтовая дорога к нас. Пункту, 1 – пересечение в разных уровнях, 4- съезд с дороги при пересечении в разных уровнях, 4 – въезд на дорогу в разных уровнях. |  | 63 примыкания, 1 – пересечение в разных уровнях.4- съезд с дороги при пересечении в разных уровнях.4 – въезд на дорогу в разных уровнях. |  |  |
| 14 | Развязки в разных уровнях, шт. | нет |  | - |  |  |
| 15 | Сметная стоимость проекта в ценах 2012 г, тыс.руб. | - |  | 536 717,35 |  |  |
|  | в том числе по этапам |  |  | 223 431,47 | 313 285,88 |  |
| 16 | Стоимость 1 км дороги в ценах 2012 г, тыс.руб. | - |  | 59 371,39 |  |  |
|  | в том числе по этапам |  |  | 89 372,59 | 47 903,04 |  |
| 17 | Продолжительность капитального ремонта, мес. | - |  | 11,6 месяцев |  |  |
|  | в том числе по этапам |  |  | 5 месяцев | 6 месяцев |  |
| 18 | Безопасность дорожного движения (схема дислокации дорожных знаков, протяженность и вид барьерного ограждения и др.) | - |  | Предусмотрено полное обновление обстановки дороги в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 Дорожные знаки – 470 шт. Дорожная разметка – 55,87 км. Барьерное ограждение – 3688 пм дорожного и 90 пм мостового. |  |  |
| 19 | Экологическая безопасность (перечень основных мероприятий по охране окружающей среды) | - |  | сохранение природного слоя почвы;- техническая рекультивация в придорожной полосе отвода;- укрепление обочин и откосов засевом трав по плодородному слою почвы |  |  |