2.Техническое задание

| № | Перечень основных и требований | Содержание основных данных и требований |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект | Металлический ангар с боковой и крышной обшивкой сендвич-панелей, для автостоянки размерами в плане 24х60м. h(ориент.)-9,0-10,0м по коньку |  |
| 2 | Адрес месторасположение объекта | 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, ул. Д.Каликовой 202а с.Выльгорт. |  |
| 3 | Вид строительства | Новое строительство |  |
| 4 | Этапы строительства | Строительство осуществляется в один этап |  |
| 5 | Виды выполняемых работ | Геолого-изыскательные работы. Выполнить проектные работы. Изготовить каркасно-металлическую конструкцию в соответствии с климатическими условиями г.Сыктывкара, а также в соответствии с СП 20.13330.2011» нагрузки и воздействия» Изготовить фундамент. Выполнить СМР каркасно- металлической конструкции |  |
| 6 | Основные требования к проектной документации | Проектную документацию выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 16.02.08 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» В составе проектной документации разработать: -Раздел 1 Пояснительная записка - Раздел 2 Сметы -Раздел 3 Архитектурные решения; -Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения; -Раздел КМ Конструкции металлические - Проект организации строительства |  |
| 7 | Технические показатели | 1. Здание одноэтажное, размеры в плане: длина 60.0метра ширина 24.0метра, высота (ориентировочно) -5,0-6,0метра 2. Площадь застройки (ориентировочно) - 1440м2. |  |
| 8 | Сведения о климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта строительства | Район строительства: 1В Расчетное значение снеговой нагрузки: 320кг/м2 (Y район) Нормативное значение скоростного напора ветра 23кг/м2 (I район) Температура наиболее холодной пятидневки -36град.С Абсолютная минимальная температура — 47град.С |  |
| 9 | Требования к архитектурно-планировочным решениям | Здание двухпролетное Крыша двухскатная Стены из профилированного листа с внутренней обшивкой сендвич панелями или плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125. Ворота секционные механические 4,0х4.0метра 4шт., калитка отдельно шир. 1.2м, 2шт. Функциональное назначение -автостоянка Условия эксплуатации -всесезонное Цветовое решение: крыша -цвет полимер Стены на высоту 5,20метра: -цвет полимер, внутри серый цвет. |  |
| 10 | Требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Предусмотреть применение современных строительных материалов по согласованию с заказчиком |  |
| 10,1 | Описание конструктивных решений здания | Здание -каркасная конструкция, двухпролетное, быстровозводимое, состоящее из легких стальных тонкостенных конструкций, прямостенное. Стены на высоту 5.2метров из профилированного железа с внутренней обшивкой стеновых сендвич панелей или др. утеплителей аналогичных по характеристикам Кровля из профнастила с утеплителем крышных сендвич панелей или др. утеплителей аналогичных по характеристикам Соединение каркаса с фундаментом -анкерное. Соединение каркаса -на саморезах или др. крепления отвечающего надежности конструкции. Фундамент здания выполнить согласно геолого-изыскательных работ и СНиП 2.02.01-83 «Основание зданий и сооружений» с утеплением |  |
| 10,2 | Требования к материалам несущих и ограждающих конструкций | Каркас из оцинкованной профилированной стали на саморезах или др. крепления отвечающего надежности конструкции. Крепление к фундаменту анкерное |  |
| 10,3 | Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций | Предусмотреть в соответствии с требованиями к тепловой защите здания согласно: -СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» -ТСН 23-324-2005 Республика Коми «Энергосберегающая теплозащита жилых и общественных зданий»; СТО 00044807-001-2006 «Теплозащитные свойства ограждающих конструкций» и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. |  |
| 10,4 | Требования по противопожарным мероприятиям. | Предусмотреть выполнение требований по пожарной безопасности в соответствии с: № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», №384-ФЗ от 30.12.2008г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», с нормативными документами пожарной безопасности. Класс функциональной пожарной опасности здания ФЗ.6(автостоянка) Допустимые пределы огнестойкости здания и конструктивных элементов принять согласно требованиям СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объекта защиты» Класс пожарной опасности материала не более КМЗ. (для стен и потолков таблица 29) Предусмотреть молниезащиту здания. |  |
| 11 | Состав и количество проектной документации | Заказчику передать проектную документацию в 3(трех) экземплярах, на бумажном носителе, и 1(один) экземпляр в электронном носителе (диске): проект — текстовые материалы передаются в формате РDF, графические материалы в программе Компас 3D V11 при сохранении натурального размера файла в масштабе вывода напечать |  |
| 12 | Дополнительные требования | Технические, конструктивные и проектные решения согласовать с Заказчиком |  |

Приложение №1 к спецификации