Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, в том числе инженерных изысканий по объекту: «Газопроводы среднего и низкого давления, ПРГ,  газопроводы-вводы к жилым домам в д. Козловка  Павловского района Нижегородской области»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта | Газопроводы среднего и низкого давления, ПРГ, газопроводы-вводы к жилым домам в д. Козловка Павловского района Нижегородской области |
| 2. | Адрес, район строительства | Нижегородская область, Павловский район, МО р.п. Тумботино, д.Козловка |
| 3. | Вид строительства | Новое |
| 4. | Стадия проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 5. | Сроки выполнения работ | 45 (Сорок пять) календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 6. | Основные технические решения | Выполнить проектирование газопроводов со следующими показателями: - распределительный газопровод среднего давления протяженностью 0,1 км (при проектировании подлежит уточнению); - распределительный газопровод низкого давления в подземном исполнении (полиэтиленовые трубы) протяженностью 2,5 км (при проектировании подлежит уточнению); - газопроводы-вводы к жилым домам 0,8 км (при проектировании подлежит уточнению); - установка ПРГ - 1 шт.; - молниезащита и заземление ПРГ - 1 шт.; - электрозащита газопроводов от коррозии -1 шт.; - кабельная линия электроснабжения - 0,2 км (при проектировании подлежит уточнению); - переход через автодорогу с твердым покрытием - 2 прокола (при проектировании подлежит уточнению) |
| 7. | Идентификационные признаки объекта | Объект технического регулирования идентифицирован в качестве сети газораспределения и сети газопотребления: а) Назначение – транспортировка газа к потребителям; б) Состав объектов, входящих в сети газораспределения (газопровод среднего и низкого давления) и газопотребления (газопроводы-вводы); в) Давление природного газа газопровод среднего - до 0,3 МПа; низкого давления - до 0,005МПа Идентификация газопровода и ГРП как сооружения на объекте: 1) Назначение газопровода - транспортировка газа к потребителям; назначение ГРП - снижение давления газа и поддержания его в заданных пределах назависимо от расхода газа; 2) Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность - газопровод и ГРП принадлежат к системе газораспределения и газопотребления р. п. Тумботино; 3) Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения - возможность техногенного воздействия в результате возможной аварии на опасных объектах и транспортных коммуникациях; 4) Принадлежность к опасным производственным объектам – на основании прил.1 к Федеральному закону от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» объект относится к опасным производственным объектам; 5) Пожарная и взрывопожарная безопасность – в соответствии с Федеральным законом от 04.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» объект по пожарной и взрывопожарной опасности относится к категории А; 6) Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – эксплуатация газопровода как сооружения не предусматривает постоянного пребывания обслуживающего персонала; 7) Уровень ответственности – в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - нормальный. |
| 8. | Основные требования к выполнению работ и составу проекта | Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями: - Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ; - Постановления Правительства РФ от 05 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; - Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Постановления Правительства РФ от 29 октября 2010г. № 870 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; - Федерального закона РФ от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федерального закона РФ от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федерального закона РФ от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 9. | Состав разрабатываемой документации | - технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, в том числе инженерно-гидрологические; - технический отчет и топографические материалы по инженерно-геодезическим изысканиям; - проектная документация в составе: 1) пояснительная записка; 2) проект полосы отвода; 3) технологические и конструктивные решения линейного объекта с рабочими чертежами на наружные сети газопровода и сооружения, включает: - конструктивно-строительные решения; - молниезащита и заземление; - электроснабжение; - антикоррозийная защита участков газопровода из стальных труб; 4) сооружения, входящие в инфраструктуру; 5) проект организации строительства; 6) мероприятия по охране окружающей среды; 7) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 8) смета на строительство; 9) инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Сметная документация должна быть выполнена базисно-индексным методом в 2-х уровнях цен (базисном уровне, определяемом на основе территориальных сметных нормативов Нижегородской области (ТСНБ-2001) в редакции (2015г.) и в текущем уровне, определяемом на основе индексов изменения сметной стоимости, по состоянию на время предоставления сметной документации на экспертизу. При составлении сметы обязательно подтверждение стоимости оборудования и материалов приложением прайс-листов. |
| 10. | Требования к выполнению работ | Комплекс работ, выполняемый Исполнителем, включает: - Сбор недостающих исходных данных (технические условия на пересечение автодороги с твердым покрытием, технические условия ГО МЧС, заключение о карстоопасности участка строительства, гидрогеология, необходимость которых будет выявлена при проектировании и других данных); 2. Проведение исполнителем всех необходимых согласований с организациями, выдавшими технические условия (ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог», филиал ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в г.Павлово, ЭХЗ управления подземметаллзащита ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»и др.). Исполнитель направляет документацию в организации, и другие заинтересованные службы на согласование, оплачивает согласования, дает разъяснения, снимает возникающие вопросы, устраняет замечания согласующих организаций, предоставляет положительные заключения экспертных служб. 3. Проведение Исполнителем всех необходимых согласований, сопровождение проектной документации при прохождении экспертизы, исправление замечаний, выданных экспертной организацией до получения положительного заключения экспертизы проекта и результатов инженерных изысканий. |
| 11. | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.08г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и другими государственными стандартами, строительными нормами и правилами |
| 12. | Требования к разработке ИТМ ГО ЧС | В соответствии с нормативными требованиями |
| 13. | Особые условия проектирования | При проектировании руководствоваться техническими условиями, выданными ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» |
| 14. | Гарантия обеспечения качества | Исполнитель готов за счет собственных средств исправлять недостатки, выявленные экспертными организациями в разработанной документации |
| 15. | Количество экземпляров технической и проектно-сметной документации, передаваемой Заказчику | После изготовления проектно-сметной документации, в том числе инженерных изысканий Подрядчик предоставляет документацию: на бумажном носителе – 2 экз. и электронном носителе – в 1экз. в формате PDF и DWG, Word, Exсel (проект, смета, изыскания). После проведения экспертизы проекта и результатов инженерных изысканий, предоставление проектно-сметной и технической документации, соответствующей положительному заключению (со всеми изменениями и исправлениями по замечаниям экспертизы) на бумажном носителе – 3 экз., в электронном виде – 1 экз. в формате PDF и DWG, Word, Exсel. |
| 16. | Субподрядные организации | Исполнитель должен собственными силами, материалами и средствами и (или) с привлечением субподрядных организаций выполнить весь комплекс работ по подготовке проектно-сметной документации |

Глава Администрации муниципального образования

рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального

района  Нижегородской области                                                                                         А.М. Кокин