Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации на монтаж фотолюминесцентных эвакуационных систем (ФЭС)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | 1.1. Ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 1.2. Пункт 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года; 1.3. Предписание ОНД |
| 2. | Источник финансирования |  |
| 3. | Сроки выполнения работ по проектированию | 30 календарных дней со дня заключения контракта |
| 4. | Стадийность проектирования | Разработка рабочей документации. |
| 5. | Базовые качественные характеристики | 5.1. ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля». 5.2. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». 5.3. ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения». 5.4. Правила составления и утверждения локальных сметных расчетов на выполнение капитального ремонта в учреждениях здравоохранения в 2015 году, утвержденные приказом министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 02.02.2015 г. № 144-Д. 5.5. Приказ Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре от 18.12.2014 г. № 365 «Об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ объектов бюджетного финансирования к уровню цен сметно-нормативной базы 2001 года в редакции 2009 года». |
| 6. | Основные ТЭП | Назначение: нежилое, трехэтажное с подвалом, общая площадь – 9 882,32 м2; |
| 7. | Особые условия | 7.1. Обязательно наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее 2 договоров за период не менее 2 лет. 7.2. Ожидаемое время задержки перед началом эвакуации составляет менее 1 минуты. 7.3. Количество человек, которое может единовременно находиться в помещениях не превышает 10. 7.4. Всю необходимую для проектирования документацию, кроме документации, описанной п.8 настоящего Задания на проектирование, Подрядчик получает самостоятельно и за свой счет. |
| 8. | Перечень исходной документации | - Свидетельство о государственной регистрации права - Технический паспорт; - Поэтажные планы. |
| 9. | Технические требования | 9.1. Фотометрические характеристики фотолюминесцентного материала должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009, подтверждаться сертификатом соответствия и официальным протоколом, выданным испытательной лабораторией, прошедшей аккредитацию в системе аналитических лабораторий в область аккредитации которой входит право определения фотометрических и физико-механических параметров фотолюминесцентных материалов и изделий из них. 9.2. Материал для изготовления знаков должен иметь санитарно эпидемиологическое заключение с указанием области применения и показателями гигиенических характеристик продукции. 9.3. Материал, применяемый для изготовления знаков безопасности должен иметь сертификат соответствия и приложение к сертификату (только обязательная сертификация) и иметь подтверждение показателя кислородного индекса не менее 18%, группа воспламеняемости не ниже В2. 9.4. Знаки безопасности должны иметь маркировку на лицевой поверхности в соответствии с п. 10.1 ГОСТ 12.2.143-2009. 9.5. Специальная установочная подложка для фотолюминесцентных знаков безопасности должна быть изготовлена из оцинкованного металла толщиной не менее 0,8 мм или негорючего ПВХ. |
| 10. | Требования по технике безопасности | Проект должен учитывать требования: 10.1. СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 10.2. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года; 10.3. Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 10.4. Федерального закона от 18 ноября 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». В проекте предусмотреть использование материалов, удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям, противопожарным требованиям и имеющим соответствующие сертификаты. |
| 11. | Требования по внедрению новой техники, материалов | 12.1. Предусмотреть применение эффективных технологий. 12.2. Предусмотреть использование современных материалов серийного производства, удовлетворяющих санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям, имеющим соответствующие сертификаты и положительный опыт эксплуатации. 12.3. Гарантийный срок: - на применяемые материалы: не менее 2 лет. |
| 12. | Требования к наличию лицензий или свидетельств на право выполнения проектных работ | Необходимо наличие лицензии МЧС в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1125 от 30.12.2011 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» с открытым видом работ: - п.6 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов. Генподряд не предусмотрен. |
| 13. | Состав и требования к содержанию проекта | 14.1. Рабочую документацию выполнить отдельно по каждому зданию. Состав разделов рабочей документации должен соответствовать постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 года «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». 14.2. В обязательном порядке в проект должны входить: - Обложка, титульный лист; - Пояснительная записка с необходимыми расчетами; - Конструктивные и объемно-планировочные решения; - Ведомость объемов работ; - Спецификация материалов; - Сметная документация (отдельно для каждого здания); 14.3. В рабочей документации следует указать: - функциональное назначение объекта; - поэтажные планы (схемы) с размерами и направлением движения по путям эвакуации; - число людей и места их вероятного размещения, объекты оперативного опознания; - опасные места, расположенные вдоль путей эвакуации; - количество и места размещения средств противопожарной и противоаварийной защиты, спасательных средств, медицинских средств, средств защиты органов дыхания и средств связи; - показатели освещенности элементов ФЭС в соответствии с приложением Б к ГОСТ Р 12.2.143-2009; - места размещения с количеством и размерами элементов ФЭС. |
| 14. | Требования к оформлению проектно-сметной документации | 15.1. Рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101 - 2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 15.2. Рабочая документация передаётся Заказчику в 3 экземплярах на бумажном носителе и 1 на электронном носителе (например CD/DVD диск, флеш-накопитель) в форматах .doc, .docx, .pdf, .dwg с открытым доступом для корректировки. Сметы, представляемые на электронном носителе, должны быть выполнены в форматах программ Smeta Wizard и Microsoft Office Word. 15.3. Сметы должны быть составлены согласно Правил составления и утверждения локальных сметных расчетов на выполнение капитального ремонта. отдельно для каждого здания. |
| 15. | Требования к составлению смет | Проект должен включать в себя соответствующую сметную документацию: 16.1. Сметы должны быть составлены с применением ТСНБ «ГосЭталон 2012» с использованием программы сметных расчетов, сертифицированной Госстроем РФ - Смета Wizard. 16.2. Сметы должны быть составлены в базовых ценах на 01.01.2001 года с применением индексов пересчета сметной стоимости к элементам прямых затрат на момент сдачи работ по проектированию, утверждённых Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию. 16.3. Стоимость материалов, не включённых в расценки, должна быть определена на основании «Территориального сборника сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» (ТССЦ-2012) на момент сдачи работ по проектированию, в случае, если в ТССЦ-2012 отсутствует необходимая позиция материала или стоимость материала в ТССЦ-2012 имеет значительное отклонение от текущей рыночной цены этого материала, то стоимость определяется на основании анализа текущих среднегородских цен на данный вид материалов (анализ среднегородских цен согласовывается с Заказчиком и прикладывается к сметной документации). 16.4. Сметы должны быть согласованы с отделом капитального строительства и технологической модернизации. Оригиналы согласованной сметной документации передаются Заказчику. 16.4. При выборе материала, производителя и минимально допустимого количества элементов ФЭС Исполнитель должен учитывать финансовые возможности бюджетной организации (Заказчика). |
| 16. | Уточнение и дополнение задания | Настоящее задание может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию сторон. |