УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя

Комитета по строительству

___________________ А.С.Филиппов

« ____ » ________________ 20 ___ г.

# ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Строительство дошкольного  образовательного  учреждения

(наименование объекта)

по адресу:

(местоположение)

| 1. |  |  | Основание для проектирования |  |  |  |  |  | 1.1 1.2 1.3 |  |  |  | Адресная инвестиционная программа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (распределение средств по строке: «Проектно-изыскательские работы»). Постановление Правительства СПб от. Градостроительный план RU. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 3. |  |  | Заказчик Генпроектировщик |  |  |  |  |  | 2.1 3.1 |  |  |  | Комитет по строительству. В соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ от 05.04.2013 года "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |  |  |  |
| 4. |  |  | Вид строительства |  |  |  |  |  | 4.1 |  |  |  | Новое. |  |  |  |
| 5. 6. |  |  | Источник финансирования Стадийность проектирования |  |  |  |  |  | 5.1 6.1 |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга. Проектная документация, рабочая документация. |  |  |  |
| 7. |  |  | Категория сложности объекта |  |  |  |  |  | 7.1 |  |  |  | Категория сложности – 2б. |  |  |  |
| 8. 9. 10. 11. 12. 13. |  |  | Назначение и основные показатели объекта Требования к размещению стоянок и мест хранения автомобилей Основные требования к архитектурно-планировочному решению, к отделке здания Основные требования к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций Основные требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию Требования к обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения |  |  |  |  |  | 8.1 8.2 9.1 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20 21.21 13. 1 |  |  |  | Общеразвивающее дошкольное образовательное учреждение наполняемостью до 80 мест (уточняется проектом) с бассейном 7х4,5 м круглогодичного пользования. Этажность – не более 3-х этажей. Общая площадь здания не более 2600 м2 (уточняется проектом). Состав и площади помещений уточняются при проектировании в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.1.2.1188-03, СП 118.13330.2012. Согласно статье 10, гл.1, части II Закона Санкт-Петербурга от 16.02.2009 г. №29-10 "О правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга"). В соответствии с требованиями КГА, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.1.2.1188-03, СП 118.13330.2012, СанПиН 138.13330.2012, Федеральным Законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Применяемые фасадные системы согласовать с Заказчиком. 1.В основной группе помещений применить улучшенную отделку, технических и вспомогательных – простую. 2. Разработать чертежи раздела АИ (по ГОСТ 21.507-81) на следующие помещения: - общая входная группа, - зал музыкальных занятий, - зал физкультурных занятий, - бассейн, - общие коридоры и холлы (1 вид) - игровые, спальни. 3. Разработать планы полов: - с нанесением размеров, привязкой к осям, отметок в местах перепада высот; - разработать рисунок покрытия пола с указанием применяемых материалов, номерами колеров (согласно общеприменяемых колеровочных систем); - показать размещение стационарного оборудования, внутреннего озеленения и др. 4. Разработать развёртки стен: - с нанесением размеров, привязкой к осям; - указанием материала отделки с указанием применяемых материалов, номерами колеров (согласно общеприменяемых колеровочных систем); - с размещением мебели, элементов монументально - декоративного оформления. 5. Разработать планы потолков: - с нанесением размеров, привязкой к осям; - рисунок, конструкция потолка; - размещение световых приборов, вентрешёток и др. элементов с их маркировкой и занесением в спецификацию (для элементов, не учтённых в основных комплектах чертежей). 6. Предоставить сертификаты на все применяемые отделочные материалы. 7. Согласовать общую концепцию отделки вышеперечисленных помещений. Для согласования представить трёхмерную визуализацию интерьеров. Предусмотреть сырьевую столовую на расчетное количество детей. Разработать технические условия по применяемым строительным материалам и конструкциям, с учетом Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и согласовать с Заказчиком до согласования проекта в КГА и не позднее, чем за 25 рабочих дней до даты его сдачи в экспертизу. Применить строительные и отделочные материалы отечественного производства. При необходимости применения импортных материалов, обеспечить их согласование с Заказчиком отдельным документом. Инженерное обеспечение разработать в соответствии с техническими условиями инженерных ведомств города и действующими нормативными документами. Оборудовать здание локальной компьютерной сетью (до 15 узлов, уточняется проектом) с подключением к серверу и широкополосной сети Интернет, с указанием типа сервера. Применить инженерное и технологическое оборудование отечественного производства. При необходимости применения импортного оборудования, обеспечить его согласование с Заказчиком отдельным документом. Разработать проект временного электроснабжения, водоснабжения и канализации на период строительства в соответствии с техническими условиями снабжающих организаций. Разработать проект индивидуального теплового пункта мощностью до 1 Гкал/ч (уточняется проектом) и узлов учета тепловой энергии, системы водоснабжения, электроснабжения и узлов присоединения к сетям внешнего энергоснабжения с учётом действующих норм и правил, и согласовать его с поставщиками энергоресурсов и другими заинтересованными организациями. Предусмотреть электробойлерную мощностью 0,038 Гкал/ч (уточняется проектом) на систему ГВС и отопление бассейна в межотопительный период. Предусмотреть применение энергоэффективного оборудования для снижения водопотребления, теплоснабжения, электроснабжения. Предусмотреть мероприятия: - по использованию индивидуального регулирования теплового комфорта; - по контролю источников внутреннего загрязнения для уменьшения влияния на качество микроклимата. Разработать задания заводу-изготовителю на нестандартное оборудование (при необходимости). Предусмотреть программу по разработке технологического оборудования водоподготовки бассейна. Разработать спецификацию технологического монтируемого и немонтируемого оборудования с указанием технических характеристик, стоимостных показателей и заводов-поставщиков. Разработанную документацию предоставить в бумажном и электронном виде. Разработать раздел проекта «Сети связи» (подключение объекта к ЕМТС), в соответствии с техническими условиями Комитета по информатизации и связи (РМД 11-22-2013), согласовать раздел с Заказчиком до прохождения проверки ПД в Экспертизе. Предусмотреть помещение серверной площадью не менее 9 м² (уточняется проектом) и запроектировать к нему кабельную канализацию, для прокладки кабеля ЕМТС (способ прокладки уточняется проектом) от точки подключения к сети ЕМТС в соответствии с ТУ КИиС до помещения серверной. Разработать разделы радиофикация, телевидение, диспетчеризация инженерных систем, электрочасофикация, СКУД. Предусмотреть структурированную кабельную сеть (до 15 узлов, уточняется проектом). Предусмотреть автоматизированное рабочее место охраны. Разработать и согласовать в установленном порядке однолинейную схему электроснабжения объекта от точки подключения до ГРЩ объекта. Предусмотреть устройство АВР (для электроснабжения потребителей по 1-ой категории надёжности) и устройство системы бесперебойного питания (ИБП) (при необходимости), в соответствии с ГОСТ 30331.1-2013. Согласовать рабочую документацию по инженерным системам (внутренним, наружным) в электроснабжающих, теплоснабжающих и иных заинтересованных ведомствах города. Планировку помещений пищеблока и размещение технологического оборудования согласовать с Управлением социального питания. Разработать инструкцию по управлению пунктом диспетчеризации и эксплуатации оборудования водоподготовки бассейна. В соответствии с требованиями СП59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования» и других документов 35-го комплекса Системы нормативных документов в строительстве. |  |  |  |
| 14. |  |  | Требования к благоустройству и малым архитектурным формам |  |  |  |  |  | 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 |  |  |  | В соответствии с требованиями КГА. Предусмотреть ограждение и наружное освещение территории с автоматическим регулированием. Предусмотреть ограждение газонов. Предусмотреть контейнерную площадку. Разработать схему организации движения транспорта и пешеходов на территории ДОУ в период эксплуатации в составе генплана и выдать отдельным документом. Предусмотреть кольцевой прифундаментный дренаж длиной 150 м (уточняется проектом). |  |  |  |
| 15. |  |  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС |  |  |  |  |  | 14.7 15.1 15.2 |  |  |  | Раздел «Благоустройство территории» выделить в отдельный том и согласовать с Заказчиком, администрацией района. В соответствии с требованиями ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Разработать раздел "Декларация пожарной безопасности". |  |  |  |
| 16. |  | Требования к разработке сметной документации |  |  |  |  |  | 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 |  |  |  | Сметную документацию разрабатывать на основе сметно-нормативной базы ГЭСН-2001, ТЕР-2001 ГЭСНр, ГЭСНм, ГЭСНмр, ГЭСНп, ТЕРр-СПб, Терм-СПб, утвержденной КЭРППиТ, зарегистрированной в Росстрое и входящей в сметно-нормативную базу «ГОСЭТАЛОН 2012», МДС 81-33.2004, МДС 81-35.2004 и МДС 81-25.2001 с пересчетом базовых цен в текущий уровень цен с использованием индексов, утвержденных Комитетом по государственному заказу СПб и публикуемых в журнале «Вестник ценообразования в Санкт-Петербурге», издаваемом СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен». Сводный сметный расчёт выполнить в двух уровнях цен: - в текущем уровне цен; - в базисном уровне цен путем деления текущего уровня цен на комплексный индекс по виду объекта. В сметной документации предусматривать затраты на пусконаладочные работы по инженерным сетям и оборудованию в соответствии с МДС 81-40.2006 и МДС 81-27.2007, письмом Министерства регионального развития РФ от 13.04.2011 №ВТ-386/08. Выделить в отдельную смету немонтируемое оборудование, мебель, инвентарь. Объём и стоимость немонтируемого оборудования, мебели, инвентаря, подлежащих поставке для оснащения объекта, следует определять в соответствии с требованиями соответствующих Территориальных сборников отраслевых сметных норм затрат на оборудование и инвентарь объектов социальной инфраструктуры, утверждаемых КЭПиСП СПб. При определении стоимости немонтируемого оборудования, мебели, инвентаря необходимо руководствоваться Реестром цен на основные товары, работы и услуги для государственных заказчиков в Санкт-Петербурге, издаваемым СПб ГБУ "Центр мониторинга и экспертизы цен". Смета немонтируемого оборудования, мебели, инвентаря формируется в разрезе каждого помещения объекта с детализацией по видам немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря и указанием их объёмов и стоимости. При определении стоимости и комплектации систем безопасности объекта следует руководствоваться Территориальным сборником сметных норм затрат на проектные, монтажные, пуско-наладочные работы и оборудование комплексных систем обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга, ежегодно утверждаемым распоряжением КЭПиСП СПб. Накладные расходы и сметную прибыль по строительным, монтажным, ремонтно-строительным и пусконаладочным работам начислять согласно письму Министерства регионального развития РФ от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС. Предельную стоимость строительства определять в соответствии с территориальными укрупненными нормативами цены строительства (ТНЦС), утверждаемых КЭПиСП СПб на момент выхода проектной документации из экспертизы. В локальных сметах при выборе материалов и оборудования необходимо руководствоваться СССЦ, ТССЦ-2001, реестром цен на основные товары, работы и услуги для государственных заказчиков в Санкт-Петербурге, выпускаемым СПб ГБУ “Центр мониторинга и экспертизы цен”. При отсутствии в указанных сборниках цен на материалы и оборудование возможно применение стоимостных предложений фирм поставщиков (соответствующие ссылки на номер страницы и позиции предложения должны быть отображены в локальной смете). В подтверждение принятой цены необходимо приложить не менее 3-х предложений от разных организаций со ссылкой на источник информации. Стоимостные предложения должны быть оформлены соответствующим образом (заверены подписью и печатью подрядной организации со штампом “Копия верна”, пронумерованы страницы, проставлены номера позиций в перечне материалов) с указанием даты, стоимости в рублях (с НДС в процентах или без НДС, с учетом или без учета стоимости доставки, монтажа, наладочных работ). В процессе проектирования направлять в ГБУ СПб «Центр мониторинга и экспертизы цен» перечень отсутствующих материалов и оборудования в Сборнике сметных цен (ССЦ) для включения в номенклатуру сборников. |  |  |  |  |
| 17. |  | Основные требования к ПОС |  |  |  |  |  | 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 |  |  |  | В объеме требований СП 48.13330.2011, МДС 12-46.2008 и иных действующих нормативных документов. ПОС согласовать с УСПХ, УГИБДД и администрацией района. При отсутствии возможности подключения к существующим инженерным сетям предусмотреть возможность применения альтернативных автономных источников (затраты учесть в сметной документации). Предусмотреть восстановление нарушенного благоустройства за границами строительной площадки. Предоставить ведомость объемов работ. При необходимости при разработке раздела «ПОС» учесть и указать стесненные условия производства работ по строительству объекта, влияющие на удорожание строительства. |  |  |  |  |
| 18. |  | Требования о необходимости разработки «Схемы организации движения транспорта и пешеходов на период строительства" |  |  |  |  |  | 18.1 |  |  |  | При необходимости, разработать "Схему организации движения транспорта и пешеходов на период строительства». Затраты учесть в сметной документации. |  |  |  |  |
| 19. |  | Требования к разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» |  |  |  |  |  | 19.1 |  |  |  | Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выделить в отдельный том с выполнением необходимых расчетов и мероприятий с учетом экологической и санитарно-эпидемиологической нормативной базы, введенной с 1994 г. |  |  |  |  |
| 20. |  | Требования к разработке раздела «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов » |  |  |  |  |  | 20.1 20.2 20.3 |  |  |  | Разработать разделы «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» и энергетический паспорт объекта согласно п. 27.1 раздела 10.1 постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и согласовать с Заказчиком. Обеспечить категорию энергетической эффективности здания согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Предусмотреть комплекс мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления здания, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” и согласовать с Заказчиком. |  |  |  |  |
| 21. |  | Требования к разработке технологического регламента обращения со строительными отходами |  |  |  |  |  | 21.1 |  |  |  | Разработать проект технологического регламента обращения со строительными отходами в соответствии с ФЗ от 24.06.98 №89-ФЗ «Об отходах производства и потреблении», распоряжением Администрации Санкт-Петербурга 15.05.03г. №1112-ра «Об утверждении правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге». |  |  |  |  |
| 22. |  | Требования к разработке систем охранной сигнализации и коллективной безопасности (для общеобразовательных, дошкольных и других социальных учреждений) |  |  |  |  |  | 22.1 |  |  |  | Разработать в соответствии с Техническими условиями Комитета по информатизации и связи согласно постановлению Правительства СПб от 03.06.2009 №636: систему охранной сигнализации; систему охранно-тревожной сигнализации (с выводом сигнала на пульт УВО ГУМВД РФ и в СПбГКУ «Городской мониторинговый центр»; систему автоматической пожарной сигнализации (с дублированием сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации); систему наружного 6 камер (уточняется проектом) и внутреннего 10 камер (уточняется проектом) видеонаблюдения здания; интегрирующий комплекс приема, обработки и хранения видеоинформации; систему контроля доступа 6 дверей (уточняется проектом), в том числе с оборудованием одной двери видеодомофоном; систему оповещения и управления эвакуацией; систему автоматизации противодымной вентиляции; систему контроля загазованности (сигнализатор загазованности) при необходимости; диспетчеризацию по согласованию с СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр». |  |  |  |  |
| 23. 24. |  | Требования о необходимости выполнения демонстрационных материалов, их составе и форме Сроки и этапность строительства |  |  |  |  |  | 23.1 24.1 |  |  |  | Демонстрационные материалы выполнить в объеме, необходимом для согласования в КГА и для организации выставки в рамках проведения информирования населения (при необходимости). Эскизы цветовых решений для внутренних помещений и интерьеры согласовать с Заказчиком и администрацией района. В один этап. Продолжительность строительства определить проектом в соответствии с нормативными документами. |  |  |  |  |
| 25. |  | Требования о порядке проведения согласования |  |  |  |  |  | 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 25.8 |  |  |  | Основные планировочные и функциональные решения согласовать с Заказчиком и администрацией района. Получение технических условий инженерных ведомств города и согласования с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком при участии Заказчика в объеме требований действующих нормативно-правовых документов. Проектная документация сдается в экспертизу только после согласования с Заказчиком (1 экземпляр ПД необходимо предоставить Заказчику для согласования не позже чем за 15 рабочих дней до сдачи документации в экспертизу). Состав рабочей документации согласовать с Заказчиком. Обеспечить своевременное получение положительного заключения Государственной экспертизы. Получить принципиальное согласование сводного плана инженерных сетей в отделе подземных сооружений КГА на стадии «ПД» до сдачи в Государственную экспертизу. Обеспечить согласование сводного плана инженерных сетей в отделе подземных сооружений КГА на стадии «РД». Разработать паспорт тепловых нагрузок и комплект паспортов систем теплопотребления на стадии «ПД» и согласовать в энергоснабжающих организациях. |  |  |  |  |
| 26. |  | Состав и содержание проекта |  |  |  |  |  | 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8 |  |  |  | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 "Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" в объеме достаточном для прохождения экспертизы и обеспечения строительства, Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и иными действующими нормативно-правовыми документами. Разработать в составе проекта градостроительную документацию (при необходимости): - проведение работ по межеванию земельного участка с получением кадастрового паспорта земельного участка. Разработать разделы проекта «Комплексные системы обеспечения безопасности» в соответствии с постановлением Правительства СПб №636 от 09.06.2009 и «ТУ на проектирование комплексных систем обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга», обеспечить возможность передачи информации в сеть ЕМТС. Согласовать все перечисленные разделы в Комитете по информатизации и связи. Разделы проекта “Конструктивные и объемно-планировочные решения” и «Архитектурные решения» должны содержать спецификации и ведомости отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей, используемых решений. До получения положительного заключения Государственной экспертизы предусмотреть внесение изменений в проектную документацию в случае изменений нормативных документов. Все экземпляры передаваемой Заказчику проектной документации должны быть откорректированы по замечаниям Государственной экспертизы. Включить в состав проекта прилагаемые документы. Разработать в составе раздела 12 проекта подраздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства». |  |  |  |  |
| 27 |  | Дополнительные требования |  |  |  |  |  | 27.1 27.2 27.3 27.4 |  |  |  | При подготовке объекта к проектированию Подрядчик должен заказать и выполнить комплекс мероприятий по получению необходимых исходных данных: - топосъемки в М 1:500, на лавсане и в электронном виде; - инженерно-геологических изысканий в соответствии с СП 11-105-97, СП 47.13330.2012 и РМД 11-22-2013; - обследований окружающих зданий и сооружений, попадающих в зону риска, связанного со строительством объекта. Границы зоны риска определяются в соответствии с п.5.1 и Разделом 8 ТСН 50-302-2004 (ориентировочно 30 м). Обследование проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011, СП 13-102-2003; - инвентарных поэтажных планов окружающей застройки; - экологических изысканий для разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», в т.ч.: экологических изысканий почв на глубину перспективного использования. При необходимости разработать проект сокращения санитарно-защитных зон объектов на прилегающих территориях. Разработать мероприятия по исключению образования наледи и сосулек на кровле в соответствии с распоряжением Комитета по строительству №347 от 30.12.2010г. При разработке мероприятий руководствоваться РМД 31-09-2010 «Рекомендации по применению противообледенительных устройств на кровлях с наружными и внутренними водостоками». Провести обследование земельного участка на наличие взрывоопасных предметов. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 27.5 27.6 |  |  |  |  | По завершении в установленные Календарным планом сроки работ по государственному контракту (или их этапов) Подрядчик передает по накладной Государственному заказчику (Инженерной организации) полный комплект разработанной за соответствующий период технической документации в оригинале, ведомости объемов строительно-монтажных работ, копии с оригинала проектно - сметной документации в количестве 4 (четырех) экземпляров в сброшюрованном виде, 1 (один) экземпляр в электронной форме – в формате DWG (кроме того, текстовая часть – в среде «Word», сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия, графическая часть – в среде «AutoCAD»), 1 (один) экземпляр в электронной форме – формат PDF, 1 (один) экземпляр в электронной форме - сканированная версия оригинала экземпляра, прошедшего экспертизу с выделением разделов и разбивкой по страницам. Рабочую документацию предоставить в количестве 6 (шесть) экземпляров в сброшюрованном виде, 1 (один) экземпляр в электронной форме – в формате DWG (кроме того, текстовая часть – в среде «Word», графическая часть – в среде «AutoCAD»), 1 (один) экземпляр в электронной форме - сканированная версия оригинала экземпляра с выделением разделов и разбивкой по страницам. Предусмотреть при необходимости защиту инженерных внутриплощадочных сетей на период строительства (или разработать проект выноса сетей из-под пятна застройки по согласованию с Заказчиком и инженерными службами города). |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Требования о необходимости ведения авторского надзора |  |  |  |  |  | 28.1 |  |  |  | Заключить договор на осуществление авторского надзора в течение всего периода выполнения работ и ввода объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  |
|  |  | ### Задание подготовлено Заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управляющий СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» ________________________А.В. Молотков Начальник отдела подготовки проектной документации Комитета по строительству ________________________ В.Я. Яковлева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ _______________________________________________ Заместитель председателя Комитета по образованию ___________________________________________ Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга ___________________________________________ Администрация Приморского района Санкт-Петербурга _______________________________________________ |  |  |