Техническое задание

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Общие сведения |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования | Постановление администрации городского округа Краснознаменск Московской области от 20.07.2015 № 494-ПА об утверждении Титульного списка № 1 |
| 1.2 | Заказчик | Администрация городского округа Краснознаменск Московской области |
| 1.3 | Балансодержатель территории | Администрация городского округа Краснознаменск Московской области |
| 1.4 | Наименование и адрес объекта | Разработка проектно-сметной документации по объекту городской парк, расположенный по адресу: Московская область, г. Краснознаменск, в районе площади Ленина, д. 1 |
| 1.5 | Вид работ | Комплексное благоустройство территории |
| 1.6 | Общие сведения об объекте | Кадастровый квартал 50:51:0000000; Вид разрешенного использования: для размещения городского парка; Фактическая площадь: 190757 кв.м; Земли населенных пунктов; Рассматриваемая территория представляет собой озелененную территорию, в настоящее время использующаяся для массового отдыха жителей городского округа. Территория включает дорожно-тропиночную сеть, сеть велодорожек, существуют детские и спортивные площадки и сооружения, главная площадь со сценой, зона кафе, зона барбекю, озеро с пляжной зоной. Цветочное оформление отсутствует. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории прилагается. |
| 1.7 | Цель работ | Разработка проектно-сметной документации для дальнейшего комплексного благоустройства территории городского парка для организации отдыха самых разных групп населения городского округа и удовлетворения различных потребностей в отдыхе, как в благоустраиваемой части парка, так и природной части. Предоставление возможности активного и пассивного отдыха всем демографическим группам населения городского округа, как в летнее, так и в зимнее время года в природном окружении. |
| 1.8 | Стадия проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 1.9 | Сроки выполнения работ |  |
|  | Источники финансирования | Бюджет городского округа Краснознаменск Московской области |
| 1.10 | Стоимость работ, в том числе с прохождение экспертизы проектной документации (оплачивается Исполнителем) |  |
| 2.Исходные данные для проектирования |  |  |
| 2.1 | Исходно-разрешительная документация | Сбор исходных данных, материалов для проектирования и получения ТУ на подключение временных инженерных сетей для обеспечения строительной площадки осуществляет исполнитель. |
| 2.2. | Топографические материалы | Ситуационный план в М 1:2000 выполняется на территорию проектирования и прилегающую территорию с величиной площади, необходимой для учета градостроительной ситуации при проектировании объекта. Инженерно-геодезические изыскания в М 1:500 с подземными коммуникациями, красными линиями и подеревной съемкой. Оформить перечетную ведомость. Границы проектирования Исполнитель согласовывает с Заказчиком. Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания провести в объеме, необходимом для разработки проекта. Инженерно-экологические изыскания провести в объеме, необходимом для разработки проекта. |
| 2.3 | Технические условия | Выдаются эксплуатирующими организациями по запросу Исполнителя |
| 2.4 | Натурное обследование объекта, фотофиксация | Выполняются Исполнителем |
| 3. Основные требования к проектным решениям. |  |  |
| 3.1 | Градостроительные требования | Обеспечить соответствие проектных решений градостроительным требованиям и природным особенностям территории |
| 3.2 | Архитектурные требования | Проект разработать с учетом утвержденных режимов градостроительного регулирования, статуса территории в соответствии со СНиП, ГОСТ, в соответствии с правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений, другими нормативно-методическими документами. Предусмотреть эффективное использование участка и компактное решение генерального плана. Проект разработать с применением современных требований и методик ландшафтной организации территории. Проект должен учитывать: - градостроительную ситуацию; - характер функционального использования прилегающих территорий; - сложившуюся дорожно-тропиночную и велосипедную сеть; - природные особенности территории; - максимальную сохранность существующих зеленых насаждений; - мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп населения; - охрану окружающей среды; - организацию строительного производства; - требования по утилизации строительных и прочих отходов; - предложения по вопросам дальнейшего содержания и эксплуатации объектов. |
| 3.3 | Порядок выполнения работ | 1. Сбор исходных данных и материалов для разработки проекта. 2. Проведение всех необходимых обследований и изысканий, их анализ, получение технических условий на присоединение к инженерным сетям. 3. Разработка нескольких вариантов архитектурно-планировочных решений. По результатам разработки представить: - генеральный план объекта с детализацией, требуемой для прочтения архитектурно-планировочной идеи; - концепцию организации и проведения досуга и отдыха населения на территории парка; - пояснительную записку; - материалы визуальных проектных решений; Материалы согласовать с Заказчиком, эксплуатирующими организациями, иными (по требованию Заказчика). 4. Разработка проектной документации на основе утвержденного варианта генплана. 5. Прохождение экспертизы проекта в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». |
| 4. Требования по благоустройству территории |  |  |
| 4.1 | Общие требования | При разработке проекта предусмотреть оснащение объекта элементами благоустройства для организации досуга и отдыха населения (спортивные площадки с тренажерами, детские игровые и тематические площадки, велодорожки, ветеранские уголки, беседки, навесы, вазоны, скамейки, урны и т.д. Обустройство входных групп с прилегающей территорией. Расчистка территории от бытового и строительного мусора. Оборудование территории МАФ, отвечающих требованиям всех современных требований (скамьи, урны, контейнеры для мусора, информационные стенды, указатели, перголы, беседки и т.д.) Для всех проектных решений использование природных, экологически-безопасных строительных материалов. Выполнение мероприятий по обеспечению комфортных условий жизнедеятельности маломобильных групп населений. |
| 4.2 | В парковой зоне | - демонтаж (замена) старых покрытий и оснований на основании дефектовочного акта, выданного Заказчиком; - в качестве покрытий использовать бетонную плитку, брусчатку, асфальтобетон, для сопряжения-бортовые камни; - демонтаж старых МАФ; - реконструкция дорожно-тропиночной сети в соответствии с размещением площадок и направлением основных транзитных путей; - устройство новых маршрутов движения, в том числе велосипедных; - устройство новых площадок отдыха, в том числе ветеранских уголков, уличных игр, мест отдыха, чтения; - реконструкция существующих и организация новых детских игровых и тематических площадок для детей разных возрастных групп; - реконструкция существующих и организация новых спортивных площадок; - доорганизация площадки для проведения культурно-массовых мероприятий (главная площадь); - реконструкция зоны кафе, зоны барбекю; - устройство наружного освещения; - устройство ограждение территории парка в местах его отсутствия (на основании дефектовочного акта, выданного Заказчиком); - оборудование парковой территории системой видеонаблюдения, обеспечивающей контроль за основными входами выходами на территорию парка, а также мест массового скопления людей (сцена, спортивные и детские площадки, дорожно-тропиночной сети и основных функциональных зон парка); - устройство освещения площади, дорожно-тропиночной сети и основных функциональных зон парка; - оборудование тревожной кнопки; - устройство ограждения «Фенсис» всего периметра парка; - устройство площадки для выгула собак с ограждением; - устройство питьевых фонтанов; - устройство поляны сказочных героев (изделий из дерева), аллеи молодоженов; - устройство хозяйственной зоны (здание администрации, хозяйственные постройки для хранения инвентаря, скамеек, ограждений); оборудование системой водоснабжения и водоотведения, стационарный туалет, отдельное помещение для оборудования кассы (для оказания платных услуг); - устройство площадок и павильонов для настольных игр; |
| 4.3 | В зоне озера | - очистка берега и водоема от бытового и строительного мусора на основании дефектовочного акта, выданного Заказчиком; - обустройство подходов, спусков, мостков, укрепление берегов; - дооборудование пляжной зоны (разделение зон, обустройство, устройство настилов); |
| 5. Требования по озеленению территории |  |  |
| 5.1 | В парковой зоне | - удаление аварийных, сухостойных и больных насаждений, кронирование, санитарную обрезку, корчевку пней на основании дендрологической части изысканий; - посадку новых деревьев и кустарников (при необходимости); - устройство травяного покрова; - устройство цветочного оформления (однолетние и многолетние культуры); - проектными решениями исключить вырубку деревьев находящихся в удовлетворительном состоянии с толщиной ствола более 11 см. |
| 5.2 | В зоне озера | - посадка местных пород кустарников характерных для данных биотипов; - посадка околоводных растений; - озеленение сложившегося «зеленого» участка пляжной зоны; |
| 6. Требования к составу проектной документации |  |  |
| 6.1 | Проект должен быть разработан | Выполнить в соответствии с ПП РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| 6.2 | Исполнитель передает Заказчику | 1. Ситуационный план М 1:2000, инженерно-топографический план с подземными коммуникациями и подеревной съемкой М 1:500. 2. Пояснительная записка с обоснованием всех проектных решений. 3. Отчет о проведении инженерно-экологических изысканий. 4. Отчет о проведении инженерно-геологических изысканий. 5. Чертежи в составе: - генеральный план в М 1:500; - план существующего положения М 1:500; - градостроительный анализ территории М 1:500; - дендроплан и перечетная ведомость зеленых насаждений М 1:500; - план подготовительных работ М 1:500; - разбивочный чертеж М 1:500; - план дорожных покрытий М 1:500; - план организации рельефа М 1:500; - план благоустройства с расстановкой МАФ М 1:500; - фрагменты площадок М 1:200; - план озеленения территории М 1:500; - схемы цветников М 1:200; - чертежи конструкций (покрытий дорог и площадок, МАФ, беседок, пергол, ограждений, настилов, входных групп, спусков, мостков и т.д. 6.Раздел «Меры для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН». 7. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 8. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 9. Раздел «Проект организации строительства». 10. Раздел «Устройство наружного освещения». 11. Раздел «Требования по безопасной эксплуатации зданий и сооружений». 12. Сметная документация (Сводная ведомость объемов работ, ССР, локальные сметы в базовых и текущих ценах). |
| 7. Выполнение экземпляров проектной документации |  |  |
| 7.1 | Перечень отчетной документации | Проектную документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе (сброшюрованную) и в 1-м экземпляре в электронном виде (CD) в формате PDF, сметную документацию в электронном виде выполнить в формате Smeta.ru или аналог Заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» проектной документации в 3-х экземплярах. Буклеты с визуализацией в 4-х экземплярах. |
| 8. Требования к согласованию |  |  |
| 8.1 | Необходимость согласования | Прохождение экспертизы проектной документации в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза», оплачивается Исполнителем в рамках средств, выделенных на разработку проекта. |